杭州市萧山区中医院分体式空调维修服务商遴选公告

萧山区中医院分体式空调维修服务，欢迎符合要求的服务商前来响应。

- 项目名称：杭州市萧山区中医院分体式空调维修服务商遴选

- 二、项目内容：萧山区中医院内分体式空调维修，本次遴选的服务期为1年，目前拥有挂机约130台，柜机约30台，天井机约30台，空调品牌为95%为格力。

三、项目要求

详见附件

四、供应商应具备的资格要求

1、营业执照具备与项目内容相关的经营范围。

2、本项目不接受联合体参与。

五、报价

1、报价时间：待定。

2、地点：杭州市萧山区育才路156号。

3、所需资料（现场递交）：

(1)营业执照复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式），如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、服务承诺等装入文件袋密封。

六、成交方式

在满足需求的前提下，选择最优者成为服务商。

七、采购人、项目联系人及报名方式：

采购人名称：杭州市萧山区中医院

采购人地址：杭州市萧山区育才路156号

项目联系人：詹伟帅     电话：0571-83812096，

报名方式：现场报名     报名地址：杭州市萧山区中医院5号楼5楼总务科

杭州市萧山区中医院

2025年7月15日

附件1：

杭州市萧山区中医院分体式空调维修服务需求

- 一、项目综述

- 萧山区中医院95%分体式空调品牌为格力，目前拥有挂机约130台，柜机约30台，天井机约30台。

- 二、维修服务要求

- 1、在接到故障报修电话后2小时内到达现场维修。

- 2、简修、小修、中修项目必须当日修好，大修项目须在3日内修好。

- 3、维修保质期为三个月，同一类别的故障，在保质期内免费维修；压缩机保质期为一年。

- 4、移机质量保证三个月，三个月之内因移机引起的故障，应由维修单位免费维修。

- 同一台多项维修人工费按最高维修项收取。

- 6、中修、大修项目配件材料更换需经医院总务科确认。

- 7、维修引起的一切责任事故由维修服务商承担全部法律及经济赔偿责任；维修工作期间对医院原有设施设备造成的任何破坏、损失费用由维修服务商赔付。

- 8、维修更换的配件价格不高于京东官网上同型号的配件价格。

- 9、我院分体式空调维修、安装、移机、拆机均无高空作业费。

- 三、报价要求

- 1、以格力官网上最新发布的《2023年度格力电器家用空调包修期外维修项目收费指导》为基准价（附件2），最低下浮不得少于15%。

- 四、付款方式

- 1、合同签订后，每半年按维修单（须相关科室签字确认）支付一次，提供正规发票。

2、空调维修费按《2023年度格力电器家用空调包修期外维修项目收费指导》乘以实际维修数量计算。

3、维修材料价格按实际使用量结算，维修材料价格不高于市场价。

- 择优遴选

- 按报价下浮率、服务承诺、维修经验等，择优挑选服务商

附件2

2023年度格力电器家用空调保修期外维修项目收费指导

| 维修项目与类别价 |  | 补加冷媒 | 简修 | 小修 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上门检修检测、调整、更换遥控器、过滤网、封堵墙洞、加长水管等服务 | 外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载(过流)保护器、压缩机(风机)电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其它零部件等。 | 外机：更换底盘、电器盒部(组)件、控制器(控制板、主板)、风机、风机支架；更换管路、系统 补漏等。 | 外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门(截止阀)、单向阀、过滤器(分配器)、储液罐、汽液分离器 、消音器 、电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 |
|  |  |  |  | 内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶；更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示器(板)、接收器(板、头)、感(管)温包(头)、保险丝(管)、电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器(熔断器)、数码影像部件、出风框、扫风(导风)机构及其它零部件等。 | 内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)、过滤器(分配器);更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器(熔断器)等。 |  |
|  |  |  |  | 其它：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海棉(阻尼块)及 其它调整等。 | 其它：更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 |  |
| Q < 2 匹 | Q<5000W | 100 | 50 | 90 | 240 | 300 |
| 2匹≤Q < 4 匹 | 5000≤Q< 10000W | 150 | 50 | 100 | 350 | 480 |
| Q≥4匹 | Q≥10000W | 250 | 50 | 130 | 400 | 550 |
| 备注 1)补加冷媒包含：检测压力，压力偏小；检查系统无泄漏；补加冷媒；试机运转正常。 2)上述标准包含：人工服务费和冷媒费用，但不包含所更换配件费和远程费。 3)同一台多项维修人工费按最高维修项收取。 4)上门检修检测：若用户同意维修，则在收取相应维修人工服务费后不再收取上门检修检测费用。 |  |  |  |  |  |  |

单位：人民币（元）

格力品牌空调安装材料指导价格标准

| 收费项目 | 类别/单位 | 挂机 | 柜机 | 分体式天井机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧机拆机 | 内机(元/台) | 100元 | 120元 | 250元 |
|  | 外机(元/台) | 100元 | 120元 | 250元 |
|  | 整机(元/套) | 150元 | 200元 | 400元 |
| 旧机装机 | 内机(元/台) | 120元 | 150元 | 300元 |
|  | 外机(元/台) | 150元 | 200元 | 250元 |
|  | 整机(元/套) | 200元 | 250元 | 450元 |
| 旧机移机 (含拆装) | 内机(元/台) | 150元 | 200元 | 400元 |
|  | 外机(元/台) | 200元 | 250元 | 350元 |
|  | 整机(元/套) | 300元 | 400元 | 700元 |
| 简单清洗 | 内机(元/台) | 50元 |  | 90元 |
|  | 外机(元/台) | 70元 |  |  |
| 深度清洗 | 内机(元/台) | 120元 | 160元 | / |
|  | 外机(元/台) | 270元 | 310元 | / |
| 安装支架 | 普通：元/个 | 40(制冷量5000W) | 80 |  |
|  | 不锈钢：元/个 | 80 (制冷量5000W) | 150 |  |
|  | 1、制冷量≥5000W的挂机普通支架按80元/个、不锈钢支架按150元/个； 2、安装支架包含有膨胀螺栓(φ10×100mm6-8个); 3、特殊膨胀螺栓可按5元/个，特殊定制支架需要与用户协商收费。 |  |  |  |
| 加长连接管 | 元/米 | 1 0 0 ( 制 冷 量 <5000W) | 120 | 150 |
|  | 1、制冷量≥5000W的挂机按120元/米； 2、家用单元柜机(10P)加长管：300元/米； 3、加长连接管不足1米按1米计算，超过1米按实际长度计算； 4、新风系统加长风管(挂机):新风管(进风)30元/套(含：1米管+1个接头); 5、新风系统加长风管(柜机):新风管(进风)35元/米；新风管(排风)15元/米。 |  |  |  |
| 管槽安装 | 含管槽辅材：元/米 | 100 |  |  |
| 高空作业费 | - 杭州市萧山区中医院空调维修项目无高空作业费 - 由于安装位置受限，安装需辅助设备（吊篮、吊板、吊车、脚手架等）才能满足作业需求，租赁吊装设备用户自行联系或作业人员代为联系，用户承担费用。 |  |  |  |
| 打孔费 | - 普通砖：60元/个； - 钢筋混凝土墙或直径>80mm：100元/个 - 超厚钢筋混凝孔（墙孔厚度大于60cn）:150元/个 |  |  |  |

1、拆、装、移机均包含补加冷媒及人工费用；若环境特殊需另外联系吊车或搭建脚手架等特种安装设备,由服务人员协助用户与第三方协商收费解决。

2、加长铜管包括气管和液管（各1条）、排水软管、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、补加冷媒；不足1米按1米计算，超过1米按实际长度计算；用户自购非格力材料，后期导致的质量或安全问题，不在包修范围之内。

3、对于安装电源线路、漏电保护开关、焊拆防盗网、特殊墙体开孔（玻璃墙、保温板墙、瓷砖墙、木板墙等易碎材质）等工作，空调安装人员不具备条件完成操作的，为保障用户安全及利益，由用户自行联系相关专业人员或作业人员代为联系，产生费用由用户承担。

4、简单清洗范围：对内机的蒸发器翅片、过滤网、外壳等部件尘埃污物的清洗；对外机的冷凝器翅片、风叶、外壳等部件尘埃污物的清洗。

5、深度清洗服务范围：对内机的蒸发器内部部件、风叶、过滤网及外壳部件表面的深度清洗。

6、清洗剂要求：务必使用中性清洗剂。

7、对以上收费项目及未列收费项目，服务人员必须提前向用户明示收费项目内容，并征得用户同意方可进行维修及收费。

8、以上收费指导价如高出国家或地方法规标准，遵照国家或地方法规标准执行；相反，则参照本指导价执行，工程机除外。