杭州市临平区中医院

血透室医用纯水管网改造采购项目

招 标 文 件

（编号：ZBCG2025060）

采购人：杭州市临平区中医院

2025年6月

第一部分 招标公告

根据需要，现就杭州市临平区中医院血透室医用纯水管网改造采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市临平区中医院血透室医用纯水管网改造采购项目（ZBCG2025060）

二、采购组织类型：自行组织（非政府采购项目）

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：

因血透室扩建17个床位，新增用水点。原纯水供水管管径偏小，需新增机房至二楼血透室一路50管、增压泵及相关阀门等。预算资金9.5万元，资金自筹，公开招标，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

五、合格投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人具备独立法人资格的血透纯水系统制造商或供货商，且具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证。

3、本项目不接受联合体投标。

六、报名时时应提供以下资料（均须加盖公章）：

1、1、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）的复印件(加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件原件及复印件；

4、医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；

以上复印件须加盖投标单位公章，并以电子邮件方式发送至以下邮箱报名249594247@qq.com ，主题格式:“纯水管网采购项目—XXX单位”。

注：持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。报名需法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

联系人：李女士

联系电话：057189270193

地址：杭州市临平区中医院综合楼2楼211办公室(杭州市临平区塘栖镇运城街101号)

七、报名截止时间： 2025年6月11日17：00

杭州市临平区中医院综合楼7楼710评标室(杭州市临平区塘栖镇运城街101号)

八、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：2025年6月12日14：15

杭州市临平区中医院综合楼7楼710评标室(杭州市临平区塘栖镇运城街101号)

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临平区中医院血透室医用纯水管网改造采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZBCG2025060 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后10天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本二份 商务技术文件：正本一份、副本二份 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 1）本项目预算公开，预算金额为9.5万元； |  |
| 7 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”为临平区中医院。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：

投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.3、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标文件递交后10天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标文件的编制

11.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

11.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

12、投标文件的签署和份数

12.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各二份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

12.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

四、投标文件的递交

13、投标文件的包装和递交

13.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

13.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

13.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

13.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

13.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

13.6、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

14、递交投标文件的截止时间

14.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

14.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

15、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

16、开标准备

采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

17、开标程序：

17.1、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

17.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

17.3、开标会结束。

六、资格审查

18、资格审查

18.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

18.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

19、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

22、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23、评标方法和评标原则

23.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、资格性审查无效投标的情形

1）被拒绝的投标文件；

2）未通过报名的；

3）投标文件份数不符合要求；

4）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

25.2、符合性审查及其他无效投标的情形

1）投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

2）开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

3）提供虚假证明材料；

4）加“●”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

5）投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

6）投标文件组成中带“●”资料提供不全的；

7）投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

8）未按照招标文件标明的币种报价；

9）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

10）投标报价具有选择性；

11）报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

12）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

13）投标人串通投标的；

14）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

15）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

17）不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

18）根据招标文件、相关法律法规等要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

26、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

27、评标内容的保密

27.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

27.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

28、推荐中标单位

28.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

28.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

29、定标

29.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下浙江政府采购网。

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

29.2、中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

30、签订合同

30.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。

30.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

30.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31、合同备案

采购合同一式多份。

32、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

33、验收

服务类：采购人自行验收。

第二节  投标人须知之专用条款

34、投标文件组成（加“●”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

34.1、报价文件（单独密封），应包括以下内容：

●1）开标一览表；

2）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

1）投标报价应包括杭州市临平区中医院血透室医用纯水管网改造采购项目涉及到的一切招标人支付的所有费用；

2）投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

34.2、技术文件应包括以下内容：

1）目录；

2）评分响应表；

●3）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分  投标文件格式）

4）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

5）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

34.3、商务文件应包括以下内容：

1）目录；

2）评分响应表；

●3）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

●4）组织机构代码证、税务登记证复印件（持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证）。

●5）投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

●6）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

●7）无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

8）对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

9）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

35、评标办法及评分标准：

35.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分）

35.2、评标内容及标准

35.2.1、价格分（30分）

标项投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(护士鞋投标报价／评标基准价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

（1）、技术、商务分的计算：（70分）

技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位，四舍五入）

（2）、评分细则如下：

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、技术、商务指标响应性（25分）： 完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得25分；一般技术指标每负偏离一条扣2分，带“▲”的技术指标为重要技术指标，每负偏离一条扣5分，扣完为止。 | 25 |
| 2 | 2、类似业绩（5分）： 设备制造商或投标人2020年1月1日起至今在承担过同类项目（医院水处理系统），每提供1份合同，得1分，最高得3分。 注：1、时间以合同签订时间为准； | 3 |
| 3 | 3、工艺方案的可靠性（5分）： 评委会根据设备制造商提供有执行院长或主管副院长签字的医院水处理系统工艺方案在医院稳定可靠运行达10年及以上的进行综合评议得3分，可靠运行达15年及以上的进行综合评议得5分，提供相应证明材料。 | 5 |
| 4 | 4.技术能力（5分） 投标人针对本项目提供的血液透析用制水设备注册水量≤5000L/H的，得1分；5000L/H＜血液透析用制水设备注册水量≤10000 L/H的，得3分；血液透析用制水设备注册水量≥10000L/H的，得5分。 | 5 |
| 5 | 5、组织和实施计划人员配置（5分）： 评委会提供的针对本项目的组织和实施计划调试人员配置情况，调试负责人在投标人或制造商单位工作年限在15年以上的得5分，调试负责人在投标人或制造商单位工作年限在10年以上的得3分，调试负责人在投标人或制造商单位工作年限在5年以上的得1分。提供社保和合同，否则不得分。 | 5 |
| 5 | 5、售后及质量保证措施（5分）： 投标人应急维保服务承诺能在接到采购人报修通知后1小时内到项目现场的得3分，能在2小时之内到项目现场的得2分，能在3小时之内到达项目现场的得1分，其余不得分；投标人或制造商能提供五星级售后服务证书的得3分。 注：投标文件内提供确保按时到达的承诺及措施等资料，由评委根据投标人提供的资料评定。 | 5 |
| 7 | 7、质保期承诺（2分）： 在满足招标文件12个月要求的基础上，每增加5个月增加1分，共计2分。 | 2 |
| 8 | 8、运维服务能力（5分）： 对投标人或制造商投标人投标同类纯水系统产品在项目所在地长期运维服务10年及以上的盖章证明材料数量情况等质量本地化维护运行能力的情况进行综合评议，0-5分 提供相应证明材料。 | 5 |
| 9 | 9、培训方案（5分）： 评委会根据供应商提供的针对本项目的组织和实施计划培训人员配置情况，培训负责人投标人或制造商单位工作年限在15年以上的得5分，培训负责人投标人单位工作年限在10年以上的得3分，培训负责人投标人或制造商单位工作年限在5年以上的得1分。提供社保和合同，否则不得分。 | 5 |
| 10 | 10、体系认证及获奖（5分） 投标人或制造商具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证、热消毒法血透用水设备的自主知识产权证书，医院水处理设备的欧盟CE认证证书，全部具备得5分，每缺1个扣2分，扣完为止。（提供有效证件的复印件加盖投标人公章，如为外文需有翻译资质单位的翻译，需提供证明材料及中文翻译正文，否则不得分） | 5 |
| 11 | 11、血透制水设备的先进性（5分）： 投标人或制造商具有血液透析制水设备入选国家火炬计划或获得国家创新基金且完成验收的情况，得3分。血液透析制水设备获得省级制造产品证书等，得2分。需提供证明材料，未提供不得分。 | 5 |

2）价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 解释权：专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人。

第三部分 采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、货物验收、质保期内的售后服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

二、产品参数要求：

- 1、项目概况及招标范围

本项目为杭州市临平区中医院血透室医用纯水管网改造项目，充分考虑利用原纯水机房的纯水利用和纯水工艺的合理化利用。设计水量为利用原地下一层纯水机房供应中央纯水12000 L/H,按水质要求，供应在血透纯水机房血液透析中心制水设备给水，设计纯水水量12000L/H,同时设计满足血透透析用水及配液给水水量需求。

- 主要施工范围包括：

施工范围包括包括无菌输送设备、设备连接管阀件、监测仪表、控制系统、机房至使用水终端点的管阀件、使用水终端点延伸的器械或配件、标识标牌（含机房内操作流程、应急预案；设备、管路系统等重点内容标识制作安装）等内容的供货、运输、卸货、保管、现场安装、调试和负责通过相关验收，BIM建模，即交钥匙工程。同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养【包括质保期内所有的备品备件、计量检测检验（如有）、年检年审（如有）等】等。

- 2、原则、标准和规范

（一）、原则

1）先进性：采用国际或国内通行的先进技术。

2）成熟性：以适用为原则，采用成熟的或经过工程检验的先进技术。

3）标准化：采用标准化的设计和标准化的产品。

4）安全性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

5）设计使用寿命：

供货商提供的材料及设备应是全新的和质量一流的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，设备供货人应按技术规格书要求设计设备，使甲方满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修，提供同类医院医用中央纯水项目在医院已稳定运行18年以上的项目的使用证明资料。

6）根据该项目原水特征，结合已有的工程实例，本项目采用成熟、可靠、先进的处理工艺，从而达到如下要求：

◆能耗低，运行费用低。

◆设备选型做到合理、可靠、先进、高效节能，最大可能地减少维修费用。

◆运行安全，系统考虑应急处理措施，异常情况下保证一定时间的供水及重点科室血透室供水。

◆充分考虑浓水综合利用，提高水资源利用率。

（二）、标准和规范

1、所提供的设备及系统，达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。

2、标准和规范的名称、编号及版本，均是已颁布实施的最新有效版本。

3、本系统所有设备的设计、安装、调试、试运行均符合中华人民共和国国家有关标准和规范。

4、还应满足的规范标准如下：

《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》            GB5749-2006

《血液透析和相关治疗用水》                      YY0793-2022

《医用电气设备第1部分安全通用要求》  	       GB9706.1-2007

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》           GB17218-1998

《医院工艺用水系统设计规范》                   GB50913-2013

《建筑给水排水设计标准》                         GB50015-2019

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》         GB50242-2002

《流体输送用不锈钢焊接钢管》                     GB/T 12771-2008

《流体输送用不锈钢无缝钢管》                     GB/T 14976-2012

《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》     GB/T 19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》  GB/T 19228.2-2011

《医院消毒卫生标准》                             GB15982-2012

《综合医院建设标准》                             GB51039-2014

《工业金属管道工程施工规范》                     GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》           GB50236-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》                 GB50303-2015

《智能建筑工程质量验收规范》                     GB50339-2013

《建设工程文件归档整理规范》                     GB/T50328- 2014

- 以及国家及地方颁发的其它最新的相关法律法规

3、系统工艺说明

（一）、主要技术要求

- 杭州市临平区中医院血透室医用纯水管网改造项目。

- 本项目施工设计采用原地下一层中央纯水机房纯水作为原水经过无菌后处理系统和输送管网到本血透中心纯水机房，再按用水水质需求经过经过无菌储存、除菌后处理系统和储存、纯水输送管网供应血液透析用水。

- 满足血透中心血透透析用水及配液给水水量需求。

（二）、参数与性能指标

以医院内中央纯水机房纯水为原水。经适当的水处理工艺流程处理后，采用集中制水，分质供水方式提供血透中心需求用纯水。

1)▲、系统设计总水量：Q＝10M3/H（25℃水温），按二套系统并联运行设计；保证任何一套保障或检修时，另一套能确保正常制水，并能正常运行。保障科室用水的稳定性。控制系统为自动和手动各一套，正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水；

2)、系统核心部分为先进、高档元件：包括水泵、电器元件等，保障系统具备24小时连续运行能力。

3)▲、纯水要求循环回路，恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，对轻载时能调节运行功率达到节能的目的。（提供双向供水及恒压供水相关相关知识文件及技术说明）。

4)、系统采用高可用性设计，核心设备支持一开一备的功能，支持故障设备在线维护与更换，系统可不间断制水。须充分考虑水温及膜合理衰减的影响；保证整个纯水系统在安装后第2年冬天各个设计用水点的水量供应。尤其是医疗用水必须无条件保证。

5)、系统全自动运行，提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院 BA 系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

6)、水质要求：按附后方案用水点统计表中水质要求，水质符合相关国家标准及行业规范要求。

7)、手/自两种运行模式可选择；自动故障时，可手动强制执行。

8)、关键运行参数在线显示；水质不合格分段报警。不影响纯水的医疗使用为前提。如：电导、流量、PH 等。

9)、系统采用全不锈钢管路连接，机房纯水至反渗透产品水输送前要求使用 304 材质不锈钢管，反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止使用304/316L卫生级不锈钢管路，内部粗糙度小于0.6μm,外表面亮光处理。

10)▲、输送管路采用卡压连接。密封垫圈的寿命保证在15 年以上，提供相应医用纯水使用卡压连接不锈钢管的合同、中标通知书、验收报告的医用纯水项目证明材料。

11)、消毒方式：投标人根据国家设计行业相关规范，设计反渗透系统消毒方式和频率，应达到使用需求。

12)▲、设计方案综合考虑运行费用和节水、节电功能。系统综合考虑纯水利用率，设计废水回收系统。（提供纯水回流至管道，纯水回流至水箱的稳压节水系统相关相关知识文件及技术说明）。

13)、PLC 智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护；水质超标报警。预留 BA 接口与医院中央监控室对接，系统运行状态及重要运行数据可远程监视。实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。

14)、控制形同实现开放式数据通讯接口：提供建筑智能化系统，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持 OPC 规范，远程监控接口须提供对 TCP/IP 协议的支持，支持基于浏览器方式的访问。可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

15)、设计方案综合考虑故障报警和应急方案，实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正 常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超 出系统容错时间范围，系统可调度预设的紧急制水流程确保用水的安全。

16)、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护,采用数字化检测仪表检测预处理系 统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动 冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生，。

17)、控制系统实现网络可视化集中运行管理平台：提供数据统计、分析、耗材更换预测、故障 预防等功能。通过该平台，根据系统采集的历史数据，定期提供系统运行统计报表，对电气设备状 态、耗材寿命、水质变化、水量变化等关键指标进行自动化分析，结合自动生成的图表、柱状图、 饼图、曲线等直观的报表工具为用户的提供良好的界面。自报表能兼容常用的办公软件。针对本项目中央纯水控制系统方案进行评审，包括供水系统控制软件、具有本地分控及远程监控的能力，具有医疗水系统集中供应作用。设计满足采购人要求的、功能和配置优化程度。

（三）、设备配置要求：

| 系统名称 | 设备组成 | 相关技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 全自动控制系统 |  | 本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组独立控制，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于 48 小时运行记录。 提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于 5 级）的用户权限管理，确保系统 安全。本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。 |
| 输送系统 | 纯水泵 | 根据分质供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式，每个回路要求配置 2 套过流材质为 304的纯水输送泵（一开一备），均采用变频控制方式，流量不低于用水量。 |
|  | 紫外杀菌器 | 数量根据回路数量配备，波长稳定在 2500λ-2700λ之间，寿命高达9000小时，波长紫外光可杀灭水中的细菌，具有杀菌速度快、效率高、效果稳定的优点。 |
|  | 微孔过滤器 | 容器材质 304材质不锈钢，航天喷熔滤芯绝对孔径 0.22μ去除菌尸的同时，去除致热原保证出水水质安全使用。 |
|  | 连接管阀件 | 连接管路材质 304材质不锈钢。 |
| 管件阀门 | 管件 | 要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环路管。机房原水至反渗透产水前要求使用 304/316L 材质不锈钢管，焊接连接；反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止使用304卫生级不锈钢管，卡压连接，不允许焊接。质量符合 GB/19228.1-2011、GB/19228.2-2011、 GB/19228.3-2011 标准，要求选用建设部推荐品牌产品。 |
|  | 阀门 | 反渗透产品水后的所有阀门须符合国家标准产品。 |

（四）、其它要求:

- 1、▲工具、材料、仪器设备和劳务人员

- 投标人应派须具有十五年以上工作经验的工程师作为调试负责人在现场进行带队安装调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。提供相应人员的社保及与投保人合同证明文件。

- 2、▲技术培训

- 投标人须使用单位进行技术培训，投标人应派须具有十五年以上工作经验的工程师作为培训负责人在现场带队对使用单位技术人员，维修人员及操作人员进行免费培训，人数3—4人。投标人须在投标文件中提供详细地培训计划，包括培训内容、培训时间，相应进行培训人员的社保及与投标人合同证明文件等。

- 3、▲工程质量保证

- 本工程的质量保修期不少于12个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的投标人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由投标人承担。

- 在保修期内，投标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。对保修期内的维修服务，投标人应在接到买方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

- 中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

- 4、▲售后服务

- 要求在项目所在省具有售后服务点，能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在60分钟内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够地备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作地售后服务点及地址，提供营业执照和社保证明，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。

- 质保期内投标人应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

- 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

三、主要设备及材料品牌推荐表

| 序号 | 设备及部件名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯水泵 | 格兰富/威乐/ITT/荏原/南方 |
| 2 | 内毒素过滤装置 | 欣格膜/沃科曼/永汇 |
| 3 | UV杀菌器 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4 | 压力变送器 | Danfoss/3S/YSC |
| 5 | PLC系列控制系统 | 捷创/永汇/康仑 |
| 6 | PLC主机 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 7 | 人机界面触摸屏 | 威纶/西门子/欧姆龙 |
| 8 | 低压配电、控制元件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 9 | 扩展模块 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 10 | 变频器 | ABB/施耐德/西门子 |
| 11 | 全不锈钢配电柜 | 净得/三握/永汇/沃科曼 |
| 12 | 电缆及信号控制线 | 东方电缆/（宁波）远东/宝胜/上上 |
| 13 | 电缆线套管及304SS不锈钢桥架 | 久立/远安/龙泽 |
| 14 | 设备连接管阀件 | 龙泽/新莱/远安/久立 |
| 15 | 配套仪表电缆等 | Hach/GF/ZYIA |
| 16 | 医用卫生级卡压不锈钢管及其配件 | 金羊/美亚/中财/久立/银羊 |
| 17 | 卫生级终端不锈钢阀门 | 龙泽/新莱/远安 |
| 18 | 检修阀组 | 东洋环境/欧美/永汇/沃科曼 |

- 注：1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌（须提供有效的证明材料），并在填报的“投标标价表”中明确注明所选材料设备品牌；如选择非推荐品牌的，须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

- 2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未推荐品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。

- 3.承包人在施工过程中若采用品牌推荐表外且招标同档次及以上品牌（不包括投标时已选用同档次及以上品牌），必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。

四、材料清单

| 医疗用水系统项目材料清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗用水系统（二级RO膜纯水用水12000L/H） |  |  |  |  |  |
| 纯水设备位置：地下一层《设备面积：3.5㎡；电源：三相五线6KW（380V)；纯水水量：RO纯水水量：12000L/H、》； |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及部件名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 材质要求 |
|  | 单位(专业)工程名称:血透中心纯水系统(机房位于地下一层）-1F |  |  |  |  |
|  | 血透中心血透中心输送医用纯水系统处理系统（处理水出力12000L/H) |  |  |  |  |
|  | 单位(专业)工程名称:血透中心纯水系统(机房位于地下一层）-1F |  |  |  |  |
|  | 血透中心血透中心输送医用纯水系统处理系统（处理水出力12000L/H) |  |  |  |  |
| 1 | 血液透析用水纯水泵 | 1.名称：血液透析用水纯水泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：处理水出力12000L/H，流量、扬程满足系统需求，变频控制 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 | 台 | 2 | 过流材质SUS304及SUS304等系统电子组合件 |
| 2 | 血液透析用水内毒素过滤器 | 1.名称：血液透析用水内毒素过滤器 2.规格：处理水出力12000L/H，40英寸5芯，过滤精度0.1微米 3.性能参数： 1）40英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体SUS304，含航天滤芯 2）包含但不限于血液透析用水内毒素过滤器连接、安装等及为完成该系统所必需的相关配套 | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 3 | 血液透析用水输送设备相关配套变频压力控制装置 | 1.名称：血液透析用水输送除菌后处理系统 2.规格：处理水出力12000L/H 3.性能参数：包含但不限于内镜清洗水输送设备系统连接管及管件、连接阀组件、配套压力仪表、变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等为完成该系统所必需的相关配套满足系统需求 | 项 | 1 | SUS304等系统及电子组合件 |
| 4 | 机架 | 1.名称:一体化主机机架2.规格:一体化机架,壁厚≥2.5MM，材质SUS304不锈钢,底座带支撑,保证机架的稳定性和承重,厚度满足设备安装要求,不锈钢成套供应，尺寸满足系统需求。3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 项 | 1 | SUS304等组合件 |
|  | 2.中央纯水控制系统（满足系统自动化控制需求） |  |  |  |  |
| 5 | PLC控制系统 | 1.名称：PLC中央纯水控制系统2.功能：满足系统自动化控制需求3.工作区域：地下一层纯水机房4.计算规则：以区域按项计算5.包含但不限于PLC主机及自控系统、扩展模块、配合配套变频控制系统、全不锈钢配电柜（含低压配电、控制元件）、远程监控系统、RVVP；YJV；RVV电控线缆及配管、配SUS304不锈钢线槽等为完成该系统正常运行所必需的相关配套控制 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 项 | 1 | 系统电子组合件 |
| 6 | 低压配电、控制元件 | 1.名称：低压配电、控制元件 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于低压配电、控制元件及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 项 | 1 | 系统电子组合件 |
| 7 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪 2.性能参数：带表头0~2000μs/CM 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 系统电子组合件 |
| 8 | 自动供水控制系统 | 1.名称：自动供水控制系统 2.性能参数：满足纯水流量压力要求（系统电子件） 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 9 | 变频控制系统 | 1.名称：变频控制系统 2.功能：满足系统流量压力及自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于变频控制系统及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 10 | 液位自控系统 | 1.名称：液位自控系统 2.功能：电子控制所有水箱液位 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 11 | 全不锈钢配电柜 | 1.名称：全不锈钢配电柜 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于配电柜及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 12 | 电缆及信号控制线 | 1.名称：电缆及信号控制线 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于电缆及信号控制线及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 系统电子组合件 |
| 13 | 电缆线套管及桥架 | 1.名称：电缆线套管及桥架 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于电缆线套管及桥架及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 系统组合件 |
|  | 3.机房外输送管网及用水终端系统 |  |  |  |  |
| 14 | 不锈钢管 | 1.名称：医用卫生级卡压不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：纯水 4.材质：医用卫生级SUS304不锈钢管，德系标准制作 5.规格：DN40 6.连接形式：卡压连接 7..水压试验、水冲洗及消毒：按设计文件及相关规范要求 | m | 126 | SUS304 |
| 15 | 不锈钢管件 | 1.名称：医用卫生级卡压不锈钢管件 2.安装部位：室内 3.介质：纯水 4.材质：医用卫生级SUS304，德系标准制作 5.规格：DN40 6.连接形式：卡压连接 7.与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、直通、堵头等 8.水压试验、水冲洗及消毒：按设计文件及相关规范要求 | 件 | 93 | SUS304 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.名称：医用级不锈钢阀门 2.材质：医用卫生级SUS304 3.规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.包含但不限于相匹配的活接头等附（配）件 | 个 | 2 | SUS304等组合件 |
| 17 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙（过楼板）刚性防水套管 2.材质：碳钢 3.工作管道规格：DN40 4.填料材质：详见”水管穿楼板、穿墙大样图" | 项 | 1 | 碳钢 |
| 18 | 检修阀组 | 1.名称：检修阀组 2.材质：医用卫生级SUS304 3.规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.包含但不限于相匹配的丝口接头、快装接头、快装卡箍等附（配）件，详见“检修阀组安装大样图” | 组 | 5 | SUS304等组合件 |
| 19 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | 批 | 1 | 角铁 |
| 20 | 金属结构刷油 | 1.名称：型钢支吊架刷油 2.除锈级别：手工除轻锈 3.油漆品种：防锈漆（底漆），灰色调和漆（面漆） 4.结构类型：一般钢结构 5.涂刷遍数：底漆二道，面漆二道 | 批 | 1 | 橡塑 |
| 21 | 凿（压）槽 | 1.名称：不锈钢管开孔及恢复 2.规格：DN50以内 3.做法：详见设计施工说明及相关规范要求 | 项 | 1 | 配套 |

五、其他要求：

1、本次采购由供应商制作采购清单中货物，并运抵采购人指定的地点并负责售后。
   2、投标人必须对应以上清单进行一一响应。

六、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：临平区中医院院内指定地点。

七、售后服务要求：

质保期要求：中标单位对其提供的产品，必须承诺保修，免费保修一年,所有产品验收合格后3个月内出现质量问题免费更换。质保期内的更换费用全部由中标单位负责，质保期后的维修酌情收费。在保修期内中标单位必须在不得以任何理由影响正常使用。

备货：中标单位须按照实际采购量5%的比例进行备货，备货存放在采购人处。

- 工期要求：合同签订后15个工作日送达医院各临床科室。其中产生运输、发放、损坏等所有费用由中标单位承担。

八、货款支付：

甲方收到全部货物，医院验收合格并收到甲方正规发票后30个工作日内付清货款。

第四部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：ZBCG2025060

| 项目名称 | 总投标报价（元） | 总投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 临平区中医院血透室医用纯水管网改造采购项目 | （小写） | （大写） |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

三、投标响应函

杭州市临平区中医院：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：       ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本两份，商务/技术文件正本一份、副本两份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

四、授权委托书

杭州市临平区中医院：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：        ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

（法定代表人、授权代表的身份证正反面复印件附后。）

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

五、无失信行为承诺书

杭州市临平区中医院：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

- 六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

九、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

- 合同模板

- 临平区中医院__________采购合同

合同编号：

甲方：（买方）杭州市临平区中医院

乙方：（卖方）杭州**********公司

甲、乙双方根据杭州市临平区中医院        项目（项目编号：     ）招标结果，及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方向乙方采购        项目签署本合同，以资遵照执行。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量 (单位) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同价款大写： 万 仟 佰 元整 |  |  |  | ￥： |  |  |

（合同价款包含货物材料、保管、运费、人工、安装调试费、税费等所有费用）

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他单位或个人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

五、交货期限、方式及交货地点

1、交货期：_____月(天)

2、交货方式：指定地点安装

3、交货地点：杭州市临平区中医院内

乙方应根据甲方要求，及时、足额、准确的交付符合约定质量的货品至甲方交货地点。

六、质保期

1、质保期_____年（月）。质保期内，乙方应在不影响甲方正常使用情况下，按承诺对物资进行保修。

七、货款支付

1、乙方按甲方要求交付货物并经甲方验收合格后，甲方收到乙方正式发票后7个工作日内付清货款。

乙方户名：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

- 更新维护费（软件类合同）

- 根据招标文件要求并经双方协商，甲方在使用该软件期间须支付乙方更新维护费用_________元/年（占合同价款的____%），每年维护期满后在甲方认可情况下凭乙方发票一次性支付给乙方。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十一、调试和验收

乙方将货物送至甲方指定地点并安装调试完成后，由甲方组织验收。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的___%违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之____向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值_____%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、质量保证期内若因产品质量问题引发事故，乙方除承担相应违约责任外，还应承担全部赔偿责任。

5、乙方发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成甲方损失的，乙方还应赔偿损失，该赔偿款可从已支付的货款中扣除，如货款不足以赔付的，乙方仍需补足；如全年发生多次（三次或三次以上）的，甲方有权终止部分或全部合同：

（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品的验收要求、性能要求或甲方使用要求的；

（2）不按甲方要求的时间供货；

（3）在使用过程中发生不良事件或质量问题；

（4）交货时，货物已距生产日期超过6个月的。

6、乙方发生下列情况之一，甲方有权终止合同：

（1）乙方的任一资质证书已过有效期的；

（2）乙方在产品经销过程中，有违法违纪行为的；

（3）货物发生质量问题的；

（4）乙方存在其他违约情况给甲方造成损失的。

7、甲方无正当理由不按照本合同约定按时支付款项，应从最迟付款日的次日起计算，每日向乙方支付逾期付款部分的1‰的违约金。违约金总额以不超过逾期付款部分的5‰为限。但因乙方违约在先或乙方未按合同约定给甲方寄送结算单据所造成的甲方迟延支付货款除外。

8、甲乙双方合同签订生效后，除因不可抗力或本协议另有约定外，任何一方不得任意终止合同，否则，终止合同的一方须向守约方支付其实际损失的30%作为违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、管辖诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函、合同附件等均作为本合同组成部分，具有同等效力。如文本存在互相冲突，则以签订在后的文本为准。如正式合同中未提及的内容，以招投标文件内的约定为准。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签订补充合同，作为主合同不可分割的一部分。

4、如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府部门的要求及规定执行。如上述情况发生，且双方无法根据情况变更协议条款的，甲方有权单方面终止合同且不需承担任何责任。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同一式______份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

甲方（盖章）：杭州市临平区中医院        乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：临平区塘栖镇运城街101号         地址：

电话：                                 电话：

税号:12330110470390664U.               税号:

开户银行：建设银行塘栖分行             开户银行：

银行账号：33001617482050001342.        银行账号：

年    月    日                           年    月    日