- 采购需求

- 采购概况：

为进一步提升余姚市城镇房屋安全管理，根据《宁波市住房和城乡建设局关于进一步加强全市城乡房屋使用安全“保险+服务”工作的通知》（甬建函〔2019〕126号）文件、宁波市住房和城乡建设委员会《关于进一步做好既有房屋外墙面使用安全排查全覆盖的通知》（甬建发【2018】128号）、宁波市住房和城乡建设委员会及宁波市规划局根据《宁波市城市房屋建筑幕墙安全管理办法》(市政府令第236号)等法规文件精神发布的《关于加强城市房屋建筑幕墙安全管理的实施意见》（甬建发(2017)153号）等文件精神，全面建立城镇居民住房综合保险机制。采用“保险+服务”模式，由保险机构组建或聘请专业技术队伍开展房屋动态监测等工作，通过运用现代科技手段，加强房屋日常监测、房屋安全预警、加固解危咨询等风险管理服务，确保房屋使用安全。

| 采购单位 | 余姚市住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 余姚市城镇居民住房综合保险及房屋动态监测服务项目（2025-2028） |
| 服务期限： | 三年，合同一年一签，后两年根据合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| 服务内容 | 城镇居民住房综合保险及房屋动态监测服务 |
| 预算金额 | 19500000元/3年 |
| 最高限价 | 19500000元/3年，6500000元/年 |

- 商业保险部分：

- 保险范围

余姚市行政辖区内所有在2000年及以前已建成的居住性房屋，2016年12月31日以前已建成的城区范围内3层以上多层多业主的居住性房屋外墙及后续本次招标时段内城镇房屋调查登记中新增的保险房屋（具体以采购方提供清单为准，以下简称保险房屋），首年投保房屋清单详见附件《余姚市城镇住房投保清单》，相应投保房屋总面积约为1350万㎡，幢数为约5000幢，保险期限位2025年7月31日-2028年7月30日。

- 保险责任（城镇住房保险）

- 主险：城镇住房保险条款（宁波地区适用）

在保险期间内，由于整体倒塌造成保险房屋损失的，中标人依照保险合同的约定负责赔偿。

- 附加险：城镇住房保险附加保险标的扩展条款A（宁波地区适用）

在保险期间内，本附加险合同扩展承保主险合同载明地点范围内用于居民生活居住的层高在三层（不含）以下的城镇房屋。

- 附加险：城镇住房保险附加临时安置费用保险条款A（宁波地区适用）

在保险期间内，由于主险合同保险责任范围内的原因造成保险房屋整体倒塌，致使实际居住在该房屋及前后左右相邻保险房屋内的居民家庭无法继续居住生活的，中标人按照附加险合同的约定在保险金额内负责赔偿临时安置费用。

- 附加险：城房保险附加居民安全保障保险条款

在保险期间内，由于主险保险责任范围内的原因发生保险责任范围内的保险事故，导致拥有区域内户籍或居住证的居民以及临时居民（临时来该区域就学、出差、旅游、务工人员）的人身伤亡及产生的医疗费用，且无法找到责任人或责任人无力赔偿，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。

- 保险责任（城镇住宅外墙面第三方责任保险）

在保险期间或保险单载明的追溯期内，由于保险单列明的住宅房屋建筑外墙面（包括但不限于以下：外墙饰面层、保温层、粉刷层等；外墙幕墙；外墙、门、窗、檐口的装饰或构造线条；原有空调板、遮阳板等）系自行脱落造成的人员人身伤亡及财产损失，由受害者在保险期间内首次向被保险人提出损害赔偿请求，被保险人依法应当承担的经济赔偿责任或被保险人依据国家或地方有关法律规定启动救助应承担的对伤亡人员给付救助金的责任，保险人依照本保险合同的约定负责赔偿。

- 保险产品的要求

- 投标人所投的城镇住房保险产品条款必须满足以下要求：

- 鉴于本次投保房屋房龄较长，当时的开发商和施工企业注销较多，条款不得出现如“……依法应由被保险人承担的……”等类似字样；

- 本次招标是为转嫁因房屋整体倒塌造成城镇居民损失的风险，为此要求投标保险产品条款中必须含有房屋整体倒塌责任，且不能设定倒塌的前置原因，不得出现如“……因某某原因造成房屋倒塌……”等类似字样；

- 保险条款中不得将台风、暴风、暴雨、洪水、雪灾等常见的自然灾害和房屋本身缺陷列为房屋倒塌的除外责任。

具体保额

| 序号 | 项目 | 子项 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城镇住房综合保险 | 城镇住房保险 | - 单位面积保额按2000元/平方米 - 投保总面积480万平方米 - 保险金额为96亿元 |
|  |  | 城镇住房保险附加保险标的扩展条款A | - 单位面积保额按2000元/平方米 - 投保总面积1670.66平方米 - 保险金额为334.132万元 |
|  |  | 城镇住房保险附加临时安置费用保险A | - 按1元/平方米/天，最高安置天数180天 - 保险金额为8.82亿元 - 每次事故最多临时安置保险房屋5幢 |
|  |  | 城房保险附加居民安全保障保险 | - 每人人身伤亡赔偿限额50万元，其中医疗赔偿限额10万元 - 每次事故赔偿限额2500万元，其中每次事故医疗费赔偿限额200万元 - 每年累计赔偿限额4000万元 - 每次事故免赔额100元 |
|  | 城镇住宅外墙保险 | 城镇住宅外墙面第三方责任保险 | - 每人人身伤亡赔偿限额50万元，医疗赔偿限额10万元 - 每次事故赔偿限额50万元 - 每次事故赔偿/累计赔偿限额每个小区赔偿限额500万 - 保单周期内累计赔偿限额5000万 |
|  | 其他 | 其他服务要求 | - 当被监测房屋出现紧急状况需要应急加固时，中标人通过专业特种加固维修服务合作成员机构提供应急加固维修服务。中标人每年承担的应急加固维修服务费用累计以60万元为限，单次应急加固维修服务费不超过5万。 |

- 房屋安全动态监测部分

- 服务范围

首年城房动态监测房屋约1500幢，外墙动态监测房屋约4200幢。详见《余姚市城镇住房动态监测清单》；第二、三年待定。根据实际情况，对增加或者减少的房屋可适当做出调整，增加部分不超过合同金额的10%。

- 房屋安全动态监测要求

- 本次房屋安全动态监测主要包含10个项目：

- 房屋跟踪巡查（即日常巡查，包括多层及低层，主要对房屋进行外观检查、入户检查、对动态监测范围内的房屋代为开展装修备案、巡查及违规装修行为上报等）；

- 房屋沉降监测；

- 房屋倾斜监测（包括不均匀沉降和承重结构压缩破坏引起的倾斜）；

- 裂缝跟踪监测；

- 灾害性天气中的房屋安全排查及持续监测；

- 对居民及社区反映的危险情况进行检查；

- 如遇周边开挖地面、地下室等以及上述监测内容接近阈值或出现异常情况等，则适当加密测量频次；

- 配合相关部门对违规装修行为进行全过程技术性指导；

- 根据余姚市住房和城乡建设局要求开展有关动态巡查和监测工作；

- 更新完善辖区清单内所有房屋信息。

- 监测服务要求：

- 合同期限内，中标人须建立房屋安全管理专家库，为余姚市房屋使用安全管理提供技术咨询。

- 当被监测房屋出现紧急状况需要应急加固时，中标人通过专业特种加固维修服务合作成员机构提供应急加固维修服务。中标人每年承担的应急加固维修服务费用累计以60万元为限（此限额城房、外墙维修共用），单次应急加固维修服务费不超过5万。

- 监测单位工作人员需24小时提供技术支持，全天候处理突发事件并随时到达采购人指定地点，接到采购人通知后30分钟内做出回应，1小时内到达现场。

- 房屋安全动态监测工作需配备房屋信息管理人员与房屋安全管理技术人员。房屋信息管理人员应负责管理日常房屋信息，操作房屋管理各个系统，整理、归纳、统计、归档各项房屋信息等工作；房屋安全管理技术人员负责房屋安全监管、房屋紧急情况下的初步判断及应急初步处理，房屋现场查看后的解释工作，对片区监管员、房屋安全员的工作进行宣传培训，技术指导。

- 如发现房屋危险情况严重或加剧的，监测单位须第一时间告知中标人及余姚市住房和城乡建设局，同时告知属地街道社区，提出相关合理化建议，并提供房屋加固、解危技术支持。

- 中标人需对房屋安全动态监测单位进行管理、监督工作。

- 中标人委托的房屋安全动态监测单位需上报采购人，并在采购人处备案（包括人员、合同等）。

- 中标人应成立本单位房屋安全专业队伍或委托具有房屋安全巡查专业技术能力的第三方机构开展系统数据的管理及定期考核工作。

- 监测频率：

- 外观检查、沉降监测、倾斜监测、裂缝跟踪监测频次

| 类型 | 监测等级 | 巡查频次（外观、裂缝） | 沉降、倾斜监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市区多层 | C级 | 每周一次 | 每月一次 |
|  | 四级 | 每两周一次 | 不低于每年一次 |
|  | 三级 | 每两周一次 | 不低于每年一次 |
|  | 二级 | 每四周一次 | 不低于每年一次 |
| 乡镇多层 | 四级 | 每周一次 | 不低于每年一次 |
|  | 三级 | 每两周一次 | 不低于每年一次 |
| 低层（1-2层） | C级 | 每周一次 | / |
|  | 四级 | 每两周一次 | / |

- 外观检查及入户检查

按照《浙江省危险房屋结构监测技术导则》、《宁波市房屋安全动态监测技术指南》中有关管理细则及技术标准，开展动态监测工作，严格按照不同级别不同频次的巡查要求，认真开展动态监测；动态监测人工巡查入户率，除了空关房屋，住宅房屋每户每年至少入户检查一次；因其他原因确实不能入户的房屋，均须有对应的检查记录(包括每一次未入户的原因)。

- 外墙安全动态检查

- 对外墙监测服务范围内房屋外墙面按照每年不少于4次/幢的频率进行巡查，极端天气时应加强巡查。每年开展外墙面安全宣传工作不少于4次，外墙面专业技能普及培训不少于2次。

- 外墙安全动态检查工作要求

- 通过人工巡查、仪器辅助巡查等排查手段，排查房屋粉刷外墙面有无裂缝、脱落、渗漏、空鼓现象；排查面砖有无裂缝、脱落、渗漏、空鼓现象；排查幕墙是否有松动、脱落和破损现象；排查外墙、门、窗、檐口的装饰或构造线条及原有空调板、遮阳板、防盗窗等开裂、松动、脱落现象。如发现存在安全隐患，需及时以书面形式报告给属地镇(街道)和住建局、物业公司。

- 宣传工作：配合采购人及各镇 (街道) 主管部门，通过新闻媒介、制作发放宣传册等形式普及外墙面安全基本专业常识，宣传最新外墙面相关政策，增强房屋产权人、房屋使用人的安全意识、责任意识、保险意识。其中合同期内进小区外墙面安全宣传工作不少于 4 次。

- 外墙面专业技术指导培训：中标人根据采购人需要，每年邀请有关专家对各街道 (乡镇) 内负责房屋使用安全网格化的管理人员进行外墙面安全监测专业技术指导培训，提高管理人员的专业技能。合同期内开展外墙面专业技术指导培训不少于2次。

- 住宅房屋信息建档：协助各镇(街道) 对其辖区内原有的住宅房屋及外墙信息补录、修正，对新交付住宅小区进行建档登记。

- 当范围内建筑外墙面预警等级达到最高级或使用过程中发生脱落时，为防止安全问题持续扩大，避免造成人员、财产损失，保障房屋主体结构安全，经所涉及业主签字同意应急排险后由中标人委托第三方具有资质的施工单位采取的应急排险措施，措施包括拉警戒线、搭建脚手架、铲除松动部分、涂防水涂料等。

- 房屋安全动态监测单位

- 监测片区划分：

片区一为：凤山街道、梨洲街道、陆埠镇、低塘街道、马渚镇、三七市镇、梁弄镇、丈亭镇、大隐镇。

片区二为：兰江街道、阳明街道、临山镇、泗门镇、朗霞街道。

各街道房屋清单详见附件。

- 监测单位由中标人委托具有房屋监测专业技能的第三方机构开展被保房屋的监测工作，每个片区由1家监测单位进行监测服务。房屋安全动态监测单位应有完整的检查、观测、监测、评估、安全预警机制，监测单位应具有特种工程（结构补强）专业承包资质或房屋安全鉴定备案证明（宁波市备案）或建设工程质量检测机构资质，巡检人员能够对房屋安全情况进行识别查勘，在余姚设立办事处。

- 房屋安全动态监测单位人员配备要求：项目负责人（1人）及项目技术负责人（1人）应具备高级工程师及以上职称，主要技术服务人员须配备土木工程相关专业的中级及以上职称（数量根据项目情况自行配备），服务人员中须配备一级注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）1人。如中标人投标文件中承诺配备的人员优于上述要求，则按照中标人投标文件中的承诺配备。

- 中标人应在合同签订前将人员配备齐全并报采购人备案。

- 中标人的监测服务须接受采购人的监督管理，采购人对监测人员、监测方法、监测频率进行不定期的抽查，并对监测服务文件的质量进行核查，如发现有未按合同约定以及国家相关法规、规范的行为，应及时责令改正，情节严重的，将罚处一定比例的服务费用

- 房屋安全动态监测系统

本项目要求投标人具有可满足房屋安全动态监测需要的房屋安全动态监测系统，利用互联网技术，为辖区内的被监测房屋建立完整的档案，以便分析房屋的危险发展趋势。中标人须在合同签订前提供符合要求的房屋安全动态监测系统。

- 系统平台

系统应用及后台管理程序应实现的基础功能：1）提供巡检人员位置信息服务；2）对巡检人员的历史轨迹进行回放功能；3）乙方免费向甲方提供基本电子地图应用，并可实现客户信息地图标识功能；4）电子签到功能：当巡检员到达巡检房屋位置时，通过近场通讯技术进行签到，系统记录下时间、地点等，并进行考核和统计；5）异常情况上报功能，当巡检人员进行房屋巡检时，如需要向管理部门进行异常情况上报时，可通过手机端上发图片、语音和文字信息，系统将记录下地址和汇报内容。

- 网络与服务器：满足系统使用要求，并可按甲方实际使用需求进行扩展。

- 其他要求：

- 提供一站式服务，配备专业服务队伍，负责业务使用培训、网络技术、维修等支撑服务。

- 为采购人房屋安全管理人员开设系统账户，使房屋安全管理人员通过系统远程管理和监督第三方专业监测机构的监测服务工作。

- 对于虽不属于中标人监测范围内的房屋，依据相关规定，采购人的房屋安全管理人员仍须进行动态监测的，可免费使用此系统。

- 建立危情预警和报告制度。当监测过程中发现房屋出现危险状况时，监控平台通过APP向采购人相关工作人员发出提醒通知。

- 成果文件要求

中标供应商应按国家规定和合同约定的技术规范、标准委托第三方专业监测机构进行监测服务。中标供应商按本合同约定要求向甲方交付监测服务文件，并对提交的监测服务文件的质量负责。约定要求如下：

| 资料及文件名称 | 套数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 余姚市房屋安全动态监测月度报告 | 书面文本1套、电子文本1套 | 次月5日内 |
| 余姚市房屋安全动态监测季度报告 | 书面文本2套、电子文本1套 | 次季度10日内 |
| 余姚市房屋安全动态监测年度报告 | 书面文本3套、电子文本1套 | 年度合同到期后30日内 |

中标供应商及监测机构对监测服务文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

- 监测及巡查考核办法

- 考核标准。招标人与中标人联合对中标人委托的第三方专业监测机构实施监督管理及定期考核，依据合同的技术要求和监测方案制定考核标准（详见表1），考核时间一季一次。

表1：考核标准

| 序号 | 考核内容 |  | 分值 | 评份标准 | 考核分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常动态监测（含外墙专项巡查） |  | 10 | 1、监测频率为每周1次的房屋，每遗漏、延迟1次的扣0.3分。 2、监测频率为每两周或每四周1次的房屋，每遗漏、延迟1次的扣0.2分。 3、外墙专项巡查每遗漏、延迟1次的扣1分。 |  |  |
| 2 | 临时检查 |  | 10 | 1、接到临时检查任务后，未在1小时内派遣人员赶到现场检查并及时上传数据的，每次扣1分。 2、接到灾害天气值班任务后，未及时上传值班人员表每次扣1分；未按值班人员表安排人员值班的，每次扣1分；未加强重点区域监测的，每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 人员配备情况 |  | 10 | 人员临时变动，但未提前向我公司报备的，每人次扣2分。 |  |  |
| 4 | 监测服务资料 |  | 10 | 1、资料存在作假情况的，每次扣2分。 2、资料规范性不符合相关要求的，每次扣1分。 3、未及时上传监测报告到系统的，每次扣2分。 |  |  |
| 5 | 现场事件处理 |  | 15 | 1、遇特殊情况，未做出及时响应或未按照应急预案执行的，每次扣3分。 2、因自身原因（如未及时汇报安全隐患、擅自处理突发事件），造成人员伤亡、财产损失或被媒介通报批评等社会影响的，每次扣5分。 |  |  |
| 6 | 技术要求 | 系统抽查 | 10 | 未按《宁波市房屋安全动态监测技术指南（试行）》及中标单位相应技术标准实施监测或审核的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 现场抽检 | 20 | 中标单位对监测工作进行现场抽检，根据现场抽检结果按20%权重进行评分。 |  |  |
| 7 | 其他 |  | 15 | 根据余姚市住建局及街道（乡、镇）等有关部门对监测服务的考核评价进行赋分。 |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：

- 考核分数为100分，85分（含）及以上为合格，85分（不含）以下为不合格。

- 处罚办法。1次考核不符合要求的，由中标人罚处项目房屋安全动态监测服务费的1%，2次考核不符合要求的，将罚处项目房屋安全动态监测服务费的2%，3次考核不符合要求的，将罚处项目房屋安全动态监测服务费的5%。

- 提前终止。中标人在履行合同期间，如发生第三方专业监测机构资质、人员变动，无法完成合同约定任务；一个年度内符合累计3次考核不合格；因工作不到位，造成安全事故及人员伤亡的以上情况之一，招标人有权要求中标人提前终止监测机构对本片区的检测服务。

- 临时托管：若其中一个片区的监测单位提前终止监测服务，中标人可以选择另一片区监测单位进行临时托管，在确定新监测单位之前，做好过渡期监测工作，过渡期不长于60天。

- 第三方专业监测机构的季度考核合格但有工作失误的，中标人对第三方专业监测机构酌情进行扣罚（扣罚标准详见表2），扣罚结果每季度汇总一次、与季度考核表同时出具。

- 乙方委托的第三方专业监测机构在服务过程中给业主、居民等造成的损失，由乙方委托的第三方专业监测机构承担。如因乙方委托的第三方专业监测机构的行为致不特定主体向甲方求偿并给甲方造成损失的，甲方有权直接向乙方委托的第三方专业监测机构追偿。

表2：扣罚标准

| 序号 | 子项 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋跟踪巡查（包括外观、入户） | 外观巡查及入户不到位按每幢/次120元进行扣罚；入户率未达到相关要求按每少一户30元进行扣罚。 |
| 2 | 特殊情况下或临时任务巡查 | 特殊情况下或临时任务巡查未按要求完成，按每幢/次110元进行扣罚或每次按10000-30000元酌情扣罚。 |
| 3 | 装修违规装修行为上报 | 装修巡查不到位按每户100-200元酌情扣罚；违规装修督促整改不到位造成不良后果，每发现一户扣罚500-2000元。 |
| 4 | 倾斜、沉降、裂缝监测 | 倾斜、沉降、裂缝监测不到位按每幢200元进行扣罚 |
| 5 | 配合招标人进行的技术性指导工作等 | 技术;性指导工作、房安宣传等相关工作不到位每次按500-5000元酌情扣罚；未满足甲方专家咨询服务需求每次扣罚2000元 |

- 其他要求

- 中标供应商使用最新的城镇房屋安全动态监控系统平台及手机巡检系统对保险标的房屋进行安全动态监测服务。利用互联网技术，为辖区内的被监测房屋建立完整的档案，以便分析房屋的危险发展趋势。

- 建立监测工作分析例会制度。定期参加由政府相关部门召开的监测通报会，通过监控平台对房屋动态监测工作存在的问题提出意见和改进建议，共同解决存在问题，提升监测工作效能和质量。

- 极端天气24小时定点巡检服务。如遇台风、龙卷风、强降雨等极端天气，对房屋安全可能造成影响时，中标供应商增加对重点区域、重点房屋临时巡检频度，并实行24小时值班制度，及时向甲方通报巡检情况。

- 中标供应商根据采购人需要，每年邀请有关专家对各乡镇街道内负责房屋使用安全网格化的管理人员进行房屋监测专业指导培训，提高管理人员的专业技能。

- 本项目要求中标供应商安排房屋使用安全管理等日常技术性服务人员2名常驻余姚市物业与房屋安全管理中心，配合采购人开展相应工作。

- 中标供应商根据采购人需要，配合采购人定期开展房屋安全宣传工作和房屋安全应急演练工作，提供专业技术、人员等相关支持。

- 中标供应商根据采购人需要，协助采购人完成宁波市城镇房屋系统数据录入及更新工作。

- 巡查作业人员应做好巡查工作过程中的安全文明作业措施。

- 商务条款

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务条款要求 | - 服务期限：三年，合同一年一签，后两年根据合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 - 付款方式和条件： - 合同签订后一个月内，一次性支付年度保险服务费。 - 合同签订后一个月内，支付年度房屋动态监测费用的85%，剩余部分年度房屋动态监测费用将在合同履约完成，经采购人核实后30天内支付。 - 中标人的服务内容（仅针对保险服务）在原有投保面积基础上调整的，调整部分按实进行结算，多退少补（增加部分不超过合同金额的10%）。 - 履约保证金：乙方在第一年合同签订后30日内向甲方支付首年合同价款的1%作为履约保证金，此后每年顺延，待三年合同履约完毕后无息返还，履约保证金可采用采用保函、保险或现金、支票形式形式。 |