绍兴虞宸招标代理有限公司关于2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四)的征求意见

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、合格投标人：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三、征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年6月10日17时00分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至绍兴市上虞区新天龙大厦12楼，外地可将扫描件发送邮箱至629473424@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴虞宸招标代理有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4、联系人：刘先生/ 徐先生

5、联系电话：13758566617/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

绍兴虞宸招标代理有限公司

2025年6月5日

附件 ： 招标采购内容与技术规格书

- 第一章 总则

1、本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

3、供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，允许联合投标。

4、投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

5、供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 第二章  采购内容及要求

一、项目规模

标段1维护内容为：2020年11月24日验收合格投入使用的《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》全部建设内容，包含治安动态三期200个前端点位400只相机，《公共自行车二期》36个公共自行车服务投放点视频监控72只相机，维护期3年。

标段2维护内容为：2022年12月9日验收合格投入使用的《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》全部建设内容，包含32个小区及医院、景区所建设的160个人脸 、106个车辆、78个MAC，维护期3年（MAC设备本次不再维护）。

二、项目现状

标段1内容：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》于2020年11月24日验收合格投入使用，合同价515万元，合同期三年（2020年11月24日至2023年11月23日），按照3+2模式，于2023年11月24日续签合同，止2025年11月23日到期，合同期内项目运行正常、稳定。

标段2内容：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》于202年12月9日验收合格投入使用，合同价498.78万元，合同期三年（2022年12月9日至2025年12月8日），止2025年12月8日到期，合同期内项目运行正常、稳定。

三、维护内容要求

1、前端维护

（1）前端点位的维护、保养。主要包括前端点位清洗、方向偏差、监控遮挡等非设备问题巡检，前端监控、照明补光等设备故障维修等工作；

（2）前端线路的维护、保养。主要包括监控视频光纤链路的检修、电源取接电等工作；

（3）前端基础工程的施工。主要包括前端点位新建、移位、搬迁涉及设备安装调试等工作；

（5）设备新产品、系统新技术的更新和替换。主要包括新增及设备更新的安装调试等工作，对设备更新替换按照甲方实际要求和工期完成安装，具体以合同约定为准。

2、后端维护

（1）视频机房的设备维护、保养。主要包括各类服务器、存储、网络设备、安全设备的维护服务。

（2）视频机房的环境维护。主要包括空调运行、UPS供电、机房温湿度、防火防盗等运行情况的记录与监测，确保公安视频机房设备运行的正常。

3、信息维护

（1）视频监控前端设备、杆件标志标牌维护、保养。

（2）分局视频云平台、视频监控综合运维报警系统等平台相关数据的采集、录入、修改等。

（3）国标编码、点位名称、OSD标注、经纬度等前端设备的一机一档信息采集更新工作。

四、维护要求

1、安全管理

（1）服务提供单位要加强生产安全管理，落实维护和施工过程中的各项安全措施，确保人身和其他财产的安全；

（2）服务提供单位要加强设备安全管理，落实防火、防盗、防破坏等安全措施；对于前端市电接入、接地电阻、后端防火防水、设备接地、用电负载等应严格落实施工与维护的工作规范；

（3）服务提供单位要加强数据安全管理。对于公安的各类数据，在施工维护、第三方研发、共享联网等过程中，要注意保护公安数据的安全，杜绝随意泄露公安数据用户账户口令，严禁向无关人员泄露公安的图像数据，做好防泄密、防窃密等安全保密工作；

（4）服务提供单位要落实人员安全管理。维护人员必须持证上岗，具备持有登高证、电工证，并落实人身意外保险。

2、应急响应

（1）服务提供单位应加强节假日、非正常工作时间的值班备勤，明确值班人员、应急措施、应急设备和交通工具，提供7*24小时全天候响应服务。

（2）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（3）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（4）定期现场巡检：（1）机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；（2）前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（5）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（6）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（7）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的

（8）服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（9）服务提供单位对于核心交换机、存储设备、服务器、系统平台和应用平台等关键系统和设备故障，必须即时响应，采取应急措施快速恢复功能。

（10）因甲方使用需求及市政建设需要等原因产生的前端点位的移位，其他原因造成无法追偿的人为损坏修复，应及时完成。

3、备用设备

（1）备用设备数量及类型按照项目招标文件要求配备，招标文件内无要求的，应采用国内知名品牌，性能参数指标不低于原有标准，并具有一定前瞻性，且选型与本项目系统同类设备保持相对统一。

（2）符合《安全防范工程设计规范》GB50348-2004、《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502--2004、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2018等标准。

（3）与原品牌、型号不同的新品替换应书面报备甲方，同品牌、型号的或遇重大应急等保障任务的个别新品替换，可在口头征得甲方同意后先行施工，完成施工后及时报备甲方。

五、运维服务的内容和措施（具体的运维维护达到的要求）

确保项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。通过双方努力和项目的实施，充分挖掘出服务合作价值，提升项目的核心竞争力。

响应支持服务

1、电话、邮件支持服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持2、故障修复响应处理

提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

总体要求

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

六、维护队伍配置

至少配备专职的2名技术人员， 1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

七、维护点位清单

标段1：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》点位清单

| 序号 | 项目简称 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治安监控(三期) | SY6606534滨海高速出口QQ_D |
| 2 | 治安监控(三期) | SY6606534滨海高速出口GG_D |
| 3 | 治安监控(三期) | SY5504017章镇老街街心花园QQ_D |
| 4 | 治安监控(三期) | SY5504017章镇老街街心花园GG_D |
| 5 | 治安监控(三期) | SY5504018万杰制冷厂QQ_D |
| 6 | 治安监控(三期) | SY5504018万杰制冷厂GG_D |
| 7 | 治安监控(三期) | SY5504019一零四国道马村QQ_D |
| 8 | 治安监控(三期) | SY5504019一零四国道马村GG_D |
| 9 | 治安监控(三期) | SY5504020章镇镇政府QQ_D |
| 10 | 治安监控(三期) | SY5504020章镇镇政府GG_D |
| 11 | 治安监控(三期) | SY5504022廉树下村QQ_D |
| 12 | 治安监控(三期) | SY5504022廉树下村GG_D |
| 13 | 治安监控(三期) | SY5100176章镇上三高速出口QQ_D |
| 14 | 治安监控(三期) | SY5100176章镇上三高速出口GG_D |
| 15 | 治安监控(三期) | SY5603041百悬线丁宅路口QQ_D |
| 16 | 治安监控(三期) | SY5603041百悬线丁宅路口GG_D |
| 17 | 治安监控(三期) | SY5603045百悬线下管幸福亭QQ_D |
| 18 | 治安监控(三期) | SY5603045百悬线下管幸福亭GG_D |
| 19 | 治安监控(三期) | SY5603050百悬线陈黑线QQ_D |
| 20 | 治安监控(三期) | SY5603050百悬线陈黑线GG_D |
| 21 | 治安监控(三期) | SY5504021岭南车站QQ_D |
| 22 | 治安监控(三期) | SY5504021岭南车站GG_D |
| 23 | 治安监控(三期) | SY6700242五夫高速杭州出口QQ_D |
| 24 | 治安监控(三期) | SY6700242五夫高速杭州出口GG_D |
| 25 | 治安监控(三期) | SY6700243五夫高速宁波出口QQ_D |
| 26 | 治安监控(三期) | SY6700243五夫高速宁波出口GG_D |
| 27 | 治安监控(三期) | SY5100171东关上三高速台州出QQ_D |
| 28 | 治安监控(三期) | SY5100171东关上三高速台州向GG_D |
| 29 | 治安监控(三期) | SY5402014新光线与会湖村QQ_D |
| 30 | 治安监控(三期) | SY5402014新光线与会湖村GG_D |
| 31 | 治安监控(三期) | SY5402015五长线与新光线QQ_D |
| 32 | 治安监控(三期) | SY5402015五长线与新光线GG_D |
| 33 | 治安监控(三期) | SY5201095梁巷塘路东南路口QQ_D |
| 34 | 治安监控(三期) | SY5201095梁巷塘路东南路口GG_D |
| 35 | 治安监控(三期) | SY5201156一零四国道新沙村QQ_D |
| 36 | 治安监控(三期) | SY5201156一零四国道新沙村GG_D |
| 37 | 治安监控(三期) | SY5201157新光公路丽樟村QQ_D |
| 38 | 治安监控(三期) | SY5201157新光公路丽樟村GG_D |
| 39 | 治安监控(三期) | SY5302513大湖村路口QQ_D |
| 40 | 治安监控(三期) | SY5302513大湖村路口GG_D |
| 41 | 治安监控(三期) | SY5302514肖泾公路沽渚凉亭QQ_D |
| 42 | 治安监控(三期) | SY5302514肖泾公路沽渚凉亭GG_D |
| 43 | 治安监控(三期) | SY5302515屯北信用社QQ_D |
| 44 | 治安监控(三期) | SY5302515屯北信用社GG_D |
| 45 | 治安监控(三期) | SY5300173道虚绍诸高速出口QQ_D |
| 46 | 治安监控(三期) | SY5300173道墟绍诸高速出口GG_D |
| 47 | 治安监控(三期) | SY6606525拓展路与经十三路QQ_QQ |
| 48 | 治安监控(三期) | SY6606525拓展路与经十三路GG_GG |
| 49 | 治安监控(三期) | SY6606526朝阳三路与新兴一路QQQQ |
| 50 | 治安监控(三期) | SY6606526朝阳三路与新兴一路GGGG |
| 51 | 治安监控(三期) | SY6606527振兴大道与东直塘路QQ |
| 52 | 治安监控(三期) | SY6606527振兴大道与东直塘路GG |
| 53 | 治安监控(三期) | SY6606528振兴大道与至远路QQ_QQ |
| 54 | 治安监控(三期) | SY6606528振兴大道与至远路GG_GG |
| 55 | 治安监控(三期) | SY6606529振兴大道与东进何路QQ |
| 56 | 治安监控(三期) | SY6606529振兴大道与东进何路1GGG |
| 57 | 治安监控(三期) | SY6606530滨海大道与进港公路QQQQ |
| 58 | 治安监控(三期) | SY6606530滨海大道与进港公路1GGG |
| 59 | 治安监控(三期) | SY6606531朝阳一路与新兴二路QQ |
| 60 | 治安监控(三期) | SY6606531朝阳一路与新兴二路GG_D |
| 61 | 治安监控(三期) | SY6606532朝阳二路与新兴一路QQQQ |
| 62 | 治安监控(三期) | SY6606532朝阳二路与新兴一路GGGG |
| 63 | 治安监控(三期) | SY6606533振兴大道与新兴四路QQQQ |
| 64 | 治安监控(三期) | SY6606533振兴大道与新兴四路GGGG |
| 65 | 治安监控(三期) | SY6606529振兴大道与东进何路2GGG |
| 66 | 治安监控(三期) | SY6606530滨海大道与进港公路2GGG |
| 67 | 治安监控(三期) | SY6606535朝阳一路与新兴三路QQ_D |
| 68 | 治安监控(三期) | SY6606535朝阳一路与新兴三路GGGG |
| 69 | 治安监控(三期) | SY6606536拓展路与东进河路QQ_Q |
| 70 | 治安监控(三期) | SY6606519三江卡QQ_QQ |
| 71 | 治安监控(三期) | SY6606519三江卡GG_D |
| 72 | 治安监控(三期) | SY6606520边盖公路晋生街QQ_QQ |
| 73 | 治安监控(三期) | SY6606520边盖公路晋生街GG_GG |
| 74 | 治安监控(三期) | SY6606521晋生街信用社QQ_QQ |
| 75 | 治安监控(三期) | SY6606521晋生街信用社GG_GG |
| 76 | 治安监控(三期) | SY6606522边盖公路山东岔口QQ_QQ |
| 77 | 治安监控(三期) | SY6606522边盖公路山东岔口GG_GG |
| 78 | 治安监控(三期) | SY6606523岑仓县际卡点QQ_QQ |
| 79 | 治安监控(三期) | SY6606524越谢公路小庙桥头QQ_QQ |
| 80 | 治安监控(三期) | SY6606524越谢公路小庙桥头GG_GG |
| 81 | 治安监控(三期) | SY5100115迎宾大道与江环路QQ_D |
| 82 | 治安监控(三期) | SY5100115迎宾大道与江环路GG_D |
| 83 | 治安监控(三期) | SY5100116江山路涉案物品管理中心Q |
| 84 | 治安监控(三期) | SY5100116江山路涉案物品中心GG_D |
| 85 | 治安监控(三期) | SY5100117江山路城南新村中段QQ_D |
| 86 | 治安监控(三期) | SY5100117江山路城南新村中段GG_D |
| 87 | 治安监控(三期) | SY5100118百岭路银河湾QQ_D |
| 88 | 治安监控(三期) | SY5100118百岭路银河湾GG_D |
| 89 | 治安监控(三期) | SY5100119外环南路二村西区QQ_D |
| 90 | 治安监控(三期) | SY5100119外环南路二村西区GG_D |
| 91 | 治安监控(三期) | SY5100120百悬公路城南中学后QQ_D |
| 92 | 治安监控(三期) | SY5100120百悬公路城南中学后GG_D |
| 93 | 治安监控(三期) | SY5100121龙山路与江东路QQ_D |
| 94 | 治安监控(三期) | SY5100121龙山路与江东路GG_D |
| 95 | 治安监控(三期) | SY5100124龙山路五洲典当QQ_D |
| 96 | 治安监控(三期) | SY5100124龙山路五洲典当GG_D |
| 97 | 治安监控(三期) | SY5100125凤山路与横街QQ_D |
| 98 | 治安监控(三期) | SY5100125凤山路与横街GG_D |
| 99 | 治安监控(三期) | SY5100127凤山路澳门豆捞QQ_D |
| 100 | 治安监控(三期) | SY5100127凤山路澳门豆捞GG_D |
| 101 | 治安监控(三期) | SY5100128文化广场南面铁路涵洞QQ_ |
| 102 | 治安监控(三期) | SY5100128文化广场南铁路涵洞GG_D |
| 103 | 治安监控(三期) | SY5100130上虞宾馆后门桥头QQ_D |
| 104 | 治安监控(三期) | SY5100130上虞宾馆后门桥头GG_D |
| 105 | 治安监控(三期) | SY5100131新河路凤鸣山庄QQ_D |
| 106 | 治安监控(三期) | SY5100131新河路凤鸣山庄GG_D |
| 107 | 治安监控(三期) | SY5100132新河路九浸畈路QQ_D |
| 108 | 治安监控(三期) | SY5100132新河路九浸畈路GG_D |
| 109 | 治安监控(三期) | SY5100133新河路绿洲山庄桥旁QQ_D |
| 110 | 治安监控(三期) | SY5100133新河路绿洲山庄桥旁GG_D |
| 111 | 治安监控(三期) | SY5100134人民东路驿亭金家岙QQ_D |
| 112 | 治安监控(三期) | SY5100134人民东路驿亭金家岙GG_D |
| 113 | 治安监控(三期) | SY5100136人民东路与王充路QQ_D |
| 114 | 治安监控(三期) | SY5100136人民东路与王充路GG_D |
| 115 | 治安监控(三期) | SY5100137人民东路二环QQ_D |
| 116 | 治安监控(三期) | SY5100137人民东路二环GG_D |
| 117 | 治安监控(三期) | SY5100138山阴路卫校路口QQ_D |
| 118 | 治安监控(三期) | SY5100138山阴路卫校路口GG_D |
| 119 | 治安监控(三期) | SY5100139百谢路中天变压器厂QQ_D |
| 120 | 治安监控(三期) | SY5100139百谢路中天变压器厂GG_D |
| 121 | 治安监控(三期) | SY5100141九浸路北号球QQ_D |
| 122 | 治安监控(三期) | SY5100141九浸路北号球GG_D |
| 123 | 治安监控(三期) | SY5100142外严村路口QQ_D |
| 124 | 治安监控(三期) | SY5100142外严村路口GG_D |
| 125 | 治安监控(三期) | SY5100143藕舫路杨家山段桥旁QQ_D |
| 126 | 治安监控(三期) | SY5100143藕舫路杨家山段桥旁GG_D |
| 127 | 治安监控(三期) | SY5100144人民路卧龙山庄QQ_D |
| 128 | 治安监控(三期) | SY5100144人民路卧龙山庄GG_D |
| 129 | 治安监控(三期) | SY5100145人民路与半山路QQ_D |
| 130 | 治安监控(三期) | SY5100145人民路与半山路GG_D |
| 131 | 治安监控(三期) | SY5100146老大通后停车场QQ_D |
| 132 | 治安监控(三期) | SY5100146老大通后停车场GG_D |
| 133 | 治安监控(三期) | SY5100147社发大厦后停车场QQ_D |
| 134 | 治安监控(三期) | SY5100147社发大厦后停车场GG_D |
| 135 | 治安监控(三期) | SY5100148人民大桥南侧中段QQ_D |
| 136 | 治安监控(三期) | SY5100148人民大桥南侧中段GG_D |
| 137 | 治安监控(三期) | SY5100149新建路与横街QQ_D |
| 138 | 治安监控(三期) | SY5100149新建路与横街GG_D |
| 139 | 治安监控(三期) | SY5100152新建路电影院路口QQ_D |
| 140 | 治安监控(三期) | SY5100152新建路电影院路口GG_D |
| 141 | 治安监控(三期) | SY5100153横街西园小区QQ_D |
| 142 | 治安监控(三期) | SY5100153横街西园小区GG_D |
| 143 | 治安监控(三期) | SY5100154连盟路与假山路QQ_D |
| 144 | 治安监控(三期) | SY5100154联盟路与假山路GG_D |
| 145 | 治安监控(三期) | SY5100155新建路移动营业厅QQ_D |
| 146 | 治安监控(三期) | SY5100155新建路移动营业厅GG_D |
| 147 | 治安监控(三期) | SY5100156文化路老鹤琴幼儿园QQ_D |
| 148 | 治安监控(三期) | SY5100156文化路老鹤琴幼儿园GG_D |
| 149 | 治安监控(三期) | SY5100157体育场路财政局QQ_D |
| 150 | 治安监控(三期) | SY5100157体育场路财政局GG_D |
| 151 | 治安监控(三期) | SY5100158半山路教师进修学校QQ_D |
| 152 | 治安监控(三期) | SY5100158半山路教师进修学校GG_D |
| 153 | 治安监控(三期) | SY5100159青春路中信银行QQ_D |
| 154 | 治安监控(三期) | SY5100159青春路中信银行GG_D |
| 155 | 治安监控(三期) | SY5100160青春路交通局旁QQ_D |
| 156 | 治安监控(三期) | SY5100160青春路交通局旁GG_D |
| 157 | 治安监控(三期) | SY5100161梁祝大道百横线路口QQ_D |
| 158 | 治安监控(三期) | SY5100161梁祝大道百横线路口GG_D |
| 159 | 治安监控(三期) | SY5100162金渔湾三笑酒家QQ_D |
| 160 | 治安监控(三期) | SY5100162金渔湾三笑酒家GG_D |
| 161 | 治安监控(三期) | SY5100164环山路海阔天空QQ_D |
| 162 | 治安监控(三期) | SY5100164环山路海阔天空GG_D |
| 163 | 治安监控(三期) | SY5100166汽车东站加油站QQ_D |
| 164 | 治安监控(三期) | SY5100166汽车东站加油站GG_D |
| 165 | 治安监控(三期) | SY5100169舜江东路国税局东侧QQ_D |
| 166 | 治安监控(三期) | SY5100169舜江东路国税局东侧GG_D |
| 167 | 治安监控(三期) | SY5100170舜江东路与盖山路QQ_D |
| 168 | 治安监控(三期) | SY5100170舜江东路与盖山路GG_D |
| 169 | 治安监控(三期) | SY5100172赵家大桥QQ_D |
| 170 | 治安监控(三期) | SY5100172赵家大桥GG_D |
| 171 | 治安监控(三期) | SY5100174江东路与悬沙路QQ_D |
| 172 | 治安监控(三期) | SY5100174江东路与悬沙路QQ_D |
| 173 | 治安监控(三期) | SY5100175江东路四环桥下QQ_D |
| 174 | 治安监控(三期) | SY5100175江东路四环桥下GG_D |
| 175 | 治安监控(三期) | SY5100177恒利路与盖山路QQ_D |
| 176 | 治安监控(三期) | SY5100177恒利路与盖山路GG_D |
| 177 | 治安监控(三期) | SY5100178恒利路绿扬花园QQ_D |
| 178 | 治安监控(三期) | SY5100178恒利路绿扬花园GG_D |
| 179 | 治安监控(三期) | SY5100179恒利路聋哑学校QQ_D |
| 180 | 治安监控(三期) | SY5100179恒利路聋哑学校GG_D |
| 181 | 治安监控(三期) | SY5100180凤鸣路家和宾馆QQ_D |
| 182 | 治安监控(三期) | SY5100180凤鸣路家和宾馆GG_D |
| 183 | 治安监控(三期) | SY5100181恒利路与夏盖山路QQ_D |
| 184 | 治安监控(三期) | SY5100181恒利路与夏盖山路GG_D |
| 185 | 治安监控(三期) | SY5100182恒利路日报社后QQ_D |
| 186 | 治安监控(三期) | SY5100182恒利路日报社后GG_D |
| 187 | 治安监控(三期) | SY5100183恒利路新村东区内QQ_D |
| 188 | 治安监控(三期) | SY5100183恒利路新村东区内GG_D |
| 189 | 治安监控(三期) | SY5100184藕舫路与保驾山路QQ_D |
| 190 | 治安监控(三期) | SY5100184藕舫路与保驾山路GG_D |
| 191 | 治安监控(三期) | SY5100185藕舫路与夏盖山路QQ_D |
| 192 | 治安监控(三期) | SY5100185藕舫路与夏盖山路GG_D |
| 193 | 治安监控(三期) | SY5100186夏盖山路与五洲路QQ_D |
| 194 | 治安监控(三期) | SY5100186夏盖山路与五洲路GG_D |
| 195 | 治安监控(三期) | SY5100187夏盖山路北端QQ_D |
| 196 | 治安监控(三期) | SY5100187夏盖山路北端GG_D |
| 197 | 治安监控(三期) | SY5100188凤鸣路与五洲路QQ_D |
| 198 | 治安监控(三期) | SY5100188凤鸣路与五洲路GG_D |
| 199 | 治安监控(三期) | SY5100189凤鸣路名流会所QQ_D |
| 200 | 治安监控(三期) | SY5100189凤鸣路名流会所GG_D |
| 201 | 治安监控(三期) | SY5100190恒利市场南大门QQ_D |
| 202 | 治安监控(三期) | SY5100190恒利市场南大门GG_D |
| 203 | 治安监控(三期) | SY5100191藕舫路聋哑学校QQ_D |
| 204 | 治安监控(三期) | SY5100191藕舫路聋哑学校GG_D |
| 205 | 治安监控(三期) | SY5100192百官街道QQ_D |
| 206 | 治安监控(三期) | SY5100192百官街道GG_D |
| 207 | 治安监控(三期) | SY5100193盖山路高丰家园东门QQ_D |
| 208 | 治安监控(三期) | SY5100193盖山路高丰家园东门GG_D |
| 209 | 治安监控(三期) | SY5100194英台路与盖山路QQ_D |
| 210 | 治安监控(三期) | SY5100194英台路与盖山路GG_D |
| 211 | 治安监控(三期) | SY5100195英台路与峰山路QQ_D |
| 212 | 治安监控(三期) | SY5100195英台路与峰山路GG_D |
| 213 | 治安监控(三期) | SY5100196峰山路珠峰新村QQ_D |
| 214 | 治安监控(三期) | SY5100196峰山路珠峰新村GG_D |
| 215 | 治安监控(三期) | SY5100197峰山路高丰家园西门QQ_D |
| 216 | 治安监控(三期) | SY5100197峰山路高丰家园西门GG_D |
| 217 | 治安监控(三期) | SY5100198市政府里面QQ_D |
| 218 | 治安监控(三期) | SY5100198市政府里面GG_D |
| 219 | 治安监控(三期) | SY5100199江东路百官广场QQ_D |
| 220 | 治安监控(三期) | SY5100199江东路百官广场GG_D |
| 221 | 治安监控(三期) | SY5100200市民大道鹤琴幼儿园QQ_D |
| 222 | 治安监控(三期) | SY5100200市民大道鹤琴幼儿园GG_D |
| 223 | 治安监控(三期) | SY5100201市民大道与称山路QQ_D |
| 224 | 治安监控(三期) | SY5100201市民大道与称山路GG_D |
| 225 | 治安监控(三期) | SY5100202王充路与称山路QQ_D |
| 226 | 治安监控(三期) | SY5100202王充路与称山路GG_D |
| 227 | 治安监控(三期) | SY5100203称山路与三环QQ_D |
| 228 | 治安监控(三期) | SY5100203称山路与三环GG_D |
| 229 | 治安监控(三期) | SY5100205王充路与峰山路QQ_D |
| 230 | 治安监控(三期) | SY5100205王充路与峰山路GG_D |
| 231 | 治安监控(三期) | SY5100206峰山路城北煌中煌QQ_D |
| 232 | 治安监控(三期) | SY5100206峰山路城北煌中煌GG_D |
| 233 | 治安监控(三期) | SY5100207王充路与盖山路QQ_D |
| 234 | 治安监控(三期) | SY5100207王充路与盖山路GG_D |
| 235 | 治安监控(三期) | SY5100208江扬路与德盛路QQ_D |
| 236 | 治安监控(三期) | SY5100208江扬路与德盛路GG_D |
| 237 | 治安监控(三期) | SY5100211大润发西大门QQ_D |
| 238 | 治安监控(三期) | SY5100211大润发西大门GG_D |
| 239 | 治安监控(三期) | SY5100213万和城东南面路口QQ_D |
| 240 | 治安监控(三期) | SY5100213万和城东南面路口GG_D |
| 241 | 治安监控(三期) | SY5100214市民大道时代广场QQ_D |
| 242 | 治安监控(三期) | SY5100214市民大道时代广场GG_D |
| 243 | 治安监控(三期) | SY5100215虞舜大道北段东辅路QQ_D |
| 244 | 治安监控(三期) | SY5100215虞舜大道北段东辅路GG_D |
| 245 | 治安监控(三期) | SY5100217市民大道与凤鸣路QQ_D |
| 246 | 治安监控(三期) | SY5100217市民大道与凤鸣路GG_D |
| 247 | 治安监控(三期) | SY5100218凤鸣路与德盛路QQ_D |
| 248 | 治安监控(三期) | SY5100218凤鸣路与德盛路GG_D |
| 249 | 治安监控(三期) | SY5100220新人民医院东大门QQ_D |
| 250 | 治安监控(三期) | SY5100220新人民医院东大门GG_D |
| 251 | 治安监控(三期) | SY5100221王充路与华维路QQ_D |
| 252 | 治安监控(三期) | SY5100221王充路与华维路GG_D |
| 253 | 治安监控(三期) | SY5100223王充路与望山路QQ_D |
| 254 | 治安监控(三期) | SY5100223王充路与望山路GG_D |
| 255 | 治安监控(三期) | SY5100225市民大道与望山路QQ_D |
| 256 | 治安监控(三期) | SY5100225市民大道与望山路GG_D |
| 257 | 治安监控(三期) | SY5100227市民大道华维中学QQ_D |
| 258 | 治安监控(三期) | SY5100227市民大道华维中学GG_D |
| 259 | 治安监控(三期) | SY5100229保驾山路天丰新城QQ_D |
| 260 | 治安监控(三期) | SY5100229保驾山路天丰桥头GG_D |
| 261 | 治安监控(三期) | SY5100230华维路天丰新城路口QQ_D |
| 262 | 治安监控(三期) | SY5100230华维路天丰新城路口GG_D |
| 263 | 治安监控(三期) | SY5100231三环与华维路QQ_D |
| 264 | 治安监控(三期) | SY5100231三环与华维路GG_D |
| 265 | 治安监控(三期) | SY5100232三环与望山路QQ_D |
| 266 | 治安监控(三期) | SY5100232三环与望山路GG_D |
| 267 | 治安监控(三期) | SY5100233江环路盛丰新村QQ_D |
| 268 | 治安监控(三期) | SY5100233江环路盛丰新村GG_D |
| 269 | 治安监控(三期) | SY5100234凤鸣路星宇新村QQ_D |
| 270 | 治安监控(三期) | SY5100234凤鸣路星宇新村GG_D |
| 271 | 治安监控(三期) | SY5100235退役军人事务局大院QQ_D |
| 272 | 治安监控(三期) | SY5100235退役军人事务局大院GG_D |
| 273 | 治安监控(三期) | SY5100237三环与盖山路QQ_D |
| 274 | 治安监控(三期) | SY5100237三环与盖山路GG_D |
| 275 | 治安监控(三期) | SY5100238百崧公路与越国路QQ_D |
| 276 | 治安监控(三期) | SY5100238百崧公路与越国路GG_D |
| 277 | 治安监控(三期) | SY5100239百崧公路与江华路QQ_D |
| 278 | 治安监控(三期) | SY5100239百崧公路与江华路GG_D |
| 279 | 治安监控(三期) | SY5100241四环与百崧公路QQ_D |
| 280 | 治安监控(三期) | SY5100241四环与百崧公路GG_D |
| 281 | 治安监控(三期) | SY5100244四环与江扬北路QQ_D |
| 282 | 治安监控(三期) | SY5100244四环与江扬北路GG_D |
| 283 | 治安监控(三期) | SY5100245四环与江广路QQ_D |
| 284 | 治安监控(三期) | SY5100245四环与江广路GG_D |
| 285 | 治安监控(三期) | SY5100247四环菘厦老塘路QQ_D |
| 286 | 治安监控(三期) | SY5100247四环菘厦老塘路GG_D |
| 287 | 治安监控(三期) | SY5100248四环南湖路口QQ_D |
| 288 | 治安监控(三期) | SY5100248四环南湖路口GG_D |
| 289 | 治安监控(三期) | SY5100249边墩立交桥下QQ_D |
| 290 | 治安监控(三期) | SY5100249边墩立交桥下GG_D |
| 291 | 治安监控(三期) | SY5201085塘角船闸南进口QQ_D |
| 292 | 治安监控(三期) | SY5201085塘角船闸南进口GG_D |
| 293 | 治安监控(三期) | SY5201087蒿坝上三高速出口QQ_D |
| 294 | 治安监控(三期) | SY5201087蒿坝上三高速出口GG_D |
| 295 | 治安监控(三期) | SY5201088四环线与一号路QQ_D |
| 296 | 治安监控(三期) | SY5201088四环线与一号路GG_D |
| 297 | 治安监控(三期) | SY5201089一号路与永祥路QQ_D |
| 298 | 治安监控(三期) | SY5201089一号路与永祥路GG_D |
| 299 | 治安监控(三期) | SY5201090永祥路华孚生活区QQ_D |
| 300 | 治安监控(三期) | SY5201090永祥路华孚生活区GG_D |
| 301 | 治安监控(三期) | SY5201091一号路与博文路QQ_D |
| 302 | 治安监控(三期) | SY5201091一号路与博文路GG_D |
| 303 | 治安监控(三期) | SY5201092一号路闰土嘉和园QQ_D |
| 304 | 治安监控(三期) | SY5201092一号路闰土嘉和园GG_D |
| 305 | 治安监控(三期) | SY5201093人民西路标准厂房QQ_D |
| 306 | 治安监控(三期) | SY5201093人民西路标准厂房GG_D |
| 307 | 治安监控(三期) | SY5201096人民西路上虞中学QQ_D |
| 308 | 治安监控(三期) | SY5201096人民西路上虞中学GG_D |
| 309 | 治安监控(三期) | SY5201097人民西路与永昌路QQ_D |
| 310 | 治安监控(三期) | SY5201097人民西路与永昌路GG_D |
| 311 | 治安监控(三期) | SY5201099人民西路与永兴路QQ_D |
| 312 | 治安监控(三期) | SY5201099人民西路与永兴路GG_D |
| 313 | 治安监控(三期) | SY5201100聚英路与文锦路QQ_D |
| 314 | 治安监控(三期) | SY5201100聚英路与文锦路GG_D |
| 315 | 治安监控(三期) | SY5201101联谊中路与鸿雁路QQ_D |
| 316 | 治安监控(三期) | SY5201101联谊中路与鸿雁路GG_D |
| 317 | 治安监控(三期) | SY5201102联谊路与三环QQ_D |
| 318 | 治安监控(三期) | SY5201102联谊路与三环GG_D |
| 319 | 治安监控(三期) | SY5201103花园路与三环QQ_D |
| 320 | 治安监控(三期) | SY5201103花园路与三环GG_D |
| 321 | 治安监控(三期) | SY5201104花园路与永昌路QQ_D |
| 322 | 治安监控(三期) | SY5201104花园路与永昌路GG_D |
| 323 | 治安监控(三期) | SY5201105花园路与通达路QQ_D |
| 324 | 治安监控(三期) | SY5201105花园路与通达路GG_D |
| 325 | 治安监控(三期) | SY5201106花园路与聚英路QQ_D |
| 326 | 治安监控(三期) | SY5201106花园路与聚英路GG_D |
| 327 | 治安监控(三期) | SY5201107舜江西路与花园路QQ_D |
| 328 | 治安监控(三期) | SY5201107舜江西路与花园路GG_D |
| 329 | 治安监控(三期) | SY5201110迎春路与新华路QQ_D |
| 330 | 治安监控(三期) | SY5201110迎春路与新华路GG_D |
| 331 | 治安监控(三期) | SY5201111通江路与永兴路QQ_D |
| 332 | 治安监控(三期) | SY5201111通江路与永兴路GG_D |
| 333 | 治安监控(三期) | SY5201112通江路与鸿雁路QQ_D |
| 334 | 治安监控(三期) | SY5201112通江路与鸿雁路GG_D |
| 335 | 治安监控(三期) | SY5201113越秀路春晖互通桥下QQ_D |
| 336 | 治安监控(三期) | SY5201113越秀路春晖互通桥下GG_D |
| 337 | 治安监控(三期) | SY5201114越秀西路与通达路QQ_D |
| 338 | 治安监控(三期) | SY5201114越秀西路与通达路GG_D |
| 339 | 治安监控(三期) | SY5201115舜杰路与金舜路QQ_D |
| 340 | 治安监控(三期) | SY5201115舜杰路与金舜路GG_D |
| 341 | 治安监控(三期) | SY5201116舜杰路城区中队QQ_D |
| 342 | 治安监控(三期) | SY5201116舜杰路城区中队GG_D |
| 343 | 治安监控(三期) | SY5201118祝家庄酒家QQ_D |
| 344 | 治安监控(三期) | SY5201118祝家庄酒家GG_D |
| 345 | 治安监控(三期) | SY5201120舜杰路与德济路QQ_D |
| 346 | 治安监控(三期) | SY5201120舜杰路与德济路GG_D |
| 347 | 治安监控(三期) | SY5201122德济路建开花园QQ_D |
| 348 | 治安监控(三期) | SY5201122德济路建开花园GG_D |
| 349 | 治安监控(三期) | SY5201124舜杰路与锦华路QQ_D |
| 350 | 治安监控(三期) | SY5201124舜杰路与锦华路GG_D |
| 351 | 治安监控(三期) | SY5201127舜江西路与锦华路QQ_D |
| 352 | 治安监控(三期) | SY5201127舜江西路与锦华路GG__D |
| 353 | 治安监控(三期) | SY5201128足来足往洗脚店QQ_D |
| 354 | 治安监控(三期) | SY5201128足来足往洗脚店GG_D |
| 355 | 治安监控(三期) | SY5201129腾飞路与越秀东路QQ_D |
| 356 | 治安监控(三期) | SY5201129腾飞路与越秀东路GG_D |
| 357 | 治安监控(三期) | SY5201131腾飞路滨江小学QQ_D |
| 358 | 治安监控(三期) | SY5201131腾飞路滨江小学GG_D |
| 359 | 治安监控(三期) | SY5201133江西路与越秀东路QQ_D |
| 360 | 治安监控(三期) | SY5201133江西路与越秀东路GG_D |
| 361 | 治安监控(三期) | SY5201134江西路与通江东路QQ_D |
| 362 | 治安监控(三期) | SY5201134江西路与通江东路GG_D |
| 363 | 治安监控(三期) | SY5201135江西路金舜花园QQ_D |
| 364 | 治安监控(三期) | SY5201135江西路金舜花园GG_D |
| 365 | 治安监控(三期) | SY5201136一零四国道与329转盘QQ_D |
| 366 | 治安监控(三期) | SY5201136一零四国道与329转盘GG_D |
| 367 | 治安监控(三期) | SY5201138三二九渡江路QQ_D |
| 368 | 治安监控(三期) | SY5201138三二九渡江路GG_D |
| 369 | 治安监控(三期) | SY5201140江西路四环桥下QQ_D |
| 370 | 治安监控(三期) | SY5201140江西路四环桥下GG_D |
| 371 | 治安监控(三期) | SY5201141联丰老坝底转盘处QQ_D |
| 372 | 治安监控(三期) | SY5201141联丰老坝底转盘处GG_D |
| 373 | 治安监控(三期) | SY5201142孝女庙QQ_D |
| 374 | 治安监控(三期) | SY5201142孝女庙GG_D |
| 375 | 治安监控(三期) | SY5201144江西路城市阳台QQ_D |
| 376 | 治安监控(三期) | SY5201144江西路城市阳台GG_D |
| 377 | 治安监控(三期) | SY5201145南环桥脚南边QQ_D |
| 378 | 治安监控(三期) | SY5201145南环桥脚南边GG_D |
| 379 | 治安监控(三期) | SY5201146南环皮肤防疫站QQ_D |
| 380 | 治安监控(三期) | SY5201146南环皮肤防疫站GG_D |
| 381 | 治安监控(三期) | SY5201147一零四国道东山下村QQ_D |
| 382 | 治安监控(三期) | SY5201147一零四国道东山下村GG_D |
| 383 | 治安监控(三期) | SY5201148一零四国道蒿坝道口QQ_D |
| 384 | 治安监控(三期) | SY5201148一零四国道蒿坝道口GG_D |
| 385 | 治安监控(三期) | SY5201149蒿庄村与东关交界处QQ_D |
| 386 | 治安监控(三期) | SY5201149蒿庄村与东关交界处GG_D |
| 387 | 治安监控(三期) | SY5201151一零四国道漳汀村QQ_D |
| 388 | 治安监控(三期) | SY5201151一零四国道漳汀村GG_D |
| 389 | 治安监控(三期) | SY5201152一零四国道里睦桥QQ_D |
| 390 | 治安监控(三期) | SY5201152一零四国道里睦桥GG_D |
| 391 | 治安监控(三期) | SY5201153春晖立交桥狮子村QQ_D |
| 392 | 治安监控(三期) | SY5201153春晖立交桥狮子村GG_D |
| 393 | 治安监控(三期) | SY5201154春晖立交桥下QQ_D |
| 394 | 治安监控(三期) | SY5201154春晖立交桥下GG_D |
| 395 | 治安监控(三期) | SY5201155春晖立交桥西侧QQ_D |
| 396 | 治安监控(三期) | SY5201155春晖立交桥西侧GG_D |
| 397 | 治安监控(三期) | SY5201158南环西路董村QQ_D |
| 398 | 治安监控(三期) | SY5201158南环西路董村GG_D |
| 399 | 治安监控(三期) | SY5201159曹娥工业区金村QQ_D |
| 400 | 治安监控(三期) | SY5201159曹娥工业区金村GG_GG |
| 1 | 自行车监控（二期） | SY5100767新大通南枪1GG_D |
| 2 | 自行车监控（二期） | SY5100768新大通南枪2GG_D |
| 3 | 自行车监控（二期） | SY5100769赵家菜场枪1GG_D |
| 4 | 自行车监控（二期） | SY5100770赵家菜场枪2GG_D |
| 5 | 自行车监控（二期） | SY5100771海关大楼枪1GG_D |
| 6 | 自行车监控（二期） | SY5100772海关大楼枪2GG_D |
| 7 | 自行车监控（二期） | SY5100773百官街道卫生院枪1GG_D |
| 8 | 自行车监控（二期） | SY5100774百官街道卫生院枪2GG_D |
| 9 | 自行车监控（二期） | SY5100775新上海花园枪1GG_D |
| 10 | 自行车监控（二期） | SY5100776新上海花园枪2GG_D |
| 11 | 自行车监控（二期） | SY5100777华维外国语学校枪1GG_D |
| 12 | 自行车监控（二期） | SY5100778华维外国语学校枪2GG_D |
| 13 | 自行车监控（二期） | SY5100779高丰家园枪1GG_D |
| 14 | 自行车监控（二期） | SY5100780高丰家园枪2GG_D |
| 15 | 自行车监控（二期） | SY5100781星辰首府枪1GG_D |
| 16 | 自行车监控（二期） | SY5100782星辰首府枪2GG_D |
| 17 | 自行车监控（二期） | SY5100783亚厦风和苑枪1GG_D |
| 18 | 自行车监控（二期） | SY5100784亚厦风和苑枪2GG_D |
| 19 | 自行车监控（二期） | SY5100785头甲新村枪1GG_D |
| 20 | 自行车监控（二期） | SY5100786头甲新村枪2GG_D |
| 21 | 自行车监控（二期） | SY5100787盛丰新村枪1GG_D |
| 22 | 自行车监控（二期） | SY5100788盛丰新村枪2GG_D |
| 23 | 自行车监控（二期） | SY5100789金通华府南枪1GG_D |
| 24 | 自行车监控（二期） | SY5100790金通华府南枪2GG_D |
| 25 | 自行车监控（二期） | SY5100791绿城花园枪1GG_D |
| 26 | 自行车监控（二期） | SY5100792绿城花园枪2GG_D |
| 27 | 自行车监控（二期） | SY5100793珠峰新村枪1GG_D |
| 28 | 自行车监控（二期） | SY5100794珠峰新村枪2GG_D |
| 29 | 自行车监控（二期） | SY5100795星宇新村枪1GG_D |
| 30 | 自行车监控（二期） | SY5100796星宇新村枪2GG_D |
| 31 | 自行车监控（二期） | SY5100797米兰公馆枪1GG_D |
| 32 | 自行车监控（二期） | SY5100798米兰公馆枪2GG_D |
| 33 | 自行车监控（二期） | SY5100799南都花园枪1GG_D |
| 34 | 自行车监控（二期） | SY5100800南都花园枪2GG_D |
| 35 | 自行车监控（二期） | SY5100801百官中学枪1GG_D |
| 36 | 自行车监控（二期） | SY5100802百官中学枪2GG_D |
| 37 | 自行车监控（二期） | SY5100803金色家园枪1GG_D |
| 38 | 自行车监控（二期） | SY5100804金色家园枪2GG_D |
| 39 | 自行车监控（二期） | SY5100805丁界寺口枪1GG_D |
| 40 | 自行车监控（二期） | SY5100806丁界寺口枪2GG_D |
| 41 | 自行车监控（二期） | SY5100807实验中学北枪1GG_D |
| 42 | 自行车监控（二期） | SY5100808实验中学北枪2GG_D |
| 43 | 自行车监控（二期） | SY5100809劳动路口枪1GG_D |
| 44 | 自行车监控（二期） | SY5100810劳动路口枪2GG_D |
| 45 | 自行车监控（二期） | SY5100811三棚桥枪1GG_D |
| 46 | 自行车监控（二期） | SY5100812三棚桥枪2GG_D |
| 47 | 自行车监控（二期） | SY5100813横街路西枪1GG_D |
| 48 | 自行车监控（二期） | SY5100814横街路西枪2GG_D |
| 49 | 自行车监控（二期） | SY5100815文化路口枪1GG_D |
| 50 | 自行车监控（二期） | SY5100816文化路口枪2GG_D |
| 51 | 自行车监控（二期） | SY5100817五羊花园（菜场）枪1GG_D |
| 52 | 自行车监控（二期） | SY5100818五羊花园（菜场）枪2GG_D |
| 53 | 自行车监控（二期） | SY5100819农批市场枪1GG_D |
| 54 | 自行车监控（二期） | SY5100820农批市场枪2GG_D |
| 55 | 自行车监控（二期） | SY5201769闰土嘉和苑枪1GG_D |
| 56 | 自行车监控（二期） | SY5201770闰土嘉和苑枪2GG_D |
| 57 | 自行车监控（二期） | SY5201771电力大厦枪1GG_D |
| 58 | 自行车监控（二期） | SY5201772电力大厦枪2GG_D |
| 59 | 自行车监控（二期） | SY5201773曹娥街道GG_D |
| 60 | 自行车监控（二期） | SY5201774曹娥街道GG_D |
| 61 | 自行车监控（二期） | SY5201775滨江中小学枪1GG_D |
| 62 | 自行车监控（二期） | SY5201776滨江中小学枪2GG_D |
| 63 | 自行车监控（二期） | SY5201777交警大队枪1GG_D |
| 64 | 自行车监控（二期） | SY5201778交警大队枪2GG_D |
| 65 | 自行车监控（二期） | SY5201779人力资源市场枪1GG_D |
| 66 | 自行车监控（二期） | SY5201780人力资源市场枪2GG_D |
| 67 | 自行车监控（二期） | SY5201781工商大楼枪1GG_D |
| 68 | 自行车监控（二期） | SY5201782工商大楼枪2GG_D |
| 69 | 自行车监控（二期） | SY5201783舜江新村枪1GG_D |
| 70 | 自行车监控（二期） | SY5201784舜江新村枪2GG_D |
| 71 | 自行车监控（二期） | SY5201785上虞火车站枪1GG_D |
| 72 | 自行车监控（二期） | SY5201786上虞火车站枪2GG_D |

标段2：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》点位清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SY5100901天丰新城北门进GW_1Y |  |
| 2 | SY5100902天丰新城北门进GF_0Y |  |
| 3 | SY5100903天丰新城北门出GW_1Y |  |
| 4 | SY5100904天丰新城北门出GF_0Y |  |
| 5 | SY5100905璟府华庭南区南门进GF_1Y |  |
| 6 | SY5100906璟府华庭南区南门出GF_1Y |  |
| 7 | SY5100907璟府华庭南区南地库GW_0Y |  |
| 8 | SY5100908璟府华庭南区北门进GF_1Y |  |
| 9 | SY5100909璟府华庭南北地库西GW_0Y |  |
| 10 | SY5100910璟府华庭南北地库东GW_0Y |  |
| 11 | SY5100911璟府华庭北区南门进GF_1Y |  |
| 12 | SY5100912璟府华庭北区南地库GW_0Y |  |
| 13 | SY5100913璟府华庭北区东门进GF_1Y |  |
| 14 | SY5100914璟府华庭北区东地库GW_0Y |  |
| 15 | SY5100915璟府华庭北区北门进GF_0Y |  |
| 16 | SY5100916璟府华庭北区北门出GF_0Y |  |
| 17 | SY5100917璟府华庭北区西门进GF_1Y |  |
| 18 | SY5100918璟府华庭北区西门出GF_1Y |  |
| 19 | SY5100919上樾府西门GW_1Y |  |
| 20 | SY5100920上樾府西门进GF_0Y |  |
| 21 | SY5100921上樾府西门出GF_0Y |  |
| 22 | SY5100922上樾府南门进GF_1Y |  |
| 23 | SY5100923上樾府南门出GF_1Y |  |
| 24 | SY5100924上樾府南门地库GW_1Y |  |
| 25 | SY5100925浅水湾东门南侧出GF_0Y |  |
| 26 | SY5100926浅水湾北门东侧进口GF_1Y |  |
| 27 | SY5100927浅水湾北门西侧出口GF_1Y |  |
| 28 | SY5100928悦峯里北区南门进GF_1Y |  |
| 29 | SY5100929悦峯里北区南门出GF_0Y |  |
| 30 | SY5100930悦峯里北区南门地库GW_1Y |  |
| 31 | SY5100931悦峯里南区北门进GF_1Y |  |
| 32 | SY5100932悦峯里南区北门地库GW_1Y |  |
| 33 | SY5100933悦峯里南区北门出GF_0Y |  |
| 34 | SY5100934铂樾府东门北侧进GF_1Y |  |
| 35 | SY5100935铂樾府东门南侧进GF_1Y |  |
| 36 | SY5100936铂樾府东门GW_1Y |  |
| 37 | SY5100937铂樾府南门地库进GW_1Y |  |
| 38 | SY5100938铂樾府南门地库出GW_1Y |  |
| 39 | SY5100939铂樾府南门进GF_1Y |  |
| 40 | SY5100940铂樾府南门出GF_1Y |  |
| 41 | SY5100941铂樾府西门进GF_1Y |  |
| 42 | SY5100942铂樾府西门出GF_1Y |  |
| 43 | SY5100943翡翠御府南门地库西GW_1Y |  |
| 44 | SY5100944翡翠御府南门地库东GW_1Y |  |
| 45 | SY5100945翡翠御府南门进GF_1Y |  |
| 46 | SY5100946翡翠御府南门出GF_1Y |  |
| 47 | SY5100947翡翠御府东门地库GW_1Y |  |
| 48 | SY5100948翡翠御府东门进GF_1Y |  |
| 49 | SY5100949翡翠御府东门出GF_0Y |  |
| 50 | SY5100950翡翠御府东北门GF_1Y |  |
| 51 | SY5100951明月府西门进GW_1Y |  |
| 52 | SY5100952明玥府西门南侧进GF_0Y |  |
| 53 | SY5100953明月府北门GW_1Y |  |
| 54 | SY5100954明玥府西门北侧进GF_0Y |  |
| 55 | SY5100955明月府北门西侧GW_1Y |  |
| 56 | SY5100956明玥府北门西侧进GF_1Y |  |
| 57 | SY5100957明月府北门东侧GW_1Y |  |
| 58 | SY5100958明玥府北门东侧进GF_1Y |  |
| 59 | SY5100959金宸府南门GW_1Y |  |
| 60 | SY5100960金宸府南门西侧进GF_0Y |  |
| 61 | SY5100961金宸府南门东侧进GF_1Y |  |
| 62 | SY5100962金宸府北门进GW_1Y |  |
| 63 | SY5100963金宸府北门西侧GF_0Y |  |
| 64 | SY5100964金宸府北门出GW_1Y |  |
| 65 | SY5100965金宸府北门东侧GF_0Y |  |
| 66 | SY5100966云栖龙山东门进GF_1Y |  |
| 67 | SY5100967云栖龙山东门出GF_0Y |  |
| 68 | SY5100968云栖龙山东北门进GF_1Y |  |
| 69 | SY5100969云栖龙山东北门出GF_1Y |  |
| 70 | SY5100970云栖龙山东北门地库GW_1Y |  |
| 71 | SY5100971云栖龙山西门GW_1Y |  |
| 72 | SY5100972云栖龙山西门进GF_1Y |  |
| 73 | SY5100973云栖龙山西门出GF_1Y |  |
| 74 | SY5100974云栖龙山南门地库GW_1Y |  |
| 75 | SY5100975和枫雅园南门地库GW_1Y |  |
| 76 | SY5100976和枫雅园南门进GF_1Y |  |
| 77 | SY5100977和枫雅园南门出GF_1Y |  |
| 78 | SY5100978和枫雅园西门地库进GW_1Y |  |
| 79 | SY5100979和枫雅园西门地库出GW_1Y |  |
| 80 | SY5100980观澜里一号楼入口GF_0Y |  |
| 81 | SY5100981观澜里二号楼入口GF_0Y |  |
| 82 | SY5100982观澜里三号楼东入口GF_0Y |  |
| 83 | SY5100983观澜里三号楼西入口GF_0Y |  |
| 84 | SY5100984观澜里南门进GW_1Y |  |
| 85 | SY5100985观澜里南门出GW_1Y |  |
| 86 | SY5100986人民医院新急诊大楼GF_0Y |  |
| 87 | SY5100987城南医院东门进口GW_1Y |  |
| 88 | SY5100988城南医院东门出口GW_1Y |  |
| 89 | SY5100989城南医院北门进口GW_1Y |  |
| 90 | SY5100990城南医院北门出口GW_1Y |  |
| 91 | SY5100991城南医院急诊门口GF_0Y |  |
| 92 | SY5100992城南医院门诊门口GF_0Y |  |
| 93 | SY5100993城南医院住院部门口GF_0Y |  |
| 94 | SY5100994城南医院地库入院口GF_0Y |  |
| 95 | SY5100995城市之光北进口GW_1Y |  |
| 96 | SY5101153龙山望府北门进GW_1Y |  |
| 97 | SY5101154龙山望府北门进GF_0Y |  |
| 98 | SY5101155龙山望府北门出GF_1Y |  |
| 99 | SY5101156龙山望府北门出GW_1Y |  |
| 100 | SY5101157龙山玫瑰园西门出GF_0Y |  |
| 101 | SY5101158龙山观邸东门GF_0Y |  |
| 102 | SY5101159滨江一号北门进GF_0Y |  |
| 103 | SY5101160滨江一号北门出GF_0Y |  |
| 104 | SY5101161中央假日西门进GW_1Y |  |
| 105 | SY5101162中央假日西门进GF_0Y |  |
| 106 | SY5101163中央假日西门出GW_1Y |  |
| 107 | SY5101164中央假日西门出GF_0Y |  |
| 108 | SY5101165城市之星南门进GF_0Y |  |
| 109 | SY5101166城市之星南门出GF_0Y |  |
| 110 | SY5200996东方郡东门北侧进GF_1Y |  |
| 111 | SY5200997东方郡东门南侧进GF_1Y |  |
| 112 | SY5200998东方郡东门进GW_1Y |  |
| 113 | SY5200999东方郡东门出GW_1Y |  |
| 114 | SY5201000东方郡北门GW_1Y |  |
| 115 | SY5201001东方郡北门进GF_0Y |  |
| 116 | SY5201002东方郡北门出GF_1Y |  |
| 117 | SY5201003东方郡西门GF_1Y |  |
| 118 | SY5201004东方郡南门进GF_1Y |  |
| 119 | SY5201005东方郡南门出GF_1Y |  |
| 120 | SY5201006滨江越珑府西门进GF_0Y |  |
| 121 | SY5201007滨江越珑府西门出GF_1Y |  |
| 122 | SY5201008滨江越珑府西门进GW_1Y |  |
| 123 | SY5201009滨江越珑府西门出GW_1Y |  |
| 124 | SY5201010滨江越珑府北门进GW_1Y |  |
| 125 | SY5201011滨江越珑府北门进GF_0Y |  |
| 126 | SY5201012滨江越珑府北门出GW_1Y |  |
| 127 | SY5201013滨江越珑府北门出GF_0Y |  |
| 128 | SY5201014雍景苑南门西侧地库GW_1Y |  |
| 129 | SY5201015雍景苑南门东侧地库GW_1Y |  |
| 130 | SY5201016雍景苑南门进GF_0Y |  |
| 131 | SY5201017雍景苑南门出GF_0Y |  |
| 132 | SY5201018雍景苑北门地库GW_1Y |  |
| 133 | SY5201019雍景苑北门出GF_0Y |  |
| 134 | SY5201020雍景苑北门进GF_1Y |  |
| 135 | SY5201021悦兰湾北门进GF_1Y |  |
| 136 | SY5201022悦兰湾北门出GF_0Y |  |
| 137 | SY5201023悦兰湾东门进GW_1Y |  |
| 138 | SY5201024悦兰湾东门出GF_0Y |  |
| 139 | SY5201025悦兰湾东门进GF_1Y |  |
| 140 | SY5201026悦兰湾东门出GW_1Y |  |
| 141 | SY5201027悦兰湾西门GW_1Y |  |
| 142 | SY5201028悦兰湾西门进GF_0Y |  |
| 143 | SY5201029悦兰湾西门出GF_0Y |  |
| 144 | SY5201030江南里西区入口GW_1Y |  |
| 145 | SY5201031江南里西区出GF_0Y |  |
| 146 | SY5201032江南里西区进GF_0Y |  |
| 147 | SY5201033江南里里直街入口GW_1Y |  |
| 148 | SY5201034江南里里直街进口GF_0Y |  |
| 149 | SY5201035江南里里直街出口GF_1Y |  |
| 150 | SY5201036江南里东区入口GW_1Y |  |
| 151 | SY5201037江南里东区出GF_0Y |  |
| 152 | SY5201038江南里东区进GF_0Y |  |
| 153 | SY5201039E游城A地块北门进GW_1Y |  |
| 154 | SY5201040E游城A地块北门出GW_1Y |  |
| 155 | SY5201041惠普广场东门进口GW_1Y |  |
| 156 | SY5201042惠普广场东门出口GW_1Y |  |
| 157 | SY5201043孝德园西面停车场进GW_1Y |  |
| 158 | SY5201044孝德园西面停车场出GW_1Y |  |
| 159 | SY5201045上虞博物馆停车场GW_1Y |  |
| 160 | SY5201046上虞博物馆门口GF_1Y |  |
| 161 | SY5201047上虞城际站进口GF_0Y |  |
| 162 | SY5301056瑞泽家园北门出GW_1Y |  |
| 163 | SY5301057瑞泽家园北门进GF_0Y |  |
| 164 | SY5301058瑞泽家园北门进GW_1Y |  |
| 165 | SY5301059瑞泽家园北门出GF_1Y |  |
| 166 | SY5301060天和苑东区南通道进GF_1Y |  |
| 167 | SY5301061天和苑东区南通道出GF_0Y |  |
| 168 | SY5301062天和苑东区北门出GF_0Y |  |
| 169 | SY5301063天和苑东区北门进GF_0Y |  |
| 170 | SY5301064天和苑东区北门地库GW_0Y |  |
| 171 | SY5301065天和苑西区南门进GF_1Y |  |
| 172 | SY5301066天和苑西区南门出GF_1Y |  |
| 173 | SY5301067天和苑西区南门地库GW_0Y |  |
| 174 | SY5301068天和苑西区北门地库GW_0Y |  |
| 175 | SY5301069天和苑西区北门进GF_1Y |  |
| 176 | SY5301070天和苑西区北门出GF_1Y |  |
| 177 | SY5401048鸿祥盛府南门进GF_1Y |  |
| 178 | SY5401049鸿祥盛府南门出GF_0Y |  |
| 179 | SY5401050鸿祥盛府南门地库GW_0Y |  |
| 180 | SY5401051鸿祥盛府北门地库GW_0Y |  |
| 181 | SY5401052东越府北门地库西GW_1Y |  |
| 182 | SY5401053东越府北门地库东GW_1Y |  |
| 183 | SY5401054东越府北门GF_1Y |  |
| 184 | SY5401055东越府东门GF_1Y |  |
| 185 | SY5501075金竹人家北门GW_1Y |  |
| 186 | SY5501076金竹人家北门进GF_0Y |  |
| 187 | SY5501077金竹人家北门出GF_1Y |  |
| 188 | SY5501078湖墩茗苑南门进GF_1Y |  |
| 189 | SY5501079湖墩茗苑南门出GF_0Y |  |
| 190 | SY5501080湖墩茗苑北门GW_1Y |  |
| 191 | SY5501081湖墩茗苑西门GW_1Y |  |
| 192 | SY5501082鑫康家园南门进GW_1Y |  |
| 193 | SY5501083鑫康家园南门进GF_1Y |  |
| 194 | SY5501084鑫康家园南门出GW_1Y |  |
| 195 | SY5501085鑫康家园南门出GF_1Y |  |
| 196 | SY5501086鑫康家园北门GW_1Y |  |
| 197 | SY5501087鑫康家园北门出GF_1Y |  |
| 198 | SY5501088鑫康家园北门进GF_1Y |  |
| 199 | SY5501089东澄古村西门GF_0Y |  |
| 200 | SY5501090东澄古村南门GF_0Y |  |
| 201 | SY5501091东澄古村北门GF_0Y |  |
| 202 | SY5501092攀石浪进山口GF_0Y |  |
| 203 | SY5501093东澄村与梁宅交界GF_0Y |  |
| 204 | SY5501094覆卮山景区上山口GW_0Y |  |
| 205 | SY5501095覆卮山景区下山口GW_0Y |  |
| 206 | SY5601115陈溪游客中心大厅GF_0Y |  |
| 207 | SY5601116达溪路鲤鱼坝入口GF_1Y |  |
| 208 | SY5601117竹趣园旁人行道GF_1Y |  |
| 209 | SY5601118法治长廊东入口GF_0Y |  |
| 210 | SY5601119雪花潭景区入口GF_1Y |  |
| 211 | SY5601120雪花潭景区入口GW_1Y |  |
| 212 | SY5601121观溪亭下GF_1Y |  |
| 213 | SY5601122联新桥村委东边GF_1Y |  |
| 214 | SY5601123联新桥老桥GW_0Y |  |
| 215 | SY5601124联新桥新桥GW_1Y |  |
| 216 | SY5601125山货集市GF_0Y |  |
| 217 | SY5801071新越旺府西门进GF_0Y |  |
| 218 | SY5801072新越旺府西门出GF_0Y |  |
| 219 | SY5801073新越旺府西门GW_1Y |  |
| 220 | SY5801074新越旺府西门地库GW_1Y |  |
| 221 | SY5801146商务花苑B区进口GW_0Y |  |
| 222 | SY5801147商务花苑B区出口GW_0Y |  |
| 223 | SY5801148商务花苑B区入口GF_0Y |  |
| 224 | SY5801149商务花苑C区进口GW_0Y |  |
| 225 | SY5801150商务花苑C区出口GW_0Y |  |
| 226 | SY5801151商务花苑C区东入口GF_0Y |  |
| 227 | SY5801152商务花苑C区西入口GF_0Y |  |
| 228 | SY5901126清越府东门进GF_1Y |  |
| 229 | SY5901127清越府东门出GF_0Y |  |
| 230 | SY5901128清越府东门地库GW_0Y |  |
| 231 | SY5901129雍华景园东门进GF_1Y |  |
| 232 | SY5901130雍华景园东门出GF_0Y |  |
| 233 | SY5901131雍华景园东门地库GW_0Y |  |
| 234 | SY5901132雍华景园北门进GF_0Y |  |
| 235 | SY5901133雍华景园北门出GF_1Y |  |
| 236 | SY5901134雍华景园北门地库GW_0Y |  |
| 237 | SY5901135崧城一品东门出GF_1Y |  |
| 238 | SY5901136崧城一品东门地库GW_0Y |  |
| 239 | SY5901137华程花苑东门GW_1Y |  |
| 240 | SY5901138华程花苑东门进GF_0Y |  |
| 241 | SY5901139华程花苑东门出GF_1Y |  |
| 242 | SY6601096舜新璟园东南门GW_1Y |  |
| 243 | SY6601097舜新璟园东南门地库GW_1Y |  |
| 244 | SY6601098舜新璟园南门东侧进GF_1Y |  |
| 245 | SY6601099舜新璟园南门西侧进GF_1Y |  |
| 246 | SY6601100舜新璟园西门GW_1Y |  |
| 247 | SY6601101舜新璟园西门进GF_0Y |  |
| 248 | SY6601102舜新璟园西门出GF_1Y |  |
| 249 | SY7101110东山湖景区北门GF_1Y |  |
| 250 | SY7101111东山湖景区北入口西GW_1Y |  |
| 251 | SY7101112东山湖景区西入口GW_1Y |  |
| 252 | SY7101113东山湖景区西入口东GF_1Y |  |
| 253 | SY7101114东山湖景区酒店入口GF_0Y |  |
| 254 | SY7201103葡萄园镇东村入口GW_1Y |  |
| 255 | SY7201104葡萄园镇东村入口GF_0Y |  |
| 256 | SY7201105葡萄园大同头村入口GW_1Y |  |
| 257 | SY7201106葡萄园大同头村入口GF_0Y |  |
| 258 | SY7201107野腾文化苑路口西GF_0Y |  |
| 259 | SY7201108葡萄园丰富村入口GW_1Y |  |
| 260 | SY7201109葡萄园丰富村入口GF_0Y |  |
| 261 | SY8301140碧云府西门进GF_0Y |  |
| 262 | SY8301141碧云府西门出 GF_1Y |  |
| 263 | SY8301142碧云府西门GW_1Y |  |
| 264 | SY8301143碧云府西门地库GW_1Y |  |
| 265 | SY8301144易居公馆东门出GF_0Y |  |
| 266 | SY8301145易居公馆东门出GW_1Y |  |

八、维护设备清单

1、标段1：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》维护设备清单

| 第三期社会治安动态视频监控系统升级改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要参数 | 品牌 |  | 规格型号 |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 超低照度高清网络球型摄像机 |  | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,内置GPU芯片 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s 支持25倍光学变倍 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 红外距离不小于250米 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 | 海康威视 |  | IDS-2DF8425IX-DSY |  | 台 |  |  | 200 |
| 2 | 400万高清网络智能摄像机（含电源） |  | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 需支持IP67防尘防水。 | 海康威视 |  | DS-2CD7T47DWD-DSY |  | 台 |  |  | 200 |
| 3 | 补光灯及微电脑时控开关 |  | 光源；40颗3W大功率LED 色温：6000K—6500K 光通量：7700LM 功耗：50W 工作温度：-30℃—80℃ 做全景补光时用（含时控开关等） | 亿嘉 |  | YJ+DJLED50W |  | 台 |  |  | 200 |
| 4 | 万向鸭嘴支架 |  | 抱箍直径150-200MM | 国产 |  | 定制 |  | 套 |  |  | 200 |
| 5 | 接地极 |  | L50*5*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω | 国产 |  | 定制 |  | 套 |  |  | 200 |
| 6 | 基础立杆 |  | H=4.5-5.5米，倒L杆 | 国产 |  | 利旧 |  | 套 |  |  | 200 |
| 7 | 抱杆机箱 |  | 450*350*250全不锈钢制作、机柜内壁隔热膜处理，45度以上高温强力换气扇自动启动 | 国产 |  | 定制 |  | 套 |  |  | 200 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 最大持续工作电压Uc：275V，额定工作电压Un：单相220V/50Hz，最大放电电流Imax（8/20μs）：20KA，标称放电电流In（8/20μs）：10KA，电压保护水平Up：1.25KV，响应时间Ta：25ns，外型尺寸：标准模块 2P。 | 奥顿 |  | 奥顿 |  | 只 |  |  | 200 |
| 9 | 前端安装调试 |  | 含各类抱箍、支架、空开及各类接插件等 | 定制 |  | 定制 |  | 套 |  |  | 200 |
| 10 | 标牌 |  | 30mm*30mm | 定制 |  | 定制 |  | 块 |  |  | 200 |
| 11 | 供电局申请落火、电源接入 |  | 包含电缆抱箍、电缆引上、PVC管、不锈钢箱、横担、搭火VV2*4，从电源接入处至监控点，配电箱等及前端取电的道路、绿化挖掘的修复及赔偿等 | 定制 |  | 定制 |  | 处 |  |  | 200 |
| 2、监控中心设备及软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绍兴市公安局共享平台接入 |  | 支持流媒体、录像管理、云台管理等功能，支持DB33标准 | 海康威视 |  | PVIA |  | 路 |  |  | 400 |
| 2 | 交换机 |  | 传输速率1000Mbps；端口结构非模块化；端口数量28个；端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；背板带宽92Gbps | 华华三 |  | S5120-28q |  | 台 |  |  | 4 |
| 3 | 云存储扩容 |  | 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； | 海康威视 |  | DS-A72048R-ICVS/6T |  | 台 |  |  | 4 |
| 4 | 希捷企业级硬盘 |  | 6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS 3.5HDD | 希捷 |  | 6T |  | 块 |  |  | 256 |
| 5 | 流媒体、存储管理服务器 |  | 2颗E5-2620 V3/32GB DDR4 ECC/480G SSD x3 + 150G SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U 注：操作系统：CentOS7 64位 | 海康威视 |  | DS-VE22S-B |  | 台 |  |  | 4 |
| 6 | 机柜 |  | 800*600*2200 | 建云 |  | 42U |  | 个 |  |  | 2 |
| 7 | 辅助材料 |  | 网线、电源线、插线板等 | 定制 |  | 定制 |  | 套 |  |  | 1 |
| 8 | 安装、调试费 |  | 后端所有设备的安装与调试 | 定制 |  | 定制 |  | 套 |  |  | 1 |
| 1 | 专线链路租费 |  | 前端点位至平台的网络专线 | 中国电信 |  | 定制 |  | 条/三年 |  |  | 200 |
| 2 | 工业用电费 |  | 前端点位用电 | 定制 |  | 定制 |  | 点/三年 |  |  | 200 |
|  |  |  | 中心机房用电 | 定制 |  | 定制 |  | 年 |  |  | 3 |
| 3 | 维护费 |  | 对治安监控点位实时维护。租用期限内因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位所产生的费用。等原因（需提供免费移位服务） | 定制 |  | 定制 |  | 三年 |  |  | 200 |
| 4 | 第三方检测费 |  | 普通监控 | 定制 |  | 定制 |  | 只 |  |  | 400 |
| 5 | 系统等级保护建设 |  | 二级系统两个，三级系统一个 | 定制 |  | 定制 |  | 次 |  |  | 1 |
| 公共自行车服务投放点视频监控系统(第二期)升级改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 200万高清网络智能摄像机（含电源） | 200万星光级1/1.8” CMOS智能日夜型筒型网络摄像机 抓图分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 镜头：2.8-12mm F1.2, 水平视场角 99.5°~38.6° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪 日夜转换方式：自动、定时、报警触发 区域裁剪支持 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 设备内置高效红外阵列灯，可根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 1个RS-485接口 音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口 报警接口：2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±20% / PoE(802.3at) 电源接口类型：三芯电源接口 功耗：DC 12V ：14.5W MAX PoE ：14.5W MAX 防护等级IP67 补光距离：红外最远达20-50米 尺寸(mm)：206.5×103.9×100 重量：1360g |  | 海康威视 |  | DS-2CD7A27EWD-DSY |  | 台 | 72 |  |
| 2 |  | 云存储 | 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； |  | 海康威视 |  | DS-A72048R-ICVS/6T |  | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 希捷企业级硬盘 | 6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS 3.5HDD |  | 希捷 |  | 6T |  | 块 | 48 |  |
| 4 |  | 摄像机立杆（枪） | 含基础件维护 |  | 定制 |  | 定制 |  | 根 | 36 |  |
| 5 |  | 一体化机箱（杆上） | 定做 |  | 定制 |  | 定制 |  | 套 | 36 |  |
| 6 |  | 鸭嘴支架 | 定做 |  | 定制 |  | 定制 |  | 个 | 72 |  |
| 7 |  | 电源防雷器 |  |  | 奥顿 |  | 奥顿 |  | 个 | 36 |  |
| 8 |  | 警示牌 | 30cm×30cm |  | 定制 |  | 定制 |  | 块 | 36 |  |
| 9 |  | 补光灯及微电脑时控开关 | 50W LED灯 |  | 亿嘉、 |  | YJ-DJLED50W |  | 套 | 72 |  |
| 10 |  | 安装敷料+前端安装调试 | 光跳线、视、控线缆、接插件等 |  | 定制 |  | 定制 |  | 套 | 36 |  |
| 11 |  | 安装敷料+中心安装调试 | 1000M交换机、光模块、网线、电源线等 |  | 定制 |  | 定制 |  | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 前端取电维护 | 包含电缆抱箍、电缆引上、PVC管、不锈钢箱、横担、搭火VV2*4，从电源接入处至监控点，配电箱等及前端取电的道路、绿化挖掘的修复及赔偿等 |  | 定制 |  | 定制 |  | 处 | 36 |  |
| 13 |  | 专线链路租费 | 前端点位至平台的网络专线 |  | 中国电信 |  | 定制 |  | 条/三年 | 36 |  |
| 14 |  | 工业用电费 | 前端点位用电 |  | 定制 |  | 定制 |  | 点/三年 | 36 |  |
|  |  |  | 中心机房用电 |  | 定制 |  | 定制 |  | 年 | 3 |  |
| 15 |  | 维护费 | 对治安监控点位实时维护。租用期限内因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位所产生的费用。等原因（需提供免费移位服务） |  | 定制 |  | 定制 |  | 三年 | 36 |  |
| 16 |  | 第三方检测费 | 普通监控 |  | 定制 |  | 定制 |  | 只 | 72 |  |

标段2：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》维护设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 制造商名称及产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD7A427EWD-XZ(8-32/4)(B) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 160 |
| 2 | 车辆抓拍网络摄像机 | 海康威视/iDS-TCM404-E/2812 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 106 |
| 3 | ETC\MAC 采集器 | 爱赛德/PDM-01 | 杭州爱赛德科技有限公司/杭州 | 台 | 78 |
| 4 | 补光灯 | 亿嘉/CXBG-1-CX-28A | 绍兴上虞亿嘉信息科技有限公司/绍兴 | 台 | 266 |
| 5 | 接地极 | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 266 |
| 6 | 立杆（含基础浇筑） | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 166 |
| 7 | 抱杆机箱 | 定制/450*350*250 全不锈钢 | 定制/中国 | 套 | 266 |
| 8 | 挑臂 | 定制/定制 | 定制/中国 | 根 | 100 |
| 9 | 电源防雷器 | 奥顿/定制 | 奥顿/中国 | 只 | 266 |
| 10 | 电源接入 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 266 |
| 11 | 辅助材料 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 344 |
| 12 | 前端安装调试 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 344 |
| 13 | 标牌 | 定制/定制 | 定制/中国 | 块 | 266 |
| 二、视频专网后端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频平台软件授权 | 海康威视/InfovisionPVIA | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 路 | 266 |
| 2 | 云存储软件 | 海康威视/iDataCloudVCS Emb | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 套 | 1 |
| 3 | 设备接入管理服务器 | 海康威视/DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器 | 海康威视/DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 5 | 视频云存储节点 | 海康威视/DS-A72048R-ICVS/8T | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 2 |
| 6 | 人脸、车辆图片存储 | 海康威视/DS-A72024RH-ICVS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 2 |
| 7 | 8T 企业级硬盘 | 海康威视/HK728TAH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 块 | 48 |
| 8 | 大数据服务器 | 海康威视/DS-VBD0AH-3DU/4S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 9 | 汇聚交换机 | H3C/S5560X-30F-EI | 杭州华三通信技术有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | H3C/S5130S-52P-EI | 杭州华三通信技术有限公司/杭州 | 台 | 2 |
| 11 | 视频终端 | 定制/定制 | 定制/中国 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 定制/定制 | 杭州建云限公司/杭州电子设备有 | 个 | 1 |
| 13 | 辅助材料 | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 1 |
| 14 | 安装、调试费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 1 |
| 三、公安内网后端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 级联转流服务器 | 海康威视/DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 2 | 辅助材料 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 1 |
| 3 | 安装、调试费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 1 |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线链路租费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 条/三处 | 266 |
| 2 | 电费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 点/三年 | 266 |
| 3 | 维护费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 点/三年 | 344 |
| 4 | 第三方检测费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 只 | 266 |
| 5 | 机架租赁费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 年/架 | 3 |

九、维护内容

标段1：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路费用 | 236 | 条 | 3 |
| 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 472 | 只 | 3 |
| 机架租赁费（包括电费） | 2 | 只 | 3 |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 472 | 只 | 3 |

标段2：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路费用 | 266 | 条 | 3 |
| 抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 266 | 只 | 3 |
| 机架租赁费（包括电费） | 1 | 只 | 3 |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 266 | 只 | 3 |

- 第三章  其他要求

1、采购人将根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》进行考核。维保期限内，投标人应按本项目的服务要求合理组织，精心养护，保质、保量完成本智能行为识别系统维护项目工作。

2、本项目服务期限内实施的识别系统维护所需的人员、设备设施等均由投标人负责。

3、本项目服务期内，投标人应对维护的系统加强巡查，及时发现问题，及时修复、补齐缺损设施。

4、投标人应制定完整、详细的计划、报表、台账资料等。

5、投标人须为配置的人员购买社保（五险），并重视安全生产，落实安全防护措施，确保在服务期内不出安全事故。如作业过程中发生的各项安全事故，由投标人承担一切责任及损失。

6、采购人每月将进行定期或不定期检查，发现问题后及时通知投标人，投标人应在接到通知后24小时内配置充足的人员到位并及时解决问题。

7、本项目服务期内，如出现投标人连续两个月或合计三个月考核结果为基本合格及以下的，采购人有权终止或解除合同。

8、本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

9、租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

10、考核要求：根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。