绍兴成言工程咨询管理有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2025年上虞区公安分局警务督察视频监控系统项目的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年6月10日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后绍兴成言工程咨询管理有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至3869016278@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴成言工程咨询管理有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4、联系人：周女士/徐先生

5、联系电话：18005858072/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

绍兴成言工程咨询管理有限公司

2025年06月5日

附件 ：

第一章  采购内容及要求

一、项目背景

2015年以来，上虞区公安分局根据省公安厅《关于全面推进浙江省公安执纪执法监督系统建设的通知》（浙公办[2015]25号）文件精神，建设完成了分局网上督察中心，目前已投入运行8年，设备已使用8年以上，部分摄像机未达高清要求，有的仍用模拟摄像相机，根据《浙江省公安机关接报案与立案工作实施细则》要求，必须对办案区、窗口、接警大厅等重点区域安装高清摄像机，且录像保存时间必须达180天以上，其他部位达90天以上。为进一步提升分局警务督察中心建设水平，拟在原有分局警务督察平台基础上，通过改善传输网络，升级改造前端摄像机，配置相应录像存储容量等，进一步提升公安机关在执法执勤、便民服务等方面的水平和能力。

## 二、主要建设内容

（1）根据公安机关内部各功能区域分布的要求，同时结合上级关于存储时间的要求，对老旧的前端摄像机进行高清改造更新，并更新老旧的硬盘录像机，进一步织密内部执法安全网络。

（2）改造前端点位的同时需要增加视频存储空间，通过扩大硬盘录像机的容量，使录像存储达到规定时间要求。

（3）对分散在各科所队的视频监控进行日常维护，确保各项功能运转正常，日常在线率达到99%以上。

本项目共有前端设备2796个，其中本次改造前端设备529个及部分存储传输设备，维护前端设备1506个，逐步纳入维护前端设备761个。

二、建设依据

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—2008)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《系统接地的形式及安全技术要求》(GB14050-2008)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《民用建设电气设计规范》(JGJ_16-2008)

《建筑防雷接地设计规范》(GB50057-2010)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》(GB 50115-2009)

《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB/T 7401-1987)

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《安全防范验收规划》(GA /308—2001)

《安全防范工程技术规范》(GB/50348—2004)

《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74-2000)

《安全防范工程费用概预算编制办法》(GA/T 70-2004)

《安全防范系统验收规划》(GA 308—2007)

《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范报警设备安全要求和实验方法》(GB 16796-1997)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833-2016)

## 点位清单及说明

| 序号 | 单位 | 点位数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总点位数 | 需要改造点位数 | 维护点位数 | 逐步纳入维护点位数 |  |
| 1 | 百官所 | 229 | 1 | 0 | 228 | 维护2026.12.2纳入，改造点位可立即改造 |
| 2 | 曹娥所 | 191 | 2 | 0 | 189 | 维护2027.9.14纳入，改造点位非重要，纳入时再改造 |
| 3 | 梁湖所 | 96 | 5 | 0 | 91 | 维护2026.1.5纳入，改造点位非重要，移交时再改 |
| 4 | 驿亭所 | 103 | 1 | 102 |  |  |
| 5 | 上浦所 | 136 | 0 | 136 |  |  |
| 6 | 下管所 | 53 | 21 | 32 |  |  |
| 7 | 谢塘所 | 162 | 0 | 162 |  |  |
| 8 | 道墟所 | 78 | 35 | 43 |  |  |
| 9 | 丰惠所 | 60 | 37 | 23 |  |  |
| 10 | 章镇所 | 54 | 44 | 10 |  |  |
| 11 | 东关所 | 94 | 50 | 44 |  |  |
| 12 | 盖北所 | 132 | 4 |  | 128 | 维护2025.12.20纳入，改造点位可立即改造 |
| 13 | 崧厦所 | 60 | 32 | 28 |  |  |
| 14 | 巡特警 | 156 | 5 | 151 |  |  |
| 15 | 局办证中心 | 11 | 11 | 0 |  |  |
| 16 | 信访联调中心 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 17 | 融媒体中心 | 17 | 0 | 17 |  |  |
| 18 | 永和所 | 125 | 0 | 0 | 125 | 维护2026.1.13纳入 |
| 19 | 小越所 | 71 | 51 | 20 |  |  |
| 20 | 汤浦所 | 80 | 0 | 80 |  |  |
| 21 | 新区所 | 134 | 6 | 128 |  |  |
| 22 | 区局大楼 | 157 | 43 | 114 |  |  |
| 23 | 消防监管室 | 24 | 0 | 24 |  |  |
| 24 | 汤浦监管中心 | 11 | 0 | 11 |  |  |
| 25 | 治安大队 | 5 | 0 | 5 |  |  |
| 26 | 高铁新城警务站 | 7 | 0 | 7 |  |  |
| 27 | 重华警务站 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 28 | 南丰警务站 | 14 | 0 | 14 |  |  |
| 29 | 江滨警务站 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 30 | E游小镇警务站 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 31 | 陈溪警务站 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 32 | 长塘警务站 | 41 | 0 | 41 |  |  |
| 33 | 道墟便民中心 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 34 | 汤浦便民中心 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 35 | 章镇便民中心 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 36 | 丰惠便民中心 | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 37 | 盖北便民中心 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 38 | 永和便民中心 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 39 | 小越便民中心 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 40 | 上浦便民中心 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 41 | 崧厦便民中心 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 42 | 梁湖便民中心 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 43 | 上虞区机动车考试中心 | 75 | 54 | 21 |  |  |
| 44 | 新区中队 | 18 | 2 | 16 |  |  |
| 45 | 小越中队 | 32 | 0 | 32 |  |  |
| 46 | 城区中队 | 20 | 2 | 18 |  |  |
| 47 | 崧厦中队 | 12 | 2 | 10 |  |  |
| 48 | 丰惠中队 | 16 | 0 | 16 |  |  |
| 49 | 三角站中队 | 14 | 4 | 10 |  |  |
| 50 | 章镇中队 | 11 | 0 | 11 |  |  |
| 51 | 车管所 | 68 | 23 | 45 |  |  |
| 52 | 快速理赔中心 | 12 | 6 | 6 |  |  |
| 53 | 交警大队 | 127 | 78 | 49 |  |  |
| 54 | 城北商圈警务站 | 8 | 0 | 8 |  |  |
| 55 | 涉案财务管理中心（消防） | 7 | 0 | 7 |  |  |
| 56 | 崧厦伞城警务站 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 57 | 九楼机要室 | 8 | 0 | 8 |  |  |
| 58 | 后勤基地 | 6 | 0 | 6 |  |  |
| 59 | 施救中心 | 14 | 0 | 14 |  |  |
| 60 | 法医解剖室 | 7 | 0 | 7 |  |  |
| 合计 |  | 2796 | 529 | 1506 | 761 |  |

## 上虞区警务视频督察系统点位情况一览表：

| 序号 | 单位 | 前端总数 | 录像机总数 | 需要维护路数 | 逐步纳入维护数 |  | 前端改造路数 |  | 需改造新购NVR数量 |  |  |  | 硬盘 | 实施方案说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 路数 | 总数 | 其中模拟路数 | 8路8盘 | 16路8盘 | 32路16盘 | 64路24盘 | 8T |  |
| 1 | 百官所 | 229 | 15 | 0 | 2026年12月2日 | 228 | 1 |  |  |  |  |  |  | 12号录像不到180天，全部改成变码流 |
| 2 | 曹娥所 | 191 | 12 | 0 | 2027年9月14日 | 189 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 梁湖所 | 96 | 7 | 0 | 2026年1月5日 | 91 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 驿亭所 | 103 | 7 | 102 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 1号机3路180天点位迁移到5号机，2号机5路180天迁移到5号机。5号机3路90天点位迁移到2号机。6、7号录像机码流都调到1M |
| 5 | 上浦所 | 136 | 9 | 136 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 下管所 | 53 | 4 | 32 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 2 |  | 20 | 1台接26路13块硬盘，1台接27路7块硬盘 |
| 7 | 谢塘所 | 162 | 11 | 162 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 道墟所 | 78 | 6 | 43 |  | 0 | 35 | 0 |  | 1 | 2 |  | 40 | 1台32路+1台16路接180天点位+4路90天点位，1台32路接90天点位。硬盘都满配 |
| 9 | 丰惠所 | 60 | 5 | 23 |  | 0 | 37 | 7 |  |  | 1 |  | 16 | 3/4/5号淘汰。1台32路满配硬盘，接原345号机总共31路。 |
| 10 | 章镇所 | 54 | 5 | 10 |  | 0 | 44 | 21 |  |  | 2 |  | 24 | 1台32路16盘满配接180天点位，1台32路配8盘接90天点位，保留的5号录像机不变 |
| 11 | 东关所 | 94 | 6 | 44 |  | 0 | 50 | 0 |  | 1 |  | 1 | 32 | 1/2号机保持不变。1台16路满配接12路原3456号机的180天点位，1台64路满配接52路原3456号机的90天点位 |
| 12 | 盖北所 | 132 | 9 | 0 | 2025年12月20日 | 128 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 崧厦所 | 60 | 4 | 28 |  | 0 | 32 | 0 |  | 3 |  |  | 20 | 3号机保留。1台满配硬盘接16路180天点位，1台配4块硬盘接16路90天点位，1台满配硬盘接7路180天点位+7路90天点位。 |
| 14 | 巡特警 | 156 | 10 | 151 |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 9号机从其他地方利旧2块4T硬盘。所有录像机码流都改成1M。改造8号机16通道，9号机1/2通道，10号机8/9通道。 |
| 15 | 局办证中心 | 11 | 1 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 1 |  |  | 6 | 换新1台16路录像机配6块硬盘 |
| 16 | 区政府信访联调中心 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 | 换新1台8路录像机 |
| 17 | 物管中心融媒体中心 | 17 | 2 | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 | 换新1台16路录像机配4块硬盘，摄像机不换。 |
| 18 | 永和所 | 125 | 8 | 0 | 2026年1月13日 | 125 | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 8号机增加1块8T，定码率全部变码率 |
| 19 | 小越所 | 71 | 7 | 20 |  | 0 | 51 | 26 |  | 1 | 1 |  | 16 | 1/2号不变。16路满配硬盘接3457中的16路180天点位，32路配8块硬盘接3457中的25路90天点位 |
| 20 | 汤浦所 | 80 | 5 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1号机码流改成1M，4/5号机码流改成1M和变码流 |
| 21 | 新区所 | 134 | 10 | 128 |  | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 区局大楼 | 157 | 15 | 114 |  | 0 | 43 | 43 |  | 7 |  |  | 28 | 1号、2号、12号、13号模拟通道全部改造。7个每台录像机配4块8T，存90天。4号机6路靶场点位移到负二车库。 |
| 23 | 消防监管室 | 24 | 3 | 24 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 本次不改造 |
| 24 | 汤浦监管中心 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 25 | 治安大队 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 26 | 高铁新城警务站 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 重华警务站 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 28 | 南丰警务站 | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 硬盘利旧2块4T,码流降到1M。 |
| 29 | 江滨警务站 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 30 | E游小镇警务站 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 31 | 陈溪警务站 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 32 | 长塘警务站 | 41 | 3 | 41 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 33 | 道墟便民中心 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 34 | 汤浦便民中心 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 录像机换新 |
| 35 | 章镇便民中心 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 36 | 丰惠便民中心 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 盖北便民中心 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 录像机换新 |
| 38 | 永和便民中心 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 录像机换新 |
| 39 | 小越便民中心 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 不需要改造 |
| 40 | 上浦便民中心 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 录像机换新 |
| 41 | 崧厦便民中心 | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | 录像机换利旧4T硬盘4块 |
| 42 | 梁湖便民中心 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 录像机换利旧4T硬盘3块 |
| 43 | 上虞区机动车考试中心 | 75 | 4 | 21 |  | 0 | 54 |  |  |  |  | 2 | 20 | 1号机接局域网，不接入督查平台 1台64路配10块硬盘，接原1号机36路；1台64路配10块硬盘，接39路 |
| 44 | 新区中队 | 18 | 2 | 16 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 本次不改造 |
| 45 | 小越中队 | 32 | 1 | 32 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 老录像机接30路90天点位；新增1台8路录像机，接2路180天点位。码流都改成1M。 |
| 46 | 城区中队 | 20 | 1 | 18 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 增加2块8T，码流都改成1M。 |
| 47 | 崧厦中队 | 12 | 2 | 10 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 | 2号机接2路180天点位；新增1台16路录像机3块硬盘，接10路90天点位。 |
| 48 | 丰惠中队 | 16 | 1 | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 8 | 1台16路录像机8块8T。 |
| 49 | 三角站中队 | 14 | 1 | 10 |  | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | 只改4路前端 |
| 50 | 章镇中队 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 增加利旧4块4T硬盘 |
| 51 | 车管所 | 68 | 7 | 45 |  | 0 | 23 | 5 |  | 1 | 1 |  | 13 | 4/5/6/7号机不联网,暂不改造 1台16路8盘位接15路180天点位，1台32路5块硬盘接19路90天点位 |
| 52 | 快速理赔中心 | 12 | 1 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 1 |  |  | 4 | 1台16路配4块8T硬盘,码流设为1M |
| 53 | 交警大队 | 127 | 10 | 49 |  | 0 | 78 | 32 |  | 4 | 2 |  | 42 | 4/5号机保持不变。 1号、2号换1台32路配16块8T， 3号换1台32路配8块8T, 6号、8号、9号换3台16路录像机配4块8T。 7号换1台16路配6块8T。 10号机3路加到空闲设备。 |
| 54 | 城北商圈警务站 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 其余7个拆除 |
| 55 | 涉案财务管理中心（消防） | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 码流调到1M |
| 56 | 崧厦伞城警务站 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 九楼机要室 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 后勤基地 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 人民西路施救中心 | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 | 换1台16路配4块8T硬盘 |
| 60 | 殡仪馆刑大法医解剖室 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 2796 | 221 | 1506 |  | 761 | 529 | 140 | 6 | 24 | 11 | 3 | 310 |  |

注： 1.现阶段监控总数2796个，录像机总数221个；
2.基础代维护数1506个，逐步纳入代维护数761个，同时随营房改建和上级要求，数字有可能不断变化，具体按实计算。
3.改造前端529个，其中模拟140个；

4.改造硬盘录像机44个（8路6、16路24、32路11、64路3），改造8T硬盘310块。

5.本次改造维护淘汰的硬件归原产权所有单位，本次改造维护后的所有设备产权归甲方所有。

四、建设方案

1）前端点位建设

本次项目改造的视频监控能无缝接入上虞警务督察视频平台，录像存储设备通过公安专网统一接入，后端设备无缝扩容到上虞警务督察视频平台。

2）网络规划

前端设备接入本地硬盘录像机，并通过公安专网接入上虞警务督察视频平台。3）存储设计

视频本地/集中储系统必须具备良好的可扩展性并采取有效的措施来保证用户数据的可靠性和存取的高性能。本方案采用录像机分散存储方式，实现视频数据本地存储180天、90天三类存储时间要求。

4）安全服务

本次平台采用已建成上虞公安视频督察云平台，该平台已部署等保测评，已落实等保测评费用及建设安全相关费用。

- 信创说明

- 本项目后端平台软件及服务器均采用信创技术路线，符合信创要求，确保在信创环境下能正常使用。

- 网络传输协议要求

- 前端摄像机至交换机的网络采取与公安网隔离的方式，以专网IP的方式，接入数字存储硬盘机的A网卡后，通过数字存储硬盘机的B网卡，再行接入公安网视频督察平台，实现共享。

五、设备技术参数要求：

| 序号 | 设备 |  | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 8路 | 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：≥80Mbps 输出带宽：≥160Mbps ▲接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
|  |  | 16路 | 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：≥160Mbps 输出带宽：≥160Mbps ▲接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
|  |  | 32路 | 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：≥256Mbps 输出带宽：≥256Mbps ▲接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
|  |  | 64路 | 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出） 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：≥320Mbps 输出带宽：≥160Mbps ▲接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
| 2 | 硬盘 |  | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s |
| 3 | 前端摄像头 | 400万像素红外枪机 | ▲传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC： 12 V，0.49 A，最大功耗：5 W 防护：IP67 |
|  |  | 400万像素红外半球 | ▲传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 |
| 4 | 交换机8口 |  | 提供8个千兆电口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式 供电方式：5 VDC，1 A 浪涌防护：网口6 KV |
| 5 | 交换机16口 |  | 提供16个千兆电口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持端口镜像、端口隔离 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A 浪涌防护：网口6 KV |
| 6 | 交换机24口 |  | 提供24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 浪涌防护：网口6 KV |
| 7 | 交换机48口 |  | 轻网管千兆交换机（48千兆电+4千兆光） 提供48个千兆电口，4个千兆光口 支持易调试APP管理，一个APP管理安防和网络 APP展示网络拓扑、链路拥塞定位、配置VLAN 端口：48个千兆电口，4个千兆光口 浪涌防护：6 kV 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 供电方式：100-240 VAC， 50/60 Hz， 2 A 整机功耗：≤36 W 风扇：无风扇 VLAN：支持VLAN 链路聚合：支持静态链路聚合 DHCP CLIENT：支持DHCP CLIENT，默认静态:192.168.1.64 终端安全防护：支持终端安全防护 风暴控制：支持风暴控制 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口隔离：支持端口隔离 端口镜像：支持端口镜像 LLDP：支持LLDP协议 SSH：支持SSH MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 管理维护：支持iVMS-4200客户端管理， 支持海康互联APP和海康互联PC版管理，支持WEB管理，支持统一管理平台 STP：支持STP ERPS：支持ERPS 线缆检测：支持线缆检测 super IP：10.180.190.200 ARP：支持ARP 交换容量：104 Gbps MAC地址容量：16 K 缓存：12 Mbits 包转发率：77.38Mpps ACL：支持ACL DHCP Snooping：支持DHCP Snooping IPSG：支持IPSG 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 |
| 8 | 机柜 |  | 标准机柜 |
| 9 | 支架 |  | 定制 |
| 10 | 电源 |  | 原厂同品牌 |
| 11 | 辅材 |  | 定制 |
| 12 | 监控及网络设备安装调试 |  | 定制 |

注：

- 在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

- 若招标文件技术要求中凡要求需要提供相关佐证材料（如官网截图或原厂技术说明或检测报告等材料）的，必须提供应答（若技术参数与质量检验报告、相关证明材料不一致时，以质量检验报告、相关证明材料为准）。供应商需在技术响应及建议表中注明该条技术参数对应的条目号，并在证明材料中框选出对应的参数位置。表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应或没有按招标文件货物技术要求提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求等均不得分。

第二章  其他要求

- 售后服务要求

合同签订后2个月内完工，试运行一个月，经验收合格交付使用。（租赁期限自项目整体验收合格并交付使用之日算起，项目租赁期为三年）

- 投标人应制定项目详细的实施方案，施工进度表必须每周上报采购人，确保项目按时完成。

- 中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

- 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 采购人在中标人送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 采购人保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 中标人施工全部结束后，应及时做好设备说明书、保修卡、软件等资料与安装各单位的交接手续，并对相关技术人员或管理人员进行操作培训。

- 工程要求

- 本次改造维护淘汰的硬件归原产权所有单位，本次改造维护后的所有设备产权归采购人所有。

- 维护期限内，如因其他原因，需要对前端点实行移位的，供应商应及时给予落实，产生的费用由供应商承担。

- 验收要求

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 甲方有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，中标人需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由中标人承担。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后做出验收结果报告使其具备独立进行系统日常操作的能力，所有培训费用包含在投标总价中。

- 考核要求

根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法》等相关规定执行。

第三章、付款方式及要求

- 付款方式

甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的30%；一年维护期满对系统(项目整体）运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的30%；二年维护期满对系统(项目整体）运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%；三年维护期满对系统(项目整体）运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%。

- 付款要求

1.本项目可能涉及到点位前端设备、杆件的核减，最终以结算审计或甲乙及监理三方确认为准，相关核减费用在第二次付款中扣减；甲方根据考核办法对乙方项目服务期每年进行考核，每次考核结果在支付中扣减相应服务费。

2.中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。