浙江同济工程管理有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控改造项目（一）的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年06月10日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江同济工程管理有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1715031034@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江同济工程管理有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4、联系人：王振宇/ 徐先生

5、联系电话：18858502850/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

浙江同济工程管理有限公司

2025年06月05日

附件 ：

- 第一章　采购内容及要求

一、项目现状

近年来，为了适应越来越复杂的治安形势要求，国家、政府大力推进了“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等项目的建设落地，以城市为单位的视频监控系统正经历着从无到有，从点到面，从简单到复杂，从功能单一到智能灵活的发展和革新，视频监控摄像机以及各类感知设备正被大规模部署在城市的各个角落，作为实时数据信息采集的感知前端，给整个城市的安防系统提供了有力的支撑，在治安防控、社会维稳、打击犯罪、城市管理等实战应用中发挥着举足轻重的作用。

随着经济的高速发展以及城镇化进程的加快，上虞城市人口的流动愈发频繁，人口构成也越来越复杂，城市公共安全领域的人员安全防范与管理面临着巨大的挑战。公安机关在日常的侦查办案及社会治安管理中，主要利用视频监控系统关注人、车等活动目标，刑侦在破案过程中往往也需要根据关键区域内视频监控采集的人、车等信息来分析疑犯的去向和线索。目前针对车辆卡口系统的联网整合、数据研判应用已推行多年，但针对人员信息的前端智能采集、云端解析应用相对落后，公安民警对人员的管控仍依靠传统的人工查看方式，从海量非结构化视频数据中逐一排查，犹如大海捞针，费时费力。依托监控摄像技术的发展，公安机关利用视频监控从过去的“看得见”发展到当前的“看得清”，但随着深度学习、人工智能技术的快速发展，人工智能技术在防恐、刑事案件高发的防范、控制和打击中的发挥着越来越重要的角色，已经让视频监控进入了“看得懂”阶段。如何运用大数据的思路，实现海量视频资源的深度信息挖掘，解决反恐维稳和社会治安的问题，成为公安部门必须面临和解决的问题。在此背景下，建设高清视频监控点位，满足人脸识别技术实现人像大数据的分析、研判、应用，突破人员管控难题成为必然趋势。

同时随着上虞区经济建设和各项社会事业快速发展，工业化、城市化进程的不断推进，将继续面临着违法犯罪不断增多的压力，也给社会治安安全带来严峻挑战。而近年来，安全防范监控技术在提升“平安城市”建设水平方面的作用不断凸显，上虞公安对安全防范监控技术建设工作的认可与重视程度也不断得以提升。现代化的治安防控体系建设影响着整体治安防控的水平，警务多元化、高效化的需求也催促着上虞公安加强对视频监控系统的智能化建设。应以“增点、扩面、控要；强基、建制、增效”为基本目标，以平台建设、系统建设和实战应用为抓手，全面提升和改善政府管理手段和管理能力，切实增强全市可持续发展的软实力。

二、建设内容

（1）针对现有前端点位，结合公共安全重点区域、重点单位分布等因素，按照多层合围、网格化分割、重要部位防范的要求部署视频监控摄像机，形成网格化、多层次立体智能化的视频监控前端布防结构。

（2）改造前端点位的同时需要增加视频存储空间，结合公安后端存储现状，对后端云存储进行扩容。

三、建设原则

视频前端的建设以立体防控、业务协同、技术融合、合理利旧为建设原则，确保前端监控点位布建和设计满足平安城市及雪亮工程建设的全局需求，体现城市管理的数字化、自动化和智能化的领先水平。

（1）立体防控

在建设视频监控系统时，应充分考虑防控区域内治安状况、地形地貌等特点，并结合公共安全重点区域、重点单位分布等因素，按照多层合围、网格化分割、重要部位防范的要求部署摄像机，形成网格化、多层次立体智能化的视频监控前端布防结构。

（2）业务协同

根据治安防控、社会维稳、打击犯罪、城市管理等业务对视频图像信息的应用要求，统一规划、合理分配各监控点的视频图像信息采集任务，实现监控区域宏观态势、目标轨迹、目标细节等类型信息之间的相互补充、相互印证，兼顾不同业务应用要求。

（3）技术融合

从视频图像信息的采集要求出发，根据不同类型摄像机的功能和性能特点选择图像采集设备。综合运用卡口静态图像抓拍、动态视频获取等采集方式采集视频图像信息。综合采用具备视频结构化解析、目标识别、轨迹跟踪、异常行为分析等不同功能的前端图像采集设备和其他类型信息的采集设备，形成多技术、多手段融合的信息采集方式。

（4）合理利旧

以政府为主导，有关部门支持配合，按照统一规划、统一标准原则，结合实际情况进行整合、改造，实现资源共享，最大程度的利用现有资源，避免建设工程中出现重复建设和资源浪费的现象。

（5）设计依据

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—2008)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《系统接地的形式及安全技术要求》(GB14050-2008)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《民用建设电气设计规范》(JGJ_16-2008)

《建筑防雷接地设计规范》(GB50057-2010)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》(GB 50115-2009)

《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB/T 7401-1987)

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《安全防范验收规划》(GA /308—2001)

《安全防范工程技术规范》(GB/50348—2004)

《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74-2000)

《安全防范工程费用概预算编制办法》(GA/T 70-2004)

《安全防范系统验收规划》(GA 308—2007)

《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范报警设备安全要求和实验方法》(GB 16796-1997)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833-2016)

五、建设方案

5.1、前端点位建设

本次项目改造的视频监控能无缝接入上虞公安视频云平台，录像存储设备能无缝扩容到上虞公安原有视频云存储系统，后端设备也能无缝扩容到上虞公安视频云平台。

5.2、网络规划

本方案中所有设备接入视频专网。

本次将依托上虞视频云平台，并配套相应存储设备，实现抓拍图片数据实时上传；视频数据本地存储30天。在视频专网侧，视频接入上虞视频云平台，并按照原有雪亮路径推送视频至市局雪亮平台。

5.3、云存储设计

视频本地/集中储系统必须具备良好的可扩展性并采取有效的措施来保证用户数据的可靠性和存取的高性能。本方案采用云存储方式进行视频中心存储，实现视频数据本地存储30天。

5.4、安全服务

本次平台采用已建成上虞公安视频云平台，该平台已经完成等保测评，因此无需等保测评费用及建设安全相关费用。

六、信创说明

本项目后端平台软件及服务器均采用信创技术路线，符合信创要求，确保在信创环境下能正常使用。

6.1、软硬件采购

本项目确保采购符合信创要求的软硬件，确保采购的服务器CPU和操作系统符合中国信息安全测评中心公布的相关型号，详见概算明细表。

6.2、信创适配

本项目相关软硬件必须以国产化为原则，符合开放、标准、松耦合的基本标准，同时全面支持信创环境体系，适配范围包括以下各信创环境厂商：

CPU 服务器：龙芯、海光；

服务器操作系统：麒麟、统信；

终端操作系统：麒麟、统信；

数据库：达梦、人大金仓、南大通用、神通等国产数据库；

中间件：金蝶天燕、东方通、中创等国产中间件；

流式文件：永中 office；版式文件：福昕阅读器；

浏览器支持：统信浏览器、奇安信浏览器。

4.3、信创环境

本项目部署在信创环境中，确保在信创环境下能正常使用。

- 六、设备清单

- 2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控改造项目（一）标段一清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、前端点位建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪球一体机 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2SK8C244IMXR-D-AR | ▲传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS； ▲最大分辨率：全景：≥2560×1440；细节：≥2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0黑白：0.0001lux@F1.00lux（红外灯开启）细节：彩色：0.001lux@F1.6黑白：0.0001lux@F1.60lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：200m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外或白光； 镜头焦距：全景：4mm细节：包含5.9mm～135mm； 镜头光圈：全景：F1.0； 光学变倍：≥25倍； 数字变倍：≥16倍； 预置点：300个； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测； 周界防范：支持区域入侵； 警戒：支持白光警戒，声音警戒； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； RS-485接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 | 台 | 13 |
| 2 | 枪机（含同品牌电源） | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD2T4FXP2V2-K | 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； ▲最大分辨率：3840×1080或3040×1368； 最低照度：≥0.005lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m； 补光灯：4颗； 镜头类型：定焦； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264； MJPEG（仅辅码流支持）； 视频帧率：50Hz 主码流（3840×1080@25fps或3040×1368@25fps），辅码流（960×268@25fps或1200×536@25fps）； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置扬声器：支持； 报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 接入标准：支持GB/T28181； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 报警输入：≥1路； 报警输出：≥1路； 电源返送：支持DC12V电源返送； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP+B3:C466 | 台 | 161 |
| 3 | 枪机（含同品牌电源） | 海康威视、大华、宇视 | DH-IPC-HFW3449DM-A-LED | ▲采用AI ISP技术； ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：0.0005lux（彩色模式）； 最大补光距离：≥30m（暖光）； 补光灯：支持； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6或4mm； 镜头光圈：F1.0； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 视频编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：支持； 接入标准：支持GB/T28181； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 18 |
| 4 | 枪机（含同品牌电源） | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD2T4W-FF | 传感器类型：≥1/1.8" CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC： 12 V，0.49 A，最大功耗：5 W 防护：IP67 | 台 | 720 |
| 5 | 补光灯 | 亿嘉、熙盛、希尔顿 | CXBG-1-CX-12A | 光 源：12颗大功率LED灯珠 色 温：2800-5500K 工作电压：AC220V（50/60Hz） 平均功率：≤30W 瞬间光通量：5000LM 发光角度：8°常规，其他可订制 建议拍摄距离：15-25米（定制灯可根据实际情况） 建议车道数：1车道（其他可定制） 环境温度：-40℃~80℃ 外观尺寸：130mm*140mm*60mm 密封等级：IP67,室内外通用 工作寿命：≥30000小时 电路保护：防浪涌、雷击，具有过温保护功能、高频 保护功能 控制方式：时控控制,红外遥控控制开关 亮度调节：可调(红外遥控器控制亮度） | 台 | 881 |
| 6 | 补光灯 | 亿嘉、熙盛、希尔顿 | CXBG-1-CX-12A | 光 源：28颗3W大功率LED灯珠 色 温：5700-6500K 工作电压：AC100V-264V 平均功率：30W 瞬间光通量：≥3500LM 发光角度：8°等，其他可订制 建议拍摄距离：15-25米 建议车道数：1车道（其他可定制） 环境温度：-30℃~70℃ 外壳材质：压铸铝 外观尺寸：255mm*140mm*220mm 密封等级：IP67,室内外通用 工作寿命：≥30000小时 防眩光处理：支持外置光栅，配防炫目蜂窝灯罩，减少光污染 控制方式：常亮/时控开关/光敏控制 电路保护：防浪涌、雷击 其他功能：支持故障检测报警功能（定制） | 台 | 13 |
| 7 | 时控开关 | 奥顿、林风、景菱 | OT-KG316TL | 额定控制电源电压 ：AC220V 50Hz ，额定控制电源电压允许波动范围：85%~110% ，内部电源 ：7号电池 (可更换 ) ，工作方式：手动开、手动关、自动开关，可编程数：10 组，时控范围：1min~168h，计时误差：±2s/d，输出方式：1常开触点 ，触点容量：Ue/Ie：AC-15 240V/3A，AC-12 240V/30A；Ith：30A ，环境温度 ：-5℃~+40℃ ，安装方式：装置式、导轨式、壁挂式 | 只 | 605 |
| 8 | 治安监控杆（枪球一体机） | 国产 | 定制 | 高度5.5-6.5米，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，杆件颜色亚光黑，正六角型结构，杆臂厚度不小于5mm，底部对角尺寸不小于180mm，顶部对角尺寸不小于120mm，挑臂厚度不小于4mm。基坑开挖规格1m*1m*1.2m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 13 |
| 9 | 治安监控杆拆除及移位 | 国产 | 定制 | 对原重复建设的监控点位进行拆除移位，包含拆除，移位。基坑开挖规格0.6m*0.6m*0.8m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 171 |
| 10 | 接地极 | 国产 | 定制 | L50*5*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω | 套 | 184 |
| 11 | 监控机箱 | 国产 | 定制 | 450*350*250全不锈钢制作 | 套 | 623 |
| 12 | 电源防雷器 | 奥顿、雷可道、雷万千 | OT-M275T | 最大持续工作电压Uc：275V，额定工作电压Un：单相220V/50Hz，最大放电电流Imax（8/20μs）：20KA，标称放电电流In（8/20μs）：10KA，电压保护水平Up：1.25KV，响应时间Ta：25ns，外型尺寸：标准模块 2P | 只 | 623 |
| 13 | 百兆网络防雷器 | 奥顿、雷可道、雷万千 | OT-SP005DT | 工作电压 Un（V） 6/12 限制电压 Up（V） 20 标称通流量 In（kA） 5 最大通流量 Imax(kA) 10 响应时间（ns） 1 插入损耗（dB） ≤0.2 传输速率（bit/s） 100M 接口形式 RJ45 重量（g） 85 工作温度 -40℃～+80℃ 相对湿度 ＜95％（非冷凝） | 只 | 623 |
| 14 | 普通监控安装调试 | 国产 | 定制 | 定制 | 套 | 912 |
| 15 | 点位治理及标牌 | 国产 | 定制 | 定制 | 块 | 912 |
| 16 | 电源接入 | 国产 | 定制 | 定制 | 套 | 623 |
| 17 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | 空开、插线板、弱电线缆、杆件开孔等 | 套 | 623 |
| 2、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华三、华为、锐捷 | LS-5130S-52S-EI-H1 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，交换容量336Gbps | 台 | 2 |
| 2 | 存储 | 海康威视、大华、宇视 |  | 48块8T企业级IoT硬盘 处理器：2颗64位多核 系统盘：1块≥512G SSD 系统内存：32GB 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：≥4个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：4×USB，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 ▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 需无缝接入原云存储系统中，并提供承诺 | 台 | 2 |
| 3 | 视频终端 | 国产 | 定制 | 定制 | 台 | 2 |
| 4 | 拼控器解码器 | 海康威视、大华、宇视 | 定制 | 用于升级H.265储存格式解码，9楼接警大厅大屏 4路HDMI输入+20路HDMI输出 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持4路高清视频编码能力 支持160路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持20个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持320个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K 支持电视墙预览 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 用于升级H.265储存格式解码用，东关派出所和下管派出所综合指挥部大屏 4路HDMI输入+12路HDMI输出 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持4路高清视频编码能力 支持96路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持12个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K 支持电视墙预监 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 用于百官所综合指挥室增补 视频解码格式：H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG 视频解码通道：48 视频解码能力：48路720P H.264/H.265；24路1080P@30fps Smart H.265 / smart H264 /H264/H265 ; 或4路1080P@30fps MJPEG。单板最大支持1路3200w@30解码，单板最大支持2路1600w@30解码。 视频解码分辨率：≤ 3200 W 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U, MPEG, AAC-LC | 台 | 2 |
| 5 | 安全服务 | 定制 | 定制 | 视频网违规外联检测预警服务 | 年 | 3 |
| 6 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | 网线、电源线、插线板等 | 套 | 1 |
| 7 | 安装、调试费 | 国产 | 定制 | 后端所有设备的安装与调试 | 套 | 1 |
| 3、专线链路、维保及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改造专线链路 | 国产 |  | 定制 | 条/三年 | 623 |
| 2 | 工业用电费 | 国产 |  | 前端点位用电 | 点/三年 | 912 |
|  |  | 国产 |  | 中心机房用电（包含1个机柜机房租赁） | 年 | 3 |
|  |  | 国产 |  | 2022年视频一体化平台1个机柜租赁 | 年 | 3 |
| 3 | 厂商驻点 | 定制 |  | 定制 | 年 | 3 |
| 4 | 维护费 | 国产 |  | 定制 | 点/三年 | 912 |
| 5 | 第三方检测费 | 国产 |  | 定制 | 只 | 912 |

- 1．在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

- 2．若招标文件技术要求中凡要求需要提供相关佐证材料（如官网截图或原厂技术说明或检测报告等材料）的，必须提供应答（若技术参数与质量检验报告、相关证明材料不一致时，以质量检验报告、相关证明材料为准）。供应商需在技术响应及建议表中注明该条技术参数对应的条目号，并在证明材料中框选出对应的参数位置。表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应或没有按招标文件货物技术要求提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求等均不得分。

2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控改造项目（一）标段二清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、前端点位建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清高位球机 | 海康威视、大华、宇视 |  | 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：彩色：0.005Lux黑白：0.0005Lux 0Lux（红外灯开启）； ▲最大补光距离：≥500m（激光）； 补光类型：激光； 镜头焦距：包含6.6mm～308mm； 光学变倍：≥53倍； 定时任务：预置点；巡航； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持抓拍；支持上报抓图机动车属性、非机动车属性、人体属性、人脸属性； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵； 支持添加人脸库； 透雾功能：光学透雾； 网络接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警接口：7进2出； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：AC24V或DC36V； 防护等级：IP67；支持防雷、防浪涌和防突波保护； 接口类型：RJ45接口；RS485接口 | 台 | 25 |
| 2 | 高清枪球一体机 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2SK8C244IMXR-D-AR | ▲传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：全景：≥2560×1440；细节：≥2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0黑白：0.0001lux@F1.00lux（红外灯开启）细节：彩色：0.001lux@F1.6黑白：0.0001lux@F1.60lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：200m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外或白光； 镜头焦距：全景：4mm细节：包含5.9mm～135mm； 镜头光圈：全景：F1.0； 光学变倍：≥25倍； 数字变倍：≥16倍； 预置点：300个； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测； 周界防范：支持区域入侵； 警戒：支持白光警戒，声音警戒； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； RS-485接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 | 台 | 6 |
| 3 | 枪机（含同品牌电源） | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD2T4FXP2V2-K | 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； ▲最大分辨率：3840×1080或3040×1368； 最低照度：≥0.005lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m； 补光灯：4颗； 镜头类型：定焦； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264； MJPEG（仅辅码流支持）； 视频帧率：50Hz 主码流（3840×1080@25fps或3040×1368@25fps），辅码流（960×268@25fps或1200×536@25fps）； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置扬声器：支持； 报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 接入标准：支持GB/T28181； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 报警输入：≥1路； 报警输出：≥1路； 电源返送：支持DC12V电源返送； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP+B3:C466 | 台 | 74 |
| 4 | 枪机（含同品牌电源） | 海康威视、大华、宇视 | DH-IPC-HFW3449DM-A-LED | ▲采用AI ISP技术； 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：0.0005lux（彩色模式）； 最大补光距离：≥30m（暖光）； 补光灯：支持； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6或4mm； 镜头光圈：F1.0； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 视频编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：支持； 接入标准：支持GB/T28181； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 12 |
| 5 | 枪机（含同品牌电源） | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD2T4W-FF | 传感器类型：≥1/1.8" CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC： 12 V，0.49 A，最大功耗：5 W 防护：IP67 | 台 | 599 |
| 6 | 人脸抓拍机（新建） | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD7A427FWD-XZS/JM(0832/4)(C) | 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS+1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：通道1：2688×1520；通道2：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥80m（视频监控距离），≥15m（人脸检测距离）； 补光灯：支持； 镜头类型：通道1：电动变焦 通道2：定焦； 镜头焦距：通道1：包含8mm～32mm；通道2：3.6或4mm； 镜头光圈：通道1：F1.6通道2：F1.0； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：细节：支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、道路监控 全景：NA； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； ▲人脸检测：支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸属性提取；人脸识别；支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持≥5万人脸底库的人脸比对； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性、非机动车属性、人体属性、人脸属性； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG（仅辅码流支持）； 视频帧率：通道1：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；通道2：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置扬声器：支持； 报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：支持GB/T28181；GA/T1400； GB/35114A； RS-485接口：1个； 音频输入：2路； 音频输出：1路； 报警输入：3路； 报警输出：2路； 电源返送：支持DC12V电源返送； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 100 |
| 7 | 补光灯 | 亿嘉、熙盛、希尔顿 | CXBG-1-CX-12A | 光 源：12颗大功率LED灯珠 色 温：2800-5500K 工作电压：AC220V（50/60Hz） 平均功率：≤30W 瞬间光通量：5000LM 发光角度：8°常规，其他可订制 建议拍摄距离：15-25米（定制灯可根据实际情况） 建议车道数：1车道（其他可定制） 环境温度：-40℃~80℃ 外观尺寸：130mm*140mm*60mm 密封等级：IP67,室内外通用 工作寿命：≥30000小时 电路保护：防浪涌、雷击，具有过温保护功能、高频 保护功能 控制方式：时控控制,红外遥控控制开关 亮度调节：可调(红外遥控器控制亮度） | 台 | 673 |
| 8 | 补光灯 | 亿嘉、熙盛、希尔顿 | CXBG-1-CX-12A | 光 源：28颗3W大功率LED灯珠 色 温：5700-6500K 工作电压：AC100V-264V 平均功率：30W 瞬间光通量：≥3500LM 发光角度：8°等，其他可订制 建议拍摄距离：15-25米 建议车道数：1车道（其他可定制） 环境温度：-30℃~70℃ 外壳材质：压铸铝 外观尺寸：255mm*140mm*220mm 密封等级：IP67,室内外通用 工作寿命：≥30000小时 防眩光处理：支持外置光栅，配防炫目蜂窝灯罩，减少光污染 控制方式：常亮/时控开关/光敏控制 电路保护：防浪涌、雷击 其他功能：支持故障检测报警功能（定制） | 台 | 106 |
| 9 | 时控开关 | 奥顿、林风、景菱 | OT-KG316TL | 额定控制电源电压 ：AC220V 50Hz ，额定控制电源电压允许波动范围：85%~110% ，内部电源 ：7号电池 (可更换 ) ，工作方式：手动开、手动关、自动开关，可编程数：10 组，时控范围：1min~168h，计时误差：±2s/d，输出方式：1常开触点 ，触点容量：Ue/Ie：AC-15 240V/3A，AC-12 240V/30A；Ith：30A ，环境温度 ：-5℃~+40℃ ，安装方式：装置式、导轨式、壁挂式 | 只 | 577 |
| 10 | 治安监控杆（枪球一体机） | 国产 | 定制 | 高度5.5-6.5米，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，杆件颜色亚光黑，正六角型结构，杆臂厚度不小于5mm，底部对角尺寸不小于180mm，顶部对角尺寸不小于120mm，挑臂厚度不小于4mm。基坑开挖规格1m*1m*1.2m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 6 |
| 11 | 治安监控杆（人脸） | 国产 | 定制 | 高度3.5-5米，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，杆件颜色亚光黑，正八角形结构，杆臂厚度不小于3mm，底部对角尺寸不小于180mm，顶部对角尺寸不小于100mm。基坑开挖规格0.6m*0.6m*0.8m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 70 |
| 12 | 挑臂（人脸） | 国产 | 定制 | 定制 | 套 | 30 |
| 13 | 治安监控杆拆除及移位 | 国产 | 定制 | 对原重复建设的监控点位进行拆除移位，包含拆除，移位。基坑开挖规格0.6m*0.6m*0.8m，C25混凝土浇筑。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观。 | 套 | 129 |
| 14 | 接地极 | 国产 | 定制 | L50*5*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω | 套 | 205 |
| 15 | 人脸智能机箱 | 国产 | 定制 | 450*400*250全不锈钢制作，颜色黑色，包含绝缘板、空气开关、防浪涌保护器、插线板，具备开门检测、功率异常监测、远程断电重启、自动合闸、自动锁定、运维考核等功能。包含后端智能运维平台终身使用。 | 套 | 100 |
| 16 | 监控机箱 | 国产 | 定制 | 450*350*250全不锈钢制作 | 套 | 514 |
| 17 | 电源防雷器 | 奥顿、雷可道、雷万千 | OT-M275T | 最大持续工作电压Uc：275V，额定工作电压Un：单相220V/50Hz，最大放电电流Imax（8/20μs）：20KA，标称放电电流In（8/20μs）：10KA，电压保护水平Up：1.25KV，响应时间Ta：25ns，外型尺寸：标准模块 2P | 只 | 514 |
| 18 | 百兆网络防雷器 | 奥顿、雷可道、雷万千 | OT-SP005DT | 工作电压 Un（V） 6/12 限制电压 Up（V） 20 标称通流量 In（kA） 5 最大通流量 Imax(kA) 10 响应时间（ns） 1 插入损耗（dB） ≤0.2 传输速率（bit/s） 100M 接口形式 RJ45 重量（g） 85 工作温度 -40℃～+80℃ 相对湿度 ＜95％（非冷凝） | 只 | 514 |
| 19 | 普通监控安装调试 | 国产 | 定制 | 定制 | 套 | 691 |
| 20 | 人脸安装调试 | 国产 | 定制 | 定制，含补光灯及夜间效果调试 | 套 | 100 |
| 21 | 高位安装调试 | 国产 | 定制 | 定期 | 套 | 25 |
| 22 | 点位治理及标牌 | 国产 | 定制 | 定制 | 块 | 816 |
| 23 | 电源接入 | 国产 | 定制 | 定制 | 套 | 504 |
| 24 | 新建人脸和高位电源接入 | 国产 | 定制 | 定制 | 套 | 110 |
| 25 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | 空开、插线板、弱电线缆、杆件开孔等 | 套 | 614 |
| 2、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华三、华为、锐捷 | LS-5130S-52S-EI-H1 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，交换容量336Gbps | 台 | 2 |
| 2 | 存储 | 海康威视、大华、宇视 |  | 48块8T企业级IoT硬盘 处理器：2颗64位多核 系统盘：1块≥512G SSD 系统内存：32GB 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：≥4个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：4×USB，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 ▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 需无缝接入原云存储系统中，并提供承诺 | 台 | 2 |
| 3 | 人像算法授权 | 国产 | 定制 | 县市共建，用于场景大图二次解析算法、脸体非关联关系提取、人脸识别算法及比对算法、人体识别算法及比对算法、非机动车识别算法及比对算法、机动车识别及比对算法、人脸人体聚类算法授权 | 套 | 179 |
| 4 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | 网线、电源线、插线板等 | 套 | 1 |
| 5 | 安装、调试费 | 国产 | 定制 | 后端所有设备的安装与调试 | 套 | 1 |
| 3、专线链路、维保及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改造专线链路 | 国产 |  | 定制 | 条/三年 | 504 |
| 2 | 新建专线链路 | 国产 |  | 定制 | 条/三年 | 110 |
| 3 | 工业用电费 | 国产 | 前端点位用电 |  | 点/三年 | 816 |
|  |  | 国产 | 中心机房用电（包含1个机柜机房租赁） |  | 年 | 3 |
| 4 | 维护费 | 国产 |  | 定制 | 点/三年 | 791 |
| 5 | 高位维护费 | 国产 |  | 定制 | 点/三年 | 25 |
| 6 | 第三方检测费 | 国产 | 定制 | 定制 | 只 | 816 |

- 1．在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

- 2．若招标文件技术要求中凡要求需要提供相关佐证材料（如官网截图或原厂技术说明或检测报告等材料）的，必须提供应答（若技术参数与质量检验报告、相关证明材料不一致时，以质量检验报告、相关证明材料为准）。供应商需在技术响应及建议表中注明该条技术参数对应的条目号，并在证明材料中框选出对应的参数位置。表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应或没有按招标文件货物技术要求提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求等均不得分。

七、改造点位清单

1、标段一

| 标段一点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 原点位情况 |  | 改造后 |  |  | 备注 |
|  |  | 点位 | 相机数量 | 点位 | 相机数量 | 光缆数量 |  |
| 1 | 道墟 | 98 | 147 | 96 | 140 | 96 |  |
| 2 | 陈溪 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |  |
| 3 | 丁宅 | 40 | 60 | 39 | 57 | 39 |  |
| 4 | 东关 | 15 | 23 | 14 | 19 | 14 |  |
| 5 | 盖北 | 45 | 68 | 45 | 65 | 45 |  |
| 6 | 杭州湾 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 |  |
| 7 | 梁湖 | 60 | 90 | 56 | 87 | 56 |  |
| 8 | 岭南 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 |  |
| 9 | 上浦 | 43 | 66 | 40 | 58 | 40 |  |
| 10 | 崧厦 | 30 | 45 | 21 | 28 | 21 |  |
| 11 | 汤浦 | 31 | 46 | 30 | 44 | 30 |  |
| 12 | 下管 | 15 | 24 | 15 | 22 | 15 |  |
| 13 | 谢塘 | 82 | 123 | 81 | 118 | 81 |  |
| 14 | 驿亭 | 60 | 90 | 62 | 91 | 62 |  |
| 15 | 章镇 | 80 | 122 | 77 | 112 | 77 |  |
| 16 | 长塘 | 8 | 12 | 7 | 11 | 7 |  |
|  |  | 647 | 986 | 623 | 912 | 623 |  |

2、标段二

| 标段二点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 原点位情况 |  | 改造后 |  |  | 备注 |
|  |  | 点位 | 相机数量 | 点位 | 相机数量 | 光缆数量 |  |
| 1 | 百官 | 200 | 300 | 162 | 228 | 162 | 高位10只 |
| 2 | 曹娥 | 180 | 270 | 173 | 234 | 173 | 高位5只 |
| 3 | 小越 | 30 | 153 | 101 | 147 | 101 |  |
| 4 | 丰惠 | 102 | 45 | 29 | 42 | 29 |  |
| 5 | 永和 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |  |
| 6 | 百官新建村 | 62 | 62 | 35 | 50 | 35 |  |
| 7 | 新增城区周边、高铁沿线等路段 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 新增高位 |
| 8 | 人脸新增 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 578 | 838 | 614 | 816 | 614 |  |

- 第二章  其他要求

- 售后服务要求

- 合同签订后120天内完成安装及调试，经初验后试运行30天，完成项目整体建设且终验合格后投入使用，服务期为三年。

- 投标人应制订项目详细的实施方案，施工进度表必须每周上报采购人，确保项目按时完成。

- 中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

- 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 采购人在中标人送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 采购人保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 中标人施工全部结束后，应及时做好设备说明书、保修卡、软件等资料与安装各单位的交接手续，并对相关技术人员或管理人员进行操作培训。

- 工程要求

- 前端设备链路与后端存储禁止跨网存储。

- 本工程施工管线采取全地埋施工工艺。

- 本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

- 租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，供应商应及时给予落实，产生的费用由供应商承担。如有得到相应赔偿的，归供应商所有。

- 验收要求

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 甲方有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，中标人需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由中标人承担。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告

- 使其具备独立进行系统日常操作的能力，所有培训费用包含在投标总价中。

- 第三章  付款要求

1、甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的30%；一年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的30%；二年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%；三年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%。

2、本项目可能涉及到点位前端设备、杆件的核减，最终以结算审计或甲乙及监理三方确认为准，相关核减费用在第二次付款中扣减；甲方根据考核办法对乙方项目服务期内运行和服务进行考核，每次考核结果在支付中扣减相应服务费。

考核要求：根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。