关于开展金华金东区环境空气降尘

自动监测项目公开询价的公告

为更进一步提升我区大气污染防治精细化管理水平，根据《浙江省生态环境厅关于开展环境空气降尘自动监测试点工作通知》要求，现面向社会公开询价金华金东区环境空气降尘自动监测项目，具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：金华金东区环境空气降尘自动监测项目；

（二）最高限价：20万元/（套*年）；

（三）项目内容：新建1套环境空气降尘自动监测系统，实现自动监测数据与浙江省大气环境监测预警预报平台实时联网。环境空气降尘自动监测系统基本参数及服务要求详见附件；

（四）供货及服务期限：

1.要求设备于2025年6月30日前完成安装、调试并通过验收。

2.本项目运维服务期自验收通过后1年。

二、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

1.具有独立承担民事责任的能力，必须遵守职业道德和执业纪律；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；意向单位具有自动监控系统（气）运营服务能力评价证书，团队技术人员中应具有至少1名环保类高级工程师证书。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录；

7.出具的检测报告合法有效；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

三、询价要求

各供应商在规定时间内递交询价单（见附件）及相应佐证材料，相关要求如下：

询价单及相关资料递交规定：请各供应商在2025年6月16日16:00前递交加盖公章的询价单（见附件）、营业执照副本复印件、法人授权书、资质证书、技术规格偏离表、服务要求响应表及相关能力附表、有关业绩佐证材料装入信封袋密封(袋外需盖公章)；通过邮寄或直接送达的方式送至金华市生态环境局金义新区（金东区）分局；地址：金华市金东区多湖街道东宁路223号环保大楼；联系人：夏先生；联系电话：0579-82181691。

三、付款方式

付款方式为按年度支付，服务单位应提供相应票据。

附件：基本参数要求、询价单

金华市金东区美丽金东建设服务中心

2025年6月10日

- 附件1

大气降尘自动监测系统

一、主要技术指标

（1）大气降尘自动监测系统（带“▲”的技术指标及要求必须满足，否则作废标处理。）

- 1、符合HJ1221-2021《环境空气降尘的测定重量法》，集尘缸直径 15cm，高度 ≥30cm，可选玻璃材质，也可选不锈钢采样桶镀特氟龙材质；

- 2、具备自动清洗功能：达到采样时间后，采用高压冲洗方式冲洗缸壁

3、蒸烘一体保温箱，增发温度随坩埚内水量自适应，烘干温度105±1℃；分辨率0.1℃

4、样品数量为6个，采用刚玉坩埚进行蒸发收集

5、▲梳状感雨传感器，灵敏度高，可防杂物和鸟粪落入而误动作，雨传感器要求具备交变抗电离、动态温控防凝露技术，有效消除雪、雾天、露水天所造成的误差。（提供证明文件）

6、▲配有HDMI接口高清触摸的液晶显示屏，显示分辨率更高，界面更清晰地显示即时信息

7、独立称量舱室，避免蒸发烘干等温度对天平的工作环境产生影响。

8、配套温湿控制中控系统 控温范围25±2℃，湿度范围20%~60%

9、▲天平称重稳定判断功能，连续记录天平开始测量坩埚后一分钟以上的数据，远超天平标称的10s内稳定数据，确保真正稳定，并自动判断是否稳定稳定

10、▲设备运行传感器日志秒级存储，存储容量超过8年

11、▲采用4G路由进行无线通讯，也可有线通讯传输，便于远程查看数据

- 12、集尘缸具备液位报警功能，防治雨水溢出及缸内缺液体的情况

13、系统具备自动添加乙二醇及纯水，可与液位警协同工作

14、分析全流程均按手工标准进行，蒸发、烘干、恒重、称量

15、各模块舱室互相隔离，通过内置高性能机械臂实现样品传递

16、▲供应商或所投降尘监测系统制造商需具备有效的GB/T 27922-2011 商品售后服务评价认证证书；

17、超纯水储备体积：≥10L

18、乙二醇储备体积：≥1L

19、供电电压：220V AC

20、降尘缸内径：150mm

21、分析天平精度：0.1mg

22、工作电压：(220±15%)V.AC

二、运维要求：

1.项目报价包含设施建设及后续运维电费网络费用。

2.每月进行，运维时间壹年。

3.检查设备水平，天平水平。

4.按需要重新校准空白样数值。

5.检查电机运行位置，是否有偏差。

6.清理降尘缸。

7.更换坩埚、滤网，拿回实验室处理。

8.更换超纯水，乙二醇。

9.按需更换管路，蠕动泵管。

10.检查上水管路扭转情况，按需更换。

三、售后服务

1.保证产品为全新原厂设备；仪器在调试验收后提供保修服务，保修期不少于壹年；在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能及时地为用户提供备品备件。

2.提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。

3.提供仪器设备详细的中文操作手册。

4.系统软件终身免费安装和升级。

- 附件2

- 询价单

| 项目名称 | 报价（元） | 报价单位 | 联系人及联系电话 | 提供佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金华金东区环境空气降尘自动监测项目 |  |  |  |  |

日期：

- 附件3

技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 询价文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.重复该需求；

2.用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3.描述投标方案如何满足该需求；

4.解释响应方案与用户需求之间的偏差；

5.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

- 附件4

服务要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 服务项目 | 询价文件要求的服务要求 | 所响应服务的主要服务 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：