政府采购电子招标

竞争性磋商文件

项目编号：tycg-2025-006

采购项目：2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目

采 购 人：台州市椒江区市政公用事业服务中心

浙江添翼工程管理有限公司

2025年  6 月

- 目    录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法及评审标准

第四章 项目需求

第五章 合同主要条款

第六章 响应文件格式附件

- 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，浙江添翼工程管理有限公司工程咨询有限公司受台州市椒江区市政公用事业服务中心的委托，根据《椒江区政府采购计划书》（临[2025]793号）确认，现就2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

- 项目编号：

- 二、磋商内容：

| 标项 | 标项内容 | 简要技术要求 | 预算价 | 服务期 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目 | 详见采购需求 | 50万元 | 本项目合同生效之日起一年或累计服务费用达到合同价时终止合同。 | 采购方指定地点 | 本项目采用结算率报价，结算率不得高于100%。 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】第七条规定：专门面向中小企业采购。参与投标的供应商出具《中小企业声明函（服务）》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业资格证明材料，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（四）本项目供应商特定条件：无

（五）不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的时间、方式：

1、获取方式：网上下载，下载地址为http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

2、获取时间：自公告发布时间至磋商响应截止时间止。

3、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

4、获取采购文件流程

（1）尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”。

（2）供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览。

（3）采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

（4）采购机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商磋商响应文件。

五、关于电子交易的注意事项：

1、本项目实行电子招投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。　　　　完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

3、供应商通过政采云平台电子交易客户端制作响应文件，电子交易客户端请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子交易客户端流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、供应商应当在磋商截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，磋商截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

六、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

详见磋商公告

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节（包括采购过程、中标结果等等）向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3、参与政府采购活动的注册供应商，需登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

4、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

八、联系方式：

1、采购代理机构：浙江添翼工程管理有限公司

项目负责人：范女士； 联系电话：0576-81768857 ；

报名及质疑接收人：范先生； 联系电话：13606864856；

地址：浙江省温岭市城西街道王府基村79幢村部综合楼三楼

2、采购人：台州市椒江区市政公用事业服务中心 ；

采购人地址：台州市椒江区青年路2号

项目联系人（询问等事宜）：罗先生

项目联系电话：0576-88665290

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0576-88665290

3、同级政府采购监管管理部门：

台州市椒江区财政局政府采购监管科；

联系人：李老师； 监督投诉电话：0576-88225817。

地址：台州市椒江区建设路6号

4、银行（中标项目贷款咨询）

中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246 13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

浙江添翼工程管理有限公司

2025年   月   日

- 第二章 供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无，磋商供应商自行至现场踏勘 |
| 3 | 磋商响应文件（即磋商响应文件）的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 4 | 磋商文件的形式 | ☑电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 （3）中标供应商中标后需提供一正一副纸质磋商响应文件给招标代理机构作为备案存档，纸质磋商响应文件系电子磋商响应文件纸质版，两者内容应一致，若提供的纸质不一致导致发生的所有法律责任由中标供应商承担。 |
| 5 | 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份磋商响应文件”：于投标截止时间前递交至采购代理机构指定邮箱。 |
| 6 | 磋商响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： ▲a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以邮件方式递交 “备份磋商响应文件”（一份）（投递邮箱：37376749@qq.com，邮件标题注明投标项目名称、投标单位名称）； b.“备份磋商响应文件”逾期递交将被视为未递交； ▲c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 7 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 ▲（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 注：供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 8 | 磋商响应文件有效期 | ▲磋商响应有效期为90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 9 | 磋商响应文件递交截止时间及地点 | 详见公告 |
| 10 | 磋商时间及地点 | 详见公告 |
| 11 | 磋商保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同总价的1%（履约保证金可以采用银行保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或支票）。（履约保证金在本项目施工完成后无息退还，如采用保函保单形式的，应保证保函有效期限不短于服务期满后【30】日） |
| 13 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 15 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人。 |
| 16 | 本项目所属行业 | 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）：其他行业 |
| 17 | 样品 | 样品具体要求详见评分标准。 样品递交说明： 1、递交方式：现场递交； 2、递交时间：2025年 月 日 时 分至 时 分； 3、递交地点： - 4. 投标供应商所有样品均不得有公司名称等任何体现投标供应商的信息。 5.样品密封要求：投标时需送达样品及小样，密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章，外包装上需写明编号、项目名称、标段号及投标供应商全称。评标时，对提交样品的供应商，由采购组织机构随机抽取并编号，专家评审小组按编号评分。 6. 样品递交人员需为投标供应商授权委托人（需提供本人身份证原件、法人授权委托书原件），采购工作人员验明身份后方可接收投标样品。 |

- 一 、总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、采购组织机构：指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、 装修、拆除、修缮等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

招标代理费用根据城乡建设局项目招标代理协议：本工程及工程相关的施工、货物或服务招标代理服务费参照国家收费标准（计价格（2002）1980号）的49.2%收取，按照每个项目的中标价为基数，收取代理费。招标委托代理报酬结算不足6000元的，按照6000元计。该费用成交供应商须在中标通知书发出前一次性付清。（户名：浙江添翼工程管理有限公司；开户行：上海浦东发展银行温岭支行；帐号：94140078801900000868）联系电话：0576-81768857。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。▲其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

2、磋商供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、磋商供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲4、磋商供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他磋商供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他磋商供应商的合法权益，磋商供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与采购人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果.

▲9、本项目不允许分包、转包。

- 二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。具体包含的内容及组成以政采云电子交易客户端为准。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供关于供应商财务状况和依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(根据项目性质提供)；

（6）供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函（格式见附件）；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书影印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（8）中小企业声明函（格式见附件）

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商基本情况表（详见格式附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（详见格式附件）；

（3）投标人认为需要提供的其他资料。

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在磋商响应文件中提供扫描件。

注：若磋商响应文件中有专门标注的某关联点，并要求磋商供应商在电子磋商响应系统中作出磋商响应的，如磋商供应商未对关联点进行响应或者在磋商响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由磋商供应商自行承担。

3、报价内容的组成

（1）首次报价一览表；

▲注：①此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的、附条件的报价将被拒绝。

②总报价应当包括项目价款（含施工材料、相关配件、附件等）及运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、通过验收及其他一切费用，合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费，应为履行合同的最终价格。

③磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

④报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

⑤全权代表或法定代表人的手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目磋商情况通报及回执。若法定代表人无法准时及全过程参加本项目线上招投标活动的，建议授权全权代表参加。

- 磋商响应文件的制作及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

（3）本文件《第六部分  响应文件格式附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第六部分  响应文件格式附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

（4）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（5）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲（6）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（7）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（8）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的签章

（1）《磋商响应文件》的签章：见《前附表》；

▲（2）《磋商响应文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或签章），并同时加盖投标供应商公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、磋商响应文件的形式

（1）磋商响应文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

（3）“备份磋商响应文件”：“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份磋商响应文件”视为无效的“备份磋商响应文件”。

4、磋商响应文件的份数

（1）磋商响应文件的份数：见《前附表》。

5、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

▲（1）供应商应当在投标截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

（三）磋商响应文件的有效期

▲1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

▲4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 三、磋商

（一）磋商事项

采购组织机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加。

磋商时，电子交易平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购组织机构和供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。给予供应商在线解密的时间为磋商截止响应后30分钟。

采购组织机构在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点公开磋商，本项目采用政采云平台线上磋商，未准时参加的磋商供应商视同放弃磋商监督权利、认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、项目磋商过程和评审结果提出异议。

（二）磋商程序

1、本次磋商采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的方式进行。

2、项目到达磋商时间，在采购代理机构开启解密磋商响应文件的指令后，各供应商须在30分钟内自行在政采云平台上完成在线解密加密磋商响应文件，若有供应商发生解密异常时，可以申请通过【异常处理】端口上传、解密。供应商的解密磋商响应文件解密失败或逾期解密的，响应文件将作无效标处理。

3、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，▲最后报价不得高于一次报价，否则将导致无效标（磋商文件的采购需求发生实质性变动的情况除外）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

▲若在规定报价时间内，供应商未完成最终报价的，则该供应商作无效处理，由此引起的后果由供应商自行承担。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

9、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

10、评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，或在政釆云平台上进行公布结果。

特别说明：1、如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（三）澄清问题的形式

评审过程中若需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清方式作出，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。请磋商供应商在磋商期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。

（四）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认或不在规定时间内确认的，将终止磋商。

▲（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、电子磋商响应文件解密失败的；

2、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

8、主要性能参数指标负偏离项（含）/项以上的。

9、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

10、磋商响应文件提供虚假材料的。

11、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制。

12、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

13、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

14、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

15、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

16、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

▲（六）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（七）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审办法及评审标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

（九）电子交易异常情形处理

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

- 五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒绝与采购人签订合同的,将取消成交资格。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

5、采购人或成交供应商应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内将采购合同提交采购组织机构鉴证、存档。

（二）合同公告及备案

1、采购组织机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购组织机构应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

- 第三章 评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对磋商供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商的评审方法为综合评分法，总计100分。评审标准按以下2项内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 商务、技术、资信分值 | 70 |
| 价格分 | 30 |

（一）商务与技术文件中的客观分打分应一致，但评审小组成员应独立评审，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的磋商供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为第一中标候选人。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，以总体实施方案分值较高者为先，均相同的抽签确定。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

评分标准（技术、商务、资信，共70分）

| 1 | 总体实施方案 | 总体实施方案：针对本项目制定总体的服务方案，包括机构设置及运转情况、人员配备情况，投标设备材料的配件、附件、涂料的存储情况以及其它有关资料和材料情况的完整性、合理性和可操作性等。评委根据投标人提供的方案， 内容描述非常详细、完善、合理的得8分；内容描述比较详细、完善、合理的得7分；内容描述简洁、合理的得6分；内容描述比较简单、基本合理的得5分；内容描述过于简单、基本合理的得4分；内容描述有缺陷、基本合理的得3分；内容描述有缺陷、不合理的得2分；未提及此项不得分。 | 0-8分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 重难点分析及解决措施 | 针对本项目重难点分析及解决措施完整性、合理性、科学性进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。 | 0-6分 |
| 3 | 施工期间交通组织 | 施工期间交通组织、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。评委根据投标人提供的方案进行综合打分。 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 安全文明保证措施 | 根据供应商针对本项目的安全文明保证措施进行打分（0-5分）： 内容描述非常详细、完善、合理的得5分；内容描述比较详细、完善、合理的得4分；内容描述简洁、合理的得3分；内容描述比较简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、基本合理的得1分；未提及此项不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 震荡标线（白色）样品 | 铝板上画0.5米长15厘米宽的震荡标线（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 - 样品的材质、产品品质等质量高的得7分； - 样品的材质、产品品质等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求 ，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。 | 0-7分 |
| 6 | 热熔反光型（白色）样品 | 铝板上画0.5米长的热熔反光型（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 - 样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分. 注：（投标单位根据采购需求中“表一 行进盲道”具体参数如下：宽为298mm，突起块长画为280mm 空为20mm， 宽为25mm 空为75mm，制作样品） 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求 ，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。 | 0-7分 |
| 7 | 服务、响应时间 | 综合质保期、响应速度、服务内容、技术培训计划、供货时间等方面进行打分： （1）项目售后措施明确、实施切合本项目实际，保障得力，人力充分，响应高效，预案合理、明确，及时及可行并优于项目要求的得4分； （2）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，售后过程中各个节点安排基本详细、明确，可行满足要求的得3分； （3）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，但售后过程中各个节点安排不够详细、明确，不够满足要求的得2分； （3）项目售后措施不够明确、售后保障一般，人力一般，响应一般，预案一般得1分； （4）未提及此项不得分。 | 0-4分 |
| 8 | 本地化服务能力 | 评委根据本地化服务能力进行打分。评标委员会根据投标人提供的有效服务保证措施进行打分，每提供一条有效措施的得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 9 | 材料检测报告 | 提供有效的材料检测报告（路面标线用玻璃珠、路面标线涂料（热熔反光型）、路面标线涂料（热熔突起型）；每类得1分，最高得3分） 须提供2024年1月1日（含）以后的厂家检测合格报告，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 10 | 投入设备 | 根据供应商提供的标线专业漆划设备打分，每提供1套得2分，最高4分； （设备可以是自有设备或租赁设备，自有设备需提供设备购买发票复印件加盖公章，租赁设备需提供该设备购买发票复印件加盖公章及该设备租赁合同，否则不得分）。 | 0-4分 |
| 11 | 现场施工车辆 | 包括货车及其它工程作业车辆等；少于1辆（包括1辆）的不得分，2辆得4分，超过2辆的每增加1辆得2分，以有效的车辆行驶证为准。作业车辆必须符合台州市相关交通管理要求，以上车辆必须为本项目服务，作业车辆可以是自有车辆或租赁车辆，自有车辆需提供购车发票复印件加盖公章，租赁车辆需提供该车购车发票复印件加盖公章及该车辆的租赁合同，否则不得分。（须提供行驶证复件及对应车辆照片）最高得8分 | 0-8分 |
| 12 | 技术标响应情况（技术指标、参数） | 1.所投产品所有技术参数符合或高于招标产品要求，最高得6分； 2. 打“▲”号的为必须满足的参数，不满足技术参数按无效标处理; 3. 打“★”号的技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-6分 |
| 13 | 类似项目业绩 | 供应商自2022年1月1日以来完成过类似项目业绩的每个得0.5分，最高得3分。无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，不得分。 供应商业绩须同时满足以下要求： - 投标人类似项目业绩是指投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日为准）承担的上述业绩，不接受投标人以联合体形式的业绩。 b. 类似项目业绩是指包含道路（或交通）划线施工内容的项目业绩； c. 中标通知书和施工合同，两者缺一不可，否则不得分。 | 0-3分 |

- 第四章 项目需求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 施工类型 | 规格 | 暂估数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔反光型标线 | 热熔反光型标线 厚度1.8mm以上 | 7800 | ㎡ | 45 | 351000 |
| 2 | 热熔突起型标线（震荡标线） | 见技术需求 | 900 | ㎡ | 100 | 90000 |
| 3 | 隔离钢管更换安装施工（含基础材料和人工等费用） | φ89mm*3mm | 300 | m | 40 | 12000 |
| 4 | 隔离钢管拆除(含基础材料和人工等费用） | φ89mm*3mm | 270 | m | 30 | 8100 |
| 5 | 隔离镀锌钢管护栏（新装）(含基础材料和人工等费用） | φ89mm*3mm | 100 | m | 149 | 14900 |
| 6 | 隔离钢管除锈、油漆翻新 | φ89mm*3mm | 300 | m | 50 | 15000 |
| 7 | Ⅳ级反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 10 | ㎡ | 420 | 4200 |
| 8 | 杆件（含安装及基础） | φ89mm*4mm*4000mm | 10 | 根 | 380 | 3800 |
| 9 | 挡车柱凹槽反光涂料（含基础材料和人工等费用） | φ200mm*20mm | 100 | 个 | 6 | 600 |
| 10 | 挡车柱凹槽反光涂料（含基础材料和人工等费用） | φ300mm*20mm | 50 | 个 | 8 | 400 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 500000 |
| 备注 | （道路交通标线的箭头、文字或字母、图形、区域等特殊路面标线按区域面积（以设计特殊标线前、后、左、右四侧的最外缘涂敷点或线连接成的顺中心线方向矩形面积）计算数量，其中纵向减速震荡标线按照每个0.3平方米计算（包含尾部变小部分）其他路面标线按涂敷实际面积计算数量，施划标线时面撒玻璃珠不另计费用） |  |  |  |  |  |

注：本项目签约合同价为50万元，供应商按结算率报价，结算价＝预算单价*经审定的工程量*中标结算率

- 二、技术需求

1、技术规范

（1）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

（2）《道路交通反光膜》(GB/T 18833－2012)

（3）《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分 公路工程(DB33/T628.1-2021)

（4）《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T 652-2017）

（5）《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)和《城市道路交叉口规划规范》GB50647-2011

（6）《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016年版）

（7）《城市道路机动车道宽度设计规范》(CJJ37-2012)

（8）《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2024)

（9）《浙江省城市道路交通标志和标线设置规范》(DB33/T818-2024)

（10） 《公路工程技术标准》行业标准(JTG B01-2014)。

（11）《道路交通管理设施设置技术规范》(GB50688-2011)。

（12）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015)

（13）《路面标线涂料》(JT/T280-2022)

（14）按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。如有新版标准则按新发行的标准执行。

2、产品要求

▲（1）反光膜必须提供带有CMA标志或者国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测包括光度性能、色度性能、附着性能等十一项技术指标并符合《道路交通反光膜》GB/T18833-2012中IV类的技术要求；

（2）路面标线涂料和路面标线使用玻璃珠的生产单位应提供有效的产品检测检验报告。

（3）反光热熔标线

★①密度（g/cm3）:1.8~2.3

★②软化点(℃):100~140

★③内含玻璃珠必须≥30%（质量百分比）

★④施划性能：在喷涂、刮涂、甩涂、成型时，施划性能良好

★⑤不粘胎干燥时间（min）≤5，

★⑥抗压强度（MPa）:（23±1℃）≥12；（60±1℃）≥2

★⑦耐磨性（mg）:≤80

（4）热熔突起型标线

★①密度（g/cm3）:1.8~2.3

★②软化点(℃):100~140

★③内含玻璃珠≥30%（质量百分比）

★④不粘胎干燥时间（min）≤5，

★⑤抗压强度（MPa）:（23±1℃）≥12；（60±1℃）≥2

3、具体功能、技术参数要求及施工工艺：

（1）参照国家统一标准GB5768-2009《道路交通标志和标线》的相关规定，其他配件及技术要求应符合轮廓标技术条件（GB/T24970-2020L轮廓标）、凸起路标（GB/T24725-2024）、地名、标志（GB17733-2008）、交通标志反光膜（GB/T18833-2012）、道路交通标志板及支撑件（GB/T23827-2021）、道路交通标志标线质量要求和检测方法等相关标准要求，采购货物清单所列货物属于国家交通标准标志，货物质量、施工应符合现行国家标准。

（2）供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（3）标线施工注意：(a)交通标线的划法应符合国家和地方的有关规定，做到整齐、清晰、醒目,色泽与漆膜厚薄均匀；划漆线条流畅，线性规则。(b)交通标线材料应具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性，并按照规范采用符合要求的涂料。(c)交通标线施工前要清洗地面，除净灰尘和泥土，然后按设计要求放样漆划。标线或底漆施划后，应放置锥形交通路标，待标线干燥后才能撤走。(d)交通标线施工禁止在雨天和潮湿冰冻的路面上进行。热熔型涂料施工时气温不低于10℃。(e)标线涂层厚度为1.8mm；突起型标线涂层突起部分的高度为4~7mm，基线的厚度为1.8~2.0mm。①普通震荡线长划70mm空110mm,宽150mm线划3颗;宽200mm线划4颗。②盲道线（250）宽248,mm，突起块长230mm空20mm，宽25mm空62mm，提示点圆直径25mm中心距50mm密布；具体详见下图③盲道线（300）宽298mm，突起块长画280mm 空20mm，宽25mm 空75mm，提示点圆直径25mm中心 距50mm密布。具体详见下图，

表一

(f)撒布在标线涂层上的玻璃珠应分布均匀，其撒布量为0.3kg/ m2~0.4g/ m2。（g）标线施工前要和业主方一起踏看施工范围，制作施工计划，并每周向业主方反馈施工进度。

（4）标志立柱：选用无缝钢管制作，无缝钢管的外径、厚度、弯曲度应符合GB/T8162的要求，顶部应加盖柱帽。立柱的预埋件应进行防腐处理，混泥土强度等级为C25。支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀等缺陷。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2。;对于标志牌上的抱箍应采用双螺帽。

（5）标志立杆柱帽喷漆工艺：采用普通碳素钢结构钢板，板厚3mm,外表涂黑。所有标杆均需热镀锌后喷油漆，表面颜色为青黑色。喷漆前先轻微打磨标杆，将表面的毛刺、油污及附着物清除干净，再用稀料擦洗标杆表面，再喷涂双组份哑黑丙聚面漆，按5:1(油漆5份，固化剂1份)充分搅拌均匀，再加入面漆专用稀料3份，均匀喷涂在标杆外表，漆膜(干膜)厚度需达到30-40μm。（椒江主城区范围内标志杆件使用黑色，原则上与周边杆件颜色相同）

▲验收结算时中标人应提供每个路口、路段标线的工作量清单，标线路口的工作量清单要描述各个方向的工作量。（道路交通标线的箭头、文字或字母、图形、区域等特殊路面标线按区域面积（以设计特殊标线前、后、左、右四侧的最外缘涂敷点或线连接成的顺中心线方向矩形面积）计算数量，其他路面标线按涂敷实际面积计算数量；路面标线玻璃珠包含在涂敷面积内，不单独计量。）

4、其他要求

(1)本项目涉及到较多及标志标线实际施工情况较复杂，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商须接到采购人通知后按采购人要求施工。

（2）拟投入本项目的所有设备供应商自备。

（3）所有钢构件均采用热镀锌进行防锈处理。

（4）挡车柱面漆符合JT/T 1327-2020《 立面反光标记涂料》规范要求。

- 三、商务条款

1、服务期限：本项目合同生效之日起一年或累计服务费用达到合同价时终止合同。

2、响应要求：中标供应商接到采购人施工通知后，不论工程大小，4小时内达到维修点进行修复；如超过3次未按招标人要求时间到达维修点进行修复，采购人有权终止合同。同时中标供应商提供不间断的服务直至结束。

3、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期一年（另有超过1年规定的按原规定执行）；时间从每单项项目施工完成之日（业主实施单项项目的签收时间）起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。提供质保期内巡视保养措施、时间。

4、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

▲5、中标供应商在施工中自行解决移车事宜，在移车过程中产生的纠纷、费用和相关的安全责任都由中标供应商解决和承担。

6、付款方式：

（1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价（预算价50万）40%的预付款。

（2）本项目数量按实结算，合同到期后按实际完成的工程量办理结算，结算价＝预算单价*经审定的工程量*中标结算率。甲方收到乙方递交的完整结算资料后在一个月内核实并付清所有剩余款项。

（3）乙方必须开具正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 四、履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的1%（履约保证金可以采用银行保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或支票）。（履约保证金在本项目施工完成后无息退还，如采用保函保单形式的，应保证保函有效期限不短于服务期满后【30】日）

# 第五章 合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称:2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目

采购人（甲方）:台州市椒江区市政公用事业服务中心

成交人（乙方）:

签订地点:浙江省台州市椒江区

签订日期: 年 月 日

采购合同指引（服务格式）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                            项目编号：

甲方：（采购人）                      所在地：

乙方：（成交供应商）                  所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）××单位××项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.成交供应商投标响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

- 项目名称：2025-2025年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目

- 标的名称、规格尺寸：详见招标清单

- 产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

四、服务期限

本项目合同生效之日起一年或累计服务费用达到合同价时终止合同。

五、合同金额

1、本项目暂定合同价（预算价）为（大写） 人民币 伍拾万元整 (小写￥50万元)；税率         %；不含税总价（大写                        (小写￥              元)；若在合同履行期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

2、工程结算率为         %（百分号前小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），结算价=预算单价*经审定的工程量*工程结算率（即中标结算率）。

五、技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的1%（履约保证金可以采用银行保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或支票）。（履约保证金在本项目施工完成后无息退还，如采用保函保单形式的，应保证保函有效期限不短于服务期满后【30】日）

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。

九、服务质量保证期

服务质量保证期1年。（每单项工程施工完成之日起计）

十、款项支付

1.合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额（预算价）40%的预付款。

2.本项目数量按实结算，合同到期后按实际完成的工程量办理结算，结算价＝预算单价*经审定的工程量*中标结算率。甲方收到乙方递交的完整结算资料后在一个月内核实并付清所有剩余款项。

3.乙方必须开具正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。如质量没有达到投标样品要求，必须重新施工。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的（按投标承诺时间），每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十五、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第一种方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向椒江区人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式伍份，甲、乙双方各执两份，采购组织机构执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：××年××月××日

- 第六章 响应文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

（1）磋商声明书（详见格式附件）；

（2）授权委托书（详见格式附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）提供关于供应商财务状况和依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(根据项目性质提供)；

（6）供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函（格式见附件）；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书影印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（8）中小企业声明函（格式见附件）

第二部分：商务与技术部分

（1）供应商基本情况表（详见格式附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（格式详见附件）

（3）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料）。

第三部分:报价部分

（1）首次报价一览表；

附件2

磋商声明书

×××（采购代理机构名称）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 磋商供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（竞争性磋商项目名称）（编号为××）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消成交资格及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

日期：      年    月    日

附件3

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（磋商供应商全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘贴处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名：

职务： 全权代表身份证复印件粘贴处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

附件4：

供应商财务状况和依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致：                         （采购人）

我公司作为本次采购项目的供应商，参加                  （项目名称）采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件5：

具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

致：                         （采购人）

在贵方组织的      （项目编号：    ）竞争性磋商招标，我方在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我方将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

我方对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我方同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件6：

供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件7:

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件9

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称及编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.出具上述人员在本单位服务的社保证明，按评标办法要求提供。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件10

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件11：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件技术（或商务）要求 | 磋商响应文件技术（或商务）响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应情况 |  |  |  |  |

要求：

1.供应商应根据本磋商文件内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件12

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：

附件13:

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                                    [单位：%]

| 序号 | 服务内容 | 投标结算率（%） | 最高限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目 | % （百分号前小数点后保留二位小数，第三位四舍五入，格式示例：88.88%） | 50万元 | 本项目合同生效之日起一年或累计服务费用达到合同价时终止合同。 |
| 注：本项目最高限价为50万元，供应商按结算率报价，结算价=预算单价*经审定的工程量*中标结算率。 |  |  |  |  |

填报要求：

▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，▲投标结算率超过100%的作无效标处理。

3.本项目整体及单价均按此投标结算率执行。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)

日        期：