浙江省第三监狱水箱采购及空气源热水器拆装项目的询比公告

浙江省第三监狱水箱采购及空气源热水器拆装项目,采购人为浙江省第三监狱，按采购人内部制度规定，已具备询比采购条件,欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目名称及编号

项目名称：浙江省第三监狱水箱采购及空气源热水器拆装项目

项目编号：S3J-BXB202504017

- 二、采购项目的概况：本项目为采新购保温水箱4只，常山县红旗岗6套空气源热水器拆卸、搬运安装到杭州市钱塘区指定地点，并完成调试。预算9万元，详见采购需求。

三、、询价文件获取方式：有意参与投标的单位，请于2025年6月26日至2025年7月2日（节假日除外），每日08:30～11:30，14:00～16:00，到浙江省第三监狱招标办获取询比文件或在浙江政府采购网-其他非政府采购公告自行下载询比文件，请收到本询比文件且有意参与竞标的单位，请将报价文件（报价函）于2025年7月2日14:00时前密封提交至浙江省第三监狱招标办或传真至纪委监察室（传真号码：0570—5083101）。报价函须加盖公司印章，逾期或无章作废。成交人提供原件。

四、供货地点：杭州市钱塘区采购人指定地点

五、验收方法：采购货物送达后，由采购人组织验收。

六、货款结算：采购人验收合格后，中标人开具普通发票，一个月内支付货款。

七、评标方法：采用经评审的最低评标价法。

采购工作小组依据有关规定对报价函进行评定后，推荐结算率最低的为成交候选人，若存在相同报价，则采用随机摇号确定成交候选人。经招标领导小组确定成交单位后，由采购人向成交单位发出成交通知书。

八、联系方式：

采购人：浙江省第三监狱

联系人：李女士   电话：0570-5083675

地址：浙江省常山县球川镇利川南路59号107室  邮政编码：324206

九、监督电话：0570-5083101

空气源热水器拆装及水箱采购需求

- 一、新购保温水箱4只

- 尺寸：3.1米*2米*2米，方形，保温采用聚氨酯整体发泡，采用食品级SUS304不锈钢冲压板组装，氩弧焊接成型。冲压板标准采用球体与平板结合结构。底板不锈钢304厚度 2.0mm；侧板不锈钢304厚度2.0mm；顶板不锈钢304厚度2.0mm。 内部结构：采用与本体材料相同的不锈钢通过剪取和折弯成角钢，作为水箱内部支撑结构的横向拉筋（规格40mm*40mm*2mm)和纵向立柱（规格30mm*30mm*2mm）。  水箱附件包含：进出水、排污、溢流的短管和爬梯，检修口。水箱开孔接头需根据原有的6台美的空气源热水器对接。

- 二、常山县红旗岗有6套空气源热水器需拆卸、搬运安装到钱塘区，并完成调试，保修期1年。

- 三、空气源热水系统拆装及水箱采购技术参数

| 楼号 | 名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 新购 | 保温水箱（采） | 10吨 | 个 | 1 | 方形不锈钢 |
|  | 拆装 | PPR热水管及配件 | D32-D63 | 项 | 1 | 含保温 |
|  |  | 空气能系统拆卸 | 5匹 | 台 | 2 | 主机、泵、电箱 |
|  |  | 空气能系统安装 |  | 项 | 2 | 主机、泵、管线 |
|  |  | 主机搬运吊装 |  | 项 | 1 | 常山县到钱塘区 |
| 2号楼 | 新购 | 保温水箱（新做） | 10吨 | 个 | 1 | 方形不锈钢 |
|  | 拆装 | PPR热水管及配件 | D32-D63 | 项 | 1 | 含保温 |
|  |  | 空气能系统拆卸 | 5匹 | 台 | 2 | 主机、泵、电箱 |
|  |  | 空气能系统安装 |  | 项 | 2 | 主机、泵、管线 |
|  |  | 主机搬运吊装 |  | 项 | 1 | 常山县到钱塘区 |
| 3号楼 | 新购 | 保温水箱（新做） | 10吨 | 个 | 1 | 方形不锈钢 |
|  | 拆装 | PPR热水管及配件 | D32-D63 | 项 | 1 | 含保温 |
|  |  | 空气能系统拆卸 | 10匹 | 台 | 1 | 主机、泵、电箱 |
|  |  | 空气能系统安装 |  | 项 | 1 | 主机、泵、管线 |
|  |  | 主机搬运吊装 |  | 项 | 1 | 常山县到钱塘区 |
| 4号楼 | 新购 | 保温水箱（新做） | 10吨 | 个 | 1 | 方形不锈钢 |
|  | 拆装 | PPR热水管及配件 | D32-D63 | 项 | 1 | 含保温 |
|  |  | 空气能系统拆卸 | 10匹 | 台 | 1 | 主机、泵、电箱 |
|  |  | 空气能系统安装 |  | 项 | 1 | 主机、泵、管线 |
|  |  | 主机搬运吊装 |  | 项 | 1 | 常山县到钱塘区 |

报 价 函

浙江省第三监狱：

根据贵方为浙江省第三监狱水箱采购及空气源热水器拆装项目的询比公告（项目编号：S3J-BXB202504017），       	              （投标人名称）提交报价函。

据此函，同意如下：

一．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，且规格型号和技术参数均符合要求。

二．我方在投标之前已详细审查全部“询比文件”，完全理解并接受询比文件的各项规定和要求，对询比文件的合理性、合法性不再有异议。

三．我对该项目报价如下：

| 序号 | 类别 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温水箱 | 10吨 | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 空气源热水器拆装 | 详见采购需求 | 套 | 6 |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 元。 小写： 元。 |  |  |  |  |

备注：

1.最高限价8.5万元，投标报价超过最高限价的标的将作为无效标的处理。

2.投标报价须包括货物价款、包装费、拆装、运输装卸车费、安装费、税金、等完成本采购项目所需的一切费用。

3.投标报价时，须提供营业执照复印件，未满足本条要求的及超过预算报价的标的，将作无效标的处理。

- 投标人名称:    （签字并盖章）    单位负责人签字：

- 联  系  人：                     联  系  电 话：

- 日      期：