- 采购需求

- 项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目。投标报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

### ●国家、省、市、区在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

### ●本工程要求按图施工，按采购需求指定的技术标准和规范验收。

- 采购清单及参数：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铣刨路面 | 1、铣刨原有40mm沥青路面，含残值回收； | m2 | 1190 |
| 2 | 楼地面饰面拆除 | 1、拆除原有塑胶面层，含残值回收； | m2 | 2828.13 |
| 3 | 挖一般土方 | 1、挖一般土方； 2、土壤类别由投标单位结合地质勘查报告综合考虑； | m3 | 505.02 |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求； 2.填方材料品种:土方，符合设计要求； 3.填方粒径要求:符合设计要求； 4.填方来源、运距:由投标单位根据现场实际情况综合考虑； | m3 | 26.45 |
| 5 | 余方弃置 | 1、现场开挖多余土石方等外运至消纳点，运距及运输方式由投标单位综合考虑； | m3 | 464.8 |
| 6 | 渣土消纳处置费用 | 1、本工程多余土石方消纳，由投标单位根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价； | m3 | 464.8 |
| 跑道做法 |  |  |  |  |
| 7 | 路床(槽）整形 | 1、现有面层、基础拆除后夯实整形； | m2 | 1190 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1、40mmAC-10细粒式沥青面层； | m2 | 1190 |
| 9 | 弹性面层 | 塑胶跑道： 1、14mm透气型塑胶面层，SF-01高分子防水防冻增粘基层处理剂； 2、塑胶面层工艺为：1.底层接触剂一道，2.合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层配比不大于6:1，厚度10-11mm，胶粒高聚物含量≥15%，3.成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍，配比不大于1.2：1，总厚度3-4mm，防滑胶粒高聚物含量≥20%； 3、清理、划线； | m2 | 2828.13 |
| 半圆做法 |  |  |  |  |
| 10 | 路床(槽）整形 | 1、现有面层、基础拆除后夯实； | m2 | 1779.55 |
| 11 | 碎石 | 1、100mm厚级配碎石； | m2 | 1779.55 |
| 12 | 水泥混凝土 | 1、150mm厚C25混凝土基层； | m2 | 1779.55 |
| 13 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青0.5L/m2； | m2 | 1779.55 |
| 14 | 沥青混凝土 | 1、40mmAC-10细粒式沥青面层； | m2 | 1779.55 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 7.029 |
| 15 | 弹性面层 | 塑胶跑道： 1、14mm透气型塑胶面层，SF-01高分子防水防冻增粘基层处理剂； 2、塑胶面层工艺为：1.底层接触剂一道，2.合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层配比不大于6:1，厚度10-11mm，胶粒高聚物含量≥15%，3.成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍，配比不大于1.2：1，总厚度3-4mm，防滑胶粒高聚物含量≥20%； 3、清理、划线； | m2 | 1779.55 |
| 排水沟盖板 |  |  |  |  |
| 16 | 混凝土盖板拆除 | 1、原有混凝土盖板拆除，含残值回收； | m2 | 147 |
| 17 | 排水沟、截水沟 | 1、409*409*80mm钢筋混凝土排水沟盖板，含运输和安装； | m2 | 49 |
| 18 | 排水沟、截水沟 | 1、原有排水沟盖板利旧安装； | m2 | 98 |
| 沙坑挡土墙 |  |  |  |  |
| 19 | 挡土墙 | 1、M7.5浆砌MU10标准水泥砖，20mm厚1:2水泥砂浆抹灰； 2、100mm厚C20混凝土垫层； 3、100mm厚碎石垫层； | m | 67.2 |
| 20 | 混凝土挡墙压顶 | 1、6cm厚C20砼封顶； | m3 | 0.97 |
| 沙坑区 |  |  |  |  |
| 21 | 沙坑 | 1、500mm厚净沙； 2、150g/平方米土工布满铺； 3、100~250mm厚级配碎石层㎡； | m2 | 30.1 |
| 22 | 塑料管 | 1、upvc排水管 DN110； | m | 20 |
| 23 | 铅球投掷圈 |  |  |  |
| 24 | 塑料管 | 1、upvc排水管 DN50； | m | 20 |
| 25 | 铅球抵趾板 | 1、铅球抵趾板（成品）； | 个 | 1 |
| 26 | 碎石 | 1、100mm厚级配碎石； | m2 | 9.17 |
| 27 | 水泥混凝土 | 1、180mm厚C25混凝土基层； | m2 | 9.17 |
| 28 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm水泥砂浆毛面； | m2 | 9.17 |
| 铅球区 |  |  |  |  |
| 29 | 清除草皮 | 1、原草坪挖除，含外运及消纳； | m2 | 1916.66 |
| 30 | 整理绿化用地 | 1、翻整土地，并清除杂物； | m2 | 97.85 |
| 31 | 种植土回（换）填 | 种植土：1、种植土回填深10cm，含土方运输、场内短驳、回填、平整、清理杂物等，满足设计栽植要求； 2、采用优质原土回填，具体由投标单位自行考虑； | m3 | 9.79 |
| 32 | 铺种草皮 | 百慕大天然草坪： 1、铺种百慕大大天然草，养护期一年； 2、100mm厚砂土找平； | m2 | 97.85 |

三、本项目采用的主要技术标准和规范：

1、GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》；

2、GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》；

3、“透气型跑道塑胶面层”物理机械性能：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 物理机械性能 |  |  |
| 1 | 冲击吸收/% | 35-50 |
| 2 | 垂直变形/mm | 0.6-3.0 |
| 3 | 拉伸强度/MPa | ≥0.40 |
| 4 | 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 5 | 抗滑值（20℃）/BPN | ≥47（湿测） |
| 6 | 耐磨性/g | ≤4.0 |
| 7 | 阻燃性能/级 | I |
| 8 | 色牢度 | 干、湿两种条件下均无脱色 |
| 耐老化性能 |  |  |
| 1 | 合成材料面层人工气候加速老化1500h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合上表要求。 |  |
| 2 | 合成材料面层湿热老化336h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合上表要求，且老化后测定值应不低于老化前测定值的80%。 |  |

4、“透气型跑道塑胶面层”化学性能：

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 3 | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） |  | ≤50 |
|  |  |  | ≤20 |
| 4 | 苯并【a】芘/（mg/kg） |  | ≤1.0 |
| 5 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 6 | 4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） |  | ≤0.5 |
| 7 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） |  | ≤0.2 |
| 8 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 9 | 有害物质释放量 | 挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/（㎡.h）】 | ≤5.0 |
|  |  | 苯/【mg/（㎡.h）】 | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/（㎡.h）】 | ≤1.0 |
|  |  | 甲醛/【mg/（㎡.h）】 | ≤0.4 |
|  |  | 二硫化碳/【mg/（㎡.h）】 | ≤7.0 |
| 10 | 有害物质含量 | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 11 | 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| 12 | 无机填料含量/% |  | ≤60 |

四、技术要求：

1、中标单位使用的原厂生产的胶水、EPDM颗粒等所有主要原料成分必须为正规厂家生产的符合国家标准和环保要求的合格产品。

2、面层材料的环保与物理性能需达到国家的现行新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准；

3、中标单位严禁使用废轮胎等胶粒，颗粒均为EPDM胶粒；

4、中标单位在施工过程中严禁添加不环保材料(溶剂、催化剂等)。

5、中标单位施工时，所有材料必须一次性进场，统一封存。对进场材料由建设方、监理方、承建方一起取样并封样样品，三方签字盖章后送经权威机构认可的第三方检测机构检验，出具检测报告一旦为不合格，中标单位必须无条件返工，返工相关费用由中标单位自行负责。材料出场必须经建设方同意并签证；

6、标志线的划分：

（1）根据《田径场地设施标准手册》按体育工艺要求打底线；

（2）根据体育工艺要求用白、蓝、黄三色作分道线、栏位线及各类气跑线的标示，要求所划线段顺直、无卷边、虚边，线段间交接柔和。

（3）标志线间的误差严禁出现负误差、正误差不超过万分之一。

五、施工工艺：

透气型塑胶面层施工工艺：

一）准备工作：

1、检查设备：对设备检查运行情况，对原料的包装等进行检查。

2、按原料批号作小试验。

二）铺设：

1、将各组份定量送到施工现场。

2、底胶：用滚筒或喷涂机按每平方0.2-0.3KG(具体用量视底涂胶水粘度、基础类型而定)进行底涂处理，塑胶铺设面范围要求全部滚涂或喷涂到位，不得有遗漏区域。

3、搅拌：弹性颗粒与聚氨脂胶水的配比为1：6-7（重量比）将材料加入专用机械中充分搅拌均匀后倒入铺设区域内。

4、铺设基层：基层施工时技术人员先把底料按设计厚度10mm均匀地耙平，然后采用调整好不锈钢调温压板铺装机进行机械铺装。

5、铺设面层：将面漆依比例混合搅拌均匀后，将EPDM颗粒及EPDM细粉按比例加入面漆中搅拌均匀。使用喷涂机进行喷涂。

6、铺设顺序：先里后外原则。喷涂一般分2遍。

三）划线：

1、根据《田径场地设施标准手册》》按体育工艺要求打底线，划线前应对每一个定点标志确认正确。

2、测量无误后采用划线漆划线

六、工程质量的确保措施：

1、建立以项目经理为首，项目副经理和技术负责人具体负责的项目质量管理机构。

2、坚持“预防为主”，做好工程质量预控工作。

3、专人负责档案管理的工作，保证施工规范、标准及有效性。

4、选择专业水平高好、管理能力强的工程技术人员和管理人员负责本工程的施工管理工作，重要岗位安排稳定的人员专人持证上岗。

5、材料合理摆放，外面用帆布覆盖，防止紫外线、雨水等材料造成影响。

6、施工过程中遇雨天，应加强施工管理力量，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

7、施工过程中遇强风情况，应随时清除杂物，保持施工环境的清洁，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

8、施工过程中遇停电情况，应立即停止配料，清理所有机械设备，以保证机械设备的再使用。

9、严格执行合同规定条款的各项保修义务，及时服务与维修。

七、安全生产的确保措施：

1、责任人到位。从思想上把安全管理工作摆到首位，负责制定安全管理计划、目标工作，主持安全生产，参加安全生产大检查，支持安全人员执法检查、监督工作。

2、编制各级安全管理岗位责任制，认真具体编制各级安全岗位责任以及安全生产规章制度。

3、建立、健全安全生产档案管理制度。

4、建立、健全“三级”安全教育制度。对进场的员工进行三级安全教育。

5、建立、健全安全技术措施方案编制、审批、交底制度。

6、建立、健全施工机械检查、验收手续制度。机械投用前必须有主管部门负责组织履行检查、验收手续。

7、机械、设备、保养、检修制度。现场使用的各种机械设备日常应加强包、检修、优质机械、设备的良好状态。

8、现场作业人员做到遵守劳动纪律，遵守安全生产作业技术操作规程。

9、创造符合安全生产要求的作业环境。现场作业场所使用的原材料必须分门别类堆放好。

10、成立工地保卫领导小组，项目部经理任组长，安全负责人为副组长。

11、建立、健全施工用电、防火、防爆安全管理制度。

12、用电设备和电源线应符合公用电管理要求，严禁用电乱拉乱接。

13、进入施工现场，不准穿高跟鞋及拖鞋。

14、施工现场和工作时间，不允许开玩笑和打闹。

15、施工现场设围栏警告标志。

16、非操作人员不得操作施工机械，非驾驶员不得驾驶机动车辆。

八、项目实施要求：

签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定完成采购需求中约定的工作并将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

●九、项目竣工验收要求：

1、按图施工完毕，做好圆心定位工作，验收时尺寸必须满足采购人要求；

2、各部位面层厚度必须达到图纸要求；

3、任何部位、任何方向均应符合：4M直尺下不应有＞6MM的间隙或1M直尺下不应有3MM的间隙，冲击吸收为35-50%，垂直变形为0.6-3MM，抗滑值（BPN20℃）≥47，拉伸强度（MPA）≥0.5，拉断伸长率≥40%，阻燃性为I级；

4、外观任何部位的塑胶面层应无气泡、无裂缝或塑胶现象，接缝需平直，无明显痕迹；

●5、在项目竣工验收前，由采购人邀请相关人员对合成材料面层成品随机取样，委托权威机构认可的第三方检测机构（如：国家体育用品质量监督检验中心、北京华安联合认证检测中心、华东理工学院合成材料检测中心、江苏省产品质量监督检验研究院、浙江省体育用品质量检验中心等省级以上检测单位）对“透气型塑胶面层”的化学性能、物理机械性能及老化性能（产品起泡等级评定、产品生锈等级评定、产品开裂等级评定、产品剥落等级评定、产品用胶带法评定粉化、产品用天鹅绒布法评定粉化等级、划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级评定、丝状腐蚀等级）进行检测，费用由中标人承担，检测结果指标不得低于国家现行标准规定的相关指标，否则项目不进行竣工验收。

注：投标人投标时提供的“透气型塑胶面层”的化学性能、物理机械性能及老化性能（产品起泡等级评定、产品生锈等级评定、产品开裂等级评定、产品剥落等级评定、产品用胶带法评定粉化、产品用天鹅绒布法评定粉化等级、划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级评定、丝状腐蚀等级）检测报告中标后作为验收依据之一。

十、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起二年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

●十一、工期要求：

自采购人提供施工场地后30日历天完工，每延误一天扣5000元。

十二、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收合格后以无息退还。

●十三、货款结算方式：

- 1、本项目无预付款。

- 2、待项目竣工完成之后支付至合同价的70%。

- 3、项目验收合格后，采购人委托中介机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（审计）时，承包人必须根据采购人及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。基本审计费由采购人支付，追加审计费由中标单位支付。

- 3、若项目竣工验收前的检测结果指标高于国家现行标准规定的相关指标但低于投标时提供的检测报告上的指标，则支付至结算审定价的85%，后续费用不予支付。若检测结果指标高于或等于投标时提供的检测报告上的指标，则支付至结算审定价的100%。

- 4、采购人在中标人根据合同规定将项目交付、验收通过并完成结算审计后，中标人提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，根据以上结算方式进行支付。

十四、工程质量要求的其他约定：

1、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家施工验收规范合格标准；

2、承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工的影响，该部分内容包干，中标后不予调整；

3、当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

4、承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

- 1、评标办法前附表

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分高低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高低顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 各投标人的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分。

- 商务技术评分（70分）评分细则：

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分； |  | 8 | 主观分 |  |
| 2 | 项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）； 2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）； 3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）； 4）根据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得3分；目标符合、需求欠缺的得2分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—4分）； 5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性一般、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性一般、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得5分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）； |  | 32 | 主观分 |  |
| 3 | 成品检测报告：提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（4分）； 2）“透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（4分）。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分； |  | 8 | 客观分 |  |
| 4 | 售后服务方案： | 1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式自拟； 2）投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书（认证范围为体育场地相关设施等内容）的得3分；投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的证书网页截图复印件并加盖公章； | 5 | 客观分 |  |
|  |  | 3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得2分，符合程度较差得1分，不符合不得分）； | 4 | 主观分 |  |
| 5 | 企业实力：投标人参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制的，出具有效证明的得5分；投标人参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类省级标准编制的，出具有效证明的得1分；本项最高得5分；最多计取1个标准编制；投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分； |  | 5 | 客观分 |  |
| 6 | 企业荣誉：投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得0.5分；获得市级优质工程奖的得1分；获得省级优质工程奖的得3分；获得国家级优质工程奖的得5分；本项最高得5分；最多计取1个荣誉； 投标文件中提供合同复印件（或中标通知书复印件）及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）； |  | 5 | 客观分 |  |
| 7 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似塑胶跑道项目（场地类别Ⅱ类）成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章； |  | 3 | 客观分 |  |
| 8 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | 30 |  | / |