- FJ服装采购需求

| 序号 | 标的物名称 | 技术参数要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常服 | 材料名称：涤粘仿毛哔叽。 1、面料：涤粘仿毛哔叽,藏蓝色,涤纶80%，粘胶纤维20%，单位面积质量：230g/㎡;提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 常服男、女技术标准》。 | 套 |
| 2 | 内穿衬衣 | 材料名称：棉涤斜纹布。 1、面料：棉涤斜纹布，浅蓝色，棉60%，涤纶40%，单位面积质量：130g/㎡，提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 内穿衬衣技术标准》。 | 件 |
| 3 | 夏执勤服 （文职） | 材料名称：多异聚酯复合纱平纹布。 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:160g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 勤务夏季执勤服技术标准》。 | 件 |
| 4 | 长袖制式衬衣 （文职） | 材料名称：多异聚酯复合纱平纹布。 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 长袖制式衬衣技术标准》。 | 件 |
| 5 | 夏单裤 （文职） | 材料名称：聚酯仿毛华达呢。 1、面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色，异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：175g/㎡； 提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 夏单裤技术标准》。 | 条 |
| 6 | 裙子 | 材料名称：聚酯仿毛华达呢。 1、面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色，异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：175g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 裙子技术标准》。 | 条 |
| 7 | 春秋执勤服 （文职） | 材料名称：聚酯仿毛哔叽。 1、面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维44%（含导电纤维），单位面积质量：260g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 文职春秋执勤服技术标准》。 | 套 |
| 8 | 冬执勤服 （文职） | 材料名称：聚酯仿毛哔叽。 1、面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维44%（含导电纤维），单位面积质量：260g/㎡。；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 文职冬执勤服技术标准》。 | 套 |
| 9 | 夏执勤服短袖(勤务) | 材料名称：多异聚酯复合纱平纹布。 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 勤务夏季执勤服技术标准》。 | 件 |
| 10 | 长袖制式衬衣 （勤务） | 材料名称：多异聚酯复合纱平纹布。 1、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 勤务夏季执勤服技术标准》。 | 件 |
| 11 | 单裤（勤务） | 材料名称：复合聚酯四面弹力平纹布。 1、复合聚酯四面弹力平纹布，藏蓝色，82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔；单位面积质量：150g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 勤务单裤技术标准》。 | 条 |
| 12 | 夏作训服 （勤务） | 材料名称：棉涤纬弹斜纹布。 1、面料：棉涤纬弹斜纹布，藏蓝色，58%棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：160g/㎡，提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 夏作训服技术标准》。 | 套 |
| 13 | 春秋作训服 （勤务春秋执勤服） | 材料名称：棉涤纬弹加厚斜纹布。 1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，58%棉，42%复合聚酯弹性纤维,单位面积质量：240g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 勤务春秋执勤服技术标准》。 | 套 |
| 14 | 冬作训服 （勤务冬执勤服） | 材料名称：棉涤纬弹加厚斜纹布。 1、面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，58%棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：240g/㎡；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 勤务冬执勤服技术标准》。 | 套 |
| 15 | 多功能服 | 材料名称：防水透湿复合布。 1、面料：防水透湿复合布，藏蓝色，110dtex/144F×167dtex/144F，热熔聚氨酯膜复合单位面积质量：210g；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《警服装 多功能服技术标准》。 | 套 |
| 16 | 荧光黄多功能服 | 材料名称：防水透湿复合布。 1、面料：防水透湿复合布，荧光黄色，110dtex/144F×167dtex/144F，热熔聚氨酯膜复合单位面积质量：210g。提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《警服装 多功能服技术标准》。 | 套 |
| 17 | 反光背心 （FJ） | 材料名称：荧光网眼布。 1、面料：荧光网眼布，100%聚酯纤维，荧光黄色；提供面料检测报告。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 反光背心技术标准》。 | 件 |
| 18 | 雨衣（FJ） | 材料名称：聚氨酯湿法涂层复合雨衣布。 1、面料：聚氨酯湿法涂层复合雨衣布，荧光黄或藏蓝色，100%聚酯纤维； 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 雨衣技术标准》。 | 套 |
| 19 | 大檐帽 | 材料名称：涤粘仿毛哔叽。 1、面料：涤粘仿毛哔叽，藏蓝色， 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 大檐帽技术标准》。 | 顶 |
| 20 | 卷沿帽 | 材料名称：涤粘仿毛哔叽。 1、面料：涤粘仿毛哔叽，藏蓝色， 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 卷沿帽技术标准》。 | 顶 |
| 21 | 布面执勤帽/ 作训帽 | 材料名称： 聚酯仿毛哔叽。 1、主面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 布面执勤帽技术标准》。 | 顶 |
| 22 | 网眼执勤帽/作训帽 | 材料名称：聚酯仿毛华达呢。 1、面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色100%异型聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：175g/㎡ 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 网眼执勤帽技术标准》。 | 顶 |
| 23 | 栽绒帽 | 材料名称：聚酯仿毛哔叽。 1、主面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维）。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ帽 栽绒帽技术标准》。 | 顶 |
| 24 | 臂章 | 1、臂章由涤纶低弹丝、无纺粘合衬构成。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 臂章技术标准》。 | 个 |
| 25 | 套式肩章 | 1、套式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、树脂衬构成。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 套式肩章技术标准》。 | 副 |
| 26 | 软式肩章 | 1、 软式肩章为穿袢式弧形肩章。软式肩章的FJ衔图案。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 软式肩章技术标准》。 | 副 |
| 27 | 硬式肩章 | 1.硬式肩章板结构由粘胶长丝织带、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布和袢带构成。金属FJ衔标识件品种为星徽和人字杠。星徽由五角星、圆圈及三个方向的光芒组成；人字杠是带边的呈 130°的直折条图案。 2.面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 硬式肩章技术标准》。 | 副 |
| 28 | 金属领花 | 1.领花体为锌合金压铸成型，螺钉与领花体的结合采用旋铆固定。铆合凸起部分不应高出领花体基准面 2、材料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 金属领花技术标准》。 | 个 |
| 29 | 金属帽徽 | 1.帽徽结构由徽体、螺钉和螺母构成，徽体为锌合金压铸成型，螺钉与徽体的结合采用旋铆固定。 2、材料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 金属帽徽技术标准》。 | 个 |
| 30 | 丝织帽徽 | 1、丝织帽徽的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锁边线构成 2、材料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 丝织帽徽技术标准》。 | 个 |
| 31 | 金属胸徽 | 1、胸徽结构由胸徽体和两组锁扣构成，徽体为锌合金压铸成型，螺钉与徽体的结合采用旋铆固定。 2、材料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 金属胸徽技术标准》。 | 个 |
| 32 | 丝织胸徽 | 1、丝织胸徽由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 金属胸徽技术标准》。 | 个 |
| 33 | 金属号牌 | 1、胸徽结构由胸徽体和两组锁扣构成，徽体为锌合金压铸成型，螺钉与徽体的结合采用旋铆固定。 2、材料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 金属号牌技术标准》。 | 个 |
| 34 | 丝织号牌 | 1、丝织胸徽由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 丝织号牌技术标准》。 | 个 |
| 35 | 领带 | 1、面料：桑蚕丝含量≥10%，拒油性≥4级，表面抗湿≥4级 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 领带技术标准》。 | 条 |
| 36 | 执勤腰带 | 1、执勤腰带的结构由钎扣、带体、带箍组成，带体：高强弹力机织带，390D涤纶长丝经线：1800根，纬线：4根橡胶筋 37R× 200 根，宽40 mm，厚3.5 mm 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 执勤腰带技术标准》。 | 条 |
| 37 | 内腰带 | 1、锌合金 YZZnAl4A GB/T 13818 ，钎扣主体， 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 内腰带技术标准》。 | 条 |
| 38 | 作训鞋 | 材质：鞋底为橡胶；鞋帮为复合帆布，黑色面布涤60/维20/棉20，鞋帮三维立体网眼布，黑色，鞋面合成革，超细纤维合成革，黑色，内垫，麻涤混纺巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成；底材耐磨不易脱胶及脱落，防滑，面料舒适透气防臭；面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ鞋 作训鞋技术标准》。 | 双 |
| 39 | 单皮鞋 | 1、男单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式结构，鞋口为软口。男单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内底为麻纤维板，外底为无味发泡橡胶（前掌贴防滑橡胶片、后跟贴耐磨橡胶片）。 2、女单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为内鞋耳、系带式结构，鞋口为软口。女单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内底为麻纤维板，外底为橡胶成型底。 3、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ鞋 男单皮鞋技术标准》及《FJ鞋 女单皮鞋技术标准》。 | 双 |
| 40 | 冬执勤靴 | 冬执勤靴男女结构样式相同，采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式结构，内侧设有拉链，鞋口为软口。毛毡内垫由织物与毛毡材料缝制而成。内垫织物为涤纶长丝经编平剪维罗绒，毛毡材料为本白色纯羊毛毛毡。毛毡材料应由洗净后的羊毛，经过混毛、梳毛（两道梳理）、成卷、汽蒸、机械缩绒、压毡、平卷、洗毡、防缩、晾干、烘干、裁片等工序制成，并经过防蛀防霉处理。面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ鞋 冬执勤靴技术标准》。 | 双 |
| 41 | 雨靴 | 1、雨靴男女结构样式相同，样式为素头高筒式，靴筒设有警示反光条。中筒雨靴靴筒设有弹性束口，长筒雨靴靴筒内侧设有拉链。鞋用主要材料：橡胶。 2、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ鞋 雨靴技术标准》。 | 双 |
| 备注：量体裁衣：中标供应商在收到供货清单后5日内安排专业量体师上门量体，承诺在尽可能短的时间内将尺寸汇总整理，调配供货；在特殊情况下，满足采购人量体方面的其他要求，如因遇特殊情况(如出差、请假等)，未能在指定量体时间内及时到场参加量体的采购人工作人员，在尽可能短的时间内另行安排补量时间；在量体裁衣的期间，现场派驻有经验的专业量体人员协调解决包括设计、测量、记录等过程中发生的问题，并进行跟单登记，对特体采取量身定做的方式，以满足使用需求。 |  |  |  |