二道区社会治理监控视频传输线路租赁服务项目采购需求

项目概述：

二道区社会治理监控视频传输线路租赁服务为原长春市二道区视频监控系统视频监控系统所有已建在用的视频监控，内容涉及一期、二期、农村点位、人脸识别、雪亮工程等14个已建项目的3368个在用的视频监控探头数据专线传输，涉及传输点位1589个。需要租赁以下服务。

1、能够独立存储上述视频30天，同时具备120路视频备份60天能力的高标准机房一个。

2、视频数据专线业务3345条15M前端摄像头视频传输；视频数据专线业务1条40M前端摄像头视频传输；23条10M互联网前端摄像头视频传输；1条1G机房至公安分局指挥中心数据传输；10条100M机房至派出所数据传输；1条100M分局公安互联网。监控点位分布在二道区八街一镇所属各社区及村屯。

具体要求：

除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348和《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367-2001)的相关规定外，中心机房应符合国家信息安全管理体系相关标准认证。

由于存储政府及视频信息,不能与社会设备资源混放。要为设备扩容提供足够空间。包含至少40个连续整排机柜，机柜种类按需分配。供电、不间断电源等其他要求符合国家信息安全管理体系相关标准认证。

为常规维护提供便捷流程，并建立相应的机制，为突发事件提供“绿色通道”。

为了保证视频及时在线，要求服务供应商自合同签署后24小时内完成全部的点位的交付。

资质要求具备中华人民共和国基础电信业务经营许可。服务时限长期。

网络传输协议要求，联网系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。

媒体传输协议要求，视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2011及标准要求。

信息传输延迟时间，当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于 2s；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于 4s。

网络带宽需求，结合项目实际需求，视频传输专网网络带宽设计应能满足前端设备接入、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量：

视频监控前端接入线路满足视频监控前端数据传输需求， 200万像素高清网络摄像机，提供15Mbps接入带宽，保障高清、超高清视频信号不丢帧，不卡顿。

服务器搭建在运营商机房情况下，分局、派出所骨干网应满足区县级、派出所级视频调用需求，分局至少达到千兆以上，派出所至少达到百/千兆以上（根据调用数据量计算）。

网络质量要求，联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：网络时延上限值为 400ms；时延抖动上限值为 50ms；丢包率上限值为1×10-3；包误差率上限值为 1×10-4。

视频数据传输涉及的设备材料、施工等必须符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》 GB 50348和《视频安防监控系统技术要求》 (GA/T 367-2001)的相关规定。

安全保密要求的传输方式数据专线业务要求与其它网络物理隔离。

光纤施工不能“飞线”，从立杆基础进线管到达设备箱。

摄像头在线率要在95%以上。

传输维护要7*24小时响应，遇有网络传输故障，1小时内到场维护并反馈，并在最快时间内抢修完毕；遇有不可抗因素造成网络故障不能及时修复的，要及时通报给甲方，形成记录并公安局备档；要定期进行线路、设备巡检，并形成记录。

具体金额:

以上需求共计813.58万元

联系人:董国泽 13844210922

地址：长春市二道区惠工路799号

二道区政务服务和数字化建设管理局