珲春市三家子满族乡

一体化污水处理设施建设项目

可行性研究报告

（工程编号：X24293-KYD2000）

（修改版）

吉林省吉林轻工业设计院有限公司

二○二四年十月

项目名称：珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目

项目单位：珲春市三家子满族乡人民政府

编制单位：吉林省吉林轻工业设计院有限公司

证书编号：甲082021010415

单位负责人：  王金山

技术负责人：  郭荣辉

项目负责人：  潘  东          注册咨询工程师

参加编制人员：翟伟娜          正高级工程师

邹  军          高级工程师

徐  杨          高级工程师

高尚亮          高级工程师

张  巍          高级工程师

周春明          工  程  师

目录

第一章  总 论	1

1.1项目概况	1

1.2项目单位概况	4

1.3编制依据	4

1.4研究结论与建议	5

第二章  项目建设背景和必要性	7

2.1项目建设背景	7

2.2规划政策符合性	8

2.3项目建设的必要性	9

第三章  项目需求分析及产出方案	13

3.1需求分析	13

3.2建设规模及内容	16

3.3项目产出方案	18

第四章  项目选址及要素保障	19

4.1项目选址	19

4.2项目建设条件	20

4.3要素保障分析	25

第五章  项目建设方案	27

5.1技术方案	27

5.2设备方案	44

5.3工程方案	44

5.4用地用海征收补偿（安置）方案	47

5.5数字化方案	47

5.6建设管理方案	47

第六章  项目运营方案	56

6.1运营模式选择	56

6.2运营组织方案	56

6.3安全保障方案	57

6.4绩效管理方案	58

第七章  项目投融资与财务方案	65

7.1投资估算	65

7.2盈利能力分析	68

7.3融资方案	69

7.4债务清偿能力分析	69

7.5财务可持续性分析	69

第八章  项目影响效果分析	71

8.1经济影响分析	71

8.2社会影响分析	71

8.3生态环境影响分析	73

8.4资源和能源利用影响分析	83

8.5碳达峰碳中和分析	85

第九章  项目风险管控方案	86

9.1风险识别与评价	86

9.2风险管控方案	94

9.3风险评估结论	98

9.4风险应急预案	98

第十章  研究结论及建议	104

10.1主要研究结论	104

10.2问题与建议	104

第十一章  附表、附图和附件	106

11.1附表	106

11.2附图	106

# 第一章  总 论

## 1.1项目概况

### 1.1.1项目名称

珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目

### 1.1.2项目建设目标及任务

建设目标：通过本项目的实施，对珲春市三家子满族乡进行污水处理设施建设，从而改善农村人居环境，提升三家子满族乡下辖三家子村、东岗子村和沙坨子村农村生活污水垃圾处理设施等环境基础设施能力和水平。

建设任务：在建设期内，高质量完成珲春市三家子满族乡下辖三家子村、东岗子村和沙坨子村的一体化分散式污水处理设施等配套设施建设工作。

### 1.1.3项目建设性质

新建

### 1.1.4项目建设地点

本项目建设地点位于珲春市三家子满族乡三家子村、东岗子村和沙坨子村。

### 1.1.5项目建设内容与规模

项目对珲春市三家子满族乡三家子村、东岗子村和沙坨子村共计355户农户进行污水处理设施建设，主要包括新建浅埋保温一体化小型污水处理设施、室内外排水管线4757米、电缆3550米、坐便器355套等相应配套公用设施。

项目具体建设内容与规模详见第三章。

### 1.1.6建设期

本项目建设期拟定为9个月，即2024年10月-2025年6月。

### 1.1.7投资规模和资金筹措

项目总投资为942.54万元，全部为建设投资。

投资构成为：

建筑工程费248.40万元；

设备购置费519.33万元；

安装工程费51.93万元；

工程建设其他费53.06万元；

基本预备费69.82万元。

资金筹措方式为拟申请市级财政资金予以解决。

### 1.1.8建设模式

项目采用传统的DBB建设模式、即设计—招标—建造的项目建设管理模式，将设计、施工分别委托不同单位承担。

### 1.1.9主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标一览表如下：

表1-1  主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 355 | 三家子村、东岗子村和沙坨子村 |
| 1 | 室外 De75排水管线 | m | 2130 | 大开挖、埋深1.39m、施工降水 |
| 2 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 355 | 含土方工程、余方外弃运距1km、砂垫层基础、降水施工 |
| 3 | 自动化控制仓 | 台 | 355 |  |
| 4 | 智能化控制系统 | 套 | 355 | 污水处理控制系统 |
| 5 | 设备基础 | 立 | 60.35 | 混凝土 |
| 6 | 电缆敷设 | m | 3550 | 1.5平方2芯电缆 |
| 7 | 室内DN50排水管线 | m | 1775 | UPVC污水管 DN50敷设 |
| 8 | 室内 De75排水管线 | m | 852 | 竖直敷设大开挖、埋深1.3m |
| 9 | 墙壁打孔125×500 | 处 | 355 | 钢筋混凝土墙壁、厚500mm |
| 10 | 坐便器 | 套 | 355 |  |
| 二 | 建设期 | 月 | 9 | 2024.10-2025.6 |
| 三 | 总投资 | 万元 | 942.54 |  |

### 1.1.10绩效目标

完成珲春市三家子满族乡下辖三家子村、东岗子村和沙坨子村的污水收集及配套设施等环境基础设施的建设。深入推进环境污染防治，完成确定改造用户收集率100%，污水处理率100%，积极推进农村污水无害化治理工作，消除收集空白区，有效改善水生态环境质量，使得珲春市三家子满族乡的农村污水环境取得阶段性明显改善。

## 1.2项目单位概况

项目单位名称：珲春市三家子满族乡人民政府

主要职能：珲春市三家子满族乡人民政府是珲春市委派出机构，受市委、市政府委托，负责辖区内的党务和行政事务工作；进一步落实市委、市政府部署的各项工作任务。

1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

3、保护各种经济组织的合法权益；

4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 1.3编制依据

国家发展改革委指定《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》；

国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

《投资项目可行性研究指南》；

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》；

《吉林省生态环境保护条例》；

《吉林省生态环境保护“十四五”规划》；

《吉林省乡村建设行动实施方案》；

《珲春市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《珲春市城市总体规划（2010-2030）》；

《珲春市农村生活污水治理专项规划（2020-2030）》；

《市政工程投资估算编制办法》（建设部）；

《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》；

《单户使用农村污水处理设备安装项目的安装合同》；

建设单位委托编制单位的项目可行性研究报告委托书；

项目工程地质评价报告；

项目建设单位提供的相关基础数据和资料。

## 1.4研究结论与建议

### 1.4.1结论

项目建设深入推进环境污染防治，以建设高质量村镇污水收集处理体系为主题，积极推进农村污水治理，有效改善区域城镇水生态环境质量，不断提升人民群众的幸福感、获得感、安全感，其生态效益、社会效益显著。

### 1.4.2建议

积极做好相关工作，落实好项目资金，确保工程建设顺利进行以保证预期目标的实现。建议合理安排施工周期，尽量减少施工给交通带来的不利影响，加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续，施工前组织人员认真研究施工图纸，详细进行施工现场勘探，做好记录。

项目建设过程中应加强对施工驻地排污问题、施工现场的设置堆放和施工机械作业的废气排放量检测，以及对施工机械的噪声环境保护问题进行认真的不间断检查，做好文明施工和环境保护。

# 第二章  项目建设背景和必要性

## 2.1项目建设背景

我国农村生活污水有量大、来源杂、处理率低、增长快等特点。随着农民生活水平的提高以及农村生活方式的改变，生活污水的产生量也随之增长；村庄分散的地理分布特征造成污水分散，难于收集。目前，农村生活污水处理还没有形成一定的体系，污水处理能力未能污水排放实现正比。未经处理的生活污水肆意排放，严重污染了农村的生态环境，直接威胁广大农民群众的身体健康以及农村的经济发展。因此，加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而引起的农村水体、土壤和农产品污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是农村人居环境改善的重要内容。是贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念、建设美丽吉林的具体行动。2018年，中央一号文件对实施乡村振兴战略进行了全面部署，首次将农业农村工作上升为国家战略，作为农村人居环境整治的重要内容之一，农村生活污水治理的重要性毋庸置疑。

生态振兴是乡村振兴的五大任务之一，习近平总书记高度重视吉林省生态文明建设，五年三次视察吉林时都作出了重要指示。吉林省及延边州积极落实习总书记的重要指示和重托，全方位加大环境保护和污染治理力度。《珲春市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持生态优先、绿色发展，统筹推进山水林田湖草系统保护与修复，加强自然生态系统原真性、完整性保护，强化环境综合治理，持续改善环境质量，守护好蓝天碧水和清洁空气，打造人与自然和谐共生的美丽珲春，实施水污染防治行动。

在工作安排和推进上，珲春市始终以生态优先、绿色发展的理念，深入打好污染防治攻坚战，着力解决生态环境问题，推动生态环境质量巩固提升。随着农村生活污水治理工作深入推进，部分农村生活污水处理终端的建成并投入运行，农村生活污水污染得到一定的遏制，居民的环保意识得到了很大提高，生态环境也有了很大的改善，但农村污水污染问题依然存在，环境基础能力保障仍显不足，比如本项目的三家子满族乡下辖几个村，村内无完整的污水排放处理体系，未能将村内百姓每天产生污水收集并妥善处理，百姓经常将污水排至附近水体，给人们生活环境造成严重污染与极大的不便。

因此，为珲春市农村地区营造良好的生态环境，提升珲春市三家子满族乡的农村生活污水处理设施等环境基础设施能力和水平，持续改善人居环境，针对珲春市农村地区没有健全的污水处理系统的现状，特提出实施“珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目”。

## 2.2规划政策符合性

项目的建设符合国家及当地政府的相关政策要求，具有很好的政策条件。《吉林省生态环境保护“十四五”规划》安排：要持续打好农业农村污染治理攻坚战，因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，加强农村生活污水处理设施长效化运行维护，推动农村生活垃圾就地分类和资源化利用、农村生活污水就近就地资源化利用，到2025年，农村生活污水治理率达到25％。

吉林省委、省政府根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》精神，结合吉林省实际，印发了《吉林省乡村建设行动实施方案》，方案中提出：推进城乡人居环境整治五年行动，实施农村生活污水治理提升行动，重点治理水源保护区和城乡接合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等人口居住集中区域农村生活污水，统筹推进农村改厕和生活污水治理，因地制宜选择污水治理模式。

## 2.3项目建设的必要性

### 2.3.1项目建设是践行习近平生态文明思想，落实视察吉林重要讲话和指示的具体行动

按照党的二十大提出的，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生和深入推进环境污染防治，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治、推动社会绿色化、低碳化高质量发展的总体要求，以项目为抓手，以政策为牵引，扎扎实实地建设和治理。

### 2.3.2项目建设是落实生态环境保护规划任务的具体举措

项目建设符合《吉林省生态环境保护条例》《吉林省生态环境保护“十四五”规划》的相关要求，建设要持续打好农业农村污染治理攻坚战，因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，加强农村生活污水处理设施长效化运行维护，推动农村生活垃圾就地分类和资源化利用、农村生活污水就近就地资源化利用。

到2025年，农村生活污水治理率达到25％。当前，“十四五”规划执行已进入中期，实际推进与规划目标还有距离，特别是农村环境治理比较滞后。通过本项目的实施，可以解决珲春市农村污水污染问题，补齐农村污水处理问题的短板，从而促进珲春市生态环境的良性发展。

### 2.3.3项目建设是推进城乡人居环境整治的重点工程

2022年11月10日，吉林省委、省政府根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》精神，结合吉林省实际，印发了《吉林省乡村建设行动实施方案》，方案中提出：推进城乡人居环境整治五年行动，实施农村生活污水治理提升行动，重点治理水源保护区和城乡接合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等人口居住集中区域农村生活污水，统筹推进农村改厕和生活污水治理，因地制宜选择污水治理模式。

本项目实施有利于加快三家子满族乡污水系统建设，将极大地改善本区域的污水收集处理设施情况，对优化提升区域经济社会发展环境、消除人居环境健康隐患起到重大的保障作用。

### 2.3.4项目建设是建立和完善农村污水处理设施的需要

建设农村污水处理设施的必要性非常高，主要基于以下几个方面：农村地区的污水如果未经处理直接排放到河流、湖泊或土壤中，会造成水体和土壤污染，破坏生态平衡，影响动植物的生存和繁衍。未处理的污水中含有大量的病原体和有害物质，如果人们直接或间接接触这些污水，可能会引发疾病，如肠道传染病、皮肤病等。农村污水中含有一定量的有机物和营养物质，如果经过适当处理，可以作为农田灌溉的水源，实现资源的循环利用。

随着农村经济的发展和人民生活水平的提高，对环境质量的要求也越来越高。建立污水处理设施可以改善农村居民的居住环境，提高生活质量。许多国家和地区都有相关的环保法律法规，要求对污水进行处理，以达到一定的排放标准，保护环境不受污染。

在水资源日益紧张的今天，通过污水处理回收利用水资源，可以减少对新鲜水资源的依赖，缓解水资源短缺的压力。因此，建立和完善农村污水处理设施是实现可持续发展、保护环境和人民健康的重要措施。

### 2.3.5项目建设是社会主义农村建设的需要

随着人民群众生活水平的提高和全面建成小康社会的推进，全社会都在向“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村迈进，改善生活环境，整治村容村貌，消除脏、乱、差成为当前人民群众的迫切要求。根据党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务“加快农村城镇化、农业现代化和城乡一体化进程”精神，结合珲春市的实际情况，计划对农村进行水环境治理和水生态建设，对村内污水进行必要的收集和处理，提高百姓的健康指数和幸福指数。

因此，本项目的实施是非常必要的。

# 第三章  项目需求分析及产出方案

## 3.1需求分析

### 3.1.1现状情况分析

#### 3.1.1.1存在问题

珲春市三家子满族乡目前没有健全的污水收集处理体系，未能将农村污水收集起来，污水收集率偏低，且农村污水处理设施不完善，对周围环境造成污染，给人们的生活带来极大的不便。

#### 3.1.1.2排水现状

目前，珲春市农村生活污水排水主要有三种方式，一是邻近建城区的农村，已修建管网，排入城市污水厂处理。二是已实施改厕，污水排入厕所，清掏物定期还田。三是未实施改厕，污水随意倾倒，倒入自家院落或就近边沟。

本项目所涉及的三家子满族乡几个村，村内无健全的污水收集处理体系，多数百姓将污水排至附近水体，给生活环境造成严重污染，同时也给人们的生活带来极大的不便，项目涉及的三个村内暂无污水处理厂，其中三家子村距离最近的污水厂处理厂约3.5公里，东岗子村距离最近的污水厂处理厂约5公里，沙坨子村距离最近的污水厂处理厂约9公里。本项目涉及的几个村内的排污量详见3.1.2污水量预测章节，污水主要为日常百姓生产生活产生的污水。

### 3.1.2污水量预测

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）本工程最高日居民生活用水定额属第二区，大部分住宅以平房为主，城镇化水平较低，结合当地城乡生活习惯及用水定额，区域居民按全日供水、户内有洗涤池和部分卫生设施，综合考虑，选取村庄居民生活用水量标准为70L/人·d（平均日），日变化系数按照1.5计算。

本次污水量计算人口数按照户统计污水量，以便合理确定根据项目情况确定要更换一体化污水处理设备，污水排放系数取0.8，计算结果见表。

表3-1  污水量预测估算表

| 序号 | 县市 | 乡镇（街道） | 行政村 | 改造户数 | 每户改造人数 | 平均用水量m³/d | 日变化系数 | 春节用水量m³/d | 污水排放系数 | 平均日污水量m³/d | 春节污水量m³/d | 综合污水量m³/d | 污水总量m³/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珲春市 | 三家子满族乡 | 三家子村 | 68 | 3 | 0.21 | 1.5 | 0.53 | 0.8 | 0.168 | 0.42 | 0.173 | 11.424 |
| 2 | 珲春市 | 三家子满族乡 | 沙陀子村 | 214 | 3 | 0.21 | 1.5 | 0.53 | 0.8 | 0.168 | 0.42 | 0.173 | 35.952 |
| 3 | 珲春市 | 三家子满族乡 | 东岗子村 | 73 | 3 | 0.21 | 1.5 | 0.53 | 0.8 | 0.168 | 0.42 | 0.173 | 12.264 |

### 3.1.3功能定位

项目的实施完善了珲春市三家子满族乡乡村生活污水基础设施环境治理，补齐珲春市三家子满族乡乡村污水收集短板，有效改善珲春市三家子满族乡乡村水生态环境质量，给当地居民提供良好的生活环境，达到国家乡镇环境综合整治“十四五”规划的要求，保证本地经济的可持续发展。

## 3.2建设规模及内容

项目对珲春市三家子满族乡三家子村、东岗子村和沙坨子村共计355户农户进行污水处理设施建设，主要包括新建浅埋保温一体化小型污水处理设施、室内外排水管线4757米、电缆3550米、坐便器355套等相应配套公用设施。

其具体建设规模与内容如下表：

表3-2  三家子村工程量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 68 | 三家子村 |
| 1 | 室外De75排水管线 | m | 408 | 大开挖、埋深1.39m、施工降水 |
| 2 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 68 | 含土方工程、余方外弃运距1km、砂垫层基础、降水施工 |
| 3 | 自动化控制仓 | 台 | 68 |  |
| 4 | 智能化控制系统 | 套 | 68 | 污水处理控制系统 |
| 5 | 设备基础 | 立 | 11.56 | 混凝土 |
| 6 | 电缆敷设 | m | 680 | 1.5平方2芯电缆 |
| 7 | 室内DN50排水管线 | m | 340 | UPVC污水管 DN50敷设 |
| 8 | 室内 De75排水管线 | m | 163.2 | 竖直敷设大开挖、埋深1.3m |
| 9 | 墙壁打孔125×500 | 处 | 68 | 钢筋混凝土墙壁、厚500mm |
| 10 | 坐便器 | 套 | 68 |  |

表3-3  东岗子村工程量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 73 | 东岗子村 |
| 1 | 室外De75排水管线 | m | 438 | 大开挖、埋深1.39m、施工降水 |
| 2 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 73 | 含土方工程、余方外弃运距1km、砂垫层基础、降水施工 |
| 3 | 自动化控制仓 | 台 | 73 |  |
| 4 | 智能化控制系统 | 套 | 73 | 污水处理控制系统 |
| 5 | 设备基础 | 立 | 12.41 | 混凝土 |
| 6 | 电缆敷设 | m | 730 | 1.5平方2芯电缆 |
| 7 | 室内DN50排水管线 | m | 365 | UPVC污水管 DN50敷设 |
| 8 | 室内 De75排水管线 | m | 175.2 | 竖直敷设大开挖、埋深1.3m |
| 9 | 墙壁打孔125×500 | 处 | 73 | 钢筋混凝土墙壁、厚500mm |
| 10 | 坐便器 | 套 | 73 |  |

表3-4  沙坨子村工程量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 214 | 沙坨子村 |
| 1 | 室外De75排水管线 | m | 1284 | 大开挖、埋深1.39m、施工降水 |
| 2 | 一体化小型污水处理设施 | 户 | 214 | 含土方工程、余方外弃运距1km、砂垫层基础、降水施工 |
| 3 | 自动化控制仓 | 台 | 214 |  |
| 4 | 智能化控制系统 | 套 | 214 | 污水处理控制系统 |
| 5 | 设备基础 | 立 | 36.38 | 混凝土 |
| 6 | 电缆敷设 | m | 2140 | 1.5平方2芯电缆 |
| 7 | 室内DN50排水管线 | m | 1070 | UPVC污水管 DN50敷设 |
| 8 | 室内 De75排水管线 | m | 513.6 | 竖直敷设大开挖、埋深1.3m |
| 9 | 墙壁打孔125×500 | 处 | 214 | 钢筋混凝土墙壁、厚500mm |
| 10 | 坐便器 | 套 | 214 |  |

## 3.3项目产出方案

项目建设规模与内容以满足三家子满族乡的乡村污水治理的实际需求为主，建设浅埋保温一体化小型污水处理设施，项目建成后规模合理，完善了珲春市三家子满族乡的乡村生活污水基础设施，污水收集处理后可以浇菜园，从而提升污水处理能力，有效改善珲春市乡村水生态环境质量，给当地居民提供良好的生活环境。

# 第四章  项目选址及要素保障

## 4.1项目选址

本项目建设地点位于三家子满族乡，珲春地处吉林省东南部图们江下游，中、朝、俄三国交界地带。东南与俄罗斯滨海边疆区接壤，边境线长246公里，距俄罗斯滨海边疆区首府符拉迪沃斯托克（海参崴）180公里，西南隔图们江与朝鲜相邻，边境线长130.5公里，陆路距朝鲜的重要港口罗津港93公里，距清津港171公里。

珲春市于1988年5月撤县设市。面积5145平方公里，辖4镇5乡（其中两个满族乡）4个街道办事处和1个边境经济合作区、1个出口加工区、1个中俄互市贸易区，还有长岭子、沙坨子、圈河等三个陆路口岸和一个铁路口岸。现有20个民族，25万人口，其中，朝鲜族占42.8%，汉族占47.6%，满族占9.3%，其他民族占0.3%。珲春市1988年撤县改市以来，经济社会发展迅猛，尤其是1992年以来，国务院相继批准在珲春设立边境经济合作区、出口加工区和互市贸易区等国家级经济区。近几年，随着吉林省长吉图（图们江流域）经济带的逐步形成，作为长吉图先导区的珲春市越来越世人所瞩目，成为东北亚经济圈的几何中心。

三家子满族乡地理位置处于东经130 º15′，北纬42 º42′，位于珲春市西南部，距离珲春市区10公里，坐落在珲春河下游，东部与珲春边境经济合作区相连，东南部与俄罗斯接壤，中俄边境线长9.2公里，西部与朝鲜隔江相望，中朝边境线长5.4公里，是同时与俄罗斯和北朝鲜两国临界的特殊边境乡镇。

## 4.2项目建设条件

### 4.2.1自然环境条件

（1）地形、地貌条件

珲春市地处长白山东麓，属半山区，地势起伏，北高南低，西北和东北部地势较高，西南部地势较平坦。森林山为最高点，海拔为1477.4米；三家子满族乡防川村最低点，海拔5米。珲春市地貌划分为三个区，即低中山地貌区、低山丘陵地貌区、盆地平原地貌区。低中山地貌区主要位于区内北部400米标高以上，面积为4631平方公里，是珲春市主要森林覆盖区和矿产赋存之地；低山丘陵地貌区主要分布在本区南部，面积为1321平方公里，是区内主要草原和农作物的产区；盆地平原地貌区主要位于东部和中部，由珲春、春化两盆地组成。标高为30—100米，盆地内居民点集中以外，是水稻、蔬菜和其他经济作物的主要产区。地质为全新统河流冲积层，局部地段有新生界第四系气孔状玄武岩和华力西期风化岩石出露，还有侏罗系、白垩系、华力西期和二迭系地层。土质多为中液性粘土，在越岭段有花岗岩及凝灰岩等。

（2）抗震烈度

根据吉林省地震动参数区划工作图，该区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。

（3）工程地质

珲春市在大地构造位置上属阴山～天山巨型纬向构造带东延部分与北东向新华夏构造带复合部位，珲春复向斜中部。区内较大的构造主要有珲春褶皱带和珲春～前山复合大断裂。

①珲春褶皱带

为喜山期旋回褶皱带，幅度小，褶皱微弱，形成珲春盆地。

②珲春～前山复合断裂；近东西走向，基本上珲春河流域及其两侧为主体，长达80km，沿断裂中生界火山岩呈线状分布，新生界陆相地层近东西向分布，现已趋于稳定。本区未发现有新的活动性断裂痕迹，因此本区在大地构造位置上属于基本稳定区。

（4）水文情况

地表水：区内地表水系发育，河流纵横，多呈树枝状。区内河流皆属图们江水系，其源远流长，支流众多，汇水条件好，为本区排泄大气降水和地下水的主要通道。

地下水：区内地下水以松散岩类孔隙潜水、碎屑岩裂隙孔隙层间水、基岩裂隙水为主。松散岩类孔隙潜水以第四系砂砾石孔隙潜水为主，发育于冲积阶地上，呈条带状分布于河床两岸；碎屑岩裂隙孔隙层间水主要富存于第三系珲春组的砂岩，砾岩中；基岩裂隙水以花岗岩裂隙水为主，主要分布在测区东北部。

测区地下水类型主要为第四系松散堆积层孔隙潜水。砂、粗砾、中～细砾为很好的含水层，厚度为2.00m～5.00m，地下水埋深为0.30m～4.00m，渗透系数K＞1.2×10—2m/s。水化学类型为重碳酸钙钠型，低矿化淡水，pH值为6.5～7.5，水量丰富，水质良好。

根据地区经验，本区环境水对砼腐蚀性为微腐蚀。

本区标准冻结深度在《中国季节性冻土标准冻深图》上标定为1.60m～1.80m。

（5）气候条件

处于北半球纬度地带，靠近日本海，属中温带近海洋性季风气候区。春季干燥多风，夏季温热多雨，秋季少雨；冬季积雪不深、寒冷期长。因东临日本海，西部、北部又有高山作天然屏障，气候一般夏凉冬暖。年日照时数为2288至2366小时；平均温度为5-7℃左右，一月份气温平均为－10.5℃，八月气温平均为21.7℃，平均降水量400—700mm。无霜期138—170天。1988—2000年最大冻土深度172cm。冬季主要风向为西北风；春末、夏季及初冬为东南风、其次为东北风。

### 4.2.2资源条件

珲春地处图们江下游，江河均属图们江水系，地表水主要是江河水系水源，境内河网密布，水资源丰富，大小河流共52条，其中一级支流5条，二级支流34条，三级支流11条，四级支流2条。十公里以上的河流共有33条，其中图们江主要支流有珲春河、密江河、英安河、圈河。图们江由西流向东南。图们江发源于长白山主峰东麓，流向东北至密江折向东南，于珲春市防川以下土字界碑出境，出境后为朝俄界河，经15公里汇入日本海。图们江珲春境内河长为163.7公里，流域面积为2399平方公里，平均流量为257立方米/s。珲春河是流经珲春市区的最大河流，是珲春市工业废水和生活污水主要纳污水体，发源于珲春市境内的老黑山西南麓，贯穿珲春平原，于珲春市三家子乡西崴子村河口屯汇入图们江，然后汇入日本海，河流全长187公里，流域面积4080平方公里，上游汇入面积5000平方公里。多年平均流量为29.6立方米/秒，河道坡度为1.69‰。现有中型水库1座，小型水库2座，塘坝8处，水域面积17226.5公顷，总库容量2069.3万立方米。流域河床底质多为河卵石，由于地形起伏变化，表面径流集中，河床比降比较大，河流多受降水影响，4-6月为平水期，6-9月为丰水期，次年3月为枯水期。珲春市湿地有十三处，除一个在春化镇外其余均分布在三家子满族乡。其中九个湿地与圈河联为一体，被誉为珲春八景之一的“九曲连塘”。三家子满族乡的湿地水质肥、水草茂盛，水面面积达2070公顷、水深2—3米，遇到大旱之年也不枯竭，适合于水产养殖业。

珲春市雨量充沛，水源充足，水资源总量24.32亿立方米，年平均地表径流19.46珲春市农村生活污水治理专项规划（2020年—2030年）5亿立方米，地下水资源量4.86亿立方米/年，人均占有水量达12770立方米，是全国人均占有水量的2倍，江河人均水资源拥有量远远高于全国平均水平。

### 4.2.3交通运输条件

珲春市交通比较发达，境内共有国、省、县、乡公路46条，总里程687.147公里。其中有珲春到长春高速公路一条（G12珲乌高速公路），珲春—图们国道1条，里程为28.646公里；珲春—大荒沟、大荒沟—汪清、珲春—长岭子等县道5条，里程为102公里；乡道39条，里程为386.77公里。公路技术等级分别有一级公路9.986公里，二级公路170.55公里，三级公路107.9公里，四级公路374.081公里，等外公路24.4公里。

目前已基本形成了连接全市、通往内地、通向国外的公路网络。国省干线公路和部分县乡道路均铺装了水泥路或沥青路面，可通行大型集装箱货车。

公路超限、超载标准执行国家统一标准，大件货物运输按国家规定程序办理许可。沿途密江隧道最高点6.6米，最宽点7.8米，密江收费站最高点12米，收费车道宽4.5米，便道宽2.5米，共宽7米。

全市拥有豪华型大、中、小型客车340辆，城市出租车900辆，各类货运车辆1084辆。相继开通了珲春至朝鲜罗津、珲春至俄罗斯拉夫扬卡和至符拉迪沃斯托克等2条跨国客货运输线路；珲春至哈尔滨、沈阳、牡丹江、绥芬河、东宁等5条跨省客运线路；珲春至长春、蛟河、抚松、江原等4条跨地区客货运输线路；珲春至全州各县市7条跨县市客货运输线路；市内短途及公交等客货运输线路41条。

珲春国际客运站正式开业迎客。珲春国际客运站占地面积40000平方米，建筑面积6824平方米，总投资3439万元。建设以标志性、超前性、功能性、文化性为定位，集旅客运输、行车服务、办公、商贸等功能于一体。站内设置了X光安检仪、LED电子显示屏、条形码验票、闭路电视监控系统、航空式候车座椅等先进的现代化设备，设计发车位24个，互联网微机售票窗口9个，日发送旅客能力10000人次，是目前我市建成的第一座现代化国际客运站。该站投入运营后，营运车辆将达到248辆，班线59条，发车方向辐射全省各地、市、县、邻近省以及俄罗斯和朝鲜。

### 4.2.4公用工程条件

项目建设地点交通便利，供水、供电等配套公用基础设施条件较好，能满足本项目建设要求。

### 4.2.5施工条件及配套服务依托条件

项目范围内交通便利，建设所需各种原材料可就近在当地及周边邻近地区解决，材料供应有保证，运输距离短，运输成本低。施工用水、用电均能满足施工需要。项目地点周边基础设施齐全，生活配套设施及公共服务条件良好。

## 4.3要素保障分析

### 4.3.1土地要素保障

本项目为珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目，在自家房间规划用地范围内，不占用耕地及基本农田，不涉及征地拆迁，无需开展节约集约用地论证分析，无需评价用地规模和功能分区的合理性、节地水平的先进性。

### 4.3.2资源环境要素保障

资源环境要素保障是指保障人类社会所需的各种资源和环境要素，包括水资源、能源、土地、森林、草原、海洋、大气等等。本项目属于农村基础设施建设项目，不存在环境敏感区和环境制约因素，取水总量、能耗、碳排放强度和污染排放指标等控制要求均符合建设条件，这些要素的保障是人类社会可持续发展的基础，也是保障人民生存和发展权利的重要保障。为了实现资源环境要素的保障，需要采取一系列措施，包括加强资源环境管理、推进可持续发展、促进节约型、环保型社会建设等。

# 第五章  项目建设方案

## 5.1技术方案

### 5.1.1采用规范、标准、规定等

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）；

《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009－2012）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2019年版）；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；

《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）。

### 5.1.2总体设计原则和要求

排水系统的设计要在城市总体规划指导下进行，严格保护水体环境，根据城市自然地形，确保污水按要求排放到指定区域，使之技术上可行，经济上合理。

### 5.1.3排水体制论证

在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水排水系统，也就是将城镇的污水、废水和雨水系统有组织地排除与处理的工程设施。排水系统通常由排水管网和污水处理厂组成。合理选择排水体制是城市排水规划和设计的关键。排水体制的选择应根据城市总体规划、环境保护的要求、现有排水设施、地形、水质、水量、气候、污水处理程度及受纳水体等条件，从全局出发，在满足环境保护要求的前提下，综合考虑后确定。

#### 5.1.3.1合流制排水系统

目前我国大多数城市排水体制为合流制，合流制排水系统就是将生活污水、工业废水和雨水用一个管渠系统汇集排除的系统。这种体制有下面两种方式：

1、直流式合流制：这种方式是将管渠系统分成若干排出口，将混合污水不经任何处理直接就近排入水体。这是一种合流制排水方式，国内外许多老城市几乎都是采用这种简单的排水方式。在过去，工业尚不发达，人口少，污水相对不大，采取水体的自净作用，这种排水体制被长期采用。但是在当今，科技的发展，人口增加，使污水不断增加，水质也日趋复杂，从环保卫生上来看，合流制是水环境污染的主要原因，所以在目前情况就不宜再采用这种排水体制。

2、截流式合流制：这种方式就是在江河岸边修建截流干管，并在合流干管与截流干管交汇处设置溢流井。晴天时，混合污水全部由截流干管送至污水处理厂处理后排放；雨天时，当混合水量超过截流干管输水能力后，其超出部分通过溢流并泄入水体。这种体制对带有较多悬浮物的初期雨水和污水都进行处理，对保护水体是有利的，但周期性地给水体带来一定程度的污染，很明显，同为合流制，它比前者优越。这种方式，对一些旧城合流制排水系统改造是可以考虑加以采用的。

#### 5.1.3.2分流制排水系统

当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时，称为分流制排水系统。其中排除生活污水，工业废水的系统称为污水排水系统；排除雨水的系统称为雨水排水系统。这种体制又有两种方式：

1、完全分流制：将城市生活污水及工业废水排到污水系统和雨水排入雨水系统的体制为完全分流制。污水排至污水处理厂进行处理，雨水直接排入水体，对于新建城市、新的开发区和新建住宅小区，大都采用这种形式，分流制系统是把城市污水全部送到污水处理厂处理后排放水体，对环保卫生及防止水体污染方面无疑是比较好的排水体制。

2、不完全分流制：只建污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿着地面、道路边沟和明渠泄入水体。对于常年少雨、气候干燥的城市可采用这种体制。

#### 5.1.3.3排水体制比较

排水体制的选择直接影响到对环境的污染。直流式合流制是不经任何处理把混合污水排入水体，其对水体污染的严重性是不言而喻的，截流式合流制能将晴天时全部生活和工业废水及降雨时较脏的初期雨水截走，送往污水处理厂，这对保护水体是有利的，但在暴雨时，仍有部分混合污水通过溢流井进入水体，造成污染。分流制排水系统，将城市污水全部送至污水处理厂处理，但初期雨水未经处理直接排入水体，是其不足之处。一般情况下，分流制比截流式合流制在防止水体污染方面更为优越，而且较灵活，较易适应发展的需要，因此应用较广泛。

从维护管理方面来看，合流制管渠维护管理较简单，对于管渠中的沉积物也可利用雨天的大流量来冲刷，但污水泵站、处理厂因晴雨天的排水量变化幅度较大，增加了运行管理上复杂性。相比之下分流制污水管渠和污水处理厂，流量变化不大，不致产生沉淀物，有利于污水处理厂和管渠的运行管理。

#### 5.1.3.4排水体制选择

目前村内没有完善的污水排水系统，村内排水采用合流制排水方式，污水直接排入明沟，雨水沿道路自行排放，雨污水汇合后通过明沟排入附近水体，对自然水体造成一定污染。

根据村内的实际情况，在满足保护环境的前提下，综合地方财力，采用分流制的排水体制，有利于村屯的污水排水系统建设，加快环境治理的速度，创造良好的生存环境，故本次设计确定排水体制采用分流制。

综上所述，本次设计采用分流制排水系统。

#### 5.1.3.5管材比选

#### 5.1.3.6污水管材比较

排水系统管材选择主要根据水质、断面尺寸、地下水位、土壤性质、运输、施工等因素进行选择，针对本次工程输送的城市污水，提出几种管材进行比较：

1、钢筋砼管，多用于排除雨水、污水，可在专门的工厂预制，也可在现场浇制，便于就地取材、制造方便。

2、HDPE，该管道采用高密度聚乙烯为原料，引进德国生产技术，通过热挤塑缠绕成型工艺，并根据不同的荷载、埋深、工程地质条件，由计算机自动控制而制定的管材，在国内外得到广泛应用。

3、硬聚氯乙烯塑料排水管（U-PVC排水管），管径一般小于630mm，多用于建筑排水，当用于室外埋地排水管道时多采用硬聚氯乙烯双壁波纹管或硬聚氯乙烯径向加筋管，且该管材受温度影响脆性加大，用于北方寒冷地区应敷设在冰冻线以下，较其他管材需加大埋深。

4、玻璃钢夹砂管，多用于大口径、长距离给水的输水管道，近几年逐渐用于雨水及污水管道。

四种管材的技术比较详见下表所示。

表5-1  各种管材的特点

| 序号 | 项目 | 钢筋砼圆管 | U-PVC管 | 玻璃钢夹砂管 | HDPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道材料 | 水泥、砂、 碎石、钢筋 | 硬聚氯乙烯 | 树脂、短切纤维、连续玻璃纤 维和石英砂 | HDPE |
| 2 | 制造工艺 | 人工预制 | 由挤出机一次挤出成型，内壁光滑、外壁带有垂直加强筋。 | 在芯模上制造内衬，凝胶后缠绕结构层，并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中，最后缠绕外保护层。 | 根据荷载及工程地质条件计算机自动控制制造 |
| 3 | 粗糙系数 | 0.014 | 0.0085～0.010 | 0.0085～0.010 | 0.0085～0.010 |
| 4 | 同管径过流量 | 过流量较小 | 同一口径比钢筋砼管流量增加30％。对于输送相同流量，管径可以减少10%～25%。 | 同一口径比钢筋砼管流量增加30％。对于输送相同流量，管径可以减少10%～25%。 | 同一口径比钢筋砼管流量增加30％。对于输送相同流量，管径可以减少10%～25%。 |
| 5 | 接口方式及渗漏率 | 一般采用钢丝网水泥砂浆抹袋接口，易渗漏，环保性差。 | 橡胶圈承插连接，封密性能好、施工方便，胶圈存在老化问题 | 双O型密封圈，接口密封性好，不渗漏，但胶圈存在老化问题 | 承插式热熔焊接，100%无渗漏，为环保型管材 |
| 6 | 管道基础 | 一般采用混凝土带形基础 | 一般可采用未扰动的素土基础，对有突出的岩石、卵石或硬土层时，铺200mm的砂垫层 | 一般可采用未扰动的素土基础，对有突出的岩石、卵石或硬土层时，铺200mm的砂垫层 | 一般可采用未扰动的素土基础，对有突出的岩石、卵石或硬土层时，铺200mm的砂垫层 |
| 7 | 管材重量 | 重量大、运输难度大 | 比重1.35～1.46t/m³，重量轻，运输安装方便。 | 比重1.6～2.0t/m³，重量轻，运输安装方便。 | 比重0.94～0.96t/m³，重量轻，运输安装方便。 |
| 8 | 施工 | 需较大起重设备，施工麻烦，速度较慢。 | 安装方便，施工工序简便，无需机械。 | 管道比较轻，吊装设备吨位小，降低了吊装费用，提高了安装速度。 | 管道比较轻，吊装设备吨位小，降低了吊装费用，提高了安装速度。 |
| 9 | 适应条件 | 《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中指出对平口、敞口混凝土排水管（管径≤500mm），不得用于城镇市政污水、雨水管道系统中 | 接口质量容易保证，对地基不均匀沉降有较好的适应性。但U-PVC管低温脆化。 | 广泛适用于油田、化工、给排水领域。但断管接口处理较难，适合长距离，断口少的工程。目前用于排水领域的大多为大、中口径。 | 管材结构为线形结构，既有刚度又有柔性，抗冲击能力强，焊接后整条管线形成整体，适合任何地区安装，尤其在地下水位较高，地质条件差的地方，优势更为突出。 |
| 10 | 使用寿命 | 一般为50年 | 耐腐蚀性能优异，热应力小，寿命长，使用寿命在50年以上。 | 耐腐蚀性能优异，热应力小，寿命长，使用寿命在50年以上。 | 大于50年，德国使用近70年，使用效果良好。 |
| 11 | 工期 | 工期较长 | 工期较短 | 工期较短 | 工期较短 |
| 12 | 尺寸 | d300～2000mm | d300～500mm | d300～3000mm | d300～3000mm |

表5-2  各种管材的经济比较表

| 规格 | 钢筋混凝土管 （万元/km） | HDPE管 （万元/km） | U-PVC管 （万元/km） | 玻璃钢夹砂管 （万元/km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN500 | 72.8 | 81.7 | 75.2 | 71.4 |
| DN400 | 63.6 | 72.7 | 67.4 | 65.8 |
| DN300 | 44.8 | 51.6 | 48.3 | 46.5 |
| DN150 | 18 | 20 | 14 | 16 |

#### 5.1.3.7污水管材确定

管材的选择应根据当前的法规、标准，并结合该镇的实际情况确定。依据上述管材的技术指标和经济指标，本次设计针对珲春市乡村的污水管网，为了考虑管材质量和使用年限，本次室内的管材采用UPVC塑料管，建设以达到控制成本和保证安全可靠的目的。

### 5.1.4进出水水质

根据《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）、《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）中水质标准以及吉林省类似水质设计参数，最终确定村屯的农村生活污水处理设备进水水质如下表所示。

表5-3  分散治理农村生活污水进水水质（单位：mg/L，pH 值除外）

| 指标 | PH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水 | 6～9 | 350 | 200 | 200 | 25 | 40 | 5 |

注：严禁养殖废水、农药、有毒有害化学试剂等非生活污水排入系统

本次设计的一体化装置内含生化反应罐，其中第二格具有均衡水质作用，因为是农村生活污水，没有过多的污染物，经过生物菌对有机物及氨氮的去除分解，腐熟的中水，可以资源化利用；浇灌农家菜园。

出水标准，按照农业农村部的要求是提高农村生活环境，只要“无色、无味、无有害菌”可资源化利用，此罐自动排放到旱作菜园，有机物及COD经过生化反应已经减量，（COD<200）经过土壤生化吸收，蒸发，没有外排，对环境不会有任何影响。冬季排放量少，排放水温在10℃-15℃，排放的水基本挥发掉，不会结冰。

项目污水处理本着资源化利用的理念，出水水质能够达到《农田灌溉水质标准》GB5084-2021中的旱田用水标准后，用于浇农户房前屋后的旱作菜园。因此，按照以下出水指标执行：

表5-4  《农田灌溉水质标准》GB5084-2021中的旱田用水部分标准

（单位：mg/L，pH值除外）

| 指标 | PH | SS （mg/l） | BOD | COD （mg/l） | 氨氮 （mg/l） | 总氮（mg/l） | 总磷（mg/l） | 粪大肠杆菌数（MPN/L） | 蛔虫卵数 （个/10L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水 | 5.5～8.5 | 100 | 100 | 200 | -- | -- | -- | 40000 | 20 |

### 5.1.5治理模式比选

经过现场踏勘，本工程设计范围内的各村屯从珲春市的地势、地形变化不可控因素较多，地质条件不好，地下水位过高，也不方便施工，另外村庄距离城镇污水管网的距离较远，管网过于分散等方面考虑，因此无法采用就近“纳入城镇管网模式”。

根据各村屯常住户数、用水结构、人口密集程度、经济发展情况、地势条件等，参考农村生活污水处理试点模式，提出采用集中污水处理模式和分散式污水处理模式两种治理模式进行技术经济比较。

#### 5.1.5.1集中污水处理模式

集中式污水治理模式是根据村庄内农户分布情况、地形地势的特点，将一个或几个村庄中符合管网建设、污水集中收集的区域确定为集中处理区域，并将该区域的农户所产生的生活污水通过建设污水管网进行集中收集，并建设单独的污水处理设施进行集中处理后达标排放。如下图所示。

图5-1  集中处理模式示意图

根据乡政府所在地现状砖砌化粪池改造工程及治理范围内街道、住宅、地形地势等实际情况，分别布置污水收集管网，并合理确定污水处理站和排放口的位置及受纳水体。

#### 5.1.5.2分散式污水处理模式

1、工艺流程

（一）分散式污水治理模式

分散式污水治理模式是以户为单位建设污水处理设备，一般适用居住点布局分散、人口规模小、地形条件复杂、污水不易集中收集的农村地区，不需要建设集中式污水处理管网的情况。其工艺流程如下图所示：

图5-2  分散式污水治理模式工艺流程图

（1）日常厨卫生活用水（灰水）和厕所污水（黑水）经过收集进入设备反应器第一格进行粪水分离工艺，通过厌氧发酵方式处理寄生虫卵、降解有机物。

（2）通过重力自流进入反应器第二个的调节池内调节均衡水质。到达一定液位和时间后通过程序控制自动提升至反应器第三格。

（3）第三格中投加了专用生物菌种，使用泥膜共生工艺在反应器内形成缺氧/好氧多级交替运行的特殊生物降解方式。在低DO，高MLSS的条件下，使得生化反应器内微生物量达到极大，形成优势耐低温功能菌群，通过泥膜共生方式，在反应器内进行生物降解和脱氮工艺去除水中的污染物。

（4）反应后的水进行静态沉淀工艺去除水中的悬浮物。

（5）在清水仓底部有浸没式消毒槽，利用悬挂格栅固定紫外消毒装置，对处理后的污水进行消毒。消毒后通过第四格清水提升系统排出。

2、智能控制

分散式污水治理模式中采用的污水处理一体化设备配有智能控制单元，也可以现场进行手动控制操作，在设备正常运行时无需对设备进行手动操作。每个一体化设备为独立运行，每个设备配有独立的智能控制单元。每户的互联网模块将采集的信息传输至云端服务器，智能化系统会进行汇总和梳理，形成大数据曲线，再匹配每户每日传输的数据，可以对运行工况进行实时调整控制。

智能操作系统除PC端控制之外，还可以手机客户端APP软件和微信操作端口。农户和运营管理者可随时在APP、微信端进行设备数据实时监测、水质水量数据实时监控、远程控制和参数调节、异常报警处理、历史数据存储与查询等多种操作。一旦处理设施发生故障，故障维修指令可实时通过APP或微信平台传送到相应运维人员手机终端，节约维修时间，既能提高运营管理效率，又能降低运营管理成本，有效实现低成本长效运维机制。

3、分散式污水治理模式试点

图5-3  某分散式处理模式室内污水收集设施

上图所示为采用分散式处理模式室内部分污水收集设施的实际安装情况，主要工程内容包括坐便器、洗手盆以及相关给水及排水管网。污水经处理后，夏天污水排放至就近明渠或直接用于浇洒菜园，冬天污水直接就近排放。

图5-4 某分散式处理模式室内污水收集设施

上图所示为采用分散式处理模式室外部分污水处理一体化设备实际安装以及使用情况，主要包括围栏、一体化污水处理设备、电控系统以及相关管网。

图5-5  智能控制单元云数据分析图

上图为使用分散式一体化设备采用智能控制单元云数据分析图。

图5-6  APP系统登录界面和控制界示意图

上图所示为某项目采用分散式一体化设备处理农村污水池智能单元手机APP的登录界面和控制界面实例。

4、分散式污水治理模式优势

（1）因地制宜，无需征地，分散式污水处理设备整体化安装，建设在地下，地面仅安装一个控制柜，建设快、占地面积小，地上占地面积不到2m2，地下埋设空间只需1.5m3，不受地形、管网条件限制，无需征地。

（2）适应性强，适合高氨氮农村生活污水水质特点，抗冲击能力强。

（3）利于长效运维，无需人工值守维护成本低。

（4）适宜推广，成本低周期短，就地资源化处理、减少土地占用。

（5）精准决策，远程精准控制、数据共享互联。

#### 5.1.5.3污水治理模式的确定

对比以上方案的优缺点如下：

表5-5  农村生活污水处理模式对比表

| 对比项 | 集中处理模式——方案一 | 分散式处理模式——方案二 |
| --- | --- | --- |
| 适应性 | 不适用农户分散的现状 | 适应农村现状 |
| 建设投资 | 投资高 | 投资低 |
| 运维费用 | 运行费用较低，管网易堵运维费用较高 | 智能控制，管理灵活 |
| 建设工期 | 建设工期长 | 建设工期短 |
| 原有基础设施破坏程度 | 对原有道路、绿化、庭院等基础设施破坏程度大 | 占地极少，不会破坏现状基础设施 |
| 污水资源化利用程度 | 污水达标后直接排放，也可以得到资源化利用。 | 处理达标后用于农户浇灌菜园，污水得到资源化利用 |

通过对集中式处理模式进行深化论证，集中处理模式总投资远远高于分散式污水处理模式，为分散式污水处理模式总投资的数倍，具体原因如下：

1、集中式处理污水模式需要专业的管理人才集中管理；

2、集中式处理污水模式需要给村内各家各户分别建设不同管径的污水管线，造价过高；

3、项目村内的道路与近期刚与翻修，破新修过的路过于浪费；

4、项目所涉及的各个村屯常住户数多年来在逐渐持续减少，且现有住户居住的也比较分散，所产生的污水水量既少又很不稳定，如采用集中处理模式，其所建设的排水管网不仅投资较大，而且由于管道流量小流速低很容易堵塞，必然会导致运行维护管理的难度增大；

5、配套的农村污水处理设施的维护运行费用也较高，且由于水量的不足和波动较大也会导致维护运行管理难度加大。

因此，对于这种分散的农村生活污水的治理，采用“一户一策”的小型分散式污水处理设施是一种综合效益较佳的选择，是国内外常用的技术手段。所以，本工程推荐选用方案二，即分散式污水处理模式。

### 5.1.6工艺流程

本项目共涉及珲春市三家子满族乡三家子村、东岗子村和沙坨子村，采用四格栅分散式污水治理模式。

四格栅：

第一格：沉淀格

日常洗漱厨卫生活用水（灰水）和厕所污水（黑水）经过排水管收集，进入设备反应第一格进行粪水及有机物.油脂沉淀.溶解.分离，初级厌氧发酵，可处理寄生虫卵、降解有机物及一部分磷化物减少悬浮物。

第二格：厌氧格

通过第一格溢流管自流进入反应器第二格，进行厌氧发酵处理，第2格调节均衡水质，处理有机物及油脂及磷化物；到达一定液位和时间后自动流到第三格。

第三格：好氧格

第三格中生物菌种，通过爆气增氧工艺在反应器内形成缺氧/好氧多级交替运行的特殊生物降解方式，能够分解氨氮，降低COD的指标， 使得生化反应器内微生物降解活力达到极大，形成优势功能菌群，通过MBR膜共生方式，在反应器内进行生物降解和脱氨氮硝化处理工艺，去除水中的污染物。

第四格：澄清格

第三格处理后的水，通过自流进入第四澄清格进行静态沉淀.澄清去除水中的悬浮物。在澄池底部利用悬挂固定紫外消毒装置（选装），对处理后的污水进行消毒。消毒后通过第四格水泵自动提升系统排出设备，进行中水资源利用及地面蒸发。

图5-7  工艺流程图

## 5.2设备方案

项目采用地埋一体化厂站工艺处理装置，所涉及工艺设备自带除臭、计量设施。设备有效容积一吨，24小时内可以处理污水0.3吨，符合农业农村部水资源利用要求。

一体化浅埋污水处理设备规格为∅1120. L=1.70m，水平放置，材质为模压玻璃钢，为地埋式，罐体下方采用200mm细土垫层基础，设备罐体覆土应不小于0.4m。

一体化污水处理设备，为了污水能够顺利排放到设备中而进行埋地，利用绝热保温技术，采取浅埋工艺，就是为了后期维护方便，便于维护检查，但埋深只有45公分，不会存在无法维修，无法维护，无法检查的情况。

一体化浅埋污水处理设备出水管外接钢丝软管，规格为DN25，管长为5m，农户浇地时可临时接在一体化设备出水管上。不用时收起放于仓房内保管。

MBR膜工艺生物菌球，便于维护，菌球内长满后，捞出冲洗，或罐内冲洗，既可重复使用，污泥吸出还田；不用酸洗。

## 5.3工程方案

每村每户的污水处理站采用分散式地埋一体化污水处理装置，具体工程方案如下：

### 5.3.1一体化污水处理设备案例及使用情况说明

1、罐体做了整体保温，冬季罐体内电控加热，冬季罐体内水温保持在10℃-15℃左右，所以浅埋有利于维护检查，确保生物菌长期存活。

2、如设备长期不使用，把罐内水抽干，等使用时加水加菌。

3、一体化污水处理设备已应用于黑龙江逊克县、五常等地区，目前已安装5000套。

### 5.3.2室内排水管道工程

室内排水管道为连接室内卫生间及厨房中的地漏、洗手盆、洗菜盆、坐便等预留口的水平支管。

1、管道材质及连接方式

本工程每户室内排水管道采用实壁PVC排水塑料管，连接方式为粘接，管径为DN50，长度为6m。

设备室内排水管采用PVC管，管道接口采用热收缩套接口。U-PVC排水管采用胶粘剂接口，按标准图06MS201-2页24施工。

2、管道坡度

依据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），农户室内排水横支管的坡度采用0.012。

### 5.3.3排水出户管管道工程

即室内排水管道与室外一体化污水处理设备连接的一段排水管。

1、排水出户管

该排水管道采用重力流排水方式，将室内污水排入室外一体化小型污水处理设施中。该段排水管道施工前，应先核对相关管道、设备的标高，确保排水能够顺利地自流至室外一体化小型污水处理设备后方可施工。管道工程分为两段，即3m长的排水出户立管和6m长的排水出户水平管道。（实际施工计算）

2、管道材质及连接方式

本工程采用PVC排水管，胶粘连接，管径为DN75复合保温管。

3、管道坡度

本工程管道起始点埋深为不小于0.3m，管道坡度不小于3%。

4、管道保温

由于项目所在地处于高寒地区，当地冻深较大，因此施工过程中若遇到室外管道埋深小于1.7m的情况时，应对管道采取保温措施。罐体保温采用60mm厚硬质聚氨酯泡沫保护层，管道使用复合橡塑棉保护外壳。

5、管道基础

管道基础采用原土回填夯实。一体化污水处理设备工程。

### 5.3.4室外供配电线路工程

系统采用1.5平方电缆，长度为10m，地埋套管保护。

### 5.3.5集中管控平台及智能化运维系统工程

系统为一体化设备供应商授权提供的，具有物联网控制、大数据统计分析、实时监控运营管理功能的软件系统工程，嵌入一体化设备的综合控制系统中。

### 5.3.6装置系统图

项目采用的一体化污水处理装置，是利用EM复合生物菌，降解消化生活污水净化处理装置。

图5-8  4格栅装置系统示意图和工艺流程图

## 5.4用地用海征收补偿（安置）方案

本项目为珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目，不涉及征地拆迁，无需做土地征收补偿和安置方案。

## 5.5数字化方案

本项目为珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目，主要为一体化污水处理设备，建设内容相对简单，不采用数字化应用方案。

## 5.6建设管理方案

### 5.6.1质量、安全管理方案

项目建设的组织结构和管理模式采用传统的层级式组织模式与矩阵式组织模式相结合的方式，由珲春市三家子满族乡人民政府负责前期手续等相关工作。项目建设要专项管理，质量安全技术措施作为安全生产施工的基本保障，必须全面实行，在项目建设中安全技术措施将贯穿项目建设的全过程。

施工现场的消防通道必须畅通，配备足够消防器材，满足消防要求。现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均设专库存放，设专人保管，严格执行领用、回收制度。设置专职安全员，负责看守、巡视、示意过往车辆减速，提醒施工人员注意安全，指挥施工车辆出入施工区等。

项目生产过程中所涉及有害物质是扬尘（粉尘）。直径在0.5～10μm之间的粉尘，对人体危害最大，它可直接进入人体，沉积于肺泡内，并有可能进入血液，扩散至全身，由于粉尘表面积大，能吸附多种有毒物质，可引发多种疾病。《工业企业设计卫生标准》规定，粉尘在车间空气中最高允许浓度为10mg/m³。其主要侵入途径为吸入。

项目生产过程中使用到挖掘机、压路机、刮平机等各个设备，存在着机械伤害的可能。生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程中，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。

生产过程中的噪声主要为由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：各种施工养护机械设备、换热站机组等。各种传动机械、通风管道等在运行中会产生较大的振动。

长期接触工业噪声可引起耳鸣、耳背、头晕、失眠等症状，并可引起暂时性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状《工业企业噪声控制设计规范》规定，工作场所的噪声不得超过85dB（A），操作室有通讯要求时为70dB（A），无通信要求时为75dB（A）。

制定严格的保通制度，奖罚分明，使保通人员具备高度责任感，全体人员一律戴牌上岗，文明执勤，力求做到在最短时间内缓解堵车，保证车辆通行，保证施工的进行，给施工者创造良好的施工环境，为优质工程修建奠定基础。

项目建设过程中可能产生危害因素为噪音、机械伤害及施工损伤等，安全卫生方面存在不按职业安全操作带来的危险因素，如防范不当或操作失误，会对工作人员产生一定的人身伤害。

注重防护用具配备，防止不必要的人员伤害，生活垃圾处理与转运时，避免致病微生物的繁衍及飞尘、有害易爆气体的产生，对操作人员身体健康可能造成一定的危害，确保人员卫生安全。建立完善的安全体系，保证险情及时发现，及时处理。

通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制定严格的操作规程，将会大大减少危害工人事故发生的可能性，使游客和工作人员在一个清洁舒适的环境中操作，同时，配套劳保卫生设施，对工作人员的身体健康起着保障作用。配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，使项目的职业安全卫生达到较高的水平。

### 5.6.2建设期

本项目建设期拟定为9个月，即2024年10月-2025年6月，即完成全部建设设计任务、完成主体工程建设及配套附属设施施工，具体实施步骤为：

1、项目前期工作：项目规划、土地、可研等其他前期文件的编制和审查等上述前期工作预计需用2个月时间。

2、项目实施期：项目报告批复后，需进行资金筹措、办理开工手续、组织招投标、设计、土建工程施工和安装工程施工等工作，预计需用6个月时间。

3、评估和预验收：相关部门对该项目进行全面的评估和预验收，预计需用1个月时间。

本项目实施进度表详见下表。

表5-6  项目实施进度计划表

| 序号 | 项目进度 | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月 | 11月-12月 | 1月-5月 | 6月 |
| 1 | 项目前期工作 |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施期 |  |  |  |  |
| 3 | 项目投入使用、预验收 |  |  |  |  |

### 5.6.3项目投标方案

（1）基本原则

根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委16号令）及《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号），对本项目所涉及的建筑工程、设备购置、安装工程等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招标投标法》。

项目招标主要有两种形式：邀请招标和面向社会进行公开招标。本项目拟采取公开招标的方式。依据《中华人民共和国招标投标法》，遵照公开、公平、公正，以诚实信用，独立的原则实行招标，并且接受有关行政监督部门依法实施的监督。

为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发〔2000〕34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。

（2）招标依据

《中华人民共和国招标投标法》

《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）

《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委第30号令）

《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）

（3）招标范围与方式

按照《中华人民共和国招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）的规定，对项目的实施进行招标。

项目涉及的建筑工程、设备购置、安装工程等相关工作将按规定进行招标。保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。

具体招标情况见下表。

表5-7 招标基本情况表

| 建设项目名称：珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算 金额（万元） | 备 注 |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘 察 |  |  |  |  |  |  | √ | 0.72 |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  |  | √ | 9.70 |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 248.40 |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 51.93 |  |
| 监 理 |  |  |  |  |  |  | √ | 7.05 |  |
| 设备购置 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 519.33 |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 情况说明： 建设单位：珲春市三家子满族乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：情况说明在表内填写不下，可另附页

### 5.6.4项目建设组织模式和机构设置

项目采用传统的层级式组织模式与矩阵式组织模式相结合的建设组织模式进行建设管理，由珲春市三家子满族乡负责项目建设。

### 5.6.5建设管理模式

项目是指在建设项目的实施过程中，按照一定的规划、设计、施工和验收等环节进行管理，并通过科学的管理手段来保证项目的质量、进度和安全。建设管理模式通常包括项目管理、施工管理、质量管理、安全管理、成本管理等方面。

不同类型的建设项目可能需要采用不同的管理模式，以适应项目的特点和要求。项目建设要专项管理，提高资金的使用效率，加强工程建设的领导，由项目承办单位具体负责，建立、健全常设机构，配备专职人员，组织实施落实。实行招标投标制、工程监理制和竣工验收制，确保工程质量，防止资源浪费，杜绝“胡子工程”和“豆腐渣”工程。

为保证项目建设的顺利实施和竣工完成，建设项目的工程监理、主体工程的设计和施工单位的选定必须依法进行招标，择优选定有相应资质的中标单位，确保项目达到国家规定的要求，发挥资金的投资效益，实现节约资金、节省时间、提高质量的目的，在项目实施过程中解决各种问题，提高项目的效率和质量，建设管理模式的优化和创新可以提高项目的效率和质量，降低成本和风险。

# 第六章  项目运营方案

## 6.1运营模式选择

项目建设竣工后，由珲春市三家子满族乡人民政府委托五常市润财农业发展有限公司珲春分公司负责项目后续日常运管期的维修管理。

## 6.2运营组织方案

本项目由珲春市三家子满族乡人民政府负责本工程的统一申报、可研等前期工作及前期工作的资金支付并配合各责任单位做好项目的建设和预验收工作。

随着本项目的启动，项目由珲春市三家子满族乡人民政府负责项目的筹建工作，并由专人负责项目前期工作，保证项目建设的顺利进行，根据《单户使用农村污水处理设备安装项目的安装合同》，项目建成后由五常市润财农业发展有限公司珲春分公司负责项目后续日常运管期的维修管理工作，后期运维、管理、维修等工作均由厂家提供，提供专人十年的维护和养护等服务十年。运维公司定期现场做检查，设备只要保持通电，即可正常使用，同时生物菌可保持长期存活，设备使用一年电费在80-100元左右。

另外采用的是生化反应罐，基本不用添加任何药剂，只需生物菌就可有效地分解各种污水中的有机物及脂类磷化物，降低COD.BOD指标。处理后的污水可以作为农家肥水使用，生物菌由厂家免费添加。

此一体化污水处理设备，用电极少；日常只有一个二十五瓦的曝气泵间歇工作，一个八瓦的控制器工作，每年的电费不会超过一百元钱，农户完全能承担得起；冬天没有人住，完全可以把罐内的水抽干，断电后，明年插电继续使用。此设备是自动化型设备，插电即可自动运行，由于是分散式即便有个别用户损坏，也不会影响其他用户使用；此设备所有配件均是模块化设计，所有配件均可以在市面买到，自行更换，一目了然，因为是“保温浅埋”所以维护起来非常方便。此设备可以完全满足农村生活污水处理标准及质量，能够保证项目建成后可以长期稳定运行。

## 6.3安全保障方案

项目的安全技术措施作为安全生产施工的基本保障，必须全面实行，在本项目中安全技术措施将贯穿施工全过程。

1、施工机具安全防护现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌。

2、施工现场的消防通道必须畅通，配备足够消防器材，满足消防要求。现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均设专库存放，设专人保管，严格执行领用、回收制度。

3、施工现场用电线路的设置和架设必须按照当地有关规定与用电布置图进行。电缆线均应架空，穿越道路除防护套管外，埋置深度应超过0.20m，全部采用三相五线制，现场配电箱设有可靠有效的漏电保护器，动力、照明用电分开，与配电房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电更安全。

4、项目合理制定安全防火制度、安全作业制度、设备及消防设施定期检查制度和各级人员安全培训与考核制度，严格遵守。加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，在有毒、有害物质的场所，容易发生爆炸、火灾的场所，以及其他一切不安全因素的场所都要求设置安全标志或安全色。

## 6.4绩效管理方案

### 6.4.1主要评价依据

《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

### 6.4.2绩效评价目标

围绕项目决策、管理、产出和效益多个角度考察项目管理情况、目标实现情况、预算执行情况和项目整体效果，加强项目资金绩效管理，提高资金使用的规范性、安全性和效益性，有利于项目单位总结经验，发现问题，加强管理。

### 6.4.3依据、效果及运作

（1）提供依据

为全面了解设备采购项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、项目目标的实现情况、服务对象满意度等，通过本次绩效评价总结经验和教训，为今后类似项目的长效管理提供可行性建议及决策参考。

（2）提高效果

通过绩效评价将绩效评价结果与价格调整有机结合，激励制度创新、技术创新和管理创新，以提升项目建设、运营的质量、效率和管理水平，实现公共利益最大化，促进本项目顺利实施。

（3）强化监管

通过绩效评价检验项目实施效果、总结经验教训、制定风险对策，进一步完善本项目合同与政府监管体系。

（4）规范运作

通过项目绩效评价，为将来制定相关的行业标准积累数据和总结经验，有利于推动项目规范化运作、健康可持续发展。

### 6.4.4项目全生命周期关键绩效指标和绩效管理机制

根据政策要求及项目实际组织编制绩效评价工作方案，内容包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

1、前期准备阶段

（1）制定方案

制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，评价机构在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等作出具体规定。提交委托方确认后，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

组建评价组。评价机构按照本项目实际工作需要，选派经验丰富人员组建评价工作组，开展内部培训和资料收集工作。

（2）评价实施阶段

现场勘查。评价小组赴单位进行现场勘察，重点了解集团本项目的绩效目标实现情况，同时了解该单位关于本项目的预算管理、项目管理情况。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具现场勘查意见。

（3）评价总结阶段

评价机构根据收集的资料和现场勘查情况等，撰写《绩效考核评价报告》，经内部三级审核后，提交委托方，并征求委托方意见，提交正式报告。

2、绩效评价工作质量控制措施

（1）采取项目经理全责制实行全面控制。项目经理将从评价的准备、实施到信息汇总、报告撰写实施全过程质量管理，做好事前预控、事中控制、事后管控，对各个过程文件如现场评价表格、专家意见表、实地调研记录表等进行质量监控和跟踪，从总体上把握工作质量和进度，确保绩效评价工作的效率。

（2）从组织层面上实行预防控制。评价组的专家在各自的专业领域具有深厚的专业知识和丰富的从业经验，并多次参与过绩效评价工作，熟悉绩效评价流程和方式；工作人员具有扎实的项目管理知识和绩效评价工作经验，具有良好的协调和沟通能力。强有力的工作团队，从组织上避免了不合格工作质量的出现，为评价工作的顺利开展提供保障。

（3）采用“三审”原则实行组织内控。评价工作中形成的实施方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告等过程文件和最终成果都将经过撰写人员自审、项目经理二审、项目负责人三审，从组织内部严控过程质量，确保最终可交付成果满足委托方的要求。

3、绩效评价原则与方法

（1）评价原则

科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

（2）评价方式

本次评价采用非现场评价与现场评价相结合的评价方式。

非现场评价：本次评价对项目单位进行非现场评价。评价小组在收集整理相关政策文件的基础上，明确评价内容，形成资料清单。然后将业务主管部门组织报送的相关佐证资料与实施方案、政策文件、会计资料等材料进行对比分析，并咨询同行业专业人士，重点针对本次评价过程中出现的疑问进行专业解答，综合评判项目的产出和效果。

日常绩效考核是非现场评价的重要组成部分，日常绩效考核由分局每季度进行，在年度绩效考核评价过程中通过查阅日常考核资料，结合日常考核过程中发现的问题，最终综合评判绩效评价结果，以达到客观公正、科学合理的目的。

现场评价：本次评价专家组先后听取了运营单位工作报告和分局日常检查情况介绍，并与主管部门和项目单位座谈后以实地现场调查的形式进行现场评价。

与项目单位进行现场访谈及至项目现场进行实地调研，进一步反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

（3）评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价在不同阶段用到以下方法：

1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5）文献分析法。通过借阅拟评价项目相关资料为基础，收集拟评价项目自评报告、项目工作总结等相关项目成果资料。深入了解项目的性质和状况，并从中引出相关观点或评估结论。

（4）实地调研

实地调研通常包括访谈和现场勘查。

①访谈

访谈通常采用问答形式，收集材料和信息，记录态度、意见或建议。

访谈对象通常在本项目利益相关方中确定，包括项目的管理人员、实施人员、项目受益者及参与项目立项、决策、实施、管理的行业专家。根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提案并开展访谈，访谈内容通常为开放式提问，问题应当简明扼要、具体直接。

②现场勘查

现场勘查是指通过询问、核对、勘查、检查等方法进行调查，获取本项目绩效评价工作需要的基础资料或证实由其他渠道获取的事实、数据。

调研结束后应当对调研记录进行整理与分析，调研记录可以作为本项目绩效评价报告的附件和业务档案。

（5）座谈会

在绩效评价的各阶段可选择参与或熟悉项目管理决策、组织实施、运行监督的人员为座谈会邀请对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

在座谈会中，应注意座谈会参与者对问题答案是否达成共识。如果没有达成共识，需做进一步核实。座谈会结束后应当进行会议记录整理与分析，会议记录可以作为项目绩效评价报告的附件和业务档案。

绩效管理方案的实施需要各部门和单位的密切协作，同时也需要充分考虑市场需求和社会效益。

# 第七章  项目投融资与财务方案

## 7.1投资估算

### 7.1.1投资编制主要依据

建设投资估算编制依据建设部关于《建设项目投资估算编审规程》的通知规定；

《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）；

原国家计委《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；国家发展和改革委员会、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；

《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；

《吉林省关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》吉建造[2019]3号文；

建设方案、类似工程造价指标、国家与地方相关规定和建设单位提供资料。

### 7.1.2投资估算编制范围

总投资估算包括建筑工程费、设备购置费、安装工费、工程建设其他费和基本预备费。

### 7.1.3投资估算编制内容

项目对珲春市三家子满族乡三家子村、东岗子村和沙坨子村共计355户农户进行污水处理设施建设，主要包括新建浅埋保温一体化小型污水处理设施、室内外排水管线4757米、电缆3550米、坐便器355套等相应配套公用设施。

项目具体建设内容与规模详见第三章。

### 7.1.4投资估算编制方法

1）工程费用估算

a.建筑工程费估算

建筑工程费中的造价指标依据《市政工程投资估算指标》规定的估算指标计算。

b.设备购置费估算

设备购置费按现行市场价格和咨询价格估算。

c.安装费估算

安装费按设备购置费的10%估算。

2）工程建设其他费用

建设单位管理费依据《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建[2016]504号）文计取；

工程勘察费、工程设计费、招标代理费、环境影响咨询费、可行性研究费、工程监理费按照发改价格〔2015〕299号实行市场调节价格计算。

劳动安全卫生评估费参照《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）文件；

场地准备及临时设施费参照《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）文件；

工程保险费参照《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）文件；

工程造价咨询服务费依据《关于印发《吉林省建设工程造价咨询服务收费指导意见》的通知》（吉建协[2022]12号）文计取；

竣工图编制费依据《国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知》（建设部（计格）[2002]10号）文计取；

施工图审查费依据吉建联发〔2018〕36号文计取；

其他按相关规定和建设单位提供资料计取。

3）预备费估算

基本预备费估算：基本预备费费率为8.00%，以工程费用及工程其他费用之和为计算基数

### 7.1.5项目总投资

项目总投资为942.54万元，全部为建设投资。

建设投资构成为：

建筑工程费248.40万元；

设备购置费519.33万元；

安装工程费51.93万元；

工程建设其他费53.06万元；

基本预备费69.82万元。

### 7.1.6资金筹措

项目总投资为942.54万元。

资金筹措方式为拟申请市级财政资金予以解决。

### 7.1.7建设期内分年度投资计划

本项目的建设投资为942.54万元，根据建设周期工作内容安排和建设资金准备情况，建设期的工程投资按如下进度和比例进行安排，第一年全部投入。

## 7.2盈利能力分析

本项目为非盈利性公益事业项目，这类项目的财务评价方法与盈利性项目有所不同，一般不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期，项目不考虑盈利能力分析。

项目盈利能力分析只作单位功能（或者单位使用效益）投资指标测算。

单位使用效益投资：

根据单位使用效益投资计算公式，计算求得单位使用效益投资分别计算如下：

单位使用效益投资＝建设投资/建设规模

＝942.54万元×10000/355户

＝26550.42元/户

本项目总投资为942.54万元，项目涉及改造居民共355户，根据单位使用效益投资计算公式，计算求得单位使用效益投资为26550.42元/户。

## 7.3融资方案

本项目资金筹措方式为申请市级财政资金予以解决，不涉及融资。

## 7.4债务清偿能力分析

本项目资金筹措方式为申请市级财政资金予以解决，不涉及债务清偿。

## 7.5财务可持续性分析

根据国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价参数》（第三版）之规定，项目主要考察项目财务生存能力，建成后为了保证项目建设的顺利进行，根据《单户使用农村污水处理设备安装项目的安装合同》，项目建成后由五常市润财农业发展有限公司珲春分公司负责项目后续日常运管期的维修管理工作，后期运维、管理、维修等工作均由厂家提供，提供专人十年的维护和养护等服务十年。

另外采用的是生化反应罐，基本不用添加任何药剂，只需生物菌就可有效地分解各种污水中的有机物及脂类磷化物，降低COD.BOD指标。处理后的污水可以作为农家肥水使用，生物菌由厂家免费添加。

项目建设主要目的是为满足经济发展需要，改善乡村居民生活条件，工程本身不是以盈利为目的，属于公益事业，投入使用后逐步提高社会效益回报社会，经济指标合理可行，根据单位功能运营成本等指标测算，财务可持续性有保障。

# 第八章  项目影响效果分析

## 8.1经济影响分析

项目建设围绕乡村振兴战略，通过对珲春市三家子满族乡进行购置及一体化分散式污水处理设施的建设，从而改善农村人居环境，提升珲春市三家子满族乡农村生活污水垃圾处理设施等环境基础设施能力和水平。

项目建设不仅是一项基础设施建设工程，也是一项民生工程，深入推进环境污染防治，提升环境基础设施建设水平，推动社会绿色化、低碳化高质量发展，与城乡发展相适应，符合区域发展规划。项目的实施将改变珲春市三家子满族乡乡村环境面貌，完善排水基础配套设施状况，加快珲春市乡镇建设，有利于提高居民生活用水质量，改善居民生活环境，促进当地经济发展和社会和谐。

## 8.2社会影响分析

### 8.2.1主要社会影响因素

本项目的实施对改善居民生活质量，对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。

本项目建设符合珲春市城市总体发展规划，满足区域居民生活的需求，对增强对外吸引力有间接的促进作用。

项目建设是一项利民惠民工程，项目所在地各级政府和群众对项目的建设给予支持和配合，工程建设适应程度较强，与当地社会具有较好的互适性。

### 8.2.2社会风险分析

项目建设属于农村基础设施建设，符合国家的相关政策，符合珲春市城市发展规划，建设得到了地方政府和广大人民群众的支持，项目具有良好的政策和资源环境。

因此，项目建设不存在较大的社会风险。但项目的总体规划、项目的实施和运作都可能对项目的顺利完成产生一定的影响。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级人民政府有关法律法规，保证项目的顺利实施。

### 8.2.3项目对社会的发展分析

1、项目的建设进一步完善珲春市农村的基础设施，加强村民对政府的信任及保护当地环境水体的积极态度和良好的生活生产环境。

2、项目建设将大大提高污水达标的可行性与稳定性，这对于进一步改善投资环境，吸引外资，促进社会经济可持续增长有重要作用。

3、项目建设可改善珲春市三家子满族乡整体的水质与生态环境促进水体的功能区划目标的实现等将起到决定性的作用，同时对预防各类传染病公害病，提高人民健康水平与生活质量，也将起到重要作用。

项目建设从社会环境、地方经济发展等多方面看，均具有良好的效益，社会效益更为明显。

### 8.2.4影响结论

本工程项目所在地的社会环境、人文条件适应项目建设，项目结合珲春市城市总体规划，适应城市建设发展需要，与珲春市环境相协调，其实施后将改善珲春市水质与生态环境，有效提高农民生活质量，实现人与城市共荣发展，并对珲春市远期基础设施规划的实施提供有力保证。

总体评价，本项目建设极大地促进地区经济发展和社会文明进步，加强村民对政府的信任及保护当地环境水体的积极态度和良好的生活生产环境，能够清除疾病传播源，减少疾病，增进健康，提高农村卫生水平，减少医疗卫生费用，提高劳动生产率，促进了社会的文明进步，具有较好的互适性，社会可行性良好。

## 8.3生态环境影响分析

### 8.3.1沿线环境分析

项目位于珲春市三家子满族乡，所在地周围环境主要为居民住宅、企事业单位区、商业区等，区域没有大的大气污染源和噪声污染源，生态环境好，环境污染少。

虽然建设期对周边居民造成一定的影响，但其是暂时的，建成后可彻底解生活污水对本地区水体的污染，后将对现状生态环境起到极大的改善作用，有利于珲春市农村建设的可持续发展。

### 8.3.2建设项目环境影响分析

（1）施工期对环境的影响

建设项目施工期工程内容主要包括：场地平整、桩基工程、污水处理构筑物的建设和水处理设备的安装等。施工过程排放的污染物会对周围的水环境、空气环境、声环境产生一定的污染。

1、施工固废、弃渣对周围环境的影响。

施工期固废主要是建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾包括开挖土方、建筑施工中废弃的石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。这些固废虽不含有毒性物质，但粉状废料可随地表径流进入水体，严重造成对地表水暂时的污染。

生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

2、对居民、对交通的影响

工程建设时，由于车辆运输等原因，会使道路交通变得拥挤和繁忙，对周围居民带来干扰，极易引发交通事故及纠纷。这种影响需施工单位严格管理，同时随着工程的结束影响也将消失。

3、施工噪声的影响

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况见下表：

表8-1  施工机械设备噪声

| 施工设备名称 | 距设备5m处平均声级dB（A） |
| --- | --- |
| 装载机 | 90 |
| 压路机 | 90 |
| 推土机 | 86 |
| 挖掘机 | 84 |
| 搅拌机 | 87 |
| 振动器 | 90 |

施工噪声对附近区域声环境的影响，采用《建筑施工场界噪声限值》进行评价，不同施工阶段作业噪声限值见下表：

表8-2  不同施工阶段作业噪声限值标准

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机等 | 70 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，不同施工机械设备产生的噪声强度不尽相同，施工机械噪声对环境的影响分析见下表：

表8-3  施工机械噪声对环境的影响分析

| 施工阶段 | 施工噪声范围dB（A） | 标准限值dB（A） | 对环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 84-91 | 75 | 工作量不大，动用施工机械较少，主要对施工人员有一定影响。 |
| 结构安装 | 78-90 | 70 | 噪声源较集中且噪声源强不太高，对环境影响不大。 |

一般情况下，噪声随距离衰减量为10-15dB（A）/50m。利用工程常用施工机械的噪声进行实测并与达标值比较，得施工机械噪声达标范围，见下表：

表8-4  施工机械噪声达标范围

| 施工机械名称 | 标准（GB12523-90）[dB（A）] |  | 噪声值超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 自卸卡车 | 65 | 55 | ≤67 | ≤550 |
| 压路机 | 65 | 55 | ≤40 | ≤460 |
| 推土机 | 75 | 55 | ≤60 | ≤600 |
| 挖掘机 | 75 | 55 | ≤95 | ≤670 |
| 风镐 | 75 | 55 | ≤212 | ≤950 |
| 搅拌机 | 70 | 55 | ≤27 | ≤150 |
| 震动器 | 70 | 55 | ≤27 | ≤150 |

由上表可知，昼间施工机械除风镐外，超标范围均在100米范围内，对周围声环境影响较小。夜间施工影响范围约是昼间的6-10倍。因此，施工噪声除对施工作业人员产生一定影响外，若夜间施工对900m范围内的人群有影响。

综上所述，施工期间，各类施工机械如推土机、挖掘机、打桩机、翻斗车、搅拌机等产生的噪声对作业环境及邻近的居民区产生不利影响。不同的施工阶段，施工机械设备使用的不同，其噪声影响也不同。除固定设备噪声源之外，施工运输车辆频繁进出工地，对沿途交通噪声及施工场地噪声也有较显著的影响。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近村民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减小。

4、施工期水环境影响分析

施工过程产生的废水主要有：生产废水和生活污水。

生产废水来源于各种施工机械的洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。而生活污水则由施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水，生活污水含有大量细菌和病原体。

5、施工扬尘和尾气对周围环境的影响。

施工期对空气环境的影响因子主要是施工粉尘和施工车辆排放的尾气。

场地平整、施工中的土方运输、施工材料的装卸、混凝土水泥砂浆配制等施工过程均会产生大量的粉尘，施工场地道路与黄沙、石料堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围空气环境产生影响的主要污染因子为粉尘。

施工期间粉尘污染程度主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度也将随之增强和扩大。据资料介绍，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5—30mg/m³。当平均风速为2.5m/s时，影响范围在其下风向可达150m，TSP浓度平均值可达0.49mg/m³，是环境空气质量标准的1.6倍，有围栏时，其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增大，污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。

施工过程产生的粉尘对施工人员的身体健康会产生一定的影响，主要影响为粉尘在肺泡上的沉积，影响对血液中Fe与O2的反应，从而影响供血功能。

施工车辆排放的尾气的主要污染物为NOx、CO、和烃类等，机动车辆污染物排放系数见下表：

表8-5  机动车尾气排放污染物系数

| 污染物 | 以汽油为燃料（g/L） | 以柴油为燃料（g/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小汽车 | 载重车 | 机车 |
| CO | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
| NOx | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 6.0 |

汽车尾气中除上表所列物质外还有Pb、苯并芘类等上千种化学物质。研究表明，由于汽车废气的排放主要在地面上方0.3m至2m之间，正好是人体的呼吸范围，对人体健康的损害非常严重；氮氧、氢氧化合物会使易感人群出现刺激反应，刺激人体呼吸道，使呼吸系统的免疫力下降，导致暴露人群患上眼病、慢性气管炎、支气管炎及呼吸困难、肺功能下降等一系列症状；尾气中的苯并芘类物质是强致癌物质，被人体吸入后不能排出，积累到临界浓度便会引发肺癌、甲状腺癌、乳腺癌等；汽车尾气中的一氧化碳与血液中的血红蛋白结合的速度比氧气快250倍，所以，即使有微量一氧化碳的吸入，也可能给人造成可怕的缺氧性伤害，轻者眩晕、头痛，重者脑细胞将受到永久性损伤。大气中的铅80％来自汽车尾气。通常汽车尾气中，含铅量达20～50mg/m³，最高可达到100mg/m³。通过大气被人体吸收外，还能污染水源、土壤，通过饮水、进食的途径进入人体。

施工期受汽车尾气的影响，附近区域的环境空气质量将下降，对施工人员有一定的影响。

（2）运营期对环境的影响

建成后对改善区域经济及现状河道水质必将产生很大的作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，因此就环境保护方面，需采取一定的措施。

### 8.3.3环境保护治理措施

本项目环境保护治理主要是施工期和运营期的环境保护。

（1）施工期污染防治措施

1、施工现场废弃物处理

对生活垃圾等固废物由环卫部门集中清运、处置。建设项目固废物均可得到妥善处理，实现零排放，对环境无影响。

2、交通影响的缓解措施

工程建设将无法避免地与村镇内道路交叉。道路的开挖严重影响村镇内的交通。施工者在制定实施方案时将充分考虑到这个因素，对于村镇内道路的使用充分考虑。

3、施工噪声的控制

为了尽可能地减少施工对周围居民的影响，施工场址应进行合理规划，统一布局，施工机械尽可能远离施工场界及噪声敏感点。

4、施工现场废水处理

施工期废水不任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。采用施工废水进行隔油沉淀处理，然后即可排放。

5、减少扬尘，控制汽车尾气排放

工程施工中沟渠挖出泥土堆在路旁，旱季风致扬尘和机械扬尘对沿线尘土飞扬。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。

6、污水

污水在处理过程中本身产生一些废水，包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水，这些废水统一进入厂区排水系统中，经粗格栅进入污水处理系统处理后统一排放，不会对环境造成任何污染。

7、噪声

水泵也是噪声源，但本工程采用的主要是潜水泵，与普通水泵相比，噪声强度很低，通过水的隔音措施，对周围环境不会造成危害。

鼓风机也是噪声源，对这些设备考虑设置隔音罩，并在房间内设置吸音板等减噪措施，噪声可达80分贝以下。

8、固体废弃物

固体废弃物主要来自脱水泥饼，将外运进一步进行处置。

### 8.3.4水土保持分析

#### 8.3.4.1设计目的

通过工程建设可能产生的水土流失的分析，结合实际提出适合工程特点的合理可行的水土流失防治对策和措施，保护和合理利用水土资源，有效控制工程建设产生的水土流失，使工程安全和效益得到保障，生态环境明显改善，从而实现区域水土资源的可持续利用和社会、经济、环境效益的统一。

#### 8.3.4.2设计依据

《中华人民共和国水土保持法》（2010.12修订、2011.3实施）

《中华人民共和国水法》（2016年修正）

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

《水土保持信息管理技术规程》（SL/T341—2021）

《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2022.12公布、2023.3实施）

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》（2023.01）

#### 8.4.3.3设计原则

按照“三同时”的原则，水土保持工程施工进度与主体工程建设进度同步实施，协调施工。在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水电、交通及临建设施等施工条件，减少在施工辅助设施上的消耗。

根据项目区自然条件，合理安排施工进度，确定施工时序。

#### 8.4.3.4水土流失成因

本工程可能造成水土流失的原因主要包括：施工过程中的土石方开挖、清基、场地布置、临时道路、砼施工等过程中，将地表植被清除、挖松土层，致使土地被剥蚀、植被遭破坏，造成水土流失。同时，施工中产生一定数量的弃渣若处理不当也会造成新的水土流失。加之工程夏季施工如遇到降雨集中期，导致水土流失主要为水力侵蚀为主，如不采取有效的防范措施，必然会大量增加水土流失面积。

#### 8.4.3.5水土流失监测及管理

本工程规模较大，区域内引发水土流失的因素较多，工程施工过程中扰动地表土，对水土保持和主体工程的运行安全及周边环境存在着一定的影响，因此必须做好水土流失监测工作。

监测内容为项目区地形、地貌和水系的变化情况，建设项目占用地面积、扰动地表面积，项目区林草覆盖度，降雨强度、降雨量；水土流失面积变化情况，水土流失量变化情况，水土流失程度变化情况，对周边地区造成的危害及其趋势；弃渣场和临时堆土的围挡情况和临时排水沟的排水情况，林草措施成活率，保存率、生长情况及覆盖度，防护工程的稳定性、完好程度和运行情况，各项防治措施的保土效果。

监测方法以定位观测法、观察测量法和巡查监测法为主。项目区地形、地貌和水系的变化情况；建设项目占用地面积、扰动地表面积；项目区林草覆盖度，降雨强度和降雨量采用定位观测法。弃渣场和临时堆土的围挡情况和临时排水沟的排水情况；林草措施成活率，保存率、生长情况及覆盖度；各项防治措施的保土效果，采用观察测量法。防护工程的稳定性、完好程度和运行情况；对周边地区造成的危害及其趋势，采用巡查监测法。

为确保水土保持工程的实施，保证施工质量，水土保持行政主管部门负责水土保持工程的具体监督，对工程施工进行监督与管理，参与和指导水土保持工程的验收。要落实水土保持防治责任，水土保持工程要实行“三制”，即项目法人责任制、招投标制、监理制，招投标文件要有水保内容，水保防护工程作为分部工程。

#### 8.4.3.6竣工验收

工程投入运行前必须首先由建设单位组织有关技术工作人员验收水土保持设施，以确保水土保持设施的质量与适用性。验收内容及程序均按《开发建设项目水土保持设施验收规定》执行。

### 8.3.5环境影响评价

本项目的实施坚持建设与环境保护、环境治理同步进行、同步发展的循环经济理念，在建设期与运营期采取有效环境保护和防范措施，各项环境指标均能够符合相关环保标准。而且工程建设的影响是暂时性的，为一般建设常见环境影响，工程在施工期和运营期对生态环境的影响，由主管部门、设计单位、施工单位在落实有效防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的污染和对生态环境的破坏。

随着工程建设的结束，其对项目区生态环境的大部分影响也相应减少，本环境影响评价仅从环境因素及工程方案进行评价，本项目环境影响评价应以环境主管部门批复的环境影响评价报告为依据。

## 8.4资源和能源利用影响分析

节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益以至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。

节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。严格遵守《中华人民共和国节约能源法》采用先进的工艺设备和先进可靠的节能技术，合理利用电力降低消耗节省能源，实现可持续发展战略目标。

### 8.4.1编制依据

《中华人民共和国节约能源法》

《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2295）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））

《公共建筑节能设计标准（节能65%）》（DB22/JT149-2016）

### 8.4.2能耗状况和能耗指标分析

本项目仅为一体化分散式浅埋保温污水处理设施，故不涉及能源消耗。

### 8.4.3节能措施

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。

加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。工程项目的节能设计是加强节能工作的重要组成部分，对合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。

### 8.4.4节能效果分析

项目严格遵守《中华人民共和国节约能源法》采用先进的工艺和先进可靠的节能技术，合理利用能源。把项目建成节能型项目，实现可持续发展战略目标。

## 8.5碳达峰碳中和分析

本项目为珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目，以一体化污水处理设备建设为主，不属于“高耗能、高排放”项目。因此，本项目不进行碳达峰碳中和分析。

# 第九章  项目风险管控方案

## 9.1风险识别与评价

识别项目全生命周期的主要风险因素，包括需求、建设、运营、融资、财务、经济、社会、环境、网络与数据安全等方面，分析各风险发生的可能性、损失程度，以及风险承担主体的韧性或脆弱性，判断各风险后果的严重程度，研究确定项目面临的主要风险。

### 9.1.1风险识别

本项目的风险识别在风险调查的基础上，识别了可能发生的社会稳定风险事件，并判断风险影响的范围，考虑其可能产生的原因及潜在的后果等，对项目实施相关内容可能存在的风险因素进行分析，根据各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，找出主要风险因素，并对每个风险因素的风险程度进行分析、预测和估计，层层分析引发风险的直接和间接原因，预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险事件的可能性，估计发生概率，分析影响程度，判断发生的时间、形式、风险程度，详见表9-1初始风险因素识别分析表。

表9-1  初始风险因素识别分析表

| 序号 | 危险因素 | 评价指标 | 发生阶段 | 原因 | 影响表现 | 是否构成风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策规划和审批程序 | 决策权限、范围、内容合法性，立项程序符合要求 | 准备阶段 | 与总体规划、产业政策、环保卫生要求的符合性，审批程序是否合规 | 阻挠施工、产生网络舆情 | 是 |
| 2 | 技术经济 | 技术方案可行、经济合理 | 准备、实施阶段 | 方案不合理、不全面，导致不可预见因素影响工程进度和投资 | 进度拖延、投资增加 | 是 |
|  |  | 资金来源是否可靠 | 准备、实施阶段 | 资金是否落实，来源是否可靠，资金不到位影响项目施工进度 | 进度拖延、投资增加 | 是 |
| 3 | 生态环境影响 | 噪声及振动影响 | 准备、实施、运行阶段 | 施工期间机械和运输车辆所产生的噪声和振动，运营期噪声会对周围村民产生影响 | 阻挠施工、产生网络舆情 | 是 |
| 4 | 项目建设管理 | 文明施工 | 准备、实施阶段 | 管理不当可能造成不文明施工现象，违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况等 | 施工现场脏、乱、差 | 是 |
|  |  | 质量、安全管理 | 准备、实施阶段 | 工程建设过程中质量、安全管理不到位 | 质量、安全事故 | 是 |
|  |  | 劳动安全卫生 | 准备、实施阶段 | 劳动安全卫生措施不到位 | 劳动安全事件 | 是 |

### 9.1.2风险程度评判标准

#### 9.1.2.1风险概率评判标准

风险概率是指该风险事件转化成社会稳定风险事件的可能性。风险概率估计通常采用主观概率方法，主观概率估计是基于分析者、专家的经验和知识或类似事件的比较推断风险概率，也可依据经验或预测进行确定，主要划分为五个档次，很高、较高、中等、较低、很低，风险发生概率评判标准详见下表。

表9-2  风险概率等级表

| 概率等级 | 定量评判标准 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| 很高 | 81%—100% | 几乎确定 |
| 较高 | 61%—80% | 很有可能发生 |
| 中等 | 41%—60% | 有可能发生 |
| 较低 | 21%—40% | 发生可能性很小 |
| 很低 | 0-20% | 发生可能性极小，几乎不可能 |

#### 9.1.2.2影响程度评判标准

风险影响是指风险一旦发生对社会稳定和项目目标实现造成的负面影响。风险影响估计就是分析和估计风险的负面影响程度及后果，即风险可能带来的负面影响的大小。风险影响程度指该风险因素影响规模、影响时间、群众承受能力等综合情况。按照风险发生后对项目的影响大小，划分为五个影响等级，严重、较大、中等、较小、可忽略。风险影响程度评判标准详见下表。

表9-3  风险影响程度评判标准

| 影响程 度等级 | 定量评 判标准 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 81%～100% | 关系到相关群体的基本权利、重大利益；风险影响的规模大，涉及人数多；影响时间长；可能引起严重风险事件，造成极大负面影响 |
| 较大 | 61%～80% | 对相关群体合法权益构成影响；风险影响的规模中等，涉及人数较多；影响时间较长；可能引起较大风险事件，造成较大负面影响 |
| 中等 | 41%～60% | 关系到相关群众的基本权利、重大利益；风险影响的规模大，涉及一定数量人群；可能发生一般风险事件，在当地造成一定负面影响 |
| 较小 | 21%～40% | 风险影响的规模小，涉及人数少；影响时间短；可能引起较轻风险事件，造成较小负面影响 |
| 可忽略 | 0%～20% | 风险影响规模有限，涉及个别利益相关者；可能发生个别矛盾，影响短时间可以消除 |

#### 9.1.2.3风险程度评判标准

风险程度是风险概率和风险影响程度的数学函数，可分为重大、较大、一般、较小、微小五个等级，也可以参考风险概率—影响矩阵进行估计。风险程度评判标准详见下表。

表9-4  风险程度评判标准

| 等级 | 定量评判标准 | 发生的可能性和后果 |
| --- | --- | --- |
| 重大 | ＞0.64 | 可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施 |
| 较大 | 0.36～0.64 | 可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范和化解措施 |
| 一般 | 0.16～0.36 | 可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响决策可行性，应采取一定的防范化解措施 |
| 较小 | 0.04～0.16 | 可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响决策可行性 |
| 微小 | ≤0.04 | 可能性很小，且社会影响和损失很小，对决策影响很小 |

#### 9.1.2.4风险等级评判标准

社会稳定风险划分为高风险、中风险、低风险三级。风险等级的评判标准详见下表：

表9-5  风险等级评判标准

### 9.1.3项目初始风险等级判断分析

本项目根据实际情况及现场调查情况，对本项目的风险因素进行分析，剖析引发风险的原因、发生阶段，分析其可能产生的后果等。本次社会稳定风险评估的风险识别主要存在政策规划和审批程序风险、技术经济风险、生态环境影响风险、项目建设管理风险。项目的全生命周期风险因素包括：

1、政策规划和审批程序风险：

决策机关在权限范围内进行决策，决策内容与总体规划、产业政策、环保卫生要求的符合性，审批程序是否合规等，项目准备、实施和运行阶段可能由于环评等手续未及时办理而引发社会矛盾、社会不稳定风险。若是处理不好，容易引发阻挠施工、产生网络舆情等情况发生。

2、技术经济风险：

技术经济风险包括技术方案可行性、经济合理性和资金来源是否可靠。项目前期考虑不全面，方案若是不合理、不全面，将导致不可预见因素影响工程进度和增加项目投资等情况发生；

项目资金是否落实，来源是否可靠，项目可能由于资金未落实，资金不到位影响项目施工进度，甚至会出现拖欠工人工资等一系列问题。甚至会出现拖欠工人工资继而引发阻挠施工、工人上访事件等一系列问题的发生。

3、生态环境影响风险：

实施阶段废水、废弃物、建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土堆弃时对周边土壤、地下水等产生影响，固体废弃物能否纳入当地环卫收运体系、是否可以保证日产日清，运营期废水、废气、固废处理工艺不完善影响周边生态环境等，以及噪声及振动影响。施工期间机械和运输车辆所产生的噪声和振动，运营期噪声会对周围百姓产生影响。若是处理不好，容易引发当地居民群众阻挠施工、通过自媒体发布视频等方式产生网络舆情情况发生。

4、项目建设管理风险：

项目建设管理风险包括文明施工、质量和安全管理和劳动安全卫生等风险。项目的施工可能引起周边人群生活不便，施工车辆可能对交通造成一定影响，若是处理不好，容易引发阻挠施工、产生网络舆情等情况发生；

项目的管理不当可能造成不文明施工现象，违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气等突发情况等，造成施工现场脏、乱、差；工程建设过程中可能存在质量、安全管理不到位，造成质量、安全事故等不利事件；项目在准备施工阶段可能发生劳动安全卫生措施不到位，造成劳动安全事件等情况。

具体详见项目初始主要风险因素及其风险程度汇总表。

表9-6  项目初始主要风险因素及其风险程度汇总表

| 序号 | 风险类型 | 评价指标 | 发生阶段 | 风险因素 | 影响表现 | 是否风险 | 风险概率 | 影响程度（q） | 风险程度（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （p） |  |  |
| 1 | 政策规划和审批程序 | 决策权限、范围、内容合法性，立项程序符合要求 | 准备阶段 | 与总体规划、产业政策、环保卫生要求的符合性，审批程序是否合规 | 阻挠施工、产生网络舆情 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |
| 2 | 技术经济 | 技术方案可行、经济合理 | 准备、实施阶段 | 方案不合理、不全面，导致不可预见因素影响工程进度、投资 | 进度拖延、投资增加 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |
|  |  | 资金落实 | 准备、实施阶段 | 资金是否落实，来源是否可靠，资金不到位影响项目施工进度，资金不到位影响项目施工进度 | 进度拖延、投资增加 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |
| 3 | 生态环境影响 | 噪声及振动影响 | 准备、实施、运行阶段 | 施工期间机械和运输车辆所产生的噪声和振动，运营期噪声会对周围村民产生影响 | 阻挠施工、产生网络舆情 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |
| 4 | 项目建设管理 | 文明施工 | 准备、实施阶段 | 管理不当可能造成不文明施工现象，违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况等 | 施工现场脏、乱、差 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |
|  |  | 质量、安全管理 | 准备、实施阶段 | 工程建设过程中质量、安全管理不到位 | 质量、安全事故 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |
|  |  | 劳动安全卫生 | 准备、实施阶段 | 劳动安全卫生措施不到位 | 劳动安全事件 | 是 | 较低 | 较小 | 较小 |

采用单因素风险程度评判，初始社会稳定风险存在7个较小单风险因素。

## 9.2风险管控方案

### 9.2.1风险防范化解措施

在项目建设过程中可能会出现的风险因素可以通过以下的措施来减少这些风险：

1、政策规划和审批程序风险：

对于政策规划和审批程序，在制定项目计划时，需要了解相关政策法规和审批程序，并严格按照规定程序进行。可以寻求政府部门的支持和指导。本项目场址符合规划和安全、卫生防护要求。项目运营中要严格按照规范要求做好垃圾和废弃物的收集、处置，严密工艺流程，防止发生环境污染，制定有效的应急预案，化解社会风险。

2、技术和经济风险：

对于技术方案可行、经济合理风险，在项目计划中，需要对技术和经济风险进行全面评估，并制定相应的应对措施，可以寻求专业咨询机构的帮助。设计和施工单位要充分认识技术风险可能出现的每个环节，加强安全风险防范和预控措施。

3、生态环境影响风险：

项目要严格编制环境影响评价文件、积极落实“三同时”原则，在施工过程中应合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声的设备。对于施工中产生的扬尘，要采取相应的措施，尽量使之减小至最低范围。材料要集中堆放，减少尘源，运输过程中要加盖篷布或适当洒水，降低起尘。项目施工时产生的裸露地面、坡面应及时整治，修建截流、拦蓄构筑物等，做好水土保持工作。

项目运行阶段要保证环保措施同步投运，及时维护，保证环保设施与主体工程同步运行。运输生活垃圾及成品材料的车辆要严格落实环保措施，做到不渗漏，不洒落，不污染。随车设置监管人员，发现问题及时有效处置。

运行期间要严格按工艺流程操作，垃圾和废弃物、污水、排放气体均要严格按流程规范管理、处置，强化记录、监督、检查制度，做到各环节可追溯、可控制。严格竣工环保验收、竣工验收。加强事中事后监管。

对于噪声及振动影响，在项目建设前，需要进行环境影响评价，并制定相应的环保措施和监测计划。同时，在项目运营期间也需要定期进行环境监测和评估。

4、项目建设管理风险：

对于文明施工的影响，项目对于施工期文明安全生产和施工现场管理采取的主要措施有：合理疏导交通，减少施工对交通的干扰；加强施工期间的环境管理，进行文明施工，在施工场地设置围栏；定期洒水，以减少施工期间的扬尘影响；优先采用低噪声及低振动的施工机械，合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声的作业在夜间施工；建筑垃圾及弃土的运输采用封闭措施。

对于质量、安全管理的影响，需要建立完善的项目管理体系，包括项目进度、质量、安全等方面的管理。可以引入项目管理专业人员或咨询机构来协助管理。

对于劳动安全卫生的影响，准备和实施阶段应加强施工组织设计和现场监管，预防安全事故发生，制定应急预案，及时处置突发事件，避免劳动安全事件的发生。

落实措施后项目主要风险因素及其风险程度如下表：

表9-7  落实措施后项目主要风险因素及其风险程度汇总表

| 序号 | 危险因素 | 风险类型 | 发生阶段 | 风险因素 | 化解措施 | 是否风险 | 风险概率（p） | 影响 程度（q） | 风险程度（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策规划和审批程序 | 决策权限、范围、内容合法性，立项程序符合要求 | 准备阶段 | 与总体规划、产业政策、环保卫生要求的符合性，审批程序是否合规 | 在制定项目计划时，需要了解相关政策法规和审批程序，并严格按照规定程序进行。可以寻求政府部门的支持和指导 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |
| 2 | 技术经济 | 技术方案可行、经济合理 | 准备、实施阶段 | 方案不合理、不全面，导致不可预见因素影响工程进度、投资 | 在项目计划中，需要对技术和经济风险进行全面评估，并制定相应的应对措施，可以寻求专业咨询机构的帮助。 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |
|  |  | 资金落实 | 准备、实施阶段 | 资金是否落实，来源是否可靠，资金不到位影响项目施工进度，资金不到位影响项目施工进度 | 其资金来源一般为财政资金，具有可靠性，资金保障制定完善的资金保障措施，确保按资金使用计划进行支出。 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |
| 3 | 生态环境影响 | 噪声及振动影响 | 准备、实施、运行阶段 | 施工期间机械和运输车辆所产生的噪声和振动，运营期噪声会对周围百姓产生影响 | 在项目建设前，需要进行环境影响评价，并制定相应的环保措施和监测计划。 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |
| 4 | 项目管理 | 文明施工 | 准备、实施阶段 | 管理不当可能造成不文明施工现象，违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况等 | 项目对于施工期文明安全生产和施工现场管理采取的主要措施有：合理疏导交通，减少施工对交通的干扰；加强施工期间的环境管理，进行文明施工，在施工场地设置围栏；定期洒水，以减少施工期间的扬尘影响；优先采用低噪声及低振动的施工机械，合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声的作业在夜间施工；建筑垃圾及弃土的运输采用封闭措施。 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |
|  |  | 质量、安全管理 | 准备、实施阶段 | 工程建设过程中质量、安全管理不到位 | 需要建立完善的项目管理体系，包括项目进度、质量、安全等方面的管理。 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |
|  |  | 劳动安全卫生 | 准备、实施阶段 | 劳动安全卫生措施不到位 | 准备和实施阶段应加强施工组织设计和现场监管，预防安全事故发生，制定应急预案，及时处置突发事件，避免劳动安全事件的发生。 | 是 | 很低 | 可忽略 | 微小 |

采用单因素风险程度评判，落实措施后社会稳定风险为7个微小单风险因素。

### 9.2.2风险防范化解措施后风险等级判断

综合社会稳定风险等级评判参考标准，经综合分析认为：本项目社会稳定化解措施后风险为低风险等级。

## 9.3风险评估结论

风险评价就是对可能出现的各种风险因素进行评价，其主要作用有：更准确地认识风险、保证目标规划的合理性和可行性、合理选择风险对策。

项目建设将提升项目地区百姓生活幸福指数，可以间接促进经济的发展，工程范围内没有文物、核辐射等拆迁困难或不宜拆迁的建筑物，因此前期工作无风险问题。

通过以上措施的实施，可以有效降低项目的风险和事故发生率，促进当地经济社会的发展。综上所述，由于项目的最终产品的社会性，在采取各种有效的风险防范和化解措施，并根据具体实际情况确保防范和化解措施落实得当的前提下，拟建项目在充分落实各项风险防范和化解措施后的预期风险等级为低风险。

## 9.4风险应急预案

### 9.4.1工作原则

应急预案工作原则：职责明确，统筹配合，统一领导，分级负责；预防为主，重点稳控，化解矛盾；依法处置，防止激化；快速反应，相互配合。

### 9.4.2组织保障

为了控制与稳定不利风险，最大限度地降低不利风险事件的危害，应成立或者指定风险防控工作组织机构，明确组织机构的工作职责，并结合实际情况编制应急预案，以便在发生不利事件时，各相关部门或人员可以各司其职、有条不紊地开展风险应对，及时化解矛盾，将事件危害控制在最低程度内。

### 9.4.3预案范围

本项目的风险等级为低风险，风险发生概率等级为很低，项目涉及的风险应急预案应该包括以下几个方面：

1、风险评估和预警：在项目建设之前，应该对本项目进行风险评估，确定可能出现的问题和风险，并建立相应的预警机制。这样可以及时发现问题并采取措施，避免事故的发生。

2、紧急处理措施：在项目建设过程中，如果出现了问题，应该立即采取紧急处理措施，例如设置路障、引导交通、清理现场等等，以保障交通安全和人员安全。

3、事故应急处置：如果在项目建设过程中发生了事故，应该立即启动应急处置机制，包括通知警方、救护车和消防队等相关部门，及时进行现场处理和救援，以减少事故损失。

4、合理规划施工时间和路线：合理规划施工时间和路线，避免在高峰期进行施工，以减少交通拥堵和安全事故的发生。

5、信息发布和公共教育：在项目建设期间，应该及时发布相关信息和公告，告知公众维修时间、路线和交通状况等，同时加强公共教育，引导公众遵守交通规则，减少事故的发生。

### 9.4.4制度保障

1、建立风险的应急预案体系。建立健全统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的风险处置的应急预案体系，切实提高风险控制的能力，将不利风险造成的影响降到最低限度。把维护风险稳定工作列入项目重要议事日程，联动工作小组定期听取有关风险稳定工作汇报；联动工作小组认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。

2、落实风险稳定责任制，明确风险稳定工作的重点部位、重点问题。对维护风险稳定的工作实行目标管理，并对各责任部门维护风险稳定工作进行考核。

3、健全和落实风险稳定风险责任制，将风险防范和化解任务层层明确责任主体，对因工作不负责、失职、处理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究有关人员的责任。

4、坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为向群众走访，深入现场，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。

5、坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

### 9.4.5应急措施

项目启动以后，若发现重大风险问题苗头或事件时，应启动应急预案，并展开以下工作程序：

1、对已发生的群体性事件，政府相关部门一方面要及时向上级主管单位汇报，另一方面要做到认真接待，并根据起因立即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，并把群众稳定在当地，谨防矛盾的无序蔓延。

2、主要领导和相关部门负责人第一时间召开维护风险稳定工作会议，通报风险情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府及有关部门报告，请求帮助和支持。

3、对问题复杂、规模较大的群众性事件，主要领导及有关部门领导要迅速抵达现场，组织开展工作，及时提出处理意见。

4、若出现群众情绪激烈，上访意愿强烈的情况发生，应会同公安、信访等政府部门及时采取各种有效措施，同相关单位沟通联系，了解上访人员提出的主要问题，有针对性做好解释疏导工作，同时通知上访人员所在单位或社区主要负责人赴现场进行劝导，动员家人参与。

5、有关人员在接到重大风险问题通报后，移动电话要保证24小时畅通；安排人员24小时值班，随时掌握各方面信息并做好上传下达。

### 9.4.6应急保障

1、统一领导，分级负责。建立风险管控工作小组，在风险管控工作小组的领导下，全面负责决策事项的风险管控的处置工作。工作领导小组下设各个工作组，要落实岗位责任制，明确各工作组职责及其权限。

2、预防为主，化解矛盾。坚持预防为主的工作方针，落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“以人为本”，充分考虑广大人民群众的根本利益，争取群众的支持。将法制宣传、教育疏导工作贯穿整个过程，工作领导小组要通过各种媒体广泛宣传有关法律法规和政策，教育群体遵守法律法规，依法维护自身合法权益，通过合法、正当的渠道和方式反映问题，从源头上防止涉及群众切身利益的大规模群体性事件的发生。认真开展矛盾纠纷待查处理工作，建立健全预警工作机制，做到早发现、早报告、早控制、早解决，将事件控制在萌芽阶段、控制在基层，及时消除诱发突发群体性事件的各种因素。

3、依法处置，防止激化。要注意工作方法和策略，综合运用法律、经济、行政等手段宣传、协商、调解等方法处置群体性事件，按照“动之以情、晓之以理、可散不可聚、可顺不可激、可分不可结”的工作原则，及时化解矛盾，防止矛盾激化和事态打大。对发生暴力行为或严重扰乱公共秩序、危害公共安全的事件，要及时通知公安等政府部门，采取有效措施﹐尽快平息事态。

4、快速反应，相互配合。不利风险事件发生时，应及时启动应急预案，严格落实应急处置工作责任制。事件涉及的相关部门要相互协作相互配合，确保各环节的密切衔接，在最短的时间内控制事态。加强与所在地的政府部门的沟通协调，争取政府部门在风险预警和应急处置中给予制止，在发生重大级别以上不利风险时，各部门应根据更高层次的应急预案要求，在政府部门相关单位的统一领导下，开展应急处置工作。

# 第十章  研究结论及建议

## 10.1主要研究结论

珲春市三家子满族乡一体化污水处理设施建设项目的实施对区域的经济发展和改善人居环境质量有十分重要的意义，对解决珲春市三家子满族乡水环境污染是十分必要的，建成投产后将产生显著的环境和社会效益。同时，项目建成后对改善区域内的投资环境、改善人民的生活条件、改善社会环境、加大旅游和招商引资的力度以及推动城市发展和建设，具有十分重要的社会效益和经济效益。

项目通过充分分析项目的建设背景、建设条件等，确定了项目的建设规模，拟定了项目的建设方案，并对项目的节能方案、组织机构与人力资源配置、实施进度、投资估算、招标方案、财务分析、社会效益与风险分析、社会稳定风险分析等进行了较为深入的研究。推荐方案的工艺流程具有运行费用省，可靠性高等特点，控制系统具有一定的先进性，项目符合国家政策，资金筹措及技术上是可行的，经济与社会效益较好，因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。

## 10.2问题与建议

在项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，进一步做好工程下一步设计的前期工程勘察、测量等设计的必要资料的准备工作，为工作的顺利开展提供必要条件，明确责任，精心安排，确保工期、质量、投资如期完成。

积极做好相关工作，落实好项目资金，确保工程建设顺利进行以保证预期目标的实现；建议合理安排项目施工周期，及时完成项目开工前各项审批手续，加强对施工驻地排污问题、施工现场的设置堆放和施工机械作业的废气排放量检测，以及对施工机械的噪声环境保护问题进行认真的不间断检查，做好文明施工和环境保护。

# 第十一章  附表、附图和附件

## 11.1附表

附表1  总投资估算表

附表2  项目总投资使用计划与资金筹措表

## 11.2附图

附图1  项目地理位置图