- 第三部分   采购需求

一、项目概述

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括余杭径山中学舞台设备采购项目的采购、运输、安装、调试和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、辅材费、保管费、吊装费、安装调试费、税收、售后服务、招标代理费、验收费，采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、辅材、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

二、采购清单：

| 一、舞台机械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 1100W大幕机 | 1.具备≥1.0m/s对开速度；减速比1:15 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备≤50dB(A) 运行噪音 |  |  |
|  |  | 3.具备行程限位和机械限位双重保护 |  |  |
| 2 | 750W二幕机 | 1.具备≥0.5m/s对开速度；减速比1:30 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备≤50dB(A) 运行噪音 |  |  |
|  |  | 3.具备行程限位和机械限位双重保护 |  |  |
| 3 | 大幕三角轨道 | 1.安装类型：吊挂安装 | 21 | 米 |
|  |  | 2.轨道尺寸：21m，单边尺寸：11.5m |  |  |
|  |  | 3.类型：拼接式三角桁架结构，承载：吊拉间距<5m，居中集中荷载150kg，每3米吊拉均布荷载100kg/m，安全保护：开合限位、安全板 |  |  |
|  |  | 4.轨道截面尺寸:W216mm*H350mm，轨道自重：8.7kg/m |  |  |
|  |  | 5.配件包括：设备所需的所有辅助配件，无升降安装配件 |  |  |
| 4 | 二幕三角轨道 | 1.安装类型：吊挂安装 | 21 | 米 |
|  |  | 2.轨道尺寸：21m，单边尺寸：11.5m |  |  |
|  |  | 3.类型：拼接式三角桁架结构，承载：吊拉间距<5m，居中集中荷载150kg，每3米吊拉均布荷载100kg/m，安全保护：开合限位、安全板 |  |  |
|  |  | 4.轨道截面尺寸:W216mm*H350mm，轨道自重：8.7kg/m |  |  |
|  |  | 5.配件包括：设备所需的所有辅助配件，无升降安装配件 |  |  |
| 5 | 6KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具有≥0.15m/s运行速度 |  |  |
|  |  | 3.具有≤±5mm 定位精度 |  |  |
|  |  | 4.具有≤50dB（A）运行噪音 |  |  |
|  |  | 5.具有≥22m行程 |  |  |
|  |  | 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式 |  |  |
|  |  | 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施 |  |  |
| 6 | 会标幕杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 18 | 米 |
| 7 | 10KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具备≥10.0kn（800kg）额定载荷 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备≥0.15m/s运行速度 |  |  |
|  |  | 3.具备≤±5mm定位精度 |  |  |
|  |  | 4.具备≤50dB（A）运行噪音 |  |  |
|  |  | 5.具有≥8m行程 |  |  |
|  |  | 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式 |  |  |
|  |  | 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施 |  |  |
| 8 | 会标杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 18 | 米 |
| 9 | 6KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具有≥6.0kn（600kg）额定载荷 | 2 | 台 |
|  |  | 2.具有≥0.15m/s运行速度 |  |  |
|  |  | 3.具有≤±5mm 定位精度 |  |  |
|  |  | 4.具有≤50dB（A）运行噪音 |  |  |
|  |  | 5.具有≥22m行程 |  |  |
|  |  | 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式 |  |  |
|  |  | 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施 |  |  |
| 10 | 横侧幕杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 42 | 米 |
| 11 | 10KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具备≥10.0kn（800kg）额定载荷 | 2 | 台 |
|  |  | 2.具备≥0.15m/s运行速度 |  |  |
|  |  | 3.具备≤±5mm定位精度 |  |  |
|  |  | 4.具备≤50dB（A）运行噪音 |  |  |
|  |  | 5.具有≥8m行程 |  |  |
|  |  | 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式 |  |  |
|  |  | 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施 |  |  |
| 12 | 景物杆杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 42 | 米 |
| 13 | 10KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具备≥10.0kn（800kg）额定载荷 | 5 | 台 |
|  |  | 2.具备≥0.15m/s运行速度 |  |  |
|  |  | 3.具备≤±5mm定位精度 |  |  |
|  |  | 4.具备≤50dB（A）运行噪音 |  |  |
|  |  | 5.具有≥8m行程 |  |  |
|  |  | 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式 |  |  |
|  |  | 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施 |  |  |
| 14 | 顶光杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 95 | 米 |
| 15 | 8KN吊杆机（多层缠绕） | 1.具备≥8.0kn（800kg）额定载荷 | 2 | 台 |
|  |  | 2.具备≥0.15m/s运行速度 |  |  |
|  |  | 3.具备≤±5mm定位精度 |  |  |
|  |  | 4.具备≤50dB（A）运行噪音 |  |  |
|  |  | 5.具有≥22m行程 |  |  |
|  |  | 6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式 |  |  |
|  |  | 7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施 |  |  |
| 16 | 顶光杆体 | 1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理 | 14 | 米 |
| 17 | 17寸控台 | 1.具备≥17" 电容触摸屏；像素≥1280×1024 分辨率；对比度≥800:1；亮度≥300cd/m²； | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备控台与控制柜之间连线-DB15 成品线连接接线方式，≥1个AC/DC 电源线-3 芯欧姆接头接线方式； |  |  |
|  |  | 3.具备≥1个工作电压DC24V电源输入，≥1个AC220V急停控制；≥1个 DC12V； |  |  |
|  |  | 4.具备≥2个以太网端口网络接口；支持≥10/100 Mbit/s数据传输速率；≥1个AC220V设备上电按钮；≥1个AC220V设备断电按钮；≥1个AC220V急停按钮；≥1个AC220V电锁开关；≥1个DC24V上升按钮；≥2个调速电位器； |  |  |
| 18 | 2*2.2KW十六路控制柜 | 1.具备ST接线端子，控台连接线-DB15成品线连接接线方式 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备≥1个18A额定输入电流；≥1个AC380V±10%三相五线制额定输入电压； |  |  |
|  |  | 3.具备≥8KW/50Hz额定输入功率 |  |  |
|  |  | 4.具备≥1个DC24V±5%，AC220V±5%，0~AC380V三相输出电压； |  |  |
|  |  | 5.具备≥50HZ±5%输出频率； |  |  |
|  |  | 6.具备≥16路变频切换输出路数； |  |  |
|  |  | 7.具备强制风冷冷却方式； |  |  |
|  |  | 8.具备电机热过载保护，电机缺相保护，变频输入缺相保护等保护功能； |  |  |
|  |  | 9.具备≥2个2.2KW专业起重变频器； |  |  |
|  |  | 10.具备≥1个36点输入/24点输出可编程控制器(PLC)I/O； |  |  |
|  |  | 11.支持串口MODBUS协议，支持CANlink和CANopen 协议，支持MODBUS TCP/IP和自由口协议； |  |  |
| 19 | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.具备电机信号线-管型冷压端子接线方式； | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备≥1个AC380V电源输入，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯；≥1个AC380V电源输出，级数-3P+E； |  |  |
|  |  | 3.具备≥2*1.1KW功率输出； |  |  |
|  |  | 4.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口； |  |  |
|  |  | 5.支持≥100米内无障碍控制，≥4个DC24V控制按钮，≥1个DC24V急停按钮，≥1个DC24V切换开关； |  |  |
|  |  | 6.具备≥1个12点输入/8点数出可编程控制器(PLC)I/O； |  |  |
|  |  | 7.支持≥6个可编程控制器(PLC)I/O扩展模块； |  |  |
|  |  | 8.具备≥10/100 Mbit/s数据传输速率； |  |  |
|  |  | 9.具备≥1路变频控制输出，≥1路电源回路输出。 |  |  |
| 20 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 1 | 台 |
| 21 | 线材 | 护套，线管、桥架等 | 1 | 批 |
| 22 | 马道式栅顶 | 主承重梁12#槽钢，机电基础梁12#槽钢，侧光梁10#槽钢，滑道梁100x100x3.0方管，马道30x50方管，尺寸根据现场实际环境定制。 | 1 | 项 |
| 23 | 舞台安装配件 | 含现场安装的五金配件：各规格的螺丝配件、安装使用五多配件等 | 1 | 批 |
| 二、幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会标幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 108 | m2 |
| 2 | 衬里幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 36 | m2 |
| 3 | 横幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 252 | m2 |
| 4 | 侧幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 288 | m2 |
| 5 | 大幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 576 | m2 |
| 6 | 衬里幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 192 | m2 |
| 7 | 二幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡；幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 GB8624—2012关于 B1的要求或 GB20286—2006关于 B1的要求。幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺,或采用阻燃处理,阻燃剂应无毒、无害；供货时提供相应的检测报告； | 576 | m2 |
| 舞台灯光系统（根据平面布局，按照会议功能设计） |  |  |  |  |
| 一面光 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 | 12 | 台 |
|  |  | 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 |  |  |
|  |  | 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 |  |  |
| 2 | 影视灯 | 1.采用COB 200W LED光源 | 11 | 台 |
|  |  | 2.具备12-36°发光角度，具有变焦、调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有2700-7000K色温调节功能，Ra≥95显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为3/6通道。 |  |  |
| 一顶光 |  |  |  |  |
| 1 | PAR灯 | 1.采用54×3W LED光源 | 14 | 台 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 2 | 300W平板柔光灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 | 15 | 台 |
|  |  | 2.具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 |  |  |
|  |  | 4.具备DMX512接口，可单独色温手动调选。 |  |  |
|  |  | 5.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |  |  |
| 二顶光 |  |  |  |  |
| 1 | PAR灯 | 1.采用54×3W LED光源 | 9 | 台 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 3 | 摇头灯 | 1.采用280W LED光源，8500K色温 | 8 | 台 |
|  |  | 2.灯具色片盘由≥13种颜色+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 |  |  |
|  |  | 3.固定图案盘由≥13个固定图案+1个白光组成，带图案抖动,单向流水，速度可调，任意定位功能。 |  |  |
|  |  | 4.旋转图案盘由≥9个可旋转图案+1个白光，每个图案具有正反旋转，抖动及流水效果。 |  |  |
|  |  | 5.具有1个八面旋转棱镜和1个排镜，棱镜正反向旋转，速度可调。 |  |  |
|  |  | 6.具有双片式频闪功能，频率为0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调。 |  |  |
|  |  | 7.具有1个独立的雾化片，光斑柔和自然。 |  |  |
|  |  | 8.支持水平方向540°/630°旋转，垂直方向270°旋转，解析度为8Bit/16Bit。 |  |  |
|  |  | 9.具备3°-12°光束角度, 染色模式的光束角度为15°-32°。 |  |  |
|  |  | 10.具有DMX控制通道数量为16和23通道。 |  |  |
|  |  | ★11.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） |  |  |
| 三顶光 |  |  |  |  |
| 1 | PAR灯 | 1.采用54×3W LED光源 | 14 | 台 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 2 | 300W平板柔光灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 | 15 | 台 |
|  |  | 2.具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 |  |  |
|  |  | 4.具备DMX512接口，可单独色温手动调选。 |  |  |
|  |  | 5.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |  |  |
| 四顶光 |  |  |  |  |
| 1 | PAR灯 | 1.采用54×3W LED光源 | 9 | 台 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 3 | 摇头灯 | 1.采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温 | 8 | 台 |
|  |  | 2.具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。 |  |  |
|  |  | 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 |  |  |
|  |  | 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 |  |  |
|  |  | 6.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 |  |  |
|  |  | 7.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 8.支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。 |  |  |
|  |  | 9.配备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 10.具有DMX控制通道数量为15通道。 |  |  |
| 六顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 摇头灯 | 1.具备8°-26°光束角度，15°-45°光斑角度，具备1-25次/s的频闪速度，具有调光功能 | 9 | 台 |
|  |  | 2.采用19*15W(4IN1)光源。 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色系统。 |  |  |
|  |  | 4.配备DMX512接口 |  |  |
|  |  | 5.具有DMX控制通道数量为16/24通道。 |  |  |
| 3 | 摇头灯 | 1.采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温 | 8 | 台 |
|  |  | 2.具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。 |  |  |
|  |  | 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 |  |  |
|  |  | 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 |  |  |
|  |  | 6.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 |  |  |
|  |  | 7.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 8.支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。 |  |  |
|  |  | 9.配备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 10.具有DMX控制通道数量为15通道。 |  |  |
| 左侧光 |  |  |  |  |
| 1 | PAR灯 | 1.采用54×3W LED光源 | 7 | 台 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 2 | 影视灯 | 1.采用COB 200W LED光源 | 6 | 台 |
|  |  | 2.具备12-36°发光角度，具有变焦、调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有2700-7000K色温调节功能，Ra≥95显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为3/6通道。 |  |  |
| 右侧光 |  |  |  |  |
| 1 | PAR灯 | 1.采用54×3W LED光源 | 7 | 台 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 2 | 影视灯 | 1.采用COB 200W LED光源 | 6 | 台 |
|  |  | 2.具备12-36°发光角度，具有变焦、调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有2700-7000K色温调节功能，Ra≥95显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为3/6通道。 |  |  |
| 左耳光 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 | 8 | 台 |
|  |  | 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 |  |  |
|  |  | 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 |  |  |
| 右耳光 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 | 8 | 台 |
|  |  | 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 |  |  |
|  |  | 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控台 | 1.支持1个DMX输出口，1个千兆以太网口，1个MIDI输入输出接口，1个LED鹅颈灯插口 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备Linux操作系统，采用1个12.1英寸触摸屏 + 1个9英寸触摸屏，支持中英文两种语言 |  |  |
|  |  | 3.具备独立橙色背光按键，具备LTC/SMPTE时间码，具备固态硬盘 |  |  |
|  |  | 4.支持DMX512、Artnet，WYSIWYG连接，支持海量灯库 |  |  |
|  |  | 5.支持通过U盘安装系统 |  |  |
|  |  | 6.具备节目数据可保存在硬盘或U盘 |  |  |
|  |  | 7.具备支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 |  |  |
|  |  | 8.具备支持LTP和HTP，MIDI时间码和内部时间码。 |  |  |
|  |  | 9.支持多用户操作，并可设置各用户权限 |  |  |
| 2 | 八路信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 | 4 | 台 |
|  |  | 2.支持输入输出光电隔离。 |  |  |
|  |  | 3.支持8路独立放大驱动输出。 |  |  |
|  |  | 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |  |  |
|  |  | 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 |  |  |
|  |  | 6.具备独立的LED信号指示。 |  |  |
| 3 | 直通箱48*4kw | 1.具备225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。 |  |  |
|  |  | 3.支持胶木插32A、16A防水插、19芯插输出方式。 |  |  |
|  |  | 4.支持三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％供电 |  |  |
|  |  | 5.支持400A犀牛插输入，支持48路×4kW 。 |  |  |
|  |  | 6.支持单项可控电路，支持DMX512控台，单独控制每项开通/设备。 |  |  |
| 安装材料及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光配件 | 安装所需要的其他配件及辅材 | 1 | 项 |
| 2 | 舞台栅顶 | 需在舞台机械系统安装区域搭建一层马道钢结构栅顶层，材料选用主梁12#槽钢、电机梁10#槽钢、滑轮梁100*100*6方管、马道踏板及扶手40*20*1.8方管、马道梁8#槽钢、吊拉筋10#槽钢，均依靠现场顶部承重结构生根下挂。 | 296 | 平方米 |
| 3 | 面光桥 | 面光桥的尺寸：宽度不能少于1.2米，高度不能低于1.8米，长度不能小于16米。面光灯具投射光束空间内不应有遮挡物。面光灯位置与样式跟舞台工艺结合。 | 1 | 项 |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | LAL会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 |  |  |
|  |  | 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 |  |  |
|  |  | 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。 |  |  |
|  |  | 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 |  |  |
|  |  | 6.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 |  |  |
|  |  | 7.系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 |  |  |
|  |  | 8.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 |  |  |
|  |  | 9.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 |  |  |
|  |  | 10.为了方便音频系统统一管理，要求具有音频综合管理平台软件，软件需要集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测硬件设备最新固件版本、软件最新版本。 |  |  |
|  |  | 11.数字会议系统管理软件运行在Android操作系统，可安装于安卓手机或安卓平板；支持通过软件切换中文或英文界面，满足不同用户的需求。 |  |  |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 |  |  |
|  |  | 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 |  |  |
|  |  | 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 |  |  |
|  |  | 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |  |  |
|  |  | 7.支持用户通过安卓手机或安卓平板控制无线话筒单元一键关机、控制话筒单元升降功能;支持接收会议话筒呼叫茶水、纸、笔等服务需求，手机APP或平板具有弹窗显示；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 |  |  |
| 4 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 |  |  |
|  |  | 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 |  |  |
|  |  | 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |  |  |
|  |  | 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 |  |  |
|  |  | 6.咪杆长度：380mm（黑色） |  |  |
| 6 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 | 14 | 台 |
|  |  | 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. |  |  |
|  |  | 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 |  |  |
|  |  | 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |  |  |
|  |  | 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 |  |  |
|  |  | 6.咪杆长度：≤380mm（黑色） |  |  |
| 8 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.775Gbps。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 |  |  |
|  |  | 3.上行链路采用千兆端口，保证无线高速传输。 |  |  |
|  |  | 4.AP具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能。 |  |  |
|  |  | 5.支持丰富的服务质量保证（QoS）。 |  |  |
| 9 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 |  |  |
|  |  | 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  |  |
| 10 | 交换机 | 9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能；全双工/半双工自适应 | 1 | 台 |
| 1 | 线阵音箱 | 1.低音单元≥10"低音×2；高音单元≥3"高音（75mm音圈）×1；水平覆盖角度(-6dB）≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 12 | 只 |
|  |  | 2.箱体采用梯形设计，缩小箱体与箱体之间的间隙，采用吊装组合线阵设计，等同或优于0-10度范围调整音箱覆盖区域 |  |  |
|  |  | 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 |  |  |
|  |  | 4.频率范围等同或优于55Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 |  |  |
|  |  | 5.箱体有专用铝合金连接系统，箱体与箱体的连接角度可通过调整箱体背部的连接杆调整。 |  |  |
| 2 | 主扩线阵音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； | 6 | 台 |
|  |  | 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； |  |  |
|  |  | 3.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |  |  |
|  |  | 4.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； |  |  |
|  |  | 5.电压增益 (@1KHz)：≥41dB |  |  |
|  |  | 6.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB |  |  |
|  |  | 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ |  |  |
|  |  | 8.信噪比 (A计权)：≥105dB |  |  |
| 3 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"×1。 | 2 | 只 |
|  |  | 2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω |  |  |
|  |  | 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 |  |  |
| 4 | 主扩线阵低音音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； | 1 | 台 |
|  |  | 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； |  |  |
|  |  | 3.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |  |  |
|  |  | 4.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； |  |  |
|  |  | 5.电压增益 (@1KHz)：≥41dB |  |  |
|  |  | 6.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB |  |  |
|  |  | 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ |  |  |
|  |  | 8.信噪比 (A计权)：≥105dB |  |  |
| 5 | 多媒体功放机 | 1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 |  |  |
|  |  | 3.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 |  |  |
|  |  | 4.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 |  |  |
|  |  | 5.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。 |  |  |
|  |  | 6.内置≥48V幻象开关控制功能。 |  |  |
|  |  | 7.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 |  |  |
| 6 | 线阵田字架 | 线阵音箱支架 | 2 | 套 |
| 7 | 吊挂葫芦架 | 葫芦架支架 | 2 | 套 |
| 8 | 线阵音箱 | 1.低音单元≥10"低音×2；高音单元≥3"高音（75mm音圈）×1；水平覆盖角度(-6dB）≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 6 | 只 |
|  |  | 2.箱体采用梯形设计，缩小箱体与箱体之间的间隙，采用吊装组合线阵设计，等同或优于0-10度范围调整音箱覆盖区域 |  |  |
|  |  | 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 |  |  |
|  |  | 4.频率范围等同或优于55Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 |  |  |
|  |  | 5.箱体有专用铝合金连接系统，箱体与箱体的连接角度可通过调整箱体背部的连接杆调整。 |  |  |
| 9 | 沉浸式线阵音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； | 3 | 台 |
|  |  | 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； |  |  |
|  |  | 3.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |  |  |
|  |  | 4.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； |  |  |
|  |  | 5.电压增益 (@1KHz)：≥41dB |  |  |
|  |  | 6.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB |  |  |
|  |  | 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ |  |  |
|  |  | 8.信噪比 (A计权)：≥105dB |  |  |
| 10 | 支架 | 线阵音箱支架 | 2 | 只 |
| 11 | 沉浸式吊挂葫芦架 | 葫芦架支架 | 2 | 套 |
| 12 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω | 4 | 只 |
|  |  | 2.频响等同或优于50Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 3.额定功率≥400W |  |  |
|  |  | 4.灵敏度≥99dB/W/M |  |  |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |  |  |
|  |  | 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 |  |  |
| 13 | 返听功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W |  |  |
| 14 | 专业音箱 | 1.采用≥12寸低音喇叭单元和1只44mm压缩高音单元。 | 2 | 只 |
|  |  | 2.阻抗≤8Ω |  |  |
|  |  | 3.频响等同或优于45Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 4.额定功率≥400W |  |  |
|  |  | 5.灵敏度≥99dB/W/M |  |  |
|  |  | 6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° |  |  |
| 15 | 拉声像扬声器支架 | 音箱支架 | 2 | 只 |
| 16 | 拉声像扬声器功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W |  |  |
| 17 | 专业音箱 | 1.采用≥10寸低音喇叭单元和1只44mm压缩高音单元。 | 8 | 只 |
|  |  | 2.阻抗≤8Ω |  |  |
|  |  | 3.频响等同或优于45Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 4.额定功率≥300W |  |  |
|  |  | 5.灵敏度≥98dB/W/M |  |  |
|  |  | 6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° |  |  |
| 18 | 支架 | 音箱支架 | 8 | 只 |
| 19 | 观众席补声音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 4 | 台 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  |  |
| 20 | 专业音箱 | 1.采用≥10寸低音喇叭单元和1只44mm压缩高音单元。 | 4 | 只 |
|  |  | 2.阻抗≤8Ω |  |  |
|  |  | 3.频响等同或优于45Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 4.额定功率≥300W |  |  |
|  |  | 5.灵敏度≥98dB/W/M |  |  |
|  |  | 6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° |  |  |
| 21 | 台唇扬声器功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  |  |
| 22 | 低音音箱 | 1.箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。 | 2 | 只 |
|  |  | 2.一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命； |  |  |
|  |  | 3.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； |  |  |
|  |  | 4.专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。 |  |  |
|  |  | 5.阻抗：≤4Ω |  |  |
|  |  | 6.频响等同或优于40Hz-400Hz |  |  |
|  |  | 7.额定功率：≥1200W |  |  |
|  |  | 8.灵敏度：≥101dB/W/M |  |  |
|  |  | 9.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB |  |  |
| 23 | 超低频扬声器功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； | 1 | 台 |
|  |  | 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； |  |  |
|  |  | 3.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |  |  |
|  |  | 4.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； |  |  |
|  |  | 5.电压增益 (@1KHz)：≥41dB |  |  |
|  |  | 6.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB |  |  |
|  |  | 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ |  |  |
|  |  | 8.信噪比 (A计权)：≥105dB |  |  |
| 24 | 音频处理器 | 1.输入≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.输出≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 |  |  |
|  |  | 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。 |  |  |
|  |  | 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 |  |  |
|  |  | 9.具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 |  |  |
|  |  | 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 |  |  |
|  |  | 11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。 |  |  |
|  |  | 12.支持通道联控功能。 |  |  |
| 25 | 一拖二无线手持话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机； | 4 | 套 |
|  |  | 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 |  |  |
|  |  | 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 |  |  |
|  |  | 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 |  |  |
|  |  | 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、电池电量、频率数值、静音标志。 |  |  |
|  |  | 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音 |  |  |
|  |  | 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |  |  |
| 26 | 一拖二无线头戴话筒 | 1.频率范围：≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 | 2 | 套 |
|  |  | 2.配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。 |  |  |
|  |  | 3.采用独有数字U段传输技术。 |  |  |
|  |  | 4.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 |  |  |
|  |  | 5.具有混响、高中低音调节。 |  |  |
|  |  | 6.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 |  |  |
| 27 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 | 2 | 套 |
|  |  | 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 |  |  |
|  |  | 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 |  |  |
| 28 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz | 1 | 套 |
|  |  | 2.驻波比：≤2.0 |  |  |
|  |  | 3.输入阻抗：≤50Ω |  |  |
|  |  | 4.指向性：≥180度指向 |  |  |
| 29 | 智能混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |  |  |
|  |  | 3.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。 |  |  |
|  |  | 4.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 |  |  |
|  |  | 5.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 |  |  |
|  |  | 6.设备级联最大可扩展≥256个输入。 |  |  |
|  |  | 7.极低系统延时，延时≤3ms。 |  |  |
|  |  | 8.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 |  |  |
| 30 | 话筒 | 1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 | 8 | 支 |
|  |  | 2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 |  |  |
|  |  | 3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 |  |  |
|  |  | 4.幻象供电：≥+48V |  |  |
| 31 | 支架 | 1.支架升降：双咪杆可升降 | 2 | 套 |
|  |  | 2.话筒角度：可调 |  |  |
| 32 | 支架 | 1.高度调节等同或优于1030-1710mm | 4 | 个 |
|  |  | 2.横杠长度≥750mm |  |  |
|  |  | 3.重量≥1.5kg |  |  |
| 33 | 话筒 | 1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设计，输出阻抗（欧姆）：平衡 ≥75Ω。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.心型指向、双电容式， |  |  |
|  |  | 3.供电电压：幻象≥48V |  |  |
|  |  | 4.可调节高度：≥0.1米~1.65米 |  |  |
| 34 | 播放器 | 1.专业无损数字播放器是一个取代CD机和声卡播放器的高端音响播放解决方案。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.可通过SD卡、U盘、PC等多种存储进行选择。 |  |  |
|  |  | 3.可对APE,FLAC,WAV,MP3,WMA等多种格式的音频进行播放，最高支持≥24bit/96KHz解码，向下兼容。 |  |  |
|  |  | 4.≥96khz/24位采样率，支持Windows电脑,苹果电脑，安卓手机,苹果手机等系统连接。 |  |  |
|  |  | 5.≥5英寸TFT真彩屏显示。 |  |  |
|  |  | 6.支持手机通过WIFI连接播放器，进行无损无线的播放。 |  |  |
|  |  | 7.多种接口输出。支持莲花座、XLR平衡模拟输出，同轴、光纤、AES3数字输出。 |  |  |
|  |  | 8.支持自定义歌曲编组保存，编曲播放。≥12组播放清单，每组清单可编程≥100首歌按顺序播放。 |  |  |
|  |  | 9.支持列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放。 |  |  |
|  |  | 10.歌曲播放控制，全部支持快捷按键直接控制。 |  |  |
| 35 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 | 2 | 个 |
|  |  | 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 |  |  |
|  |  | 3.即插即用，支持热插拨。 |  |  |
|  |  | 4.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 |  |  |
|  |  | 5.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |  |  |
| 36 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 |  |  |
|  |  | 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 |  |  |
|  |  | 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 |  |  |
|  |  | 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 |  |  |
|  |  | 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 |  |  |
|  |  | 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 |  |  |
|  |  | 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 |  |  |
|  |  | 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 |  |  |
|  |  | 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 |  |  |
|  |  | 11.模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 |  |  |
|  |  | 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 |  |  |
|  |  | 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 |  |  |
|  |  | 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 |  |  |
|  |  | 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 |  |  |
|  |  | 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 |  |  |
|  |  | 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 |  |  |
| 37 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 38 | 监听音箱 | 1.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 2.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 |  |  |
| 39 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 |  |  |
|  |  | 3.具备≥8路电源输出插座。 |  |  |
|  |  | 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 |  |  |
|  |  | 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 |  |  |
|  |  | 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 |  |  |
|  |  | 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 |  |  |
|  |  | 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口。 |  |  |
|  |  | 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 |  |  |
| 40 | 电源管理器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.每路有单独的滤波器。 |  |  |
|  |  | 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 |  |  |
|  |  | 4.采用≥3芯单相的电源接线接口。 |  |  |
|  |  | 5.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能。 |  |  |
|  |  | 6.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 |  |  |
|  |  | 7.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联； |  |  |
| 41 | 电源管理器 | 1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； | 1 | 台 |
|  |  | 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； |  |  |
|  |  | 3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道； |  |  |
|  |  | 4.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥99曲； |  |  |
|  |  | 5.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； |  |  |
|  |  | 6.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； |  |  |
|  |  | 7.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； |  |  |
|  |  | 8.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制； |  |  |
| 智能集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能集中控制系统 | 1.产品配置等于或优于Intel i3 10代处理器，内存≥8G，存储≥128G。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.内置智能音乐结构分析技术，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度等数据信息。 |  |  |
|  |  | 3.采用“PRS”输出的音乐数据，实时生成控制指令。 |  |  |
|  |  | 4.支持在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上。 |  |  |
|  |  | 5.内置声卡，具有音乐播放器功能，无需额外增加音乐播放设备。 |  |  |
|  |  | 6.内置在线音乐曲库，提供在线音乐供用户选择；采用音频分析技术，分析音频的前奏、上扬、下行、副歌、演唱副歌、连续段、尾奏、爆点等段落，根据段落自动调度灯光、视频、机械等设备，与现场音乐协调联动。 |  |  |
|  |  | 7.支持音乐编排功能，能够对不同音乐进行分类，并提供≥三种不同的类型；用户可以创建歌单，并将喜欢的歌曲添加到歌单中。 |  |  |
|  |  | 8.支持设置联动控制功能，可提前预设输入场景模式，用户可以设置音量增减、播放、暂停、下一首、模式设置等功能，并提供OSC协议、485/232协议和BPM输出中控指令。 |  |  |
|  |  | 9.支持设置联动控制模式输出功能，可提前预设输出场景模式，通过控制面板触发预设的模式；可根据歌曲BPM值与灯光、视频联动，使灯光、视频与歌曲的律动同步触发；提供OSC协议、485/232协议/BPM输出中控指令。 |  |  |
|  |  | 10.支持中控图形化编程方式，用户可自定义界面图片、文本、数字、按钮、开关、下拉框、分组名称、边框颜色等界面模块，方便快捷。 |  |  |
|  |  | 11.支持创建场景模式，可编辑模式名称，提前预设场景模式对应的歌曲或歌单、音频联动模式选择、视频联动模式选择；预设输入通道音量大小、延时补偿、≥8段EQ均衡调节、延时补偿功能；预设输出通道超低音、立体声、3D环绕、立体声子通道音量大小。 |  |  |
|  |  | 12.设备接口：具有≥4路XLR音频输入接口和≥4路XLR音频输出接口；具有≥1路RS485、≥1路RS232；具有≥2路USB2.0；具有≥1路WAN接口、≥6路LAN接口。 |  |  |
|  |  | 13.支持网络传输音频功能，支持≥10进16出音频传输通道。 |  |  |
|  |  | 14.此为平台设备具有中控平台功能：支持OSC、UDP、485、232等协议，将舞台上各个独立的部分融为一体，集中控制，如音响、灯光、显示屏、幕布、舞台器械等，并可以实现第三方设备的控制，比如连接照明灯具、窗帘、空调系统、新风系统等，操作便捷，上手就能控制现场。 |  |  |
|  |  | 15.配置平板控制软件（Android），可让用户进行高程度的定制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。 |  |  |
|  |  | 16.支持云端备份以及远程服务，可通过互联网远程访问、控制设备。 |  |  |
|  |  | 17.支持SMPTE时间码功能（LTC）精确同步音频和视频信号。 |  |  |
| 2 | 影像处理器 | 1.采用OSC控制协议与声光影主机无缝对接，能根据音乐结构信息，实时调节视频速度、颜色以及特效节奏。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.自带海量高清素材，支持上传和播放自制视频素材。 |  |  |
|  |  | 3.具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能，最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥2路USB3.0素材导入接口。 |  |  |
|  |  | 5.具有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920x1080P@60fps的视频输出标准。 |  |  |
|  |  | 6.支持≥1路RCA音频采集和≥1路RCA音频输出。 |  |  |
|  |  | 7.支持≥2路RJ45，连接至声光影主机。 |  |  |
| 3 | 灯光处理器 | 1.可与声光影主机进行无缝对接，实现“光随声动”的联动效果。 | 4 | 台 |
|  |  | 2.支持灯光控台信号录制功能，便于制作灯光特效。 |  |  |
|  |  | 3.支持灯光平行控制切换，用户可主动切换至灯控台控制。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥2路DMX512输入，可接入主流灯控台。 |  |  |
|  |  | 5.具有≥2路DMX512输出，共≥1024路灯光控制通道。 |  |  |
|  |  | 6.最大支持≥12台设备接入，最大实现≥12288路灯光控制通道。 |  |  |
| 4 | 串口分配器 | 1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 |  |  |
|  |  | 3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。 |  |  |
|  |  | 4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 |  |  |
| 5 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |  |  |
| 6 | 触控屏 | 1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.触摸屏具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 |  |  |
|  |  | 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有距离传感器，搭配软件可感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，搭配软件可采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，搭配软件可采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 |  |  |
|  |  | 5.具有语音唤醒控制功能；呼唤“小慧”即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 |  |  |
|  |  | 6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 |  |  |
|  |  | 7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 |  |  |
| 7 | 平板电脑 | 处理器：高通骁龙778G 4G；4GB运行内存： | 1 | 台 |
|  |  | 128G内存：128GB， |  |  |
|  |  | 操作系统：HarmonyOS 2 |  |  |
| 8 | 路由器 | 1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO | 1 | 台 |
| 9 | 交换机 | 24口POE交换机，非网管交换机 | 1 | 台 |
| 拼接矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 1.采用≥3U金属结构机箱；最大具备安装输入槽位：≥6张；最大具备安装输出槽位：≥4张；回显槽位：≥1张（占用输入槽位）； | 1 | 台 |
|  |  | 2.纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、无病毒侵扰、兼容性广，允许频繁开关机，上电即可工作，开机启动响应时间不超过18秒； |  |  |
|  |  | 3.单张板卡具备2/4/6/8分割画面显示，每个单独分割窗口可随意拖动、缩放、漫游，也可对信号窗口添加字符； |  |  |
|  |  | 4.具备条幅功能，支持在拼接屏上显示字幕条幅，条幅布局可变，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配； |  |  |
|  |  | 5.具备台标显示,可对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字或图片大小位置、字体颜色； |  |  |
|  |  | 6.具备板卡热插拔，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常； |  |  |
|  |  | 7.具备输入板卡备份,不同输入卡的两个端口可以实现对输入信号的板卡间备份，任意一路信号中断,显示图像不受影响； |  |  |
|  |  | 8.具备Genlock参考同步，可实现设备与设备之间级联后同步； |  |  |
|  |  | 9.具备整面多行多列显示屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂，错位等现象； |  |  |
|  |  | 10.具备在线编辑EDID，所有输入输出信号都可通过EDID编辑来自定义分辨率； |  |  |
|  |  | 11.具备分组管理，最大支持≥9组，每组可独立控制，可独立设置每组输出分辨率； |  |  |
|  |  | 12.具备异形拼接，每个输出口任意自定义分辨率，任意布局显示； |  |  |
|  |  | 13.支持智能中控功能，可配置中控卡对大屏环境进行控制； |  |  |
|  |  | 14.具备故障智能自检，可在软件查询相关硬件故障信息，方便问题排查； |  |  |
|  |  | 15.具备亮度调节，窗口静帧设置，无缝切换； |  |  |
|  |  | 16.具备PC场景，可导出场景文件，作为备份； |  |  |
|  |  | 17.具备截取输入图像的局部进行显示； |  |  |
|  |  | 18.具备场景定时，场景轮播； |  |  |
|  |  | 19.支持3.5mm音频输入/输出以及HDMI随路音频输入； |  |  |
|  |  | 20.具备PC端，pad端，手机端，中控密令等方式进行控制，场景可任意调取切换； |  |  |
|  |  | 21.具备多用户管理，多个用户可同时登录，主用户可给二三级用户授权功能使用； |  |  |
|  |  | 22.具备C/S架构控制方式； |  |  |
|  |  | 23.具备B/S架构，可通过浏览器直接访问设备，进行信号源切换，场景调用； |  |  |
|  |  | 24.客户端软件支持运行于Windows、iOS、Android、HarmonyOS、银河麒麟等操作系统； |  |  |
| 2 | 输入卡 | 1.接口类型：HDMI1.3 | 4 | 张 |
|  |  | 2.接口数量：≥4 |  |  |
|  |  | 3.输入信号：HDMI |  |  |
|  |  | 4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz |  |  |
| 3 | 输出卡 | 1.接口类型：HDMI1.3 | 2 | 张 |
|  |  | 2.接口数量：≥4 |  |  |
|  |  | 3.输出信号：HDMI |  |  |
|  |  | 4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz |  |  |
|  |  | 5.支持单板卡≥8画面任意漫游 |  |  |
| 4 | 输出卡 | 1.接口类型：DVI-D | 2 | 张 |
|  |  | 2.接口数量：≥4 |  |  |
|  |  | 3.输出信号：DVI |  |  |
|  |  | 4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz |  |  |
|  |  | 5.支持单板卡≥8画面任意漫游 |  |  |
| 会议录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.显示模块：主机内置≥1.8英寸LCD显示屏，显示设备网络信息、系统版本、硬盘剩余内存大小、录制状态、资源通道状态、拷贝状态；并且具备快捷按键，支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.视频输入：主机支持≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频支持≥3840x2160@30fps分辨率画面采集，同时其中≥2路HDMI支持音频采集；支持≥1路Type-C接口采集画面，支持UVC协议，支持1920*1080@60fps分辨率采集画面。视频输出：主机支持≥4路HMDI信号输出接口，其中≥2路支持≥3840x2160@30fps分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口支持自定义通道画面环出。 |  |  |
|  |  | 3.音频接口：支持≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频，≥2路HDMI接口支持带音频采集；主机支持≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子口输出音频，≥2路HDMI接口支持带音频输出。 |  |  |
|  |  | 4.控制接口：主机具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，可用于与其它控制系统无缝信令对接，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对外设提供电源；主机具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥4路短路触发I/O；自带出厂设置按键，可一键恢复出厂设置。网络接口：支持≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，支持≥1路光纤网口，支持IPv4地址和IPv6地址。 |  |  |
|  |  | 5.支持H.264/H.265视频编解码协议，支持AAC音频编码协议，保证音频高还原度音视频精准同步录制。 |  |  |
|  |  | 6.支持≥8路3840x2160@30fpsIPC网络摄像头同时接入解码，支持≥6路资源画面合成输出3840x2160@30fps分辨率PGM画面。 |  |  |
|  |  | 7.支持≥9路视频流同时录制，≥1路PGM画面录制和≥8路资源通道画面录制，分辨率支持≥3840x2160@30fps，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV等多种格式。支持独立录制，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 |  |  |
|  |  | 8.支持用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9等设置，分辨率支持≥3840x2160@30fps； |  |  |
|  |  | 9.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 |  |  |
|  |  | 10.支持本地视频预览回放功能，可对当前录制视频进行预览查看，提供多种倍数播放切换，支持0.5x、0.75x、1.5x、2x、3x倍的视频播放倍速调节，并且提供热门视频模块以及最新视频模块。 |  |  |
|  |  | 11.支持多种导播方式：支持嵌入式导播控制台，HDMI输出导播界面，实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，支持接入鼠标进行控制；支持web端网页导播，支持配合内置的自动导播模块进行全自动导播模式；支持提供串口控制协议和标准网络API协议，可对接各类第三方导播工具进行设备录制导播控制；支持自带外设≥4寸控制触控面板，实现点击控制屏按钮即可实现输入源画面监控或导播切换、录播模式切换、启动录制及停止。 |  |  |
|  |  | 12.加密录制：支持国密算法音视频加密录制，≥2种加密方式；支持对录制视频进行加密操作，支持配置多个加密狗使用；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 |  |  |
|  |  | 13.U盘录制：支持U盘实时录制，实现录制停止即可带走；支持U盘读写速率检测，主机可根据U盘速率设定不同码率录制。 |  |  |
|  |  | 14.主机支持语音转写功能功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 |  |  |
|  |  | 15.内置视频互动功能，可实现≥4台录播主机互动，支持讨论和禁言两种互动模式：在讨论模式下，听讲课室可以任意选择发言或闭麦；在禁言模式下，听讲课室无法发言，但可以观看主讲的直播画面。 |  |  |
|  |  | 16.老师跟踪支持身高自适应功能，根据设定特写大小画面后系统自动识别老师身高实现人物画面居中。 |  |  |
|  | 导播控制键盘 | 1.支持6路PGM按键； 2.支持切换特技控制，可通过旋钮选择特效，并通过旋钮设置转场时长； 3.支持输出音量调音，带有音频推子，立体声LED灯实时动态显示输出音量UV； 4.带有云台摇杆，可控制摄像机云台,可控制摄像机的变焦； 5.支持本地素材播放控制，可操作素材的播放操作； 6.支持按键控制CG文件的发布和取消发布； 7.支持字幕、时钟控制按键； 8.支持USB供电，无需外接电源； 9.按键均为双色灯，底色为蓝色； 10.支持一键启动/停止直播和录制； 11.支持比分板控制，可控制比分板显示、场计分和比赛得分的加减，活动计时启动与停止 12.支持按键选择图片、CG文件和画中画，可通过旋钮控制选择图片、CG文件和画中画，并切换到PGM画面上； 13.为保证设备的良好兼容性，需与导播系统软件同一品牌。 |  |  |
| 2 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器。 | 5 | 台 |
|  |  | 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 |  |  |
|  |  | 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 |  |  |
|  |  | 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 |  |  |
|  |  | 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 |  |  |
|  |  | 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 |  |  |
|  |  | 7.支持2D、3D降噪技术。 |  |  |
|  |  | 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。 |  |  |
|  |  | 9.支持AAC音频编码。 |  |  |
|  |  | 10.支持PoE供电。 |  |  |
|  |  | 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |  |  |
| 3 | 传输盒 | 1.支持距离：≤120米(CAT5e网线)，≤200米(CAT6网线) | 5 | 对 |
|  |  | 2.分辨率：≤1080P,且向下兼容 |  |  |
|  |  | 3.视频放大宽带：1.65Gbps/165Hz |  |  |
|  |  | 4.HDMI信号：HDMI1.4且兼容HDCP1.4协议 |  |  |
| 4 | 辅材及配件 | 音箱系统安装所需的辅材及配件 | 1 | 批 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 47U优质机柜 | 4 | 套 |
| 2 | 控制台 | 满足设备要求定制 | 1 | 套 |

三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点内；

四、售后服务要求：

●1、质保期：产品验收合格使用之日起3年，在质保期内提供免费现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

●五、合同履约期限：

自合同签订之日起60日内完成供货及安装调试完毕；

●六、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），通过验收合格后采购人予以无息退还。

●七、货款支付：

合同签订生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标方支付合同金额50％的预付款，采购人在中标方根据合同规定将项目交付并验收合格后，中标方提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，支付剩余合同价款；

八、验收：

1、根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

九、其他：

1、本项目提供的产品及服务无相关纠纷。

- 2、本项目项目实施过程中发生的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品具体技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足采购需求的得基本分20分。（1）采购需求中带★号的为重要参数，每不满足或偏离一项扣2分；（2）其他技术参数每不满足或偏离一项扣1分，本项20分扣完为止。 注：采购需求中要求提供证明资料的须提供，否则视为不满足此项要求。 |  | 20 | 客观分 |  |
| 3 | 实施方案至少包括：(1)现场安装组织措施规范；(2)施工进度表及安全和文明施工措施科学合理、符合采购需求；(3)备品备件数量充分有针对性。根据所提供的方案，每一点完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；本项最高得18分。内容完整、合理可行、具有针对性视为完全符合。 |  | 18 | 主观分 |  |
| 4 | 投标人具有完善的服务质量保证方案，有明确的质量维护目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）；内容完整、合理可行、具有针对性视为完全符合。 |  | 6 | 主观分 |  |
| 5 | 培训方案：对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）；培训方案完整性、可操作性、有针对性视为完全符合。 |  | 6 | 主观分 |  |
| 6 | - 拟派项目组人员情况： - 1）投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）的，每有1人得1分，最多得2分； - 2）投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证（高处作业）的，每有1人得1分，最多得2分； 投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章； |  | 4 | 客观分 |  |
| 7 | 售后服务方案： | - 1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”； | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）； | 6 | 主观分 |  |
| 8 | 企业体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有环境管理体系认证证书的得1分；投标人具有职业健康管理体系认证证书的得1分；投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分；投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；证书必须在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的证书网页截图复印件并加盖公章； |  | 5 | 客观分 |  |
| 9 | - 类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得3分； - 投标文件中提供合同复印件及供货清单并加盖投标人公章； |  | 3 | 客观分 |  |
| 10 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | 30 |  | - / |