采购需求（标项一）

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为余杭径山中学体育场地采购项目。投标报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

### ●国家、省、市、区在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

### ●本工程要求按图施工，按采购需求指定的技术标准和规范验收。

### 二、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶跑道、半圆区、跳远道、器械区及辅助区 |  |  |  |  |
| 1 | 14厚现浇塑胶面层（密实型） | 1、底层涂接触剂（封底）一道； 2、批刮弹性层，配比为4:1，总厚度10-11mm，掺合成胶粒含量≤25%（重量比）； 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍，配比不大于1.2:1，总厚度3-4mm，防滑胶粒高聚物含量≥20%； 4、清理、划线。 | m2 | 7800.43 |
| 2 | 沥青混凝土 | 30厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m2 | 7484.95 |
| 3 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层，0.5L/m2 | m2 | 7484.95 |
| 4 | 沥青混凝土 | 50厚AC-20C中粒式沥青混凝土 | m2 | 7484.95 |
| 5 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层,1.0L/m2 | m2 | 7484.95 |
| 6 | 水泥稳定碎（砾）石 | 250厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 7484.95 |
| 7 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 7484.95 |
| 8 | 山皮石 | 300厚塘渣垫层 | m2 | 7484.95 |
| 9 | 路床(槽）整形 | 素土夯实 | m2 | 7484.95 |
| 10 | 排水沟、截水沟 | 跑道排水沟：内径700*450mm；100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品砼垫层；沟壁采用DM7.5预拌砂浆砌筑MU15混凝土实心砖，厚240mm，内侧20mm厚DP20.0预拌砂浆抹灰，内掺5%防水剂；内环侧壁砖墙每隔3m设240*240C25商品砼构造柱，配4φ12，箍φ8@200，砖墙与构造柱间设2φ6@500拉筋，伸入墙内各1000mm，两端弯成直钩；100mm厚C20商品砼压顶；600*800*100mm厚C25商品砼盖板（内配φ8、φ12钢筋，含盖板开孔）；含模板制作、安装、拆除；具体做法详见施工图 | m | 387.95 |
| 11 | 砌筑井 | 600*800mm沉砂井，平均井深1m，100mm厚碎石垫层，100mm厚C20商品砼垫层，井壁采用MU15混凝土实心砖，DM7.5预拌砂浆砌筑，井内、底板20厚DP20.0预拌防水砂浆抹面，C20预制井圈，井盖采用70mm厚C25商品砼井盖，四周60*60x4不锈钢角钢边框，四边L50*50*4不锈钢角钢与M10膨胀螺栓固定，四角5厚检修拉环，底面5mm厚不锈钢板，含模板制作安装拆除，具体做法详见施工图 | 座 | 8 |
| 12 | 塑料管 | φ400双壁加筋波纹管 | m | 72 |
| 器械区 |  |  |  |  |
| 13 | 50厚现浇塑胶面层 | 1、底层涂接触剂一道； 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械（或手工）摊铺弹性层，配比不大于8:1，厚度36-37mm； 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械（或手工）摊铺反弹层，配比不大于6:1，厚度10mm，胶粒高聚物含量≥15%； 4、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍，配比不大于1.2:1，总厚度3-4mm，防滑胶粒高聚物含量≥20%。 | m2 | 354.31 |
| 14 | 沥青混凝土 | 30厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m2 | 354.31 |
| 15 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层，0.5L/m2 | m2 | 354.31 |
| 16 | 沥青混凝土 | 50厚AC-20C中粒式沥青混凝土 | m2 | 354.31 |
| 17 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层,1.0L/m2 | m2 | 354.31 |
| 18 | 水泥稳定碎（砾）石 | 250厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 354.31 |
| 19 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 354.31 |
| 20 | 山皮石 | 300厚塘渣垫层 | m2 | 354.31 |
| 21 | 路床(槽）整形 | 素土夯实 | m2 | 354.31 |
| 铅球场地 |  |  |  |  |
| 22 | 标线 | 50mm宽白色标志线 | m2 | 5.15 |
| 23 | 铅球抵趾板 | 1.21×0.3（m） | 副 | 2 |
| 24 | 76*6钢圈 | 76*6钢圈 | m | 13.19 |
| 25 | 平面砂浆找平层 | 20厚DS15.0预拌砂浆面层 | m2 | 7.2 |
| 26 | 水泥混凝土 | 180mm厚C20商品砼路面 | m2 | 7.2 |
| 27 | 水泥混凝土 | 200mm厚C20商品砼路面，含模板制作安装拆除 | m2 | 2.4 |
| 28 | 沥青混凝土 | 30厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m2 | 9.6 |
| 29 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层，0.5L/m2 | m2 | 9.6 |
| 30 | 沥青混凝土 | 50厚AC-20C中粒式沥青混凝土 | m2 | 9.6 |
| 31 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层,1.0L/m2 | m2 | 9.6 |
| 32 | 水泥稳定碎（砾）石 | 250厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 9.6 |
| 33 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 9.6 |
| 34 | 山皮石 | 300厚塘渣垫层 | m2 | 9.6 |
| 35 | 路床(槽）整形 | 素土夯实 | m2 | 9.6 |
| 36 | 铺种草皮 | 马尼拉草皮卷满铺，10月份追播黑麦草草籽，草籽用量40g/m2；草坪下铺沙5cm；养护期一年 | m2 | 268.08 |
| 37 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 268.08 |
| 38 | 种植土回（换）填 | 种植土，需满足设计种植要求 | m3 | 53.62 |
| 39 | 营养土 | 营养土，需满足设计种植要求 | m3 | 26.81 |
| 跳远场地及沙坑 |  |  |  |  |
| 40 | 硬木跳板 | 1220*340*100mm成品硬木跳远起跳板；C20商品砼基础；100mm厚C20商品砼垫层；φ40排水管；含模板制作安装拆除；满足国标08J933-1要求 | 块 | 4 |
| 41 | 镶贴面层 | 600*150*50厚芝麻黑花岗岩火烧面；30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.41 |
| 42 | 镶贴面层 | 600*200*20厚芝麻黑花岗岩火烧面；30厚DP15.0预拌砂浆 | m2 | 8.55 |
| 43 | 沙坑 | 3300*8300mm沙坑；600*150*50厚芝麻黑花岗岩火烧面压顶；600*200*20厚芝麻黑花岗岩火烧面侧面；30厚1:3干硬性水泥砂浆；300厚细沙；100厚粗砂；透水土工布200g/m2；50厚碎石，粒径10-25；最薄处200厚碎石，粒径30-70；φ110渗水盲管，外包一层土工布200g/m2；150厚C25商品砼沙坑池壁与基础，内配φ8@200单层双向；100厚C20商品砼垫层；素土夯实；具体做法详见图纸景施R-06 | 座 | 2 |
| 44 | 塑料管 | φ40排水管 | m | 26 |
| 足球场 |  |  |  |  |
| 45 | 铺种草皮 | 马尼拉草皮卷满铺，10月份追播黑麦草草籽，草籽用量40g/m2；草坪下铺沙5cm；养护期一年 | m2 | 7359.64 |
| 46 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 7359.64 |
| 47 | 80厚1:3草炭土混合砂性土 | 80厚1:3草炭土混合砂性土 | m3 | 588.77 |
| 48 | 回填方 | 250厚砂性土，按市场价收取消纳费 | m3 | 1839.91 |
| 49 | 回填方 | 30厚粗砂（洒水沉实后碾压） | m3 | 220.79 |
| 50 | 土工合成材料 | 土工布，250g/m2 | m2 | 7359.64 |
| 51 | 碎石 | 50厚碎石，φ0-25 | m2 | 7359.64 |
| 52 | 碎石 | 150-250厚碎石，粒径30-70 | m2 | 7359.64 |
| 53 | 路床(槽）整形 | 素土夯实 | m2 | 7359.64 |
| 54 | 塑料管 | φ150PVC盲管，外包土工布250g/m2 | m | 1321.46 |
| 篮排球场 |  |  |  |  |
| 55 | 8厚硅PU塑胶面层 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、施工弹性层2道，厚约6mm; 3、加强层1道，厚约2 mm; 4、面漆2道及划线。 | m2 | 7962.91 |
| 56 | 沥青混凝土 | 30厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m2 | 7590.55 |
| 57 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层，0.5L/m2 | m2 | 7590.55 |
| 58 | 沥青混凝土 | 50厚AC-20C中粒式沥青混凝土 | m2 | 7590.55 |
| 59 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层,1.0L/m2 | m2 | 7590.55 |
| 60 | 水泥稳定碎（砾）石 | 250厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 7590.55 |
| 61 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 7590.55 |
| 62 | 山皮石 | 300厚塘渣垫层 | m2 | 7590.55 |
| 63 | 路床(槽）整形 | 素土夯实 | m2 | 7590.55 |
| 64 | 排水沟、截水沟 | 跑道排水沟：内径400*300mm；100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品砼垫层；沟壁采用DM7.5预拌砂浆砌筑MU15混凝土实心砖，厚240mm，内侧20mm厚DP20.0预拌砂浆抹灰，内掺5%防水剂；80mm厚C20商品砼压顶；400*400*80mm厚C25商品砼盖板（内配φ8、φ12钢筋，含盖板开孔）；含模板制作、安装、拆除；具体做法详见施工图 | m | 903.9 |
| 65 | 砌筑井 | 600*600mm沉砂井，平均井深0.74m，100mm厚碎石垫层，150mm厚C20商品砼垫层，井壁采用MU15混凝土实心砖，DM7.5预拌砂浆砌筑，井内、底板20厚DP20.0预拌防水砂浆抹面，C20预制井圈，井盖采用70mm厚C25商品砼井盖，四周60*60x4不锈钢角钢边框，四边L50*50*4不锈钢角钢与M10膨胀螺栓固定，四角5厚检修拉环，底面5mm厚不锈钢板，含模板制作安装拆除，具体做法详见施工图 | 座 | 30 |
| 66 | 塑料管 | φ300双壁加筋波纹管 | m | 35 |
| 67 | 球场围网 | 4m高球场围网；φ108*8钢管立柱，热镀锌处理，墨绿色氟碳漆饰面；φ68*6钢管连接件；φ83*6钢管边框，热镀锌处理，墨绿色氟碳漆饰面；成品φ5铁丝网包塑，菱形布置，墨绿色，网孔间距44*44；含基础，具体做法详见图纸景施R-08 | m2 | 2886.96 |
| 68 | 球场灯柱（单灯） | 200W球场专用LED灯：功率‌：200瓦，‌光源类型‌：LED，‌色温‌：白光，‌电压‌：AC100-240V，‌材质‌：铝+钢化玻璃，‌投射距离‌：50-150米，一杆一灯。 6-7.5m球场专用灯柱： φ114mm×3.5×6000（7500）mm，由投标单位提供样品，请相关方选样确定。 | 套 | 40 |
| 69 | 球场灯柱（双灯） | 200W球场专用LED灯：功率‌：200瓦，‌光源类型‌：LED，‌色温‌：白光，‌电压‌：AC100-240V，‌材质‌：铝+钢化玻璃，‌投射距离‌：50-150米，一杆两灯。 6-7.5m球场专用灯柱： φ114mm×3.5×6000（7500）mm，由投标单位提供样品，请相关方选样确定。 | 套 | 20 |

三、本项目采用的主要技术标准和规范：

1、GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》；

2、GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》；

3、“混合型跑道塑胶面层”物理机械性能：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 物理机械性能 |  |  |
| 1 | 冲击吸收/% | 35-50 |
| 2 | 垂直变形/mm | 0.6-3.0 |
| 3 | 拉伸强度/MPa | ≥0.50 |
| 4 | 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 5 | 抗滑值（20℃）/BPN | ≥47（湿测） |
| 6 | 耐磨性/g | ≤4.0 |
| 7 | 阻燃性能/级 | I |
| 8 | 色牢度 | 干、湿两种条件下均无脱色 |
| 耐老化性能 |  |  |
| 1 | 合成材料面层人工气候加速老化1500h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合上表要求。 |  |
| 2 | 合成材料面层湿热老化336h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合上表要求，且老化后测定值应不低于老化前测定值的80%。 |  |

4、“混合型跑道塑胶面层”化学性能：

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 3 | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） |  | ≤50 |
|  |  |  | ≤20 |
| 4 | 苯并【a】芘/（mg/kg） |  | ≤1.0 |
| 5 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 6 | 4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） |  | ≤0.5 |
| 7 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） |  | ≤0.2 |
| 8 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 9 | 有害物质释放量 | 挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/（㎡.h）】 | ≤5.0 |
|  |  | 苯/【mg/（㎡.h）】 | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/（㎡.h）】 | ≤1.0 |
|  |  | 甲醛/【mg/（㎡.h）】 | ≤0.4 |
|  |  | 二硫化碳/【mg/（㎡.h）】 | ≤7.0 |
| 10 | 有害物质含量 | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 11 | 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| 12 | 无机填料含量/% |  | ≤60 |

- “硅PU球场面层”物理机械性能：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 物理机械性能 |  |  |
| 1 | 冲击吸收/% | 20-50 |
| 2 | 垂直变形/mm | 0.6-3.0 |
| 3 | 球反弹率/% | ≥75 |
| 4 | 拉伸强度/MPa | ≥0.50 |
| 5 | 拉断伸长率/% | ≥50 |
| 6 | 抗滑值（20℃）/BPN | 80-110（干测） |
| 7 | 阻燃性能/级 | I |
| 8 | 色牢度 | 干、湿两种条件下均无脱色 |
| 耐老化性能 |  |  |
| 1 | 合成材料面层人工气候加速老化1500h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合上表要求。 |  |
| 2 | 合成材料面层湿热老化336h后，拉伸强度和拉断伸长率应符合上表要求，且老化后测定值应不低于老化前测定值的80%。 |  |

6、“硅PU球场面层”化学性能：

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 3 | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） |  | ≤50 |
|  |  |  | ≤20 |
| 4 | 苯并【a】芘/（mg/kg） |  | ≤1.0 |
| 5 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 6 | 4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） |  | ≤0.5 |
| 7 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） |  | ≤0.2 |
| 8 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） |  | ≤1.0 |
| 9 | 有害物质释放量 | 挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/（㎡.h）】 | ≤5.0 |
|  |  | 苯/【mg/（㎡.h）】 | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/（㎡.h）】 | ≤1.0 |
|  |  | 甲醛/【mg/（㎡.h）】 | ≤0.4 |
|  |  | 二硫化碳/【mg/（㎡.h）】 | ≤7.0 |
| 10 | 有害物质含量 | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 11 | 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| 12 | 无机填料含量/% |  | ≤60 |

四、技术要求：

1、中标单位使用的原厂生产的胶水、EPDM颗粒、硅PU面层等所有主要原料成分必须为正规厂家生产的符合国家标准和环保要求的合格产品。

2、面层材料的环保与物理性能需达到国家的现行新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准；

3、中标单位严禁使用废轮胎等胶粒，颗粒均为EPDM胶粒；

4、中标单位在施工过程中严禁添加不环保材料(溶剂、催化剂等)。

5、中标单位施工时，所有材料必须一次性进场，统一封存。对进场材料由建设方、监理方、承建方一起取样并封样样品，三方签字盖章后送经权威机构认可的第三方检测机构检验，出具检测报告一旦为不合格，中标单位必须无条件返工，返工相关费用由中标单位自行负责。材料出场必须经建设方同意并签证；

6、标志线的划分：

（1）根据《田径场地设施标准手册》按体育工艺要求打底线；

（2）根据体育工艺要求用白、蓝、黄三色作分道线、栏位线及各类气跑线的标示，要求所划线段顺直、无卷边、虚边，线段间交接柔和。

（3）球场划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹线沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。划线漆为双组份材料，必须按规定比例（A：B=100:7）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

（4）标志线间的误差严禁出现负误差、正误差不超过万分之一。

五、施工工艺：

硅PU面层施工工艺：

1、施工基础面要求：基础为场地的质量的第一关， 好的基础是成功的开始， 基面采用沥青基础，则应满足下列要求：

1.1、要有足够的养护时间（不少于 5 天）。

1.2、表面平整度好， 3 米直尺允许误差≤ 3mm。

1.3、按设计标号施工，基础强度 c15以上，无裂缝、脱层、返砂等现象。

1.4、四周设合理排水沟。为保证排水流畅，基面要找坡≤ 5‰，并且符合设计要求。

1.5、要留温度伸缩缝，一般按纵横 6m 宽 5mm，深 3cm 切缝。

1.6、下雨天不能施工，避免在烈日下或温度小 5℃的情况下施工。

1.7、室内场地应保持良好的对流通风效果。

2、主要施工工艺

基面处理→填缝处理→底漆施工→缓冲层施工→加强层施工→面漆层施工→划线施工；

2.1、基面处理：用盐酸满场清洗，清洗完用清水冲洗干净，观察存留水迹对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份材料，施工时可直接将材料灌入混凝土伸缩缝内。

在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用棉条或橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充。基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，对特别凹陷部位用填缝材料及防裂整平漆修补。对基层密度不足之处，灌入塑胶底材进行加固。

2.2、底漆施工：此材料只适用在水泥混凝土基础面上的封闭，施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。待施工基层干燥后用滚筒将材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。积处修补：积水处深度不超过5mm的地方用缓冲层加石英粉按配比来。

2.3、缓冲层施工：加专用稀释剂搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处，若积水深度超过5mm的地方，应用专用底漆加40～80目砂，按配比拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。修补时注意修边，不要让修补后的边高出，若有高出需打磨平整后方能进行缓冲层施工。在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比将定量的水加进材料内，并用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用，已加水的材料必须在1小时内用完;已开启的材料尽量在当天用完。施工是采用薄涂多遍的方法施工，既能保证质量又能节省材料。施工时用有齿刮板将缓冲层涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时)，具体视现场天气情况而定，直至涂刮到要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。缓冲层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。

2.4、面漆层施工：每一遍面漆的施工要等上遍面漆干固后才可进行，第一遍和第二遍面漆因有专用石英砂，施工时要尽量将砂滚到面层上才有效果。

2.5、划线：面漆层固化后即可划线。该材料为单组份材料，使用前要先摇均匀。施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用小油扫直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

混合型塑胶面层施工工艺：

1、底涂处理（沥青基础）

1.1采用专用封底材料进行封底，。

1.2底涂需完全固化后方可进行下道施工。

1.3底涂处理时对伸缩缝的里面亦须滚涂到位。若有超过10mm的伸缩缝，滚涂后须先用胶水和弹性颗粒（1:6-7）进行填补。

1.4特别说明，无论水泥基础还是沥青基础排水沟盖板需用底涂处理，

- 弹性底层摊铺

弹性底层分两层铺设，每层铺设厚度约5mm，两层累计铺设厚度10mm左右。

2.1弹性底层的组成原料有弹性颗粒（粒径2-4mm）、PU主剂、PU基材固化剂。

2.2根据场地现状确定铺设顺序；

2.3将PU主剂和PU固化剂按4:1的比例进行配比，经过充分搅拌并确保搅拌均匀；

2.4在配置好的PU中掺入PU重量25%的弹性颗粒，经过充分搅拌并确保搅拌均匀；

2.5将搅拌好的成品料均匀撒铺施工区域，沿场地纵横向拖刮，拖刮后的塑胶表面应确保平整；

2.6采用塑胶专用大耙和镘刀沿场地多次来回拖耙，确保PU中气体充分释放，保证PU不起泡；

2.7PU接缝、边沿处，设专人采用馒刀修补，确保接头顺直、接缝平滑、无痕迹、无烂边现象；

2.8第一层铺设厚度约5mm左右，第一层弹性层通过24小时（具体时间根据施工期气温确定）固化后便可进行下道工序的施工；

2.9第二层施工工艺同第一层。

- 面层喷涂

3.1弹性层固化成型后方可对表面进行喷涂（一般情况第二天可进行）。

3.2面层喷涂前须对弹性层进行检查。

A：检查有无不成胶的弹性层，对不成胶区域必须挖除后重新补平。

B：检查弹性层的平整度，直、弯道及半圆区平整度控制在±3mm。对超出范围的要进行挖除重新补平。

C：检查喷涂设备是否运行正常。

D：将胶水和EPDM颗粒按比例搅拌均匀后加入喷涂机内进行喷涂，严禁添加苯类溶剂。

E：喷涂一般分2遍完成，每次喷涂的方向相反，保证面层喷涂厚度约3mm。

- 质量控制：施工前，承包方需备齐计量器具，设专人进行计量，保证各种材料的单位使用量，发包人现场工程师和专业监理工程师要做好旁站工作，不定期对配比进行抽查。PU、弹性颗粒应进行充分搅拌，倒入搅拌器内均匀搅拌2-3分钟。

六、工程质量的确保措施：

1、建立以项目经理为首，项目副经理和技术负责人具体负责的项目质量管理机构。

2、坚持“预防为主”，做好工程质量预控工作。

3、专人负责档案管理的工作，保证施工规范、标准及有效性。

4、选择专业水平高好、管理能力强的工程技术人员和管理人员负责本工程的施工管理工作，重要岗位安排稳定的人员专人持证上岗。

5、材料合理摆放，外面用帆布覆盖，防止紫外线、雨水等材料造成影响。

6、施工过程中遇雨天，应加强施工管理力量，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

7、施工过程中遇强风情况，应随时清除杂物，保持施工环境的清洁，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

8、施工过程中遇停电情况，应立即停止配料，清理所有机械设备，以保证机械设备的再使用。

9、严格执行合同规定条款的各项保修义务，及时服务与维修。

七、安全生产的确保措施：

1、责任人到位。从思想上把安全管理工作摆到首位，负责制定安全管理计划、目标工作，主持安全生产，参加安全生产大检查，支持安全人员执法检查、监督工作。

2、编制各级安全管理岗位责任制，认真具体编制各级安全岗位责任以及安全生产规章制度。

3、建立、健全安全生产档案管理制度。

4、建立、健全“三级”安全教育制度。对进场的员工进行三级安全教育。

5、建立、健全安全技术措施方案编制、审批、交底制度。

6、建立、健全施工机械检查、验收手续制度。机械投用前必须有主管部门负责组织履行检查、验收手续。

7、机械、设备、保养、检修制度。现场使用的各种机械设备日常应加强包、检修、优质机械、设备的良好状态。

8、现场作业人员做到遵守劳动纪律，遵守安全生产作业技术操作规程。

9、创造符合安全生产要求的作业环境。现场作业场所使用的原材料必须分门别类堆放好。

10、成立工地保卫领导小组，项目部经理任组长，安全负责人为副组长。

11、建立、健全施工用电、防火、防爆安全管理制度。

12、用电设备和电源线应符合公用电管理要求，严禁用电乱拉乱接。

13、进入施工现场，不准穿高跟鞋及拖鞋。

14、施工现场和工作时间，不允许开玩笑和打闹。

15、施工现场设围栏警告标志。

16、非操作人员不得操作施工机械，非驾驶员不得驾驶机动车辆。

八、项目实施要求：

签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定完成采购需求中约定的工作并将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

●九、项目竣工验收要求：

1、按图施工完毕，做好圆心定位工作，验收时尺寸必须满足采购人要求；

2、各部位面层厚度必须达到图纸要求；

3、任何部位、任何方向均应符合：4M直尺下不应有＞6MM的间隙或1M直尺下不应有3MM的间隙，冲击吸收为35-50%，垂直变形为0.6-3MM，抗滑值（BPN20℃）≥47，拉伸强度（MPA）≥0.5，拉断伸长率≥40%，阻燃性为I级；

4、外观任何部位的塑胶面层应无气泡、无裂缝或塑胶现象，接缝需平直，无明显痕迹；

●5、在项目竣工验收前，由采购人邀请相关人员对合成材料面层成品随机取样，委托权威机构认可的第三方检测机构（如：国家体育用品质量监督检验中心、北京华安联合认证检测中心、华东理工学院合成材料检测中心、江苏省产品质量监督检验研究院、浙江省体育用品质量检验中心等省级以上检测单位）对“混合型塑胶面层、硅PU面层”的化学性能、物理机械性能及老化性能（产品起泡等级评定、产品生锈等级评定、产品开裂等级评定、产品剥落等级评定、产品用胶带法评定粉化、产品用天鹅绒布法评定粉化等级、划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级评定、丝状腐蚀等级）进行检测，费用由中标人承担，检测结果指标不得低于国家现行标准规定的相关指标，否则项目不进行竣工验收。

注：投标人投标时提供的“混合型塑胶面层、硅PU面层”的化学性能、物理机械性能及老化性能（产品起泡等级评定、产品生锈等级评定、产品开裂等级评定、产品剥落等级评定、产品用胶带法评定粉化、产品用天鹅绒布法评定粉化等级、划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级评定、丝状腐蚀等级）检测报告中标后作为验收依据之一。

十、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起二年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

●十一、工期要求：

自采购人提供施工场地后90日历天完工，每延误一天扣5000元。

十二、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收合格后以无息退还。

●十三、货款结算方式：

- 1、合同签订生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50％的预付款。

- 2、项目验收合格后，采购人委托中介机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（审计）时，承包人必须根据采购人及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。基本审计费由采购人支付，追加审计费由中标单位支付。

- 3、若项目竣工验收前的检测结果指标高于国家现行标准规定的相关指标但低于投标时提供的检测报告上的指标，则支付至结算审定价的85%，后续费用不予支付。若检测结果指标高于或等于投标时提供的检测报告上的指标，则支付至结算审定价的100%。

- 4、采购人在中标人根据合同规定将项目交付、验收通过并完成结算审计后，中标人提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，根据以上结算方式进行支付。

十四、工程质量要求的其他约定：

1、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家施工验收规范合格标准；

2、承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工的影响，该部分内容包干，中标后不予调整；

3、当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

4、承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

- 第三部分   采购需求（标项二）

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为余杭径山中学体育器材的采购、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、培训、招标代理服务费、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由中标人支付的所有费用。

- 二、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通单杠 | 调节范围 1.85～2.15m，立柱Φ89mm，杠面 1.9m，含基础等 | 副 | 4 |
| 2 | 普通高单杠 | 调节范围 2.2～2.5m，立柱Φ89mm，杠面 1.9m，含基础等 | 副 | 4 |
| 3 | 普通双杠 | 宽度 0.395～0.535m，高度 1.4m，铁杠面、长 3.0m，含基础等 | 副 | 2 |
| 4 | 普通高双杠 | 宽度 0.395～0.535m，高度 1.6m，铁杠面、长 3.0m，含基础等 | 副 | 2 |
| 5 | 平梯 | 外形尺寸（长×宽×高）：3610mm×800mm×2300mm，含基础等 | 副 | 3 |
| 6 | 肋木架 | 外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×365mm×2640mm，含基础等 | 副 | 3 |
| 7 | 四项联合器械 | 外形尺寸（长×宽×高）：6000mm×114mm×3000mm，含基础等 | 副 | 1 |
| 8 | 标准足球门 | 7.32×2.44(m)（配网） | 副 | 1 |
| 9 | 7人制足球门 | 5×2（m）、钢管（配网） | 副 | 2 |
| 10 | 篮球架 | 伸臂 1.8-2.25m 场地预埋件中心间距 30.28m，高强度玻璃篮板δ12mm高强度安全玻璃,规格：1800×1050mm篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。含基础等。 | 副 | 9 |
| 11 | 排球柱 | 钢管（含网及钢丝绳），含基础等 | 副 | 5 |
| 12 | 体育馆移动式羽毛球柱 | 健身型，带走轮（含网） | 副 | 2 |
| 13 | 电动悬空篮球架 | 根据现场实际情况设计，屋架高度 7-10 米，篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，篮板弹性500N/m，中心挠度≤6㎜，取消外力1min后篮板恢复原状。 | 副 | 1 |
| 14 | 乒乓球桌 | 1、尺寸2740x1525x760cm 2、平整度≤3MM 3、弹性:23-26厘米 4、弹性均匀度:≤5MM 5、台面光泽度:≤10度 6、台面摩擦系数:≤0.3 7、球台稳定性:≤1MM | 张 | 19 |
| 15 | 看台座椅 | 1、亚运新款座椅椅高≥360mm，椅宽≥430mm，椅深≥470mm，椅背弧深≥60mm； 2、看台座椅选用束腰形座椅，座椅前后左右都有弧度，美观大方、座感舒适、结构合理、强度牢固，造型表面光洁，强度高、耐磨损，色彩鲜艳、柔和，造型美观，座感舒适。 3、安装方式：落地式安装 4、椅脚采用优质铝合金材质，表面静电喷塑处理，美观、耐用。 | 张 | 1698 |

- 三、供货要求：

- 1、供方所供的货物是符合相关安全标准的合格产品；

- 2、供方所供的货物必须为全新的，未曾开箱使用，合同规定的型号与配置相一致；

- 3、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

- 4、中标单位不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则招标单位有权终止合同，所发生的一切损失均由中标单位承担。

- 5、投标人使用材料必须具有质量保证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则厂家必须承担由此产生的一切责任。

- 6、送货地址：按采购人要求 。

- 四、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起二年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

- 4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

- 五、培训要求：

- 安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

- ●六、工期要求：

- 合同签订之日起45日历天内完成供货、安装、调试完毕并通过采购人验收。

- ●七、货款支付：

合同签订生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50％的预付款。采购人在中标人根据合同规定将项目交付并验收通过后，中标人提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，立即支付剩余合同价款；

八、验收：

1、根据相关规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

九、其他：

1、本项目提供的产品及服务无相关纠纷。

- 2、本项目项目实施过程中发生的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。

- 第四部分   评标办法（标项一）

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品评分细则： 1、45CM×45CM的8mm厚硅PU面层样品： 1）根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分；（0—2分） 2）根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；（0—2分） 2、45CM×45CM的14mm混合型塑胶跑道面层样品： 1）根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分；（0—2分） 2）根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分； |  | 8 | 主观分 |  |
| 2 | 项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得4分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 4）根据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得3分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； 7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得4分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—4分）； |  | 28 | 主观分 |  |
| 3 | 成品检测报告：提供由投标单位送检的混合型塑胶跑道面层及硅PU篮球场面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“混合型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（2分）； 2）“混合型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（2分）。 3）“硅PU面层”的化学性能检测报告全项（2分）； 4）“硅PU面层”的物理机械性能检测报告全项（2分）； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分； |  | 8 | 客观分 |  |
| 4 | 所投混合型塑胶面层老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据GB/T30789的检测标准，对所投产品的物理性能进行评定： 1)产品起泡等级评定小于等于0级得0.5分； 2)产品生锈等级评定小于等于0级得0.5分； 3)产品开裂等级评定小于等于0级得0.5分； 4)产品剥落等级评定小于等于0级得0.5分； 5)产品用胶带法评定粉化等级小于等于0级得0.5分； 6)产品用天鹅绒布法评定粉化等级小于等于0级得0.5分； 7)划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级评定小于等于0级得0.5分； 8)丝状腐蚀等级评定小于等于0级得0.5分； 检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分； |  | 4 | 客观分 |  |
| 5 | 所投硅pu球场面层老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据GB/T30789的检测标准，对所投产品的物理性能进行评定： 1)产品起泡等级评定小于等于0级得0.5分； 2)产品生锈等级评定小于等于0级得0.5分； 3)产品开裂等级评定小于等于0级得0.5分； 4)产品剥落等级评定小于等于0级得0.5分； 5)产品用胶带法评定粉化等级小于等于0级得0.5分； 6)产品用天鹅绒布法评定粉化等级小于等于0级得0.5分； 7)划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级评定小于等于0级得0.5分； 8)丝状腐蚀等级评定小于等于0级得0.5分； 检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分； |  | 4 | 客观分 |  |
| 6 | 售后服务方案： | 1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”； 2）投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书（认证范围为体育场地相关设施等内容）的得3分；投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的证书网页截图复印件并加盖公章； | 5 | 客观分 |  |
|  |  | 3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）； | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 企业实力：投标人参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制的，出具有效证明的得3分；投标人参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类省级标准编制的，出具有效证明的得1分；本项最高得3分；最多计取1个标准编制；投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分； |  | 3 | 客观分 |  |
| 8 | 企业荣誉：投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得0.5分；获得市级优质工程奖的得1分；获得省级优质工程奖的得2分；获得国家级优质工程奖的得3分；本项最高得3分；最多计取1个荣誉； 投标文件中提供合同复印件（或中标通知书复印件）及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）； |  | 3 | 客观分 |  |
| 9 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似塑胶跑道项目（场地类别Ⅱ类）成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章； |  | 3 | 客观分 |  |
| 10 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | 30 |  | / |

- 第四部分   评标办法（标项二）

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分8分，技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止； |  | 8 | 客观分 |  |
|  | 样品评分细则： 1、采购清单序号10的篮球架中的篮圈配篮网一个： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面比较打分；（0—2分） 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面比较打分；（0—2分） 2、采购清单序号15的看台座椅一张： 1）根据所投样品的制作工艺质量等方面比较打分；（0—2分） 2）根据所投样品的材质尺寸、外观式样等方面比较打分；（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分； |  | 8 | 主观分 |  |
|  | 服务方案：根据投标人所提供的服务方案（包括但不限于①本项目的理解及核心目标、②总体施工部署、③施工时间进度及运输计划安排、④实施方案和服务承诺、⑤工期供货措施、⑥现场安装管理计划），完全符合项目需求的得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分； |  | 5 | 主观分 |  |
|  | 工艺流程及检验计划：根据投标人所提供的工艺流程及检验计划（包括但不限于①工艺流程、②出厂检验程序、③检验试验计划安排），完全符合项目需求的得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分； |  | 5 | 主观分 |  |
|  | 安装调试方案：根据投标人提供的有明确描述的安装调试方案（包括但不限于①设备及前期准备、②设备安装调试人员、③设备安装详细方案、④调试试运行方案），完全符合项目需求的得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分； |  | 5 | 主观分 |  |
|  | 质量保障：根据投标人针对本项目提供的质量保障方案（包括但不限于①产品质量保障措施、②服务质量管控、③人员管理措施、④应急事件处理方案），完全符合项目需求的得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分； |  | 5 | 主观分 |  |
|  | 安全保障：根据投标人提供的安全保障方案进行横向比较是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等，完全符合项目需求的得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分； |  | 5 | 主观分 |  |
|  | 性能保证：根据投标人提供的投标产品或材料的适用性、结构安全稳定性保证及说明进行打分，完全符合项目需求的得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分； |  | 5 | 主观分 |  |
|  | - 成品检测报告： - 1）所投电动悬空篮球架具有国家认可的第三方检测机构依据GB23176-2008《篮球架标准》出具的合格检测报告的得3分； - 2）所投乒乓球桌具有国家认可的第三方检测机构依据GB/T32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》出具的合格检测报告的得3分； - 3）所投看台座椅具有国家认可的第三方检测机构依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》出具的合格检测报告的得3分； - 投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章； |  | 9 | 客观分 |  |
|  | - 对投入本项目的人员情况：投标人拟派本项目负责人1名，安装施工人员不少于2名，售后服务人员不少于2名的得5分，每少1人扣1分，扣完为止； - 投标文件中提供人员名单及以上人员在投标人单位社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章； |  | 5 | 客观分 |  |
|  | 售后服务方案： | - 1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”； | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）； | 5 | 主观分 |  |
|  | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供的不得分； 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章； |  | 3 | 客观分 |  |
|  | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | 30 |  | - / |