宁波象水生态开发有限公司

2025年度智能远传水表采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202510279G

采 购 人：宁波象水生态开发有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年5月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同	22

第五章  采购需求	28

第六章  商务条款	35

第七章  附件	37

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年05月XX日

项目概况

宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年06月XX日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

预算金额（元）：11062520.00

最高限价（元）：10926470.00

采购需求：

标项一

标项名称: 智能远传水表

数量:1

预算金额（元）: 11062520.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章  招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订生效之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：供应商所投基表具有省级及以上卫生疾控部门出具的合格的水表材料检验检测报告。

三、获取招标文件

时间：2025年05月XX日至2025年05月XX日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login

方式：1、供应商登录乐采云平台（https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月XX日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年06月XX日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：宁波象水生态开发有限公司

地址：象山县丹东街道育才路176号

项目联系人（询问）：毛老师

项目联系方式（询问）：0574-89526885

质疑联系人：罗老师

质疑联系方式：0574-89526886

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波象水生态开发有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

★7、本项目合格的货物来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于产品供货、运输、保险、装卸、抽检计量、检测、验收（含第三方验收）、人工、利润、税金、技术服务、质保、通讯资费、售后服务等完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、省级及以上卫生疾控部门出具的合格的基表水表材料检验检测报告复印件加盖公章；

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202510279G                  ；

（3）项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标预算价为：人民币11062520.00元、最高限价10926470.00元，采购预算仅作参考，最终按中标综合单价按实结算。综合单价最高限价详见“第五章  采购需求”，投标报价超过对应的最高限价的作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理货物收费标准下浮40%，按中标总金额核算中标服务费向中标供应商收取，不足壹万贰仟元的按壹万贰仟元计取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构一次性支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

- 6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐1名中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |
| 2 | 本项目的特定资格要求：供应商所投基表具有省级及以上卫生疾控部门出具的合格的水表材料检验检测报告。 | A3、省级及以上卫生疾控部门出具的合格的基表水表材料检验检测报告复印件加盖公章； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号10在乐采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202510279G

| 供应商 分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分65分 | 1、根据供应商所投产品的性能可靠程度进行评议（3分）：设备质量、性能和运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得3-1.5分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得1.4-10.5分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 2、根据供应商所投产品的生产工艺流程的合理性、先进性、成熟性进行评议（3分）：生产工艺优良，技术性能达到国际先进水平的得3-1.5分；生产工艺较好，技术性能较为成熟的得1.4-0.5分；生产工艺相对落后，技术性能有缺陷的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 3、根据供应商提供的生产设备及其性能适用性、先进性、可靠性等进行评议（3分）： 设备配置完整、符合项目需求、先进可靠的得3-1.5分；设备配置比较完整、基本符合项目需求、先进可靠的得1.4-0.5分；设备配置相对完整、符合项目需求、但有所欠缺的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 4、根据供应商提供的供货方案（保障措施、安装指导等）的合理性、可行性进行评议（3分）：方案符合要求，内容完整、充实的得3-1.5分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.4-0.5分；方案符合要求，但内容不完整的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 5、根据供应商提供的质量保证措施（包括质量保证措施全面、服务质量可控、服务体系完善、具有可操作性）进行评议（3分）：方案符合要求，内容完整、充实的得3-1.5分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.4-0.5分；方案符合要求，但内容不完整的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 6、根据供应商提供的已列入监控范围的小区详实的数据记录和运行分析报告情况进行评议（3分）：数据记录和运行分析报告内容完整、充实的得3-1.5分；数据记录和运行分析报告内容完整，但有所欠缺的得1.4-0.5分；数据记录和运行分析报告不完整完整的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 7、根据供应商提交的针对本项目售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、应急保障措施等）进行评议（3分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，应急保障措施齐全，完全满足招标需求的得3-1.5分；售后服务方案基本齐全，应急保障措施、服务体系和服务响应时间可基本满足要求的得1.4-0.5分；售后服务方案、应急保障措施等存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 |  | 3 |
|  | 8、样品分（12分） | 8.1根据样品的整机外观的美观度、铭牌内容规范性、表壳、内衬材料进行评议，满分4分； | 4 |
|  |  | 8.2根据电池和芯片用料、是否安全、表度盘设计合理程度进行评议，满分4分； | 4 |
|  |  | 8.3根据基表和电子模块可分体情况，表面读数部分是否方便人工抄读，满分4分； | 4 |
|  | 9、技术要求响应性（15分）：完全响应招标文件“第五章 采购需求” 技术参数及要求表中全部技术任何指标的得15分；未标注“▲”的指标每偏离一条扣2分，标注“▲”的指标每偏离一条扣3分；本项最高得15分，当扣减分数≥15分时，作无效投标处理。 |  | 15 |
|  | 10、政策性加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） |  | 1 |
|  | 11、供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分、具有环境管理体系认证证书的得1分，满分2分；（投标文件中同时提供有效的证书复印件加盖公章、国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图） |  | 2 |
|  | 12、供应商具有智能远传水表相关的计算机软件著作权登记证书的得2分；（投标文件中提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件加盖公章） |  | 2 |
|  | 13、供应商所投产品（全部8种规格）具有省级及以上市场监管局（质量技术监督部门）出具的计量器具型式批准证书及计量器具型式评价报告的得2分；（投标文件中提供型式批准证书及计型式评价报告复印件加盖公章） |  | 2 |
|  | 14、供应商所投产品（DN20）上传数据精度达到0.001m3的得2分；（投标文件中提供上传平台数据彩色图片，以及样机采集位置在计量指针×0.001，即1升后，且不遮挡指针） |  | 2 |
|  | 15、供应商所投产品（DN20、DN25）制造商取得省级市场监督管理局批准的《专项计量授权证书》，且授权区域包含浙江省、授权形式为强制检定、测量范围为DN15-25、准确度等级或测量扩展不确定度为2级的得5分；（投标文件中提供有效《专项计量授权证书》及证书附件材料并加盖公章、市场监督部门官网查询截图） |  | 5 |
|  | 16、供应商2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有“NB-IOT远传水表”的业绩（合同中须体现NB-IOT名称及规格），每提供一个合同得0.5分，满分3分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同复印件加盖公章） |  | 3 |
| 技术商务得分合计 |  |  | 65 |

评委签名：                                                          年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标预算价为：人民币11062520.00元、最高限价10926470.00元，采购预算仅作参考，最终按中标综合单价按实结算。综合单价最高限价详见“第五章 采购需求”，投标报价超过对应的最高限价的作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202510279G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据NBITC-202510279G宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN20 | 个 | 46500 |  |
| 2 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN25 | 个 | 40 |  |
| 3 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN40 | 个 | 65 |  |
| 4 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN50 | 个 | 75 |  |
| 5 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN80 | 个 | 30 |  |
| 6 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN100 | 个 | 346 |  |
| 7 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN150 | 个 | 140 |  |
| 8 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） |  | DN200 | 个 | 34 |  |

注：清单中数量仅作参考，最终按中标综合单价按实结算。

二、合同金额

1、本合同暂定金额（大写）：人民币                              元（￥        元）。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

1、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%。

2、履约保证金提交时间：合同签订时。

3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行）

4、履约保证金退还时间：合同期满后无息退还。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

3、如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

1、基表质保期    年，电子部分质保期    年。

2、质保期计算方式：验收合格之日起。

九、供货期限、交货期及交货地点

1、供货期限：合同签订生效之日起一年（2025年    月    日至2026年    月    日），按甲方需求分批次供货。

2、交货期：接甲方书面通知后 15 天内到货。【其中，因业务需求，须在07月——10月之前完成DN20无线远传水表NB-IOT（含基表）供货约46300个，详细供货要求如下表】

| 使用单位 月份 | 一司（个） | 二司（个） | 三司（个） | 合计（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 13000 | 3000 |  | 16000 |
| 8月 | 13000 | 3000 | 300 | 16300 |
| 9月 | 6000 | 1500 |  | 7500 |
| 10月 | 5000 | 1500 |  | 6500 |

3、交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付该批次合同金额的40%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

2、产品初验合格后30天内，支付至该批次货款的70%（含40%预付款）；

3、最后一批次供货完成且验收合格后30日内一次性无息付清余款。

注：每次付款前，乙方需提供全额增值税专用发票【提供增值税税率不低于13%，如乙方提供发票的增值税税率低于13%的，差额部分在当期应付款项中扣回】

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标综合单价进行计算。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，由甲方决定，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后     小时内响应，在     小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1、货到验收：产品的验收在交货现场进行，验收合格双方共同签署本次购销验收合格书。甲方对乙方提交的货物依据样品（如有）、招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书与样品一致（如有）符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、抽检：甲方有权不定期将所供产品的技术参数送有关部门检测，检测结果具有同等效力。前三次抽检所产生的检测费、送样费等均由乙方负责，第四次开始，测试结果合格的由甲方支付检测费用，结果不合格由乙方支付检测费用并重新供货组织第二次测试，测试费用由乙方支付。检测内容包括但不仅限于铜配件材质、表壳材质、表罩材质、表壳球化率等，由甲方随机抽取。样品由甲方、乙方共同取样、封存，并由甲方送至第三方机构进行检测。

3、售后服务：乙方需及时提供最新的技术资料、产品质量检测报告和采取的设备更新、技术改造措施，发生质量问题要及时处理并包换，其它按投标文件售后服务承诺执行。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方指定地点48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金；

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续且延误天数超过2个月的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金；

3、质保期内准确抄见率必须达到99.5%及以上，每低0.1%的，每月罚违约金1000元；

4、除不可抗力因素外，如乙方发生不能按期交货或提供服务等情况，乙方应向甲方支付违约金，每延期1天的违约金按该批次货款的1%计取，违约金上限按该批次货款的10%计取，累计延迟供货3次及以上的或单次延迟供货10天以上的，甲方有权单方解除合同，并要求退还已支付的未送达批次货物的货款，同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

5、合同期内，如因乙方原因导致产品配送数量缺少或部分产品破损导致甲方无法使用的（缺少或破损部分不得超过该批次送货数量的1%），乙方应在1个工作日内或在甲方认可的时限内将缺少或破损部分补足。如未能在指定时间内完成补货的，乙方须按照人民币500元/日标准向甲方支付违约金，延迟超过30日，甲方有权单方解除合同；

6、由于抽检结果不合格或其他产品质量问题导致甲方遭受损失的，均由乙方负责。第一次检测不合格的，乙方除承担检测费、送样费外，还应支付该批次货物总价5%的违约金（违约金不足5000元的按5000元计算，高于2万元的按2万元计算）；第二次检测不合格的，乙方除承担检测费、送样费外，还应支该批次货物总价10%的违约金（违约金不足1万元的按1万元计算，高于4万元的按4万元计算）；质量问题造成后果严重的或检测不合格累计达到3次的，甲方有权单方解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金并赔偿甲方的一切损失；

7、在质保期内，乙方应在规定期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。如果乙方未在规定期限内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。每次向甲方支付20000元违约金，三次未到场维护的，向甲方支付合同总价10%的违约金；

8、若乙方提供完成“二检合一”的货物，由专项授权计量检定机构按“二检合一”规定抽样检定不合格的则相关批次货物全部退回，第一次“二检合一”不合格的暂不处罚；第二次“二检合一”不合格的，乙方应向甲方支付该批次货物总价5%的违约金（违约金不足5000元的按5000元计算，高于1万元的按1万元计算）；第三次起“二检合一”不合格的，乙方应向甲方支付支付该批次货物总价10%的违约金（违约金不足1万元的按1万元计算，高于2万元的按2万元计算）；连续三次“二检合一”不合格的或累计四次以上“二检合一”不合格的甲方有权单方解除合同。

9、合同期内，如乙方擅自转包和未经甲方同意的分包，甲方有权单方解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金并赔偿甲方的一切损失；

10、对于合同中所列的违约金和赔偿款，乙方应另行支付或甲方有权从履约保证金或货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除乙方继续履行合同的义务，也不减轻乙方合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，甲方有权并列适用。如违约金不能弥补甲方造成损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，如乙方拒不赔偿的，甲方有权单方面解除合同。因乙方原因被甲方单方面解除合同的，乙方需向甲方支付合同总价10%的违约金；

11、如合同履行期间，因国家政策调整问题，甲方不能继续与乙方履约的，不视作甲方违约，甲方不赔偿乙方任何损失。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，且加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式  陆  份，甲方执  肆  份、乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订日期：                                 签订日期：

- 第五章  采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单最高限价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN20 | 个 | 46500 | 205 |
| 2 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN25 | 个 | 40 | 260 |
| 3 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN40 | 个 | 65 | 640 |
| 4 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN50 | 个 | 75 | 1450 |
| 5 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN80 | 个 | 30 | 1750 |
| 6 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN100 | 个 | 346 | 1900 |
| 7 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN150 | 个 | 140 | 2820 |
| 8 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN200 | 个 | 34 | 3780 |

注：清单中数量仅作参考，最终按中标综合单价按实结算。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

1、符合采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。

2、货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本：

(1) GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》

(2) JJG162《冷水水表》

(3) CJ/T224《电子远传水表》

(4) CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

(5) JG/T162《住宅远传抄表系统》

(6) JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》

(7) CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

(8) GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

三、技术要求

1、水表基表要求

智能水表基表跟表头分离，基表采用机械表

1.1 机械表（推荐品牌：宁波、东海、埃美柯）

1.1.1 物联网NB-IoT水表的材料和结构应符合GB/T 778.1-2018中6.1和CJ266-2008 饮用水冷水水表安全规则3.2的要求。采用分体式结构设计，电路部分、电池与基表（包含机电转换装置）各自独立组成，满足电路部分、电池与或基表（包含机电转换装置）的分别可组件更换要求，且电路部分、电池更换和安装时不影响机械指针读数。

| 口径（mm） | 常用流量Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN20 | 4 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN25 | 6.3 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN40 | 16 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN50 | 40 | ≥160 | 1.25 | 1.6 |
| DN80 | 40 | ≥160 | 1.25 | 1.6 |
| DN100 | 100 | ≥160 | 1.25 | 1.6 |
| DN150 | 250 | ≥160 | 1.25 | 1.6 |
| DN200 | 400 | ≥160 | 1.25 | 1.6 |

1.1.2 基表流量参数：

1.1.3 准确度等级：2 级

1.1.4 压力等级：≥1.0MPa

▲1.1.5 智能模块部件防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求；（投标文件中提供省级及以上计量检定部门或技术监督部门出具的证书复印件加盖公章）

1.1.6 水表尺寸（含电子设备）：

| 口径（mm） | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| DN20 | 195 | 99 | ≤180 |
| DN25 | 225/260 | 104 | ≤220 |
| DN40 | 245 | 120 | ≤250 |
| DN50 | 280 | 165 | ≤350 |
| DN80 | 225/370 | 200 | ≤400 |
| DN100 | 250/370 | 220 | ≤400 |
| DN150 | 500 | 285 | ≤600 |
| DN200 | 500 | 340 | ≤600 |

注：高度是指表盖掀起时水表整体的最高高度。

1.1.7  DN20—DN40水表采用旋翼式湿式冷水水表，表壳为球墨铸铁，必须符合 CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。

1）计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

2）机械字轮位数：指示到 m³的位数为≥4位，即满行度9999m³。

1.1.8  DN50及以上水表采用垂直螺翼式湿式冷水水表，表壳为球墨铸铁，必须符合 CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。

1.1.9  基表机芯零部件材料要求：应采用无毒、无污染、无生物活性的材料

1）机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。

2）机芯结构：水表字轮读数部分应由特殊液体密封，保证与水隔绝，读数保证长期清晰。标度盘内气泡直径不得大于3毫米。

3）水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或更好材质。

4）字轮、度盘：ABS白塑料或更好材质。

5）齿轮：POM塑料或更好。

6）叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

7）罩子：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或SUS304不锈钢材质。

8）接管、螺母：HPb59-1材质。

9）铜件规格（厚度）应符合CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。

10）表壳：球墨铸铁（球化率大于等于2级），内外喷塑。

11）DN20-DN40水表须配2套HPb59-1材质的接管和螺母。

1.1.10 水表以及电子部分各自预留铅封口。

1.1.11 标志：应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

1）计量器具型式批准标志和编号；

2）制造商名称或商标；

3）制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

4）流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

5）应附有产品使用说明书。

1.1.12 水表钢号统一由采购人提供编号，并在水表外壳、度盘均须标明编号。

1.1.13 整表适当位置标注“象山水务”字样。

2、水表电子设备要求

2.1 水表电子模块与基表采用分体式结构（即电子模块分拆后，基表保留水表的原有特性），电子模块与基表各自独立，满足基表或电子模块可独立更换的要求。远传表的电子模块不得遮挡基表的灵敏指针。

2.2 远传水表通讯方式采用NB-IOT，通讯协议由象山水务集团提供。

2.3 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

2.4 安装环境等级：户外 C 级、建筑物类 B 级。

2.5 电磁环境等级：E1 级。

▲2.6 防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求；（投标文件中提供省级及以上计量检定部门或技术监督部门出具的证书复印件加盖公章）

2.7 模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。

2.8 采样原理采用无磁脉冲。

3、NB-IOT远传水表电子设备功能要求

▲3.1 日上报成功率：＞99.5%，抄读准确率：＞99.5%；（投标文件中提供相关证明材料）

▲3.2 年故障率＜0.5%；（投标文件中提供相关证明材料）

3.3 内置电池：水表采用可更换通用电池，在每天一次数据上报的频率时，应确保电池的额定工作寿命≥7年。

3.4 数据存储：可存储数据≥30 天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。

3.5 远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到m3位。

★3.6 通讯方式：采用本地通信运营商的 NB-IoT 网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务；必须可无缝接入象山水务远传水表管理平台，按采购人制定的通讯协议标准生产。

3.7 周期上报：

3.7.1 每日周期上报：上报前一天 24 小时数据，数据包含不低于每 60 分钟记录一次的数据，不低于 24 个记录信息等。

3.7.2 高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每 30 分钟记录一次的数据信息等。

3.8 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

3.9 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。

3.10 设置功能：可通过应用平台或手持设备进行设置。

3.10.1 周期上报离散设置：通过随机离散，把上报的时间点离散，最小估长 10S， 默认 0 点到 8 点内离散。

3.10.2 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设。

3.10.3 水表底数设置：可通过近端手持设备，设置水表初始行度。

3.10.4 水表编号设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置水表内电子编号。

3.10.5 IP、端口设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置 IP、端口。

3.11 报警功能：当用水流量超过水表 Q4 值或电池欠压时进行报警。

3.12 时间校对：数据周期上报时，可通过 NB-IoT 芯片进行校对。

3.13 数据加密：采用 128 位高级加密标准，AES-128 加密、解密算法。

四、其他要求

★1、供货期限：合同签订生效之日起一年，按采购人需求分批次供货。

★2、交货期：接采购人书面通知后15天内到货。

★3、质量保证期及售后服务要求

3.1质量保证期：基表质保期≥6年，电子部分质保期≥7年；质量保证期内维修响应时间≤0.5小时，12小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话。

3.2智慧水表运行验收：智慧水表运行验收旨在测试智慧水表自动上报的运行稳定性以及可靠性。测试时，验收人员将抄表系统收集的智慧水表上报数据与现场人工抄表数据（累计流量、水表 ID 码、电子装置 ID 码、状态信息）进行核对，并按 JG/T162-2009 计算出抄表成功率以及抄表正确率。基于现场环境影响，应保证抄表成功率 99.5％以上，抄表正确率 99.5％以上。

3.3货到验收：产品的验收在交货现场进行，验收合格双方共同签署本次购销验收合格书。采购人对供应商提交的货物依据样品（如有）、招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书与样品一致（如有）符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.4抽检：采购人有权不定期将所供产品的技术参数送有关部门检测，检测结果具有同等效力。前两次抽检所产生的检测费、送样费等均由供应商负责，第三次开始，测试结果合格的由采购人支付检测费用，结果不合格由供应商支付检测费用并重新供货组织第二次测试，测试费用由供应商支付。检测内容包括但不限于铜配件材质、表壳材质、表罩材质、表壳球化率等，由采购人随机抽取。样品由采购人、供应商共同取样、封存，并由采购人送至第三方机构进行检测。

3.5计量检定：供应商交付的货物须由专项授权计量检定机构按货物数量100%检定，如检定不合格的，则不合格货物退回。若厂家提供完成“二检合一”的货物，由专项授权计量检定机构按“二检合一”规定抽样检定不合格的则相关批次货物全部退回。

3.6售后服务：供应商需及时提供最新的技术资料、产品质量检测报告和采取的设备更新、技术改造措施，发生质量问题要及时处理并包换，其它按投标文件售后服务承诺执行。

3.7违约责任：

（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人向供应商偿付拒收货款总值百分之五的违约金；

（2）采购人无故逾期验收和办理货款支付手续且延误天数超过2个月的，采购人应按逾期付款总额每日万分之一向供应商支付违约金；

（3）质保期内准确抄见率必须达到99.5%及以上，每低0.1%的，每月罚违约金1000元；

（4）除不可抗力因素外，如供应商发生不能按期交货或提供服务等情况，供应商应向采购人支付违约金，每延期1天的违约金按该批次货款的1%计取，违约金上限按该批次货款的10%计取，累计延迟供货3次及以上的或单次延迟供货10天以上的，采购人有权单方解除合同，并要求退还已支付的未送达批次货物的货款，同时供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任；

（5）合同期内，如因供应商原因导致产品配送数量缺少或部分产品破损导致采购人无法使用的（缺少或破损部分不得超过该批次送货数量的1%），供应商应在1个工作日内或在采购人认可的时限内将缺少或破损部分补足。如未能在指定时间内完成补货的，供应商须按照人民币500元/日标准向采购人支付违约金，延迟超过30日，采购人有权单方解除合同；

（6）由于抽检结果不合格或其他产品质量问题导致采购人遭受损失的，均由供应商负责。第一次检测不合格的，供应商除承担检测费、送样费外，还应支付该批次货物总价5%的违约金（违约金不足5000元的按5000元计算，高于2万元的按2万元计算）；第二次检测不合格的，供应商除承担检测费、送样费外，还应支该批次货物总价10%的违约金（违约金不足1万元的按1万元计算，高于4万元的按4万元计算）；质量问题造成后果严重的或检测不合格累计达到3次的，采购人有权单方解除合同，同时供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金并赔偿采购人的一切损失；

（7）在质保期内，供应商应在规定期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。如果供应商未在规定期限内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。每次向采购人支付20000元违约金，三次未到场维护的，向采购人支付合同总价10%的违约金；

（8）若厂家提供完成“二检合一”的货物，由专项授权计量检定机构按“二检合一”规定抽样检定不合格的则相关批次货物全部退回，第一次“二检合一”不合格的暂不处罚；第二次“二检合一”不合格的，供应商应向采购人支付该批次货物总价5%的违约金（违约金不足5000元的按5000元计算，高于1万元的按1万元计算）；第三次起“二检合一”不合格的，供应商应向采购人支付支付该批次货物总价10%的违约金（违约金不足1万元的按1万元计算，高于2万元的按2万元计算）；连续三次“二检合一”不合格的或累计四次以上“二检合一”不合格的采购人有权单方解除合同。

（9）合同期内，如供应商擅自转包和未经采购人同意的分包，采购人有权单方解除合同，同时供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金并赔偿采购人的一切损失；

（10）对于合同中所列的违约金和赔偿款，供应商应另行支付或采购人有权从履约保证金或货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除供应商继续履行合同的义务，也不减轻供应商合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，采购人有权并列适用。如违约金不能弥补采购人造成损失的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任，如供应商拒不赔偿的，采购人有权单方面解除合同。因供应商原因被采购人单方面解除合同的，供应商需向采购人支付合同总价10%的违约金；

（11）如合同履行期间，因国家政策调整问题，采购人不能继续与供应商履约的，不视作采购人违约，采购人不赔偿供应商任何损失。

★3.8其他

（1）在合同期限内，采购人有权根据实际需求确定具体的规格、型号和数量，供货期间价格不调整，供应商应充分考虑其间的风险；并且供应商应充分考虑在合同期内的材料费浮动风险。（投标文件中提供针对本项的承诺函）

（2）其他：7年的通讯资费由供应商承担（通讯方式由采购人指定）。

五、样品要求

1、供应商提供无线远传水表NB-IOT（含基表）型号规格DN20 一只，要求可现场拆卸，电池和芯片单独提供；

2、供应商应按照招标文件的要求提供样品，评委按招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评议；

3、样品于开标当天在投标截止时间前连同电子备份文件送达开标地点；

★4、未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，为无效投标；

5、采购人将对中标候选人的样品进行封存、不予退还，作为验收的依据；其他供应商的样品在开标结束后自行领回；

6、供应商自行负责样品防护及防盗，由于防护措施不当造成的损失由供应商自行承担。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 供货期限：合同签订生效之日起一年。 |
| ★2 | 交货期：合同签订后根据采购人要求分批供货且收到采购人书面通知后15天内到货。【其中，因业务需求，须在07月——10月之前完成DN20无线远传水表NB-IOT（含基表）供货约46300个，详细供货要求如下表】 使用单位 月份; 一司（个）; 二司（个）; 三司（个）; 合计（个）. 7月; 13000; 3000; 16000. 8月; 13000; 3000; 300; 16300. 9月; 6000; 1500; 7500. 10月; 5000; 1500; 6500. |
| ★3 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| ★4 | 质量保证期： 基表质保期≥6年，电子部分质保期≥7年；质量保证期内维修响应时间≤0.5小时，12小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话。 |
| ★5 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付该批次合同金额的40%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、产品初验合格后30天内，支付至该批次货款的70%（含40%预付款）； 3、最后一批次供货完成且验收合格后30日内一次性无息付清余款。 注：每次付款前，供应商需提供全额增值税专用发票【提供增值税税率不低于13%，如供应商提供发票的增值税税率低于13%的，差额部分在当期应付款项中扣回】 |
| ★6 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：中标金额的1%。 2、履约保证金提交时间：合同签订时。 3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行） 4、履约保证金退还时间：合同期满后无息退还。 |
| 7 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

采购编号：NBITC-202510279G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、省级及以上卫生疾控部门出具的合格的基表水表材料检验检测报告复印件加盖公章；

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

采购编号：NBITC-202510279G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目（采购编号：NBITC-202510279G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、据此函，签字代表宣布并承诺如下：同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目，采购编号为NBITC-202510279G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与招标文件“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与招标文件“第五章  采购需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日         期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C.报价文件

封面

正本

宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

采购编号：NBITC-202510279G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 序号 | 名称 |  | 产地品牌 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度智能远传水表采购 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |

备注：本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202510279G

项目名称：宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位（个） | 综合单最高限价（元/个） | 投标综合单（元/个） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN20 | 46500 | 205 |  |  |
| 2 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN25 | 40 | 260 |  |  |
| 3 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN40 | 65 | 640 |  |  |
| 4 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN50 | 75 | 1450 |  |  |
| 5 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN80 | 30 | 1750 |  |  |
| 6 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN100 | 346 | 1900 |  |  |
| 7 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN150 | 140 | 2820 |  |  |
| 8 | 无线远传水表NB-IOT（含基表） | DN200 | 34 | 3780 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表对应标项“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波象水生态开发有限公司的宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN20  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

2.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN25  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

3.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN40  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

4.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN50  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

5.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN80  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

6.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN100  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

7.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN150  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

8.  无线远传水表NB-IOT（含基表）规格DN200  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波象水生态开发有限公司2025年度智能远传水表采购项目（采购编号：NBITC-202510279G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |