- 东鼓道献血屋配置参数

| - 序号 | - 名称 | - 屋内基础设施 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 献血屋大小 | 占地面积约：45m2左右。 2、献血屋骨架采用钢骨架焊接完成，主框架采用60#镀锌方管焊接，底盘使用60#纵横焊接完成。焊口做防锈处理。 3、墙体外观根据效果图制作，外贴4mm厚度铝塑板装饰，一体化造型。墙体内部填充保温隔热材料，防火等级B1。墙体厚度≥140mm。 4、屋体四面玻璃区域采用厚5mm+10A+5mm(±2mm) 钢化双层中空透明玻璃。 5、电动开合式玻璃屋顶 6、整体性能稳定，主要结构参数和技术特性符合企业产品标准的要求；保温性能等基本性能各项指标符合企业产品标准的要求；噪声、室内空气质量等安全环保项满足国家标准法规限值的要求。 | - 1套 |
|  | - 门 | 献血屋采用推拉门，门洞尺寸2000*2200mm，铝合金框架，内嵌钢化双层中空透明玻璃，采用优质五金配件，防盗门安装电子锁。 | - 2-3樘 |
|  | - 窗 | 1、雾化玻璃膜：玻离幕墙上电控雾化玻璃膜。 | - 2樘 |
|  | - 窗帘 | 电动卷式平面窗帘，安装在内墙体顶部吊顶之下。每片窗帘宽度与玻璃尺寸对应。材料为阳光面料，遮光性好。颜色由采购人指定。要求耐脏、防紫外线、易拆装清洁。材料环保，阻燃。 要求可以通过全屋智能控制系统及遥控设备控制。 | - 1套 |
|  | - 地板 | 底盘上铺两层水泥纤维板，地面采用医用塑胶地板，厚度≥2.0mm，耐磨层：0.8mm。颜色由采购人指定。 | - 1套 |
|  | - 屋外台阶 | 斜坡式台阶，宽度大于正门。 | - 1套 |
|  | - 常温电气系统 | - 1、入户主线为10平方五芯铜芯电缆线（由甲方负责，电缆规格可根据接线远近等实际情况调整）。电源进线均采用隐藏式，施工采用镀锌穿线管，符合国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014。 - 2、室内布置若干个电源插座。电气总控制箱使用优质钢板焊接，防锈喷漆处理。箱内安装整屋控制系统及操作零、部件开关。为确保整屋供电安全，配电箱内设置过载保护开关、漏电保护开关、防雷开关，增加接地装置。室内电源总控箱安装在献血屋内储藏间。 | - 1套 |
|  | - 全屋智能控制系统 | - 系统主要组成和功能： - 1、电路安全实时监控单元。整个系统做到对漏电、短路、过/欠压实时监控及保护，整个电路的运行状态在管理屏幕上有完整的显示。 - 2、内部电器远程控制单元。可远程开启新风系统、屋内照明灯、窗帘等设备开闭。 | - 1套 |
|  | - 设备柜 | - 宽1160mm*深600mm*高900mm。人造石英石台面，多层实木板柜体。台面预留走线孔。 |  |
| - 10 | - 更衣柜 |  | - 1个 |
| - 11 | - 储物柜 |  | - 3个 |
| - 12 | - 户外广告字 | - 发光广告字“爱心献血屋”。广告字使用亚克力板制作，安装在采血屋正面屋顶。所有发光字及灯带开启关闭时间使用全屋智能控制系统控制。 | - 1-2套 |
| - 13 | - 体检初筛区 | 体检初筛椅，体检初筛吧台，智能献血自助服务系统（设备） ，打印机。 |  |
| - 14 | - 采血台 | 结合人机工学，最大限度匹配不同体格的人群。耐消毒液腐蚀，提供最佳的坐姿支撑和舒适性,提升献血过程的舒适度。左右扶手、背部、坐垫及脚撑均可通过触摸屏控制实现电动调节。 |  |
|  | - 自动采血系统（智能采血仪） | 系统具备双采血位一体化设计，两个采血位不可拆但可独立运行、互不干扰。系统具有献血码自动核对、标本留样、标本自动摇匀，导管热合、针头自动处理、信息登记核对于一体，具有≥2层的置物架台面。系统与血站管理信息系统无缝对接，信息互联。 10.具有收纳式抽拉书写板，可用于采血过程中的文件签署以及文件收纳。 | - 1套 |
|  | - 智能采血椅 | - 献血安全：坐姿调节，扶手调节，头枕， | - 2-3 |
|  | - 储血冰箱 | - 有效容积：大于279L | - 1 |
|  | - 空气消毒机 | - 移动式等离子 | - 2 |
|  | - 休息区 | - 带靠背沙发等 |  |
|  | - 服务 | - 献血屋内外部维护每年1次，质保3年， |  |