永嘉县农业农村局关于内陆渔船船载定位设备询价公告

- 参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，永嘉县农业农村局就内陆渔船船载定位设备进行询价采购，有关事项说明如下。

一、询价项目的基本情况。

- 计划采购102套内陆渔船船载定位设备，采购总预算12万元人民币，采购费用包含设备费（设备质保期3年）、安装费以及3年流量费和运行维护费等所有支出。采购的定位设备技术规范需全部满足以下8点条件：

| - 序号 | - 技术内容 | - 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备定位 | 支持TDD/FDD/GSM 制式移动网络接入服务，支持 GPS 定位。 |
| - 2 | - 数据传输 | - 基于移动通信公网传输 |
| - 3 | 定位数据 发送频次 | 位置信息报送时间间隔可后台远程设置，最小可设置间隔时间应小于2分钟。 |
| - 4 | - 供电续航要求 | 设备为自主光伏供电一体机，不依赖外部电源，太阳能板不低于4W，内置电池容量不低于20000 毫安，电池续航时间（LTE 及定位芯片工作）不低于40天。 |
| - 5 | - 报警 | 支持防拆报警、SOS报警、电池低压报警、船体倾斜报警。支持通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报。 |
| - 6 | - 其他 | 产品使用环境要求：船载设备应能满足内陆水域（包含淡水、海水交汇处水域）环境高温、低温、恒温、震动、盐雾、防水等级IP68等要求。能满足安装在船长小于12米的普通捕捞渔船上。 |
| - 7 | - 设备配套系统管理软件 | - 具有独立知识产权或相关软件授权，在产品使用期间免费使用，在使用过程中不能产生法律纠纷或争议，采购人对合同实施过程中不承担上述任何法律责任，均由中标供应商自行负责。 |
| - 8 | - 软件功能要求位置信息展示及轨迹保存 | - 可根据用户需要，能显示所有渔船实时船位信息，可通过渔船编号、船名等进行渔船检索，可查询渔船历史轨迹及回放，轨迹需保存不少于6个月。 |

二、询价响应人的资质要求。

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。

2.询价响应人需具有营业执照，成交后需安排专人在永嘉县开展运行维护,维护人员对设备类安装需有经验。

3.本询价项目谢绝以联合体的形式参加询价。

4.本询价项目成交供应商成交后不能转包。

- 5.无不良记录或有不良记录已过处罚暂停期的。

- 三、付款方式

- 双方签订合同后，成交供应商需将合同价的30%作为3年维护运行履约保证金，10个日历天内汇入永嘉县农业农村局账户，每年运维完成后返还维护运行履约保证金总价的三分之一；15个日历天内将定位设备安装于永嘉县农业农村局指定的内陆渔船上，全部安装完毕稳定运行5个日历天后组织验收，验收通过后，收到供应商开具100%合同款有效发票，县农业农村局于30日历天内支付合同款。（最终支付金额以实际安装完成验收设备数乘以成交单价，实际到账时间以财政部门资金拨付为准。）

四、询价响应文件递交截止时间

各询价响应人将装订好的询价响应文件（附件：询价单，盖章有效）装信封密封，在信封所有密封处加盖单位公章，于2025年6月5日12：00前邮寄或送达至永嘉县东城街道屿后巷198号县农业农村局后勤中心谢先生处（联系电话13757873552）。超过询价响应文件递交截止时间送达的作无效处理。项目咨询联系人：陈先生，13567727470。

- 附件：询价单

- 永嘉县农业农村局

- 2025年5月29日

- 附件

- 询价单

- 一、询价响应单位：                         。

- 报价单价          元（每套,包含设备费、安装费以、3年流量费和运行维护费等）；

- 总价         元（102套）。

- 定位设备生产厂家名称                   。

- 设备型号                   。

- 询价响应单位设备对应采购文件技术规范要求偏离情况：          ，如有，请写明具体哪项偏离           。

- 询价响应单位（盖章）：

- 2025年   月    日