乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市实验小学胜利校区智能化项目 项目编号：CG202501A00 采 购 人：乐清市实验小学 联 系 人：王先生 联系电话：0577-57180515 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲或★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市实验小学胜利校区智能化项目的公开招标公告

项目概况

乐清市实验小学胜利校区智能化项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年3月  日 09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202501A00

项目名称：乐清市实验小学胜利校区智能化项目

预算金额（元）：4167136

最高限价（元）：4167136

采购需求：

标项名称：乐清市实验小学胜利校区智能化项目

数量：不限

预算金额（元）：4167136

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市实验小学胜利校区智能化项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：标项1，见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：【标项1】（1）投标供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；（2）投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月  日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月  日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年3月  日 09：30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市实验小学

地    址：乐清市城东街道广厦路185号

传     真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-57180515

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577-57180515

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：浙江省乐清市市府路1号乐清市公共资源交易中心四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真：/

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市实验小学胜利校区智能化项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202501A00 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购限价（元） | 4167136 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市实验小学 联系人：陈先生 联系电话：0577-57180515 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年3月 日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年3月 日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。包括但不限于：

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《综合卫生服务中心建筑设计规范》GB 51039-2014

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《视频安防监控系统设计规范》GB 50395-2007

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 二、采购内容及技术要求

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.1、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口数据面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用 标识：自带标签纸 带电话、电脑标识，可反向随意更换 防尘门：优质ABS工程塑料 底部拆除，安装维护方便 连接方式：直接卡接信息模块 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗M4.0mm螺丝 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 296 | 个 |  |
| 2 | 双口数据面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用 标识：自带标签纸 带电话、电脑标识，可反向随意更换 防尘门：优质ABS工程塑料 底部拆除，安装维护方便 连接方式：直接卡接信息模块 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗M4.0mm螺丝 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 12 | 个 |  |
| 3 | 单口一体机面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用 标识：自带标签纸 带电话、电脑标识，可反向随意更换 防尘门：优质ABS工程塑料 底部拆除，安装维护方便 连接方式：直接卡接信息模块 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗M4.0mm螺丝 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 94 | 个 |  |
| 4 | 单口班牌面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用 标识：自带标签纸 带电话、电脑标识，可反向随意更换 防尘门：优质ABS工程塑料 底部拆除，安装维护方便 连接方式：直接卡接信息模块 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗M4.0mm螺丝 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 95 | 个 |  |
| 5 | 六类非屏蔽RJ45模块(白色) | 通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE； 接线方式：180度卡接，使用110工具端接 提供T568A&T568B打线标示系统，方便打线 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击 IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 自带可拆卸式防尘盖，并支持安装六类非屏蔽一体式配线架上，兼容性强，颜色支持定制 模块端口自带可拆卸式颜色标签，颜色支持定制 后端带透明防尘盖，捏式开启，不需要辅助工具拆卸 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 频率范围 0～250MHz 额定电流 1.5A 接触电阻 ≤2.5mΩ 绝缘电阻 ≥500 MΩ 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥750次 IDC端子端接次数：≥250次 抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 478 | 个 |  |
| 1.2、水平配线子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 | 护套材质：LSZH 护套颜色：灰色 电缆外径：6.2±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.04±0.05mm 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ | 47183 | 米 |  |
| 2 | 12芯室外单模光缆 | 外护套材料：低烟无卤阻燃 结构：采用SZ层绞式 护套厚度：1.65±0.2mm 光缆外径：8.4±0.3mm 光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.4±0.2mm 铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 松套管材质：PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-30芯 光纤类型：OS2单模光纤 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 使用温度：-20～60℃ | 6950 | 米 |  |
| 1.3、设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12位光纤配线架 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 使用SC/FC单工耦合器可熔光纤数量：≤12芯 使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装高度：1U 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 32 | 只 |  |
| 2 | SC型单芯单模光纤耦合器 | 连接器类型：SC-SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.2dB/每接口 连续插拔附加损耗 ＜0.02 Db 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 384 | 只 |  |
| 3 | SC型单芯单模尾纤(1.5米) | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB； 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯） 护套材质：LSZH 护套颜色可选：单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 384 | 条 |  |
| 4 | SC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB； 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2*2.0mm（双芯） 护套材质：LSZH 护套颜色可选：单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 106 | 条 |  |
| 5 | 熔接 | 现场制作 | 384 | 芯 |  |
| 6 | 24位非屏蔽网络配线架 | 面板塑料材质：PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 面板金属材质：钢架底板结构+喷塑 可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 安装性：19英寸标准机架式设备 安装高度：1U 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 匹配性：与180度非屏蔽模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 47 | 架 |  |
| 7 | 1U机架式理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； 带盖背面理线环后面进线，管理水平线缆，在机柜的内两侧配备了跳线导线环用于垂直方向管理跳线； ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线； 双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线。 | 94 | 个 |  |
| 8 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | 1.护套材料：PVC 2.绝缘层材料：PE 3.导体线规：24AWG 4.结构：十字骨架 5.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 6.簧片镀金：50微英寸 | 860 | 条 |  |
| 9 | 22U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 22U机柜常规配置2个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 5 | 台 |  |
| 10 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 11 | 台 |  |
| 11 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 16 | 只 |  |
| 1.4、出入管理综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制线 | RVV4*1.0 | 1750 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | YJV3*2.5 | 3900 | 米 |  |
| 4 | 六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 | 护套材质：LSZH 护套颜色：灰色 电缆外径：6.2±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.04±0.05mm 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ | 3525 | 米 |  |
| 5 | 24位非屏蔽网络配线架 | 面板塑料材质：PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 面板金属材质：钢架底板结构+喷塑 可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 安装性：19英寸标准机架式设备 安装高度：1U 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 匹配性：与180度非屏蔽模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 3 | 架 |  |
| 6 | 1U机架式理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； 带盖背面理线环后面进线，管理水平线缆，在机柜的内两侧配备了跳线导线环用于垂直方向管理跳线； ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线； 双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线。 | 6 | 个 |  |
| 7 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | 1.护套材料：PVC 2.绝缘层材料：PE 3.导体线规：24AWG 4.结构：十字骨架 5.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 6.簧片镀金：50微英寸 | 50 | 条 |  |
| 1.5、人脸识别门禁综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制线 | RVV4*1.0 | 750 | 米 |  |
| 2 | 控制线 | RVV2*1.0 | 750 | 米 |  |
| 3 | 六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 | 护套材质：LSZH 护套颜色：灰色 电缆外径：6.2±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.04±0.05mm 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ | 2210 | 米 |  |
| 4 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | 1.护套材料：PVC 2.绝缘层材料：PE 3.导体线规：24AWG 4.结构：十字骨架 5.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 6.簧片镀金：50微英寸 | 34 | 条 |  |
| 1.6、广播、会议及音频相关综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 | 护套材质：LSZH 护套颜色：灰色 电缆外径：6.2±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.04±0.05mm 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ | 400 | 米 |  |
| 2 | 信号传输线 | RVS2*2.5 | 1900 | 米 |  |
| 3 | 信号传输线 | RVS2*1.5 | 2100 | 米 |  |
| 4 | 300芯金银线 | 300芯×2股，4.6×9.2MM | 500 | 米 |  |
| 1.7、视频监控综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外摄像机立杆（含基础） | 4.5米不锈钢 | 14 | 台 |  |
| 2 | 室外安防箱 | 600*400*1000（含空开）、基础 | 9 | 台 |  |
| 3 | 12U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 22U机柜常规配置2个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 5 | 台 |  |
| 4 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 1 | 台 |  |
| 5 | 8芯室外单模光缆 | 外护套材料：低烟无卤阻燃 结构：采用SZ层绞式 护套厚度：1.65±0.2mm 光缆外径：8.4±0.3mm 光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.4±0.2mm 铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 松套管材质：PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-8芯 光纤类型：OS2单模光纤 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 使用温度：-20～60℃ | 4500 | 米 |  |
| 6 | 六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 | 护套材质：LSZH 护套颜色：灰色 电缆外径：6.2±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.04±0.05mm 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.5Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 使用温度 -20℃～+70℃ | 26254 | 米 |  |
| 7 | 24位非屏蔽网络配线架 | 面板塑料材质：PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 面板金属材质：钢架底板结构+喷塑 可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 安装性：19英寸标准机架式设备 安装高度：1U 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 匹配性：与180度非屏蔽模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 23 | 架 |  |
| 8 | 1U机架式理线器 | 采用标准的19英寸机架式结构，采用带盖跳线理线槽，1U高度； 带盖背面理线环后面进线，管理水平线缆，在机柜的内两侧配备了跳线导线环用于垂直方向管理跳线； ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线； 双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线。 | 46 | 个 |  |
| 9 | 六类非屏蔽跳线(3米灰色) | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.1±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用系统：千兆六类非屏蔽系统 使用温度：-20～70℃ | 420 | 条 |  |
| 10 | 12位光纤配线架 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 使用SC/FC单工耦合器可熔光纤数量：≤12芯 使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装高度：1U 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 38 | 只 |  |
| 11 | SC型单芯单模光纤耦合器 | 连接器类型：SC-SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.2dB/每接口 连续插拔附加损耗 ＜0.02 Db 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 456 | 只 |  |
| 12 | SC型单芯单模尾纤(1.5米) | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB； 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯） 护套材质：LSZH 护套颜色可选：单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 456 | 条 |  |
| 13 | SC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB； 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2*2.0mm（双芯） 护套材质：LSZH 护套颜色可选：单模OS2黄色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 64 | 条 |  |
| 14 | 熔接 | 现场制作 | 456 | 芯 |  |
| 1.8、综合管路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热镀桥架 | 300*200*1.5 | 1692 | 米 |  |
| 2 | 热镀桥架 | 200*100*1.2 | 190 | 米 |  |
| 3 | 热镀桥架 | 150*75*1.2 | 1557 | 米 |  |
| 4 | 附件 | 桥架吊杆、横担、螺帽、支架、膨胀螺丝、管子骑马卡等附件 | 1 | 批 |  |
| 5 | 桥架防火封堵 | 弱电井道包括消防桥架、弱电桥架等防火封堵 | 1 | 项 |  |
| 6 | 86底盒 | 86底盒 | 2000 | 只 |  |
| 7 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 | JDG32 | 500 | 米 |  |
| 8 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 | JDG25 | 5000 | 米 |  |
| 9 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 | JDG20 | 11900 | 米 |  |
| 10 | PE32*1.8 | PE32*1.8 | 1200 | 米 |  |
| 11 | 室外监控立杆 | 高4米，含基础及接地 | 50 | 根 |  |
| 12 | 草坪音箱基础 |  | 19 | 座 |  |
| 二、校园网络系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1、网络核心交换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机主机 | 1、采用国产芯片 2、交换容量≥250Tbps，包转发率≥38400Mpps 3、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4 4、主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位， 5、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6 6、支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s 7、两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作 8、支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包 9、支持光电混合缆单板，结合光电混合缆，支持10GE传输速率，且300米60W PoE++供电 10、单台实配双主控，双电源，24个千兆电口，48个千兆光+4个万兆光口/16个万兆光combo口，48个万兆光口，实配万兆堆叠线缆 | 1 | 台 |  |
| 2 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 48 | 只 |  |
| 2.1.2、接入层交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准 2、24个千兆电口，4个万兆SFP+； 3、支持快速POE和永久POE 4、整机交流POE功率≥400W 5、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 6、支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9、设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； | 9 | 台 |  |
| 2 | 24口接入层交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准 2、24个千兆电口，4个万兆SFP+； 3、为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热 4、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX 5、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 6、支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9、设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； | 34 | 台 |  |
| 3 | 24口接入层交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准 2、16个千兆电口，2个万兆SFP+； 3、为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热 4、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX 5、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 6、支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9、设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； | 3 | 台 |  |
| 4 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 46 | 只 |  |
| 2.1.3、无线网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内无线AP | 1、支持2.4GHz/5GHz双频段，所有射频均支持802.11be标准； 2、整机最大支持4空间流，最大接入速率≥3.5Gbps； 3、实配2.5G电口≥1个，内置智能天线； 4、内置蓝牙5.4 5、采用国产化芯片 6、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 7、支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别； 8、5G频段单用户实测可达2.3Gbps； | 115 | 只 |  |
| 2 | AP无线授权 | 1、单台AC最大管理AP数量≥512，单台AC最大接入用户数量≥4K，三层转发吞吐量≥10Gbps；单台AC提供2个10GE光口, 10个GE电口 2、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 3、支持反病毒功能，支持病毒库更新 4、两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC 5、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 6、支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+ 7、空口切片&双发选收 99.999% 20ms时延，提供配置手册截图 8、AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； 9、本次实配150个无线AP授权许可 | 1 | 项 |  |
| 2.2、设备网系统 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1、视频监控核心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控网核心交换机 | 1、交换容量≥13Tbps，包转发率≥460Mpps ； 2、端口支持48个千兆·光口，4个10GE SFP+光口，支持一个扩展插槽，支持2*25GE、8*10GE光、4*40GE光子卡）； 3、为了提高设备可靠性，支持并实配可插拔的双电源，为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇插槽个数≥2； 4、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 5、支持IPv4路由表项≥8K，支持IPv6路由表项≥4K； 6、支持MAC地址表项≥32K，支持ARP表项≥20000 7、支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台、支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机； 8、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 9、可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维 | 1 | 台 |  |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 33 | 只 |  |
| 3 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 只 |  |
| 2.2.2、视频监控接入层交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准 2、24个千兆电口，4个千兆SFP； 3、支持快速POE和永久POE 4、整机交流POE功率≥400W 5、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 6、支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9、 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）： 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置 | 21 | 台 |  |
| 2 | 16口POE接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准 2、24个千兆电口，4个千兆SFP； 3、支持快速POE和永久POE 4、整机交流POE功率≥400W 5、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 6、支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9、 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）： 设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置 | 11 | 台 |  |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 32 | 只 |  |
| 2.2.3、门禁考勤及信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入层交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小指标为准 2、24个千兆电口，4个千兆SFP； 3、为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热 4、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX 5、支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 6、支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性 7、支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 9、设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； | 1 | 台 |  |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 1 | 只 |  |
| 三、校园安全及一站式访客 |  |  |  |  |  |
| 3.1、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络高清红外半球摄像机 | 1、400万分辨率，1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3、红外灯最远可达30 m 4、在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，支持ROI感兴趣区域增强编码 6、1个内置麦克风，1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7、供电方式：DC：12 V 、PoE，防护：IP66 | 115 | 台 |  |
| 2 | 400万网络高清红外枪型摄像机 | 1、 400万分辨率，1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 4、 信噪比不小于55dB。 5、 宽动态：数字宽动态 6、 支持红外补光，有效补光距离达到50m 7、 1个内置麦克风，1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 8、 供电方式：DC：12 V、PoE； 9、 防护：IP66 | 283 | 台 |  |
| 3 | 逆光低照度摄像机 | 1、最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持电动变焦。 5、支持人脸抓拍，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 6、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 7、支持通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 8、当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不触发报警。 9、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。 10、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 11、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 13、IP67防护等级。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 400万电梯摄像机 | 1. 传感器类型：1/3" ，主码流2560x1440@25fps 2. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. 红外灯最远10 m 4. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器、报警：1路输入，1路输出 5. RS-485接口用于连接楼层感应器 6. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：802.3af，Class 3 7. 电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 8. 支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。 9. 支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线 成对包装，距离100米 单网口设计 | 3 | 台 |  |
| 6 | 400万网络周界防护摄像机 | 1、最大分辨率2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 10、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 11、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 13、支持DC12V或POE供电、IP66防护等级。 | 36 | 台 |  |
| 7 | 400万网络高清警戒球 | 1、主码流2560x1440，靶面1/2.8英寸； 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 3、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°。 4、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 5、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 6、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测; 7、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 8、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 9、设备支持白光、红外光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；开启红外灯可识别距离设备100m处的人体轮廓。 10、具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽，内置加热玻璃； 11、支持IP66防尘防水。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 墙上立杆 | 不锈钢，80MM | 22 | 只 |  |
| 9 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 283 | 只 |  |
| 10 | 球机支架 | 球机壁装支架/白色/铝合金 | 3 | 只 |  |
| 3.2、一站式访客系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作管理主机 | 1、处理器：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2、主板：≥Intel H610芯片组 3、内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 4、不小于256G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 5、USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 6、2G R7 430显卡，21.5寸显示器 7、支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 8、可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护; 9、设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒。 10、支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。 11、支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。 12、支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 13、系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放，规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 访客机 | 操作系统：Android 11 ； 屏幕参数：访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：15.6寸触摸屏，1920*1080分辨率； 系统参数：处理器4核，2.0GHz，内存4GB，闪存16GB； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1； 通信方式：TCP/IP、 Wifi、4G； 人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条； 扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码； 测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。 记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条； 访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约； 已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。 未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记； 访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程； 健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息： 访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； 支持静态二维码识别；二维码识读装置应能对由512个字符生成的二维码进行识读；采用独立二维码识别模块；扫码距离>5cm | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清摄像头 | 1）传感器：高品质1080P高清CMOS传感器。 2）像素：200万像素（物理有效像数）。 3）最大帧数：30f/s。 4）接口类型：USB2.0。 5）麦克风：内置麦克风。 6）驱动：免驱。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 二代身份证读写器 | 二代身份证写卡器，USB接口。 1）工作频率（fc）：13.56MHz±7kHz。 2）天线能量输出：天线表面电磁场强度(Hmax)≤7.5A/m rms，天线表面法线方向最大读卡距离处电磁场强度(Hmin)≥1.5A/m rms。 3）通讯接口：USB 2.0。 4）阅读距离：0～3cm；阅读时间：<1s。 5）供电方式：USB供电。 6）工作温度：0℃～＋50℃。 7）MTBF：>5000小时。 8）适用设备：Windows XP/Win 7。 9）重量：＜0.30Kg。 10）外型尺寸：190mm（L）×125mm（W）×40mm（H）。 | 1 | 个 |  |
| 3.3、校门口人行闸机系统（6个通道） |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁闸机左 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 2 | 台 |  |
| 2 | 门禁闸机右 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 2 | 台 |  |
| 3 | 门禁闸机中间 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 2 | 台 |  |
| 4 | 遥控器 | 遥控器 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式 遥控器包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开 关门按键长按10s即可进入对码模式，对码成功后指示灯将慢闪3秒 遥控器顶部带有指示灯设计，一对一模式为绿色，一对多模式为蓝色，低电量提示时为红色 支持通过组合键进行模式切换：先按“常开”按钮，马上再按“关门”按钮，同时按住保持3秒。切换成功后指示灯将常亮3秒 遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带 电池寿命：400天（以100次/天使用频次） 通信距离：15m以上 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度：10% ~ 90% （在不凝结水滴状态下） 外观尺寸：64mm × 35 mm × 11.2 mm 防护等级：IP32 重量：毛重：35g； 净重：15.5g 供电方式：3V CR2032纽扣电池 | 4 | 个 |  |
| 5 | 人脸识别一体机遮阳罩 | 遮阳罩 | 8 | 个 |  |
| 6 | 通道人脸机（10寸） | 1、设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 2、10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，屏幕防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 3、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4、设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 6、设备支持通过WEB进行设备信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WEB进行设备时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过WEB进行图像参数配置。 7、设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 8、设备应支持对门的开启方式，人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重认证开门、多重+中心远程认证开门、多重+超级密码开门、多重+超级密码开门、首脸开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通人、来宾、胁迫、超级、、巡更、黑名单等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 9、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 10、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 11、设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 12、设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 | 8 | 台 |  |
| 3.4、游泳馆登记处（6个通道） |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁闸机左 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 2 | 台 |  |
| 2 | 门禁闸机右 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 2 | 台 |  |
| 3 | 门禁闸机中间 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 2 | 台 |  |
| 4 | 遥控器 | 遥控器 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式 遥控器包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开 关门按键长按10s即可进入对码模式，对码成功后指示灯将慢闪3秒 遥控器顶部带有指示灯设计，一对一模式为绿色，一对多模式为蓝色，低电量提示时为红色 支持通过组合键进行模式切换：先按“常开”按钮，马上再按“关门”按钮，同时按住保持3秒。切换成功后指示灯将常亮3秒 遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带 电池寿命：400天（以100次/天使用频次） 通信距离：15m以上 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度：10% ~ 90% （在不凝结水滴状态下） 外观尺寸：64mm × 35 mm × 11.2 mm 防护等级：IP32 重量：毛重：35g； 净重：15.5g 供电方式：3V CR2032纽扣电池 | 4 | 个 |  |
| 5 | 人脸识别一体机遮阳罩 | 遮阳罩 | 8 | 个 |  |
| 6 | 通道人脸机（10寸） | 1、设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 2、10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，屏幕防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 3、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4、设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（ 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 6、设备支持通过WEB进行设备信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WEB进行设备时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过WEB进行图像参数配置。 7、设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 8、设备应支持对门的开启方式，人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重认证开门、多重+中心远程认证开门、多重+超级密码开门、多重+超级密码开门、首脸开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通人、来宾、胁迫、超级、、巡更、黑名单等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 9、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 10、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 11、设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 12、设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 | 8 | 台 |  |
| 3.5、校门主入口+次入口车行闸机系统（2个一进一出） |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口智能道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 4 | 台 |  |
| 2 | 车牌识别系统 | 1、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集摄像机、LED显示屏、9颗LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 3、支持两列行四字双色LED屏，显示亮度：最大1200cd/m²显示屏尺寸：256mm*128mm显示分辨率：32*64屏幕类型：LED 4、支持3.1~6mm电动变焦镜头， 5、接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口，2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 6、支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 7、联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 8、发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 9、支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 10、支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 11、支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 12、支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 13、防护等级：IP54 | 4 | 台 |  |
| 3 | 车辆管理用配套遥控器 | 和车闸系统匹配 | 4 | 个 |  |
| 4 | 三联按钮开关 | 1）产品颜色：黄黑（加按钮） 2）触点形式：三联常开 3）产品材质：高温阻燃外壳 4）产品尺寸：150*700mm 5) 按压寿命：＜100万次 | 4 | 台 |  |
| 5 | 道路减速带 | 橡胶材质100*35*5 | 60 | 个 |  |
| 6 | 道路减速带端头 | 道路减速带配套端头 | 24 | 个 |  |
| 3.6、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 屏幕应为2.4英寸显示屏，屏幕最大亮度不小于250cd/m²，分辨率不小于320×240。 设备应配有指示灯和蜂鸣器，对设备运行状态和认证结果进行提示。 设备外壳防护等级为IP41。 设备应采用嵌入式Linux 系统，支持IC卡、IC扇区加密卡、NFC、CPU卡物理序列号的识读，并支持指纹、密码认证。 设备应支持指纹、卡片、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的组合识读。 设备指纹比对测试的认假率应≤0.001%，拒真率应≤5%。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 接口、USB 接口、门锁I/O输出、门磁I/O输入、开门按钮I/O输入、机械防拆开关。 设备应支持TCP/IP有线通信和云平台通信，应支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备应支持通过WEB进行技术参数配置。 设备离线应支持 500个用户（用户权限应能配置为管理员）、 1000 张卡片容量、100000 笔记录存储 、 500 个密码 设备应支持中心下发非授权名单，具有本地非授权名单信息对比及报警信息上传平台的功能。 设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网续传离线加密记录，支持对USB导出数据（事件记录等）采用加密处理，支持本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息。 设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，设备识别过程功耗应不超过5W。 系统应能对门的开启方式，卡（密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；支持普通卡、胁迫卡、超级卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。系统主要操作响应时间应＜2s。 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；未经正常操作而使出入口开启时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码。设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能。设备具有防拆功能，当设备被强力拆除时可上传报警事件至管理中心。 设备应支持在线升级和U盘升级功能。 高温（55±2）℃、2h，试验后样品应能正常工作；低温（-10±3）℃、2h，试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%、48h，试验后样品应能正常工作。 | 31 | 台 |  |
| 2 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 31 | 只 |  |
| 3 | 单门锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 使用环境：室内； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 22 | 把 |  |
| 4 | 双门锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 9 | 把 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 22 | 只 |  |
| 6 | 电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：3.33A； 输出功率：40W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：106*46*30mm； | 31 | 只 |  |
| 7 | 指纹采集器 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。 设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 1 | 台 |  |
| 3.7、后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 1、55英寸液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2、物理拼缝≤1.7mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1400:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，亮度均匀性≥90%. 3、具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。 4、支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 5、自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 6、远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。 7、液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点。 8、拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。 9、液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作。 10、液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节。 11、内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 12、液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 电视墙 | 产品配置：无左右上封板； 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC) | 1 | 套 |  |
| 3 | 8路高清解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码 2. 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K ，2路HDMI 1.4视频输入，2路HDMI内嵌 音频输入，8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出音频输出 3. 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 4. 解码分辨率：最高3200W像素，视频解码通道：128 5. 视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 6. 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25，场景数量：64 7. 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 8. 2*RJ45， 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 9. 10. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（ 11. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 12. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 13. 支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。 | 1 | 台 |  |
| 4 | ISC平台服务器 | 1、具有1个DP接口、3个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中4个USB2.0接口,3个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、5路报警输出接口，具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；2路音频输入（其中1路3.5mm），3路音频输出（其中1路3.5mm）、9个SATA 3.0接口 2、支持视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务；授权包含500路视频，120个门禁，12个车道，200个防区管理，40路紧急报警，1万人员基础信息管理； 3、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 4、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 5、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（提供相关检测报告） 6、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 7、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询（提供相关检测报告） 8、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集 9、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员 10、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 11、支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场 12、支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等（提供相关检测报告） 13、组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员 14、到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 （提供相关检测报告） 15、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供相关检测报告） 16、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求 17、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载. 18、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供相关检测报告） 19、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 磁盘阵列 | Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配8GB内存，并可扩展到64GB，内置SSD固态硬盘和loT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置24块；最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇 通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 当设备被非法访问时，样机可在IE浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示 样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯 支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作 具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min 支持在WEB页面进行IP远程管理、硬件故障检测、诊断等功能 可通过IE浏览器对存储数据进行备份 可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 | 5 | 台 |  |
| 6 | 5阳光厨房5寸显示器 | 1、55 inch，物理分辨率：3840 × 2160，亮度：450 cd/m²，可视角：178° (H)/178° (V) ，色深度：10 bit, 1.07B，对比度：1200 : 1，响应时间：6.5 ms，刷新率：60 Hz，色域：72% NTSC 2、接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1 ，AUDIO OUT × 1，Speaker(8Ω 5W) × 2，USB2.0 × 1(支持程序升级及U盘播放)，RS232 IN×1，RS232 OUT×1 3、显示单元需符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求 4、具有调整γ曲线的功能。。 5、显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。。 6、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 7、当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。 8、为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。。 9、具备6种情景模式一键切换，满足（电影，RTS，FPS，文本，标准，游戏）使用场景设置。 10、显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 11、显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。 12、可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。 13、显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。 14、显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。 15、具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 阳光厨房专用录像机（含硬盘） | 1、1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、内置2块SATA接口硬盘 2、多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址； 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 4、码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒） 5、启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像 6、显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项 7、可同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像，或16路H.265、H.264编码、15fps、1280×720格式的视频图像 8、可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。（提供相关检测报告） 9、接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（提供相关检测报告） 10、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 11、可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； | 2 | 台 |  |
| 8 | 10T监控级专用硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 120 | 块 |  |
| 9 | HDMI高清线10米 | 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 8 | 根 |  |
| 10 | 主控键盘 | 显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 兼容系统：Linux系统 最大解码分辨率：4路1080P 网络接口：1个 串行接口：RS485;RS422 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x1 视频接口：无 | 1 | 套 |  |
| 四、出入口管理及学生接送系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1、学生第一道授权通道（4个通道） |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁闸机右 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 4 | 台 |  |
| 2 | 门禁闸机左 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 4 | 台 |  |
| 3 | 人脸识别一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码，可外接身份证功能模块； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）； 8、通信方式：有线网络、WiFi； 9、使用环境：IP65，室内外环境 10、电源输入： DC12V/2A 11、应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息，脱敏显示功能应能开启和关闭。（提供相关检测报告） 12、人脸比对时间应＜120ms，最大人脸识别距离应＞4m、最小人脸识别距离应＜0.2m。（提供相关检测报告） 13、设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。（提供相关检测报告） 14、应支持在没有使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，设备采用软硬件低功耗管理模式。 | 8 | 台 |  |
| 4 | 人脸识别一体机支架 | 1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 | 8 | 副 |  |
| 4.2、学生上下车站台（6个站台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音箱 | 60W 智慧音柱 智慧声柱额定功率60W,有效频率范围100Hz-17KHz,灵敏度90dB(±3db） 内置 16M 音频存储空间，可以通过外置 USB 接口擦除拷贝 6 首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信 号，通过触发播放预设语音节目。 该产品外置一路线路输入接口，可以播放外部音源。 该产品具有本地音乐和线路音乐设置有音量调节旋钮。 该产品使用直流电源供电，内置 D 类数字功放，效率可达 90%以上。 使用高质量的扬声器，清晰的还原声音。 额定功率: 60W 待机功率＜1W 频率响应: 100Hz~17KHz （±3db） 谐波失真≤0.5% 电源: DC 24V/5A 信噪比≥80db | 6 | 个 |  |
| 2 | 3.5立体声音频连线 | 1.5米 带屏蔽 | 6 | 条 |  |
| 3 | 融媒体广播 | 支持IP网络广播，可在有屏终端上进行文本、音频、视频内容的广播，同时支持校领导和管理员进行音频、视频直播，可兼容安卓及Windows两种广播终端。 | 6 | 点 |  |
| 4 | 门禁闸机右 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 6 | 台 |  |
| 5 | 门禁闸机左 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，厚度不低于1.2mm的不锈钢板材 2、闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个，不少于6对红外对射。 3、设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。 4、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求,机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、无故障运行次数不低于800万次 6、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 7、闸机设备支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 8、闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）。 9、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作，自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。 10、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11、设备支持直通模式，支持刷未授权的 卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。 12、闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 13、闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 14、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 15、设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。 16、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 17、设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 18、设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 19、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 20、设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 21、设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置； | 6 | 台 |  |
| 6 | 人脸识别一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码，可外接身份证功能模块； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）； 8、通信方式：有线网络、WiFi； 9、使用环境：IP65，室内外环境 10、电源输入： DC12V/2A 11、应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息，脱敏显示功能应能开启和关闭。（提供相关检测报告） 12、人脸比对时间应＜120ms，最大人脸识别距离应＞4m、最小人脸识别距离应＜0.2m。（提供相关检测报告） 13、设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。（提供相关检测报告） 14、应支持在没有使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，设备采用软硬件低功耗管理模式。 | 12 | 台 |  |
| 7 | 人脸识别一体机支架 | 1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 | 12 | 副 |  |
| 4.3、车辆授权通道（3通道） |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口智能道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 6 | 台 |  |
| 2 | 车牌识别系统 | 1、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集摄像机、LED显示屏、9颗LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 3、支持两列行四字双色LED屏，显示亮度：最大1200cd/m²显示屏尺寸：256mm*128mm显示分辨率：32*64屏幕类型：LED 4、支持3.1~6mm电动变焦镜头， 5、接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口，2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 6、支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 7、联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 8、发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 9、支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 10、支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 11、支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 12、支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 13、防护等级：IP54 | 6 | 台 |  |
| 3 | 车辆管理用配套遥控器（不含运费） | 和车闸系统匹配 | 6 | 个 |  |
| 4 | 道路减速带 | 橡胶材质100*35*5 | 30 | 个 |  |
| 5 | 道路减速带端头 | 道路减速带配套端头 | 12 | 个 |  |
| 五、校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1、主机服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持等同或优于1920×1080分辨率；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥8×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口。 4.配置等同或优于四核/i7处理器。 5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1 | 台 |  |
| 5.1.2、音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |  |
| 2 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |  |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |  |
| 5.1.3、消防联动设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 2 | 台 |  |
| 5.1.4、其它配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监听音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 20U机柜 | 立柱：1.5mm，其他：0.8mm 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用 可选配安装底座，达到固定机柜 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀 门板类型：前单开玻璃门，不含电源插线板、托盘、风扇 | 1 | 只 |  |
| 4 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 1 | 只 |  |
| 5.2、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1教学楼室外周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.支持定压≥100V输入；具备≥8个功率分区输出端子，支持≥8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。 6.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 13 | 只 |  |
| 5.2.2、教学楼A区1-4层设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 24 | 套 |  |
| 5.2.3、3#教学楼B区1-4层设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 37 | 套 |  |
| 5.2.4、3#教学楼C区1-4层设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 29 | 套 |  |
| 5.2.5、地下停车场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.额定功率（100V）：≥10W 2.额定功率（70V）：≥5W 3.灵敏度：≥91dB ±3dB 4.喇叭单元 ：≥6.5"×1，≥2.5"×1 | 21 | 只 |  |
| 5.2.6、室外草地音响 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz 4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″ 6．防护等级：IP66 | 7 | 只 |  |
| 5.2.7、体艺楼1层设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 | 6 | 只 |  |
| 5.2.8、体艺楼1层游泳馆设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 7 | 只 |  |
| 5.2.9、文艺楼设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 5 | 只 |  |
| 5.2.10、体艺楼2层篮球馆设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 套 |  |
| 4 | 放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB | 1 | 套 |  |
| 5 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 6 | 只 |  |
| 5.2.11、300m运动场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定向广播一体机 | 1、扬声器单元：6.5英寸x2，4.5英寸x4 2、频率响应：80Hz-16kHz。 3、信号传输方式：光纤输入（SC）、光纤输出（SC）、卡农输入。 4、声控范围：前方1000平方米区域。 5、指向角度：30°（-10dB）。侧方及后方声压级低于正前方≥25dB（1m@1000Hz）。 6、最大声压级：≥105dB（1m @1000Hz）。 7、输入电压220V，功率≥300W。 8、工作温度：-25℃-65℃，湿度：0-95%RH。 9、万向支架固定，可调整俯仰角。 10、一体式防水设计，防护等级：IP65。 11、RD尺寸：950mm*300mm*210mm。 | 12 | 套 |  |
| 2 | RD发射机 | 1、2进，1出。 2、电源接口 1x DC12V，DC005母头2.1*5.5。 3、音频输入，1路莲花输入，输出：SC单模光纤接口x8。 4、24bit/96khz采样，高保真CD级音频传输。 5、光纤WDM/CWDM/DWDM技术。传输距离0-100KM。 6、专用ASIC设计及高速DSP技术。 7、电源指示灯，通电正常亮灯， 8、音频输入指示灯，收到音频信号随电平高低闪亮。 9、音频输出指示灯，收到音频信号随电平高低闪亮。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1、支持3路双声道RCA音频输入。 2、支持3路MIC输入。 3、支持USB输入, 4、支持1路AUX输入。 5、支持2路双声道RCA输出，1路可作为低音输出可以通关开关开启或关闭。 6、RD内置数字音频板：AUX母座1进4出。 电源接口直流电源接口，DC005母头2.1*5.5 / XHB-2A,2P； 7、内置音频功率放大器，带有自动增益控制AGC功能，内置高效电荷泵声压电源的免滤波器G类音频放量放大器，芯片持续监测输出功率并相应调整内部增益，以免扬声器长时间过载； 8、内置音频控制器，Arm Cortex-M内核微控制器, 72 MHz，具有高达1MB的Flash、支持USB和CAN； 9、1U机柜尺寸设计。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |  |
| 5 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有一键静音功能。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 套 |  |
| 10 | 放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB | 1 | 套 |  |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 |  |
| 5.3、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 1 | 只 |  |
| 3 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 10 | 根 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 14 | 根 |  |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 6 | 根 |  |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 |  |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 六、校园信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 6、内部信息屏 |  |  |  |  |  |
| 6.1、教学楼一楼门厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸高清液晶拼接面板 | 产品规格：55寸无拼缝液晶拼接大屏幕； 像素点距：0.63（H）x0.63（V）； 图像长宽比：16：9； 响应时间：8ms； 色彩：10Bit,1.06B； 亮 度：500cd/ m2； 对比度：4500：1； 可视角度：178度/178度； 工作寿命：100000h 物理拼缝：上下拼缝0mm，左右拼缝0mm 拼接画面错位补偿 色彩自动校对 先进的屏幕参数自动调教 任意拼接组合与显示 支持多矩阵协议 | 6 | 台 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 结构：高强度组合式结构，采用螺丝连接，方便运输安装； | 6 | 个 |  |
| 3 | 高清线 | HDMI 5米 | 10 | 条 |  |
| 4 | 高清矩阵 | 4进8出 | 1 | 台 |  |
| 5 | 工作站 | 1、处理器：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2、主板：≥Intel H610芯片组 3、内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 4、不小于256G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 5、USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 6、2G R7 430显卡，21.5寸显示器 7、支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 8、可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护; 9、设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒。 10、支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。 11、支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。 12、支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 13、系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放，规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。 | 1 | 台 |  |
| 七、多媒体智慧教室 |  |  |  |  |  |
| 7、智慧教室（92间） |  |  |  |  |  |
| 7.1、物联控制及能耗管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网网关 | 1）输入电压：DC5V 功耗<2W； 2）工作环境：温度0℃～ 50 ℃，空气相对湿度≤ 95%（不凝露），海拔≤ 2000m； 3）有线网络接口：10/100Base-TX自适应网络； 4）RS232接口：Microusb接口，2路串口，支持可编程波特率，最大115200bps，通讯距离＜20m； 5）通信协议：ZigBee HA 频段：2405~2480MHz 6）无障碍通讯距离：100m 7）接收灵敏度：-97dBm 最大发射功率：20dBm 8）外观尺寸：106.92mm*105.92mm*32mm | 92 | 个 |  |
| 2 | 红外转发器 | 1、解决中央空调协议不开放的问题，将空调接入统一控制系统； 2、支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力、三星等品牌的十几种多联机空调系统； 3、采用远程控制、集中控制、单点控制、联动等 4、工作温度：0-40℃ 工作湿度：20-85%(无凝露） 5、供电方式：DC 12v 6、参数：消耗功率：1.2W以下；网线：IEEE802.3标准 (1 0BASE- -T/100BASE- -TX)； | 92 | 个 |  |
| 3 | 灯光控制器（新版） | 1)输入电压: 110～260 VAC 50/60Hz；； 2)通讯协议：Zigbee 3.0/HA；工作频率： 2405-2480MHz； 工作温度： -10~+50（℃）；控制距离： 30m (不同的使用环境会有所异)； 3)接线方式 ： 零火线。 4)负载功率 600W/路 5)外观尺寸：86mm*86mm*30mm | 92 | 台 |  |
| 4 | 物联网插座（10A） | 1）输入电压：100-250VAC； 平均功耗： ≤0.5W； 2）功率范围： ＜2000W； 电压范围： AC100-240V； 电流范围： ＜10A； 3）联网方式： Zigbee HA； 组网距离： ≤100m； 工作温度： -10℃~+50℃； 工作湿度： 最大95%RH； 4） 外观尺寸： 79.6mm*67.9mm*59mm | 92 | 个 |  |
| 5 | 物联管控服务器 | Intel I7 12700/Intel B660主板/64G DDR4/480G SSD/1T SATA3机械硬盘/集成声卡、显卡/双千兆网卡/2U机箱/导轨/电源/可实现系统“模块化备援”，充分保障使用稳定性 | 1 | 台 |  |
| 八、多媒体功能教室 |  |  |  |  |  |
| 8.1、行政会议室 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 2 | 只 |  |
| 2 | 支架 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 2 | 套 |  |
| 8.1.2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 1 | 只 |  |
| 3 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 3 | 根 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）-空 | 1 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡农头（公）-空 | 6 | 根 |  |
| 8.2、舞蹈室 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 4 | 只 |  |
| 2 | 多媒体功放机 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。（提供相关证明材料提供相关证明材料） 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能； 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态； 5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入； 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制； 8.内置RS485通讯中控集成控制功能； 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式， 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.额定输出功率：≥2x350W@4R；≥2x180W@8R 12.内置≥48V幻象开关控制功能； 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态； | 1 | 台 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有一键静音功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络中控主机 | 1.设备采用操作系统≥Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 2.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 3.支持音频管理功能；中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。 4.支持视频管理；中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。 5.支持级联互控；中控主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。 6.支持状态反馈；操作人员可在控制端查看所有设备开关状态。 7.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 8.内置 ≥4 个拾音麦，拾音距离可达 ≥5 米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 9.具有距离传感器，感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 10.具有语音唤醒控制功能；呼唤“**”即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 11.内置1个背光灯条，可根据会议状态切换指示灯显示状态，实时了解会议室使用情况。 12.支持拼接矩阵可视化控制；用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 13.支持对接会务管理系统；搭配云会务系统，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 | 1 | 台 |  |
| 8.2.2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 1 | 只 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 6 | 根 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 |  |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 8.3、观摩教室 |  |  |  |  |  |
| 8.3.1、观摩教室(显示屏净尺寸4.48m*2.56m，屏体分辨率：2240*1280） |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160*80 7.模组尺寸（mm）：320*160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：自动/手动：0-100％ 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.最大功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 11.47 | 平方米 |  |
| 2 | 数据接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 16.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 6 | 台 |  |
| 3 | 视屏拼接处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 配电柜 | 定制30KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 屏体结构 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准； | 11.47 | 平方米 |  |
| 6 | 显示屏 | 1.75英寸4K超高清全面屏 2.屏幕刷新率120hz， 3.配备蓝牙5.0 4.10.7亿色彩显示 5.内存容量：2+32GB | 2 | 台 |  |
| 8.3.2、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 2 | 主音箱壁挂支架 | 音箱支架 | 2 | 只 |  |
| 3 | 主音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 5 | 辅助音箱壁挂支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |  |
| 6 | 辅助音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 2 | 套 |  |
| 10 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |  |
| 8.3.3、互动录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.显示模块：主机内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。主机内置快捷按键，支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.视频输入：主机支持≥1路HDMI信号输入接口，支持≥3840x2160@30fps分辨率画面采集以及HDMI音频采集，可用于接电脑或摄像机。支持≥2路3G-SDI信号输入接口，且SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现1条线完成视频传输和供电功能。 3.视频输出：主机支持≥2路HDMI信号输出接口，其中≥1路支持≥3840x2160@30fps分辨率以及音频同时输出，可用于接入外部显示设备。 4.音频接口：支持≥3路3.5mm音频输入接口以及≥3路3.5mm音频输出接口，满足多种音频输入输出需求。 5.控制接口：主机具备≥1路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，可用于与其它控制系统无缝信令对接，自带12V电压供电，可对接各种协议以及对外设提供电源；主机具备≥3路USB接口、≥2路Type-C接口，可用于接U盘或者键盘鼠标、视频采集、文件拷贝、升级等功能；主机自带2.4G遥控器，可作为教师互动课堂使用，同时可通过遥控器实现控制录制和导播功能。 6.网络接口：支持≥4路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，其中≥3路支持POE功能，实现1条网线供电和供网，支持IPv4地址和IPv6地址。 7.支持H.264/H.265视频编解码协议，支持AAC音频编码协议，保证音频高还原度音视频精准同步录制。 8.支持≥6路3840x2160@30fpsIPC网络摄像头同时接入解码，支持≥4路资源画面合成输出3840x2160@30fps分辨率PGM画面。支持≥2路SDI视频采集，一线同时传输视频，电源和控制；支持≥1路HDMI输入采集，支持≥3840x2160@30fps，带音频输入。 9.支持≥7路视频流同时录制，≥1路PGM画面录制和≥6路资源通道画面录制，分辨率支持≥3840x2160@30fps，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV等多种格式，码率支持256kbps~20Mbps。支持独立录制，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 10.支持本地视频预览回放功能，可对当前录制视频进行预览查看，提供多种倍数播放切换，支持0.5x、0.75x、1.5x、2x、3x倍的视频播放倍速调节播放。 11.支持多种导播方式：支持嵌入式导播控制台，HDMI输出导播界面，实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持接入鼠标进行控制；支持web端网页导播，支持配合内置的自动导播模块进行全自动导播模式；支持提供串口控制协议和标准网络API协议，可对接各类第三方导播工具进行设备录制导播控制；支持自带外设≥4寸控制触控面板，实现点击控制屏按钮即可实现输入源画面监控或导播切换、录播模式切换、启动录制及停止。 12.异常修复：支持对异常断电产生的异常视频进行文件修复，支持MP4、AVI、MOV、FLV、MKV及TS等视频格式的视频文件修复。 13.主机支持语音转写功能功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 14.内置视频互动功能，可实现≥4台录播主机互动，支持讨论和禁言两种互动模式：在讨论模式下，听讲课室可以任意选择发言或闭麦；在禁言模式下，听讲课室无法发言，但可以观看主讲的直播画面。 15.老师跟踪支持身高自适应功能，根据设定特写大小画面后系统自动识别老师身高实现人物画面居中。 16.主机支持学生行为AI智能分析技术：能够全面捕捉并精准统计学生在学习过程中的各类行为表现，通过分析专注听课（抬头）、阅读思考（低头）、互动参与（举手）、回答问题（站立）及注意力转移（转头）等关键动作，进而生成精细化的数据分析报告。 17.主机支持学生表情分析功能：涵盖了愤怒、厌恶、恐惧、快乐、中性、悲伤、惊喜多种情绪分析。 18.主机支持分析学生课堂表现：包括学生课堂参与度、抬头率、低头率、专注度、涣散阶段以及课堂活跃度等方面。 19.主机支持教师行为分析：涵盖了教师的讲授方式、学生指导、书写板书、师生互动以及教师巡视等方面。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 2 | 台 |  |
| 8.3.4、矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 | 1 | 台 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 1 | 块 |  |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 1 | 块 |  |
| 7 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |  |
| 9 | SDI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |  |
| 8.3.5、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 1 | 只 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 20 | 根 |  |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 |  |
| 7 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 九、多功能厅扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 9.1、420报告厅(显示屏净尺寸8.96m*3.94m，屏体分辨率：4480*1920） |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160*80 7.模组尺寸（mm）：320*160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：自动/手动：0-100％ 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.最大功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 36.864 | 平方米 |  |
| 2 | LED左右辅屏 | 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160*80 7.模组尺寸（mm）：320*160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：自动/手动：0-100％ 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.最大功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 4.9 | 平方米 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 16.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 79 | 张 |  |
| 4 | 视频控制器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 配电柜 | 产品概述 多功能卡配电柜送电采用“分步延时上电”的上电方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的电子元件，延长显示屏的使用寿命，配合多功能卡使用，提升了LED系统的整体性能。 功能特点： 1.手动控制：一键启动、停止，分步上电、断电 2.时控控制：设置4组控制时间段 3.具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能，II级防雷 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作 7.具备应急启动模块，在数控面板发生故障时可对插应急启动模块，进行上电 产品参数： 1.额定功率：50KW 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 3.输出路数：15路 4.单路功率：≤3.5KW 5.输出电压：单相三线制AC220V±10% 6.安装方式：壁挂式 7.输出选用开关：D32A*1P 8.交流接触器：（额定电流32A）*1（额定电流50A）*2 9.额定电流：84.5A，主塑壳式断路器电流：100A 10.环境相对湿度：10%—80% 11.工作温度：‐10℃—+60℃ 12.外壳防护等级：IP30 13.箱体尺寸（高*宽*厚）：650mm*500mm*200mm 14.设备重量：≤19Kg 15.设备材质：铁箱（表面烤漆皱纹白） 16.内置保险开关及10A-16A三孔维修插座 | 1 | 台 |  |
| 6 | 屏体结构 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准； | 41.764 | 平方米 |  |
| 9.2、舞台灯光系统（满足大中型会议为主，兼顾演各种文艺、歌舞演出） |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 44 | 台 |  |
| 2 | 三基色灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 35 | 台 |  |
| 3 | 控台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 2.具备96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 | 1 | 台 |  |
| 4 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 灯勾 | 1.规格：28mm厚 2.重量：220g 3.承重：50kg 4.卡管：40-58mm 5.底部螺丝总长：35mm | 62 | 套 |  |
| 7 | 保险绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重：150kg | 62 | 套 |  |
| 9.3、矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 1.采用≥3U金属结构机箱；最大具备安装输入槽位：≥6张；最大具备安装输出槽位：≥4张；回显槽位：≥1张（占用输入槽位）； 2.纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、无病毒侵扰、兼容性广，允许频繁开关机，上电即可工作，开机启动响应时间不超过18秒； 3.单张板卡具备2/4/6/8分割画面显示，每个单独分割窗口可随意拖动、缩放、漫游，也可对信号窗口添加字符； 4.具备条幅功能，支持在拼接屏上显示字幕条幅，条幅布局可变，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配； 5.具备台标显示,可对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字或图片大小位置、字体颜色； 6.具备板卡热插拔，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常； 7.具备输入板卡备份,不同输入卡的两个端口可以实现对输入信号的板卡间备份，任意一路信号中断,显示图像不受影响； 8.具备Genlock参考同步，可实现设备与设备之间级联后同步； 9.具备整面多行多列显示屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂，错位等现象； 10.具备在线编辑EDID，所有输入输出信号都可通过EDID编辑来自定义分辨率； 11.具备分组管理，最大支持≥9组，每组可独立控制，可独立设置每组输出分辨率； 12.具备异形拼接，每个输出口任意自定义分辨率，任意布局显示； 13.支持智能中控功能，可配置中控卡对大屏环境进行控制； 14.具备故障智能自检，可在软件查询相关硬件故障信息，方便问题排查； 15.具备亮度调节，窗口静帧设置，无缝切换； 16.具备PC场景，可导出场景文件，作为备份； 17.具备截取输入图像的局部进行显示； 18.具备场景定时，场景轮播； 19.支持3.5mm音频输入/输出以及HDMI随路音频输入； 20.具备PC端，pad端，手机端，中控密令等方式进行控制，场景可任意调取切换； 21.具备多用户管理，多个用户可同时登录，主用户可给二三级用户授权功能使用； 22.具备C/S架构控制方式； 23.具备B/S架构，可通过浏览器直接访问设备，进行信号源切换，场景调用； 24.客户端软件支持运行于Windows、iOS、Android、HarmonyOS、银河麒麟等操作系统； | 1 | 台 |  |
| 2 | 输入卡 | 1.接口类型：HDMI1.3 2.接口数量：≥4 3.输入信号：HDMI 4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz | 2 | 张 |  |
| 3 | 输入卡 | 1.接口类型：HDMI2.0、DP1.2 2.接口数量：≥4（输入路数：≥2路） 3.输入信号：HDMI/DP 4.最高分辨率：等同或优于4096*2160@60Hz | 1 | 张 |  |
| 4 | 输出卡 | 1.接口类型：DVI-D 2.接口数量：≥4 3.输出信号：DVI 4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz 5.支持单板卡≥8画面任意漫游 | 1 | 张 |  |
| 5 | 输出卡 | 1.接口类型：HDMI1.3 2.接口数量：≥4 3.输出信号：HDMI 4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz 5.支持单板卡≥8画面任意漫游 | 2 | 张 |  |
| 6 | 接收盒 | 1.采用标准HDBaseT技术，通过网线长距离地传输HDMI高清无压缩视频信号； 2.实时点对点硬件数据转换，高效传输，方便实用； 3.设备支持多种分辨率信号输入，最大支持1920*1080@60Hz； 4.支持HDMI内嵌音频输出； 5.支持模块化一体机结构，方便集成； 6.输入RJ45 接口、输出HDMI1.3接口； | 6 | 台 |  |
| 7 | 发送盒 | 1.采用标准HDBaseT技术，通过网线长距离地传输HDMI高清无压缩视频信号； 2.实时点对点硬件数据转换，高效传输，方便实用； 3.设备支持多种分辨率信号输入，最大支持1920*1080@60Hz； 4.支持HDMI内嵌音频输入； 5.最大传输距离≥100米； 6.支持模块化一体机结构，方便集成； 7.输入HDMI1.3接口、输出RJ45 接口； | 6 | 台 |  |
| 8 | 超高清KVM发送器 | 1.输入接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1x HDBaseT网口；≥1x HDMI TYPE-A监视输出口，≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2.使用先进的HDBaseT传输技术，≥10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4.HDMI线可支持≥15米，传输距离远，双绞线长度支持≥100米，支持通过双绞线POC远程供电。 5.支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持≥38KHz载波调制。 6.支持USB在线升级固件。 7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 | 6 | 台 |  |
| 9 | 超高清KVM接收器 | 1.输入接口支持有≥1x HDBaseT网口，输出接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2.使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4.HDMI线可支持15米，传输距离远，双绞线长度支持100米，支持通过双绞线POC远程供电。 5.支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6.支持USB在线升级固件。 7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 | 6 | 台 |  |
| 9.4、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵主音箱 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个8寸（200mm）的高配置钕磁低频驱动器以及一个≥75mm钕磁高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允许等同或优于0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥600W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥103dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥8"*2，高频扬声器：≥77mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 8 | 只 |  |
| 2 | 线阵低音音箱 | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。 2.功率≥800W，标称阻抗：≤8Ω 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 | 2 | 只 |  |
| 3 | 吊装田字架 | 线阵音箱支架 | 2 | 套 |  |
| 4 | 葫芦架-6米 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 4.链条破断应力：≥800Mpa。 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ10mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=40 最小破断拉力：52.12KN 最大承重：5318Kg | 70 | 米 |  |
| 6 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 35 | 粒 |  |
| 7 | 线阵主音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 4 | 台 |  |
| 8 | 线阵低音音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 1 | 台 |  |
| 9 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 10 | 辅助音箱RD支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |  |
| 11 | 辅助音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 2 | 台 |  |
| 12 | 返听音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 3 | 只 |  |
| 13 | 返听音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 2 | 台 |  |
| 14 | 超低频音箱 | 1.箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。 2.一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命； 3.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； 4.专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。 5.阻抗：≤4Ω 6.频响等同或优于40Hz-400Hz 7.额定功率：≥1200W 8.灵敏度：≥101dB/W/M 9.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB | 2 | 只 |  |
| 15 | 超低频音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 1 | 台 |  |
| 16 | 台唇音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 3 | 只 |  |
| 17 | 台唇音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 |  |
| 18 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 一拖四手持麦 | 1.具有≥1台接收主机、≥4个手持发射机；频率范围：优于或等同540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 接收机 | 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频。 3.具有混响、高中低音调节。 4.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏。 5.具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 一拖四头戴麦 | 1.音头：电容式麦克风（头戴话筒） 2.频率范围：等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 3.调制方式：pi/4-DQPSK 4.电池使用时长：>10H | 4 | 只 |  |
| 23 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |  |
| 25 | 演讲合唱话筒 | 1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4.幻象供电：≥+48V | 2 | 支 |  |
| 26 | 讲合唱话筒支架 | 1.高度调节等同或优于1030-1710mm 2.横杠长度≥750mm 3.重量≥2.85kg 4.外箱尺寸≥325*290*1000MM | 2 | 个 |  |
| 27 | 智能混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。 2.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器。 4.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。 5.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 6.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 7.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 8.设备级联最大可扩展≥256个输入。 9.极低系统延时，延时≤3ms。 10.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 |  |
| 9.5、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U标准网络机柜 | 立柱：1.8mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0mm，公差±0.1mm 产品材质：高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 国际流行的弧形六角形或圆形网孔前后门，美观、大方；通风率极高，散热性极高； 快捷的拆装结构和合理线路通道；后部专用配电通道设计排插，实现大空量、免工具快速配电部署； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用； 接地保护：机柜预留接地装置，满足机房使用要求； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀， 各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对线缆和设备的摩擦损伤。 附件标配： 42U机柜常规配置3个层板，2个风扇，1个6位电源插座 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8位铝合金PDU-10A | 输出插孔：8位10A国标孔 输入电流:10A国标插头 输出电流：10A 功能配件：开关 颜色：黑色 产品材质：铝合金 承载功率：2500W | 1 | 只 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 20 | 根 |  |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 |  |
| 7 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 根 |  |
| 十、能耗管理系统概算清单 |  |  |  |  |  |
| 10.1、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制平台 | 面向物业后勤人员传统人工抄表效率低、易出错等问题，结合智能水电表，实现线上远程抄表，提高抄表效率，减少物业人员工作量。 1、支持接入公司自研的DS-3LGC系列、DS-B82-MR1608/YQ物联网关，物联网关和电表通过RS485线进行连接，实现线上自动抄表。 2、支持NB/4G无线网络接入萤石的水电表，实现线上自动抄表。 面向物业、企业节能部门管理人员，提供水电远程抄表、水电用能预警、用能统计、用能趋势等应用，及时发现用能异常，同时根据用能数据分析辅助制定节能优化策略。 1、公共区域、部门、楼层水电用能分摊比例灵活设置。 统计水电使用总量。 2、按日、月统计水电用能变化趋势统计。 3、水电能耗设置阈值、超出阈值告警。 为机房、工地环境或综合性大楼等环境量变化影响较大的场景中，实现针对目标地点的环境量监控，以及对灯光、空调的控制，以保证现场环境稳定，防止环境污染或设备受损。 1、提供动环设备统一接入管理能力，包含动环设备、视频动环一体机、海康污染物在线检测设备； 2、提供动环监控参数配置能力，包含开关管理、OSD配置管理； 3、提供环境量实时监测能力； 4、提供环境量报警检测能力； 5、提供报警输入监控、开关控制、空调控制、SCADA控制能力； 6、提供环境量统计查询及报表展示能力 | 1 | 套 |  |
| 10.2、输入控制单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 以太网智能可编程控制器 | 1、1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电 2、4路通用输入、12路数字量输入、8路数字量输出 3、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等 4、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU、DL/T645-2007电表协议等 5、Modbus网关支持，内置WEB服务，固件升级，内含嵌入式软件。 6、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体 7、外形尺寸：162mm(W)*95mm(H)*55mm(D) 8、35mm标准导轨式安装 | 1 | 台 |  |
| 2 | 扩展模块 | 1、1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电。 2、12路数字量输入，带光电隔离。 3、串口支持Modbus-RTU协议，内含嵌入式软件 4、外形尺寸：108mm(W)*95mm(H)*55mm(D)。 5、35mm标准导轨式安装 | 7 | 台 |  |
| 3 | 扩展传输模块 | 1、P总线扩展模块，通信链路供电。 2、功耗：25mA@24V。 3、支持6路开关量输入，可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 4、尺寸:54mm(W)*95mm(H)*64mm(D)。 5、广泛应用于智能照明、安防报警、智能家居等领域外形。 6、35mm标准导轨式安装 | 32 | 台 |  |
| 4 | 集成网关控制箱 | 内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸，400*500*150 | 7 | 台 |  |
| 5 | DDC控制箱 | 内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸，500*600*150 | 7 | 台 |  |
| 6 | 辅助材料 | 管内穿线 铜芯 WDZCN-RYJP4*1.0 | 4890 | 米 |  |
| 十一、机房工程 |  |  |  |  |  |
| 11.1、总机房（含广播室）教学楼二层 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1、服务器机柜及配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 尺寸规格：600*800*2000 | 4 | 台 |  |
| 2 | 网络机柜 | 尺寸规格：600*600*2000 | 4 | 台 |  |
| 3 | PDU | PDU(10位国标10A 6位国标10A/32A接线端子盒/A路) | 4 | 只 |  |
| 4 | PDU | PDU(10位国标16A 6位国标16A/32A接线端子盒/B路) | 4 | 只 |  |
| 5 | 桥架 | 300*100*5 | 15 | 米 |  |
| 6 | 桥架 | 200*100*5 | 15 | 米 |  |
| 11.1.2、供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电柜 | 尺寸：600*1200*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS柜 | 尺寸：600*1200*2000 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电力电缆 | PDU输入线缆 32A | 150 | 米 |  |
| 4 | 室外安防箱UPS电缆 | 室外安防箱UPS供电，PDU输入线缆 32A | 3700 | 米 |  |
| 5 | 室外安防箱PDU | PDU(10位国标10A 6位国标10A/32A接线端子盒/A路) | 6 | 只 |  |
| 6 | 电力电缆 | 行级精密空调室内机线缆 | 80 | 米 |  |
| 7 | 二级电源防雷器 | TOWE-32 | 1 | 套 |  |
| 8 | 二级电源防雷器 | TOWE-12 | 1 | 套 |  |
| 9 | 二级电源防雷器 | TOWE-13 | 1 | 套 |  |
| 11.1.3、UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 30KVA-DS智能化高频在线式，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护。配电子箱 A16 含电池连接线，电池到主机连接线，以及其他相关耗材。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 后备电池(后备2小时) | 铅酸免维护蓄电池12V 100AH，后备2小时 | 64 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 电池架 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 配电柜 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 线材 |  | 1 | 套 |  |
| 十二、智慧接送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧接送系统 | 1、软件功能联动： 1）能实现学生刷脸通过闸机，家长微信能及时收到消息通知，且联动车闸放行家长接送车辆，确保有序通行。 2）实现家长接送车辆进入接送通道后，学生方可人通过第二道人行闸机，且广播大屏同步显示接送信息。 2信息数据共享： 1）实现人行闸机系统、车辆道闸系统、广播大屏系统、学生接送系统、物联网控制系统等共用一套基础数据。 2）实现学生入校离校相关信息的数据实时共享。（如学生入校时间及照片、学生走向上车站台的时间及照片、家长车辆进入接送通道的时间及照片、学生离校的时间及照片等）；而且家长、班主任管理端都可以实时查看。 3、消息通知及权限动态分配： 1）实现班主任、家长移动端可以接收各类接送相关信息通知，包括但不限于以下通知内容，并且所有通行支持管理员手动设置是否启用。如：一键放学通知，放学异常通知，留校通知等接送相关信息通知 2）支持学校管理员动态分配每一个角色的应用访问权限，用户也可以自己调整应用界面；同时支持用户角色的叠加，比如：一位老师既是教务管理员也是班主任，则他同时拥有二个角色的访问权限，真正做到桌面的个性化定制。 | 1 | 套 |  |

- 说明：（1）本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、其他材料、附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（3）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

（4）乐清市教育局已有AC控制器可对投标供应商所投无线AP进行管控，若无法进行管控的，投标供应商须提供相应AC控制器供乐清市教育局使用，所需费用包含在投标总价内。本次采购，投标供应商所投计算机网络系统产品、安全防范系统产品通过乐清市教育城域网接入乐清市教育局相关管控平台。

三、软件系统

▲1、上述设备清单中“四、出入口管理及学生接送系统”仅为硬件设备要求，供应商还需提供满足正常验收标准的配套软件，以支持硬件设备正常运行使用，其费用包含在采购预算内，由供应商在投标报价时综合考虑。

2、智慧接送系统验收标准要求

2.1、软件功能联动：

1）能实现学生刷脸通过闸机，家长微信能及时收到消息通知，且联动车闸放行家长接送车辆，确保有序通行。

2）实现家长接送车辆进入接送通道后，学生方可人通过第二道人行闸机，且广播大屏同步显示接送信息。

2.2信息数据共享：

1）实现人行闸机系统、车辆道闸系统、广播大屏系统、学生接送系统、物联网控制系统等共用一套基础数据。

2）实现学生入校离校相关信息的数据实时共享。（如学生入校时间及照片、学生走向上车站台的时间及照片、家长车辆进入接送通道的时间及照片、学生离校的时间及照片等）；而且家长、班主任管理端都可以实时查看。

2.3、消息通知及权限动态分配：

1）实现班主任、家长移动端可以接收各类接送相关信息通知，包括但不限于以下通知内容，并且所有通行支持管理员手动设置是否启用。如：一键放学通知，放学异常通知，留校通知等接送相关信息通知

2）支持学校管理员动态分配每一个角色的应用访问权限，用户也可以自己调整应用界面；同时支持用户角色的叠加，比如：一位老师既是教务管理员也是班主任，则他同时拥有二个角色的访问权限，真正做到桌面的个性化定制。

四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，产品质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的产品进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

2.1、在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内退还。如出现因甲方原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

2.2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付支付合同总价款的40%，设备安装完成并经调试，调试合格后支付至合同总价款的60%，预验收整改合格后，支付至合同总价的85%，试运行三个月，采购人组织竣工验收合格后，根据工程结算实际情况，一次性付清尾款。每笔资金的支付最终根据财政资金实际拨付情况进行支付。中标供应商应在采购人付款前7个工作日向采购人提供足额的增值税专用发票，否则采购人有权拒付款项且不承担违约责任。

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

3、安装调试

3.1、安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲合同签订后30日历天内完工。

6、投标供应商针对本项目的人员配备要求

▲6.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师二级或以上证书及“三类人员B类证书”,证书均在有效期内；

6.2、项目技术负责人一名，要求具有机电中级或以上职称；

6.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购总限价为¥4167136元，如果某个（些）供应商投标价超出采购限价或分项限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局已出台《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

17、本次采购部分评价将进行线上视频演示，投标供应商应根据招标文件要求进行演示，总时长不超过10分钟，视频演示内容将保存，并作为项目验收标准之一。本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标供应商登录政采云系统——进入开标大厅——进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：（1）投标供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；（2）投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）（提供证书扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十一） |
| 13 | 整体实施方案 |
| 14 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 培训计划 |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

g.服务及培训费。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行评审按综合得分从高到低进行排序，根据排序依次推荐为中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）投标报价超过招标文件中规定的采购限价或者分项限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

11）未按招标文件要求进行报价的；

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购限价或分项限价的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 5.6不同投标供应商的 IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

- 5.7不同供应商的电子投标(响应)文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

- 1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

- 2、中标通知

- 2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 2.3、中标无效

- 1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

- 2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 3、签订合同

- 3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

- 3.3、拒签合同的责任

- 中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

- 4、履约保证金

在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在项目验收合格后14天内退还，如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（三）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（四）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（五）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分       合同格式（参考格式）

项目名称：乐清市实验小学胜利校区智能化项目

采购人：乐清市实验小学

中标供应商：

合同签订日期：

甲方：乐清市实验小学（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商（中标供应商）

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品及服务：        金额单位：人民币元

| 采购内容 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲合同签订后30日历天内完工。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；甲方在使用过程中发现质量有问题的，均有权向乙方提出异议。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后一周内向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内退还。如出现因甲方原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

第九条：合同款的支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付支付合同总价款的40%，设备安装完成并经调试，调试合格后支付至合同总价款的60%，预验收整改合格后，支付至合同总价的85%，试运行三个月，甲方组织竣工验收合格后，根据工程结算实际情况，一次性付清尾款。每笔资金的支付最终根据财政资金实际拨付情况进行支付。

乙方应在甲方付款前7个工作日向甲方提供足额的增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，乙方报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在前端设备交付最终通过验收后不少于   个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时履约和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延建设工期，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。建设周期延期的违约责任按每延期一天罚款5000元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成建设的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

因本合同引起纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应诉至乐清市人民法院解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供服务的；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物及服务，乙方应对购买类似货物及服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务，否则，甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

3、合同一式    份，双方各执     份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

甲方名称：（盖章）                        乙方名称：（盖章）

法定代表人（负责人）：（签字）            法定代表人（负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）                      授权代表或被授权人：（签字）

开户银行：

开户名称：

账号：

签约日期：                                   签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市实验小学胜利校区智能化项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市实验小学胜利校区智能化项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 货物名称 | 品牌、型号规格 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件系统 |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件系统 |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费 （包括货物的安装、调试、验收等费用） |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与“开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市实验小学

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市实验小学

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 评定项目 | 评审依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 供货及实施方案 | 1、根据投标供应商的供货方案、安装组织措施、调试验收方案，由评委进行打分（3、2、1、0分）。 2、根据投标供应商人员安排、进度计划、保障措施由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 所投综合布线系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得4分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 4分 |
| 所投计算机网络系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得7分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 7分 |
| 所投校园安全防范系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得9分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 9分 |
| 所投智慧接送系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得6分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 6分 |
| 所投校园广播系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得5分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 5分 |
| 所投多功能厅扩声系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得8分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 8分 |
| 所投其他系统产品综合评价 | 根据所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得6分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣0.5分。 | 6分 |
| 系统演示 | 1、根据供应商提供的智慧接送系统的软件功能联动，由评委进行打分（3、2、1、0分）。 2、根据供应商提供的智慧接送系统的信息数据共享，由评委进行打分（3、2、1、0分）。 3、根据供应商提供的智慧接送系统的消息通知及权限动态分配，由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 9分 |
| 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |
| 售后服务 | 1、根据供应商提供的售后服务方案，售后响应时间，应急预案，运维服务方案由评委进行打分（3、2、1、0分）。 2、根据供应商售后服务网点设置、售后服务能力（包含备品备件方案）由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 培训计划 | 根据培训计划的可行性、合理性、完整性由评委进行打分（3、2、1、0分）。 | 3分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。