编制总说明

工程名称：嘉兴大学梁林东校区室外消防供水管网更新项目

一、工程概况： 招标单位：嘉兴大学 建设地点：嘉兴大学梁林东校区 建设规模：详见图纸 二、招标范围： 施工图范围内室外消防供水管网更新。 三、编制依据： 1、设计图纸； - 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； - 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； - 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； - 5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； - 6、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013) - 7、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。 - 8、省、市建设管理部门发布的其他规范性文件。 四、投标报价要求： - 清单计价方式：国标清单计价； - 工程量清单投标报价应根据招标文件的有关要求和工程量清单、施工图纸、结合施工现场实际情况、投标人自行拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，参照《浙江省建设工程计价依据（2018版）》进行编制； - 本工程施工取费费率按浙建建[2018]61号文《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、嘉建办[2019]34号文《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、浙建建发[2019]92号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、浙建[2022]37号文件《浙江省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》等相关文件进行计取； - 安全文明施工费为必须计取的措施项目，本工程为市区工程，根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号文）安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的一般计税费率下限值乘以1.15系数。 - 规费按《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅<关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知>的通知》（嘉建办[2019]34号文）执行，投标人报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。 - 税金属不可竞争费用，按浙建建发[2019]92 号文件规定的增值税税率9%计取。 - 工程量清单的每一项只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它价款的单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付； - 工程量清单中已对项目的主要特征进行了描述，但不保证次要特征描述完整，投标报价时对已描述的主要特征与图纸不一致时以工程量清单为准；若工程量清单中有未描述的次要特征，各投标人投标报价时应按施工图、施工验收规范、标准图集及招标文件的有关要求等全面考虑组价内容计入综合单价。 五、其他说明： - 1、本工程场地内外临时道路绿化破坏补偿金及修复费用由投标人自行承担，投标人在投标报价中综合考虑。 - 2、原管道封堵、零星拆除等费用，投标人在投标报价中综合考虑。 - 3、绿化的养护期按一年计入。 - 4、绿化修复根据原有绿化植株复种，根据现场勘察综合考虑。 - 5、路面修复：混凝土路面厚15cmC25混凝土+基层15cmC25混凝土，沥青路面4cmAC-13型细粒式沥青混凝土+6cmAC-25C型粗粒式沥青混凝土+基层20cmC25混凝土，混凝土路面砖厚10cm+基层20cmC25混凝土。 - 6、沥青沾层喷油量0.5L/m2。 - 7、管道垫层按15cm中粗砂垫层计入。 - 8、绿化种植土按良质细粒土回填40cm计入。 - 9、路边侧石为100*13*25cmC30混凝土侧石、100*11*20cm花岗岩侧石，与现场实际一致。 - 10、人行道路花岗岩砖500*500*45mm，5cm水泥砂浆垫层，与现场实际一致。