安吉县生态环境监测站空气监测站站房建设及仪器搬迁项目询价函

各报价单位：

安吉县生态环境监测站空气监测站站房建设及仪器搬迁项目，现邀请各单位对该项目进行报价：

- 项目概况

项目预算：27万。

依据《浙江省生态环境厅关于同意安吉县环境空气质量省控监测点位调整的复函》，对安吉县档案馆站开展整体搬迁，建设1个不小于20平方米站房及原有站房内部设备搬迁。报价时，报价总额不得高于本项目采购预算总价，否则按无效报价处理。遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的监督性监测服务响应文件进行考评，价格最低者为中标单位。

- 供应商的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 投标人近两年内具有从事国省控空气站点运维及巡检等相关工作的经历；

- 项目参与人应有至少3人具有省级及以上单位颁布的空气站运维从业资格证或上岗证。

- 技术内容

- 1.建设需求

| 空气站建设需求（搬迁设备清单后附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 描述及材料规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 基础及钢结构底座 | 基础及钢结构设计图纸 | 出具施工建设图 1、 应根据使用功能、荷载情况、建筑造型等因素进行合理的结构设计。 2、 计算结构的强度、刚度和稳定性，确保在各种荷载作用下结构安全可靠。考虑风荷载*雪荷载、地震作用等，以及吊车等特殊设备产生的荷载。 3、合理确定梁柱截面尺寸、连接节点形式等，以满足结构受力要求并便于施工。） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 站房主体 | 站房基础架空 | 热镀锌工字钢加基础墩6个（600*600*1500mm），基础墩防水处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 站房基础 | 镀锌槽钢底座（4000*5000mm） | 平方 | 20 |  |  |  |
| 4 |  | 彩钢站房主体（外墙乳白色） | 板材≥105mm，墙板钢板厚度外0.8mm/内0.5mm、PU | 平方 | 15 |  |  |  |
| 5 |  | 防盗门 | 站房防盗门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 静电地板 | 600*600mm静电地板 | 平方 | 20 |  |  |  |
| 7 |  | 室内照明系统及插座 | 开关、插座、电线，PVC线槽 排风扇 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 雨棚 | 450*1400mm | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 排风扇 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 上站房钢制楼梯 | 宽1000mm | 项 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 铝板集成吊顶 | 4000*5000mm | 平方 | 20 |  |  |  |
| 12 |  | 不锈钢护栏 | 高度1200mm | 米 | 35 |  |  |  |
| 13 |  | 铝合金隔断 |  | 平方 | 10 |  |  |  |
| 14 |  | 空调 | 海尔1.5匹来电自启 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 |  | 三相综合配电箱 | 600*500*200mm按要求配置 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 防雷接地系统 | 出具防雷检测报告 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 七氟丙烷灭火器 | 4KG悬挂式 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 七氟丙烷手提灭火器 | 3公斤 | 只 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 采样总管 | 采样总管配套支架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 机柜 | 850*550*1800 | 套 | 3 |  |  |  |
| 21 |  | 踏步梯 | 窗口踏步梯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 窗户 | 教学楼大厅窗户更换成带锁窗 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 搬运费/运输费 | 现场无法吊装材料走楼梯搬运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 站房标识标牌 | 参照《浙江省生态环境厅关于开展生态环境监测统一标志标识试点工作的通知》样式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 承重报告 | 有资质的第三方检测单位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 市电引入 | 5*10电缆 | 米 | 90 |  |  |  |
| 27 |  | 原址设备搬迁 | 将监测设备从旧站房搬运至新站房，一些配套需要三个地方折装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  | 原站房内仪器拆除（设备清单详见附件） |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 拆除后站房耗材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  | 原有仪器设备安装调试（含吊机及运输费、人工及耗材，设备清单详见附件） | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 原站点搬迁设备清单

| 设备名称 | 型号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 48i | 赛默飞 | 1309857318 |
| SO2 | 43i | 赛默飞 | CM16030152 |
| O3 | 49i | 赛默飞 | CM16460159 |
| NOx | 42i | 赛默飞 | CM16030173 |
| PM2.5 | 5030i | 赛默飞 | E-1606 |
| PM10 | 5030i | 赛默飞 | CM-2431 |
| 气象五参数 | WS500-UMB | 德国Swarco-lufft | / |
| 动态校准仪 | 146i | 赛默飞 | CM12509068 |
| 零气发生器 | 111 | 赛默飞 | CM13110073 |
| 电子围栏 | / | / | 安吉档案馆 |
| 视频监控门禁 | / | / | 原站房设备 |
| UPS电源、稳压器 | / | / | 原站房设备 |

- 商务要求

- 工期：签订合同后10天内完成。

- 支付方式：搬迁完成后1个月内支付合同所有款项。

- 需提交的证明材料

- 响应单位资格证明文件，包括：有效的企业营业执照（或事业法人登记证）、资质证书及本次采购所涉及项目的附表等（单位盖章）。

- 相关业绩证明材料（单位盖章）。

- 项目负责人及项目团队组成（包括上岗证等内容）（单位盖章）。

- 项目投入设备证明材料（单位盖章）。

- 报价单（单位盖章）。

- 投标文件递交

- 投标人应在投标截止时间前，将要求提交的证明材料(单位盖章)，通过邮寄快递（邮寄的以签收时间为准）或直接送达的方式，将投标文件送至浙江省安吉县昌硕街道凤凰中心广场1号楼1606，收件人：方陈聪，联系电话：18758304397。

- 报价文件必须在202年1月15日10点前送达。

- 各供应商要对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。

- 采购人联系方式

采购方：湖州市生态环境局安吉分局

联系地址：浙江省安吉县安吉县昌硕街道凤凰中心广场1号楼

联系人及电话：徐先生/13819269708

日  期：2025年1月10日