绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心医养结合服务中心家具采购项目

采

购

文

件

| 项目编号： | SXYX-20250401 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心 |
| 采购代理机构： | 绍兴越信工程管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心纪检监察组 |

2025 年 5 月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	5

一、前附表	5

二、采购文件	6

三、投标文件	8

四、开标评标	11

五、合同签订及履约	14

第三章  采购需求	16

一、货物清单及技术要求	16

二、商务要求	50

第四章  拟签订合同的主要条款	52

第五章  评标办法及标准	55

第六章  投标文件格式附件	58

第七章  询问、质疑及投诉	80

一、供应商询问	80

二、供应商质疑	80

三、供应商投诉	81

# 第一章  采购公告

项目概况

绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心医养结合服务中心家具采购项目招标项目的潜在投标人应通过邮件报名并获取采购文件，并于2025年  月  日9：30（北京时间）时前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXYX-20250401

项目名称：绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心医养结合服务中心家具采购项目

预算金额（元）：200000

最高限价（元）：200000

采购需求：详见采购文件

标项一：

标项名称：绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心医养结合服务中心家具采购项目

数量： 1

预算金额（元）：200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注： 无

合同履行期限： 按双方合同约定条款执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求： 无 。

三、获取采购文件

时间：/至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

在上述规定时间内参与采购文件获取，并将下列加盖单位公章的资料扫描件以邮件形式发至382120430@qq.com邮箱内,资料：

1、企业营业执照；

2、被授权人身份证、近三个月（2025年1月至2025年3月）社保证明和企业授权委托书（备注联系电话）；

提示：

①采购机构将拒绝接受非获取采购文件供应商的投标文件；

②更正补充公告请自行登录绍兴市越城区人民政府网和浙江政府采购网查看或下载。

发布网址：https://www.sxyc.gov.cn/col/col1559723/index.html和https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日9：30（北京时间）

投标地点：绍兴市越城区迪荡街道元城大厦1602室会议室。

开标时间：2025年  月  日9：30

开标地点：绍兴市越城区迪荡街道元城大厦1602室会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或 者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心

地址：绍兴市越城区斗门街道双保仓储物流园区8号楼（凤林东路与越东路交叉路）

传真：  /

项目联系人（询问）：董嘉贤

项目联系方式（询问）：0575-88246965

质疑联系人： 王祥

质疑联系方式： 0575-88010495

2.采购代理机构信息

名 称：绍兴越信工程管理有限公司

地址：绍兴市越城区元城大厦1602室

传真：  /

项目联系人（询问）：邵淑垚

项目联系方式（询问）：13335854468

质疑联系人：徐工

质疑联系方式：0575-88659588

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心纪检监察组

地址：绍兴市越城区东湖街道袍中路与则水牌路交叉口

传真：  /

联系人：王工

监督投诉电话：0575-88010495

采购公告补充事项

- 采购组织类型： 自行采购

- 采购类别： 货物

- 采购方式： 公开招标

- 资格审查方式：资格后审。

- 注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、获取采购文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

六、采购公告及更正公告发布网址：https://www.sxyc.gov.cn/col/col1559723/index.html/限额以下项目板块和https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。更正公告请自行登录绍兴市越城区人民政府门户网站限额以下项目板块页面和浙江政府采购网中下载。

# 第二章  投标人须知

## 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市越城区东湖街道社区卫生服务中心医养结合服务中心家具采购项目 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | 是否提供样品： 要求提供 （1）样品：采购清单中序号28“单人沙发”一把，规格尺寸：750*780*750（毫米）；序号69“诊椅”一把，规格尺寸:常规； （2）样品制作的标准和要求：详见招标项目范围及要求和评标办法； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： 2025年 月 日9：30前 ；地点：绍兴市越城区迪荡街道元城大厦1602室；联系人： 邵淑垚 ，联系电话：13335854468。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ★未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效标处理。 |
| 4 | 是否演示： 否 |
| 5 | 是否组织现场踏勘： 否 |
| 6 | 投标文件份数：正本一份、副本四份，另提供全套投标文件PDF格式扫描件的电子文档光盘或U盘一份。 |
| 7 | 履约保证金及缴退时间： / 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 8 | 分包与转包：本项目 不允许 分包， 不允许 转包。 |
| 9 | 采购代理服务费： （1）中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费，并在投标报价中自行考虑： （1）协议价：2000元。 （2）代理服务费交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标的：01标，属于 工业 行业； |

## 二、采购文件

1. 采购文件效力

1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。

1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。

2、名词定义

2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，自行采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。

2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。

2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的供应商。

2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。

2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。

2.8“投标人公章”指投标人法定名称章。

2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。

3、政府采购政策性规定

3.1采购本国产品

除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或自行采购限额标准以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

3.2扶持中小微企业

本项目为专门面向中小企业政府采购项目，投标供应商提供的货物部分（详见前附表）必须为中小企业制造；以分包方式参与的，投标供应商和分包供应商提供的货物部分均需为中小企业制造。

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；以联合体方式参与的，联合体各方所提供货物部分均为中小企业制造，则联合体视同中小企业。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。

中小企业包括中小微企业。

3.3节能环保政策

投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

3.4优先采购创新产品

供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。

4.采购文件的澄清与修改

- 4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易网限额以下项目版块（https://www.sxyc.gov.cn/col/col1559723/index.html）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.2为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

5、参考品牌

本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

## 三、投标文件

- 投标文件的语言

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

- 投标文件的组成（格式详见第六章附件）

本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”、“电子投标文件”四部分组成：

2.1“资格文件”包括以下内容：

2.1.1投标声明函；

2.1.2联合体协议书（如有）；

2.1.3分包意向协议（如有）；

2.1.4法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）；

2.1.5法定代表人及其授权代表的身份证；

2.1.6 资格条件证明材料：

2.1.6.1营业执照或事业单位法人登记证书；

2.1.6.2特定资格条件证明材料（如有）。

2.1.7中小企业声明函（如有）；

2.1.8残疾人福利性单位声明函（如有）；

注：“资格文件”需按采购文件的要求制作，2.1.5-2.1.6均为原件复印件或彩色图片打印件，未按采购文件要求签字、盖章或内容有实质性偏离的，资格审查不通过。

2.2“商务和技术文件”包括以下内容：

2.2.1项目明细清单；

2.2.2技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；

2.2.3商务响应表（需对采购文件中付款方式、供货期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.4项目实施方案；

2.2.5项目实施人员清单；

2.2.6消耗品、维修零配件及其价格清单（如有）；

2.2.7类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；

2.2.8享受政府采购政策性规定情况表（如有）（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。

2.2.9优惠条件及其他额外承诺；

2.2.10按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.11其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。

注：“商务和技术文件”可在采购文件格式的基础上进行调整，以使内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件复印件或图片（标项内另有规定的除外）打印件，加盖供应商公章。

2.3“报价文件”包括以下内容：

2.3.1开标一览表；

2.3.2关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

注：“报价文件”需按采购文件第六章附件的要求制作，未按采购文件要求签字、盖章或内容有实质性偏离的，作无效投标处理。

注：如联合体投标的，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”中除联合体协议外，所有盖章、签字部分仅需联合体牵头人盖章和签字。

- 2.4“电子投标文件”包括以下内容：

- 2.4.1全套投标文件PDF格式扫描件的电子文档光盘或U盘一份。

- 注：供应商不按采购文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由供应商自行承担。复印件应加盖供应商公章。个体工商户参与投标的，法定代表人签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。

3．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以书面形式向采购人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）资格文件、商务和技术文件资料或报价文件资料、项目名称、供应商名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 4.投标文件的有效期

- 4.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

- 4.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与投标人书面协商延长投标书的有效期。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.4投标文件不予退还。

- 5.投标文件的份数和规定

- 5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

- 5.2投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”和“电子投标文件”四部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册（电子投标文件除外）。并在封面处明确注明“资格文件”或“商务和技术文件”或“报价文件”或“电子投标文件”。

- 5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，电子投标文件一份。

- 5.4投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，供应商应写全称。

- 5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 5.7供应商应认真阅读招标文件中所有的内容。如果供应商编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

- 5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

- 6.投标文件的密封、盖章和签署

- “资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”和“电子投标文件”应分四部分分别密封封装，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。并明确注明“资格文件”或“商务和技术文件”或“报价文件”或“电子投标文件”、项目名称、供应商名称字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

- 注：光盘或U盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

## 四、开标评标

1．开标出席

1.1供应商的法定代表人或其授权代表无需出席开标会议，投标文件即交即走。

2．开标大会程序

开标大会由采购代理机构主持：

2.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

2.2采购机构对“资格文件”进行审查，发布资格审查结果。

2.3评审委员会对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。

2.4评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。

2.5汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。

3.评审委员会的组成

3.1评审委员会由采购单位依法组建，负责评标活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

3.2评审委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。

3.3采购人代表不担任评审组长。

3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取评审专家，相关操作规则需符合法律规定。

4.评审

4.1评审程序：

4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件规定，对投标文件中“资格文件”等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。中小企业资格认定详见“二、采购文件”中“3、政府采购政策性规定”。

4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求，审查范围包括实质性响应条款、采购文件规定的无效投标条款、违反法律法规的行为以及评审委员会认为的对采购文件构成重大偏差的内容。

4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。

4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。

4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各投标人价格分。

4.2评审委员会不负责解释投标人的得分高低和失分情况。

4.3评审委员会不得依据投标文件（包括样品、演示）以外的资料评分。

4.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将采用邮件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过邮件形式完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人提出的主动澄清。

4.5评审委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

5.报价修正规则

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6．无效投标的情形

投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标项）下的政府采购活动的（双方均作无效投标处理）；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；

6.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未按采购文件要求提供资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

6.4《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》提供不实信息的；

6.5投标文件制作出现如下情况：

6.5.1未按采购文件要求制作“资格文件”的；

6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；

6.5.4对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；

6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；

6.5.6未按采购文件规定要求签署盖章的。

6.5.7在《开标一览表》中有2个（含）以上的报价或方案的。

6.6投标人递交的投标文件与项目不符或内容严重不全的；

6.7重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；

6.8投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.9供应商的报价低于项目预算50%，但未能在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因或具体原因未被评审委员会认可的；

6.10报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；

6.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

6.12评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

6.13投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

6.14投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；

6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；

6.14.4提供虚假的信用状况；

6.14.5其他弄虚作假的行为。

6.15投标人串通投标的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.15.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.15.6法律规定的其他串通投标情形。

6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效；

6.17联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

6.18供应商违反政府采购强制执行的政策性规定的；

6.19未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性要求的；

6.20违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。

7.定标

7.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。

7.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。

8.中标通知书的申领

8.1本项目中标通知书根据采购代理机构的通知进行领取。

8.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。

8.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。在处理完针对中标结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。

## 五、合同签订及履约

1.合同签订

1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。

2．履约保证金

2.1采购合同签订的同时，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。

2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金及其利息，利率在采购合同中约定。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。

2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

3．合同备案

3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。

4.履约验收

4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5.履约检查

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

## 第三章  采购需求

## 一、货物清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格尺寸(±10毫米) | 单位 | 参考图片 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自理床 | 9 | 2000*1000*450（床体） | 张 |  | 1、床头床尾采用实木橡胶木材质,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配西皮软包，内部海绵填充，符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象床头尾板厚度均大于等于4cm，床体高度45cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。 2.配有6公分环保棕垫。 |
| 2 | 陪护椅 | 30 | 550*525*720 | 张 |  | 1、框架：橡胶木实木制作 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。 3、软包：采用优质加厚西皮 |
| 3 | 床头柜 | 42 | 450*400*650 | 只 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 4 | 护理床 | 33 | 2000*1000*450（床体） | 张 |  | 1.床头床尾采用实木橡胶木材质,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配西皮软包，内部海绵填充，符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象床头尾板厚度均大于等于4cm，床体高度45cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。 2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。 3.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。 4.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。 5.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为3公分环保棕+3公分高密度回弹海绵，柔软透气无味。6、手动双摇 承重：200kg |
| 5 | 陪护椅 | 18 | 550*525*720 | 张 |  | 1、框架：橡胶木实木制作 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。 3、软包：采用优质加厚西皮 |
| 6 | 理发桌 | 1 | 1000*600*800*50/600*700 | 张 |  | 橡木实木板材+钢制脚 |
| 7 | 理发凳 | 1 | 常规 | 张 |  | 1.皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 2.电镀气杆； 3.电镀脚； 4.黑色尼龙脚轮。 |
| 8 | 理发椅 | 1 | 常规 | 张 |  | 不锈钢底座+防水面料+高密度海绵+气压棒：符合GB/T29525《座椅升降气弹簧技术条件》、GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准规 （1）抽样基数不低于100 （2）力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能，检测合格 （3）循环寿命，不低于12万次。 （4）抗压强度、侧拉强度：检测合格 （5）乙酸盐雾试验≥400小时，耐腐蚀等级不低于8级(10级最好，0级最差）；液压升降；海绵符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象 |
| 9 | 矮柜 | 1 | 1500*400*800 | 组 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 10 | 橱柜 | 1 | 4150*550*800 | 组 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 5.配医用人造石台面。 |
| 11 | 卡座 | 1 | 5800*600*1050 | 组 |  | 1、多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象 4.面料：采用优质加厚西皮 |
| 12 | 圆茶几 | 2 | Φ400*500H | 只 |  | 1.实木框架：具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% |
| 13 | 茶水柜 | 1 | 900*400*900 | 只 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 14 | 棋牌桌 | 2 | 900*900*750（带盖）+4把椅子 | 套 |  | 椅子： 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合 4.面料：采用优质加厚西皮 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。棋牌桌： 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% |
| 15 | 卡座沙发 | 1 | 2660*600*1050 | 张 |  | 1、多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象 4.面料：采用优质加厚西皮 |
| 16 | 卡座沙发 | 1 | 2300*600*1050 | 张 |  | 1、多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象 4.面料：采用优质加厚西皮 |
| 17 | 卡座桌 | 2 | 1800*600*740 | 张 |  | 1.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% 3.钢制脚 |
| 18 | 餐桌 | 4 | 1400*800*750 | 张 |  | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% |
| 19 | 餐椅 | 16 | 常规 | 张 |  | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合 4.面料：采用优质加厚西皮 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 20 | 书架 | 1 | 3200*510*2640 | 组 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 5、铁艺架子 |
| 21 | 单人沙发 | 9 | 640*620*390坐高（500扶手高、720总高） | 张 |  | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合 4.面料：采用优质加厚西皮 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 22 | 茶几 | 6 | Φ600*H600 | 只 |  | 1.实木框架：具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% |
| 23 | 沙发 | 1 | 1520*620*390坐高（500扶手高、720总高） | 把 |  | 1.面料：采用优质加厚西皮 2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化， 3.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 |
| 24 | 茶几 | 1 | Φ800*H600 | 只 |  | 1.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% 2.金属底脚 |
| 25 | 矮柜 | 2 | 1000*450*800 | 组 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 26 | 茶几 | 1 | Φ700*500H | 只 |  | 1.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% 3.碳钢烤漆腿 |
| 27 | 墙面+隐形门 | 1 | 3650*2560 | 组 |  | 实木多层免漆板 |
| 28 | 单人沙发 | 3 | 750*780*750 | 张 |  | 1.面料：选用优质透气棉麻布料，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用； 2.基材：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合（1）表观密度≥50kg/m³ （2）75%压缩永久变形≤5 （3）拉伸强度≥130 kPa （4）回弹率≥40 （5）伸长率≥130 （6）撕裂强度≥2.2N/cm （7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa （8）干热老化后拉伸强度≥80kPa （9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格 （10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s （11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、 （12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象 3.脚：碳素钢管焊接而成，表面粉体涂装，脚和横梁之间采用快拆结构连接，拆装灵活连接稳固。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层 光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆等缺。 |
| 30 | 腰果沙发 | 1 | 2300*800*780 | 套 |  | 1.面料：采用优质加厚西皮 2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化， 3.框架：选用实木材质框架，符合人体工程学。 |
| 31 | 茶几 | 1 | H400*Φ600/H450*Φ800 | 组 |  | 岩板+金属脚 |
| 32 | 休闲椅 | 2 | 常规 | 张 |  | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合 4.面料：采用优质加厚西皮 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 33 | 小茶几 | 1 | 600*600*650 | 只 |  | 岩板+钢制脚 |
| 34 | 单人沙发 | 8 | 常规 | 把 |  | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；符合 4.面料：采用优质加厚西皮 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 35 | 小茶几 | 4 | 600*600*600 | 只 |  | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% |
| 36 | 老年沐浴床 | 2 | 1950*780*480-700 | 套 |  | 护栏材质:不锈钢 床体材质:冷轧钢 手动 双摇 |
| 57 | 办公桌 | 3 | 1400*1400*750 | 张 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。（1）符合QB/T 2454《家具五金 抽屉导轨》标准；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832（2009）《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； （2）铜加速盐雾≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥9级；中性盐雾试验≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥9级 （3）过载要求：垂直向下静载荷（300N），水平侧向静载荷（150N），猛关或猛开：1、所有组件或连续件不应断裂或损坏；2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4、五金连接件不应松动；5、所有组件的功能不应损害；6、抽屉导轨及其组件不应分离。 （4）功能要求：耐久性（80000次）；垂直向下静载荷（200N）；水平侧向静载荷（100N）；拉出安全性；猛关或猛开：1、所有组件或连接件不应断裂损坏；2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4、五金连接件不应松动；5、所有组件的功能不应损害；6、抽屉导轨及其组件应能正常工作。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 58 | 沙发 | 1 | 1600*820*850 | 张 |  | 1、面料：耐磨加厚细腻优质黑色纳帕皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,表面更加柔软舒适，光泽持久。 2、天然乳胶：采用高密度原生高弹乳胶，手感柔软有弹性、不变形；软包为环保公仔棉，柔软有弹性。 3、胶粘： 环保型胶粘剂采用进口橡胶、环保耐热树脂、环保溶剂、优质阻燃材料和特种助剂等主要原料合成，环保无毒、气味小、粘接性能强、阻燃性能好、耐高温、不易粉化。 4、弹簧：高锰蛇形弹簧，弹性好、不变形、强度高。 5、橡筋：采用优质乳胶丝，弹性好、耐老化。 6、内框架：内架木方采用4*5优质环保桉木木方，木方表面平整无虫眼、无树皮、无朽木，长度小于3米弯曲度小于1CM。背、坐板采用9mm、15mm优质实木多层板结实耐用。 7、配黑色五金床架，带无线充电。可躺可坐。 |
| 59 | 茶水柜 | 3 | 800*400*850 | 只 |  | 1.基材：采用多层板 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； 4.含铝合金边框玻璃门 |
| 60 | 文件柜 | 1 | 1600*400*2000 | 只 |  | 1.基材：采用多层板 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； 4.含铝合金边框玻璃门 |
| 61 | 文件柜 | 2 | 1200*400*2000 | 只 |  | 1.基材：采用多层板 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； 4.含铝合金边框玻璃门 |
| 62 | 书架 | 1 | 1200*300*1245 | 组 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.拉手、三合一连接件符合要求 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 63 | 座椅 | 2 | 760*700*460/780 | 张 |  | 1、面料：高弹性耐磨加厚细腻优质环保西皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适，光泽持久。 2、海棉：采用高密度原生高弹海棉，手感柔软有弹性、不变形，；软包为环保公仔棉，柔软有弹性。 3、胶粘： 环保型胶粘剂采用进口橡胶、环保耐热树脂、环保溶剂、优质阻燃材料和特种助剂等主要原料合成，环保无毒、气味小、粘接性能强、阻燃性能好、耐高温、不易粉化。 4、内框架：内架木方采用4*5优质环保桉木木方，木方表面平整无虫眼、无树皮、无朽木，长度小于3米弯曲度小于1CM。座板采用9mm、15mm优质实木多层板结实耐用。 |
| 64 | 茶几 | 1 | Φ800*450H | 套 |  | 1.实木框架：采用白蜡木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。符合（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。 （2）VOC含量：未检出 （3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出 （4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格， （5）漆膜硬度≥3H （6）耐冷液 ≥1级 （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级 （8）防霉菌等级达到0级 （9）抗菌性能≥99% |
| 65 | 医生凳 | 1 | 490*590*450/730 | 张 |  | 1、框架：橡胶木实木制作 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。 3、软包：采用优质加厚西皮 |
| 66 | 储藏柜 | 1 | 690*440*2110 | 只 |  | 1、柜体：采用优质品牌电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。电解钢板（1）符合 《金属家具通用技术条件》，《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《家具用钢构件》、《家具抗菌性能的评价》、《漆膜耐霉菌性测定法》； （2）产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：硬度≥4H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥400小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）； （3）防霉性能检测（至少包括黑曲霉、黄曲霉、蜡叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等至少10种）,防霉等级达到0级没有生长。 （4）抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、绿脓杆菌等至少10种），抗菌率≥99%。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。环氧树脂静电粉末：(1)筛余物(125μm)、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验:检验合格 (2)杯突≥9mm检测合格 (3)耐碱性（5%NaOH)：≥160h无异常，检测合格 (4)耐酸性(3%HCI)：≥500h无异常，检测合格 (5)耐沸水性≥200h无异常，检测合格 (6)耐湿热性≥1000h无异常，检测合格 (7)耐盐雾性、耐人工气候老化性：检测合格 (8)可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出，检验合格 (9)擦伤：≥5H检测合格 （10）附着力≤1级 (11)耐霉菌性：黑曲霉、多主枝孢霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、光孢短柄帚霉、土曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、链格孢、绿粘帚霉、球毛壳霉：0（不生长，显微镜放大50倍观察） (12)可迁移元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)未检出，检测合格 3.锁具：采用优质国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832（2009）《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； （2）铜加速盐雾≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥9级；中性盐雾试验≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥9级 （3）牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径＜20mm承受140N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径＜20mm 承受1.80N·m静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径＜20mm使用寿命不少于10000次； （4）灵活度：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 （5）外观质量：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。 4.铰链，（1）符合QB/T 2189 《家具五金 杯状暗铰链》标准； GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832（2009）《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； （2）过载要求：垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：1)所有组件或结合处不应断裂；2)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；4)固定组件不应松动；5)所有组件的功能不应损害；6）杯状暗铵链及其组件不应分离。 （3）功能要求：操作力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铵链的关闭力应大于0.5N。在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷(20kg）、水平静载荷( 40N)、耐久性，1)所有组件或结合处不应断裂；2)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；4)固定组件不应松动；5)所有组件的功能不应损害；6)杯状暗饺链及其组件应能正常工作；下沉量：在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于2.2mm； （4）耐腐蚀要求：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.Omm 以上锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计)； （5）乙酸盐雾400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥8级；中性盐雾试验400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥8级 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； |
| 67 | 诊桌 | 4 | 1400*1400*750 | 套 |  | 1.基材：采用实木多层板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 19367-2022《人造板的尺寸测定》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。（1）符合QB/T 2454《家具五金 抽屉导轨》标准；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832（2009）《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； （2）铜加速盐雾≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥9级；中性盐雾试验≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥8级，镀层对基体的保护等级≥9级 （3）过载要求：垂直向下静载荷（300N），水平侧向静载荷（150N），猛关或猛开：1、所有组件或连续件不应断裂或损坏；2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4、五金连接件不应松动；5、所有组件的功能不应损害；6、抽屉导轨及其组件不应分离。 （4）功能要求：耐久性（80000次）；垂直向下静载荷（200N）；水平侧向静载荷（100N）；拉出安全性；猛关或猛开：1、所有组件或连接件不应断裂损坏；2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4、五金连接件不应松动；5、所有组件的功能不应损害；6、抽屉导轨及其组件应能正常工作。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 钢架脚 |
| 68 | 诊床 | 4 | 600*1900*600 | 张 |  | 1.基材：采用多层板 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，符合QB/T4463《家具用封边条技术要求》标准 （1）耐干热性:无龟裂、无鼓泡； （2）耐磨性：磨30r后无露底现象； （3）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱； （4）甲醛释放量：未检出； （5）氯乙烯单体：未检出； （6）邻苯二甲酸酯未检出； （7）多溴联苯未检出； （8）多溴联苯醚未检出； 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； 4.含软包台面 |
| 69 | 诊椅 | 4 | 常规 | 张 |  | 1.靠背：尼龙背框一体成型，带腰垫+悬浮腰靠同时支撑腰部增加舒适度，背高约61CM,背框约46CM.腰垫整体呈树状，中间连体，两边对称延伸，尼龙腰垫护腰宽约15CM，高约26CM，下半部分向腰面中间凹陷，触感亲肤 2.面料：背采用小特网尼龙网布3.扶手：PP固定扶手，扶手面宽大，圆润，亲肤触感，贴合手部承托，规格：扶手宽约10.5CM，长约24.5CM 4.座 ：采用50密度定型海绵。带PP防尘座壳+12MM厚木板 5.底盘：约3.0MM 中班蝴蝶带尾板底盘，可逍遥，带原位锁定，TG结构 具有最倾仰，旋转机构，（升降，倾仰，单一锁定） 6.气压棒：采用黑色3级气杆 7.脚轮：310#灰色PP加纤梅花脚、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋；使用注塑模具一体成型优质PP 坐壳。坐板采用模具热压成型，厚度约12m，表面采用优质环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强，50mm灰色PU轮 8.细节：为了达到美观度，座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。桌面底部所有螺丝不得超出地壳高度，以免使用者划伤。 |
| 70 | 就诊椅 | 4 | 常规 | 张 |  | 1、胶背采用PP加纤，一体注塑成型。 2、脚架采用榉木脚，结实耐用，可拆装，配防滑螺丝。 |

- 二、产品、材料的检测报告要求：

- 1、电解钢板

（1）符合 《金属家具通用技术条件》，《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《家具用钢构件》、《家具抗菌性能的评价》、《漆膜耐霉菌性测定法》；

▲（2）产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：硬度≥4H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥400小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；

（3）防霉性能检测（至少包括黑曲霉、黄曲霉、蜡叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等至少10种）,防霉等级达到0级没有生长。

（4）抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、绿脓杆菌等至少10种），抗菌率≥99%。

- 2、实木多层板

- （1）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；

- ▲（2）甲醛释放量(气候箱法)E₁≤0.124mg/m²；

- （3）金黄色葡萄球菌 、大肠杆菌抑菌率≥99%；

- （4）防霉菌性能-土曲霉 、宛氏拟青霉 、绳状青霉 达到0级；

- ▲（5）挥发性有机化合物(72h)-苯≤10μg/m、甲苯≤20μg/m² 、二甲苯≤20μg/m² 、总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m²；

- 3、气压棒

符合GB/T29525《座椅升降气弹簧技术条件》、GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准规

（1）抽样基数不低于100

（2）力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能：检测合格

（3）循环寿命，不低于12万次。

（4）抗压强度、侧拉强度：检测合格

（5）乙酸盐雾试验≥400小时，耐腐蚀等级不低于10级(10级最好，0级最差）；

- 4、脚轮

（1）抗冲击性检测合格；动载荷检测合格；滚动阻力检测合格；旋转阻力检测合格；静载荷检测合格；

（2）中性盐雾（连续喷雾400小时以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级（10级最好，0级最差）；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级（10级最好，0级最差）

- 5、海绵

（1）表观密度≥50kg/m³

（2）75%压缩永久变形≤5

（3）拉伸强度≥130 kPa

（4）回弹率≥40

（5）伸长率≥130

（6）撕裂强度≥2.2N/cm

（7）湿热老化后拉伸强度≥120kPa

（8）干热老化后拉伸强度≥80kPa

▲（9）甲醛释放量（气候箱法）：检测合格

（10）燃烧增长速度指数燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤600W/s

（11）60s内焰尖高度Fs≤150mm、

（12）60s内无燃烧滴落物引燃 滤纸现象

- 6、封边条

符合QB/T 4463《家具用封边条技术要求》标准；

(1)外观：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。

(2)理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐老化性：应无开裂；耐冷热循环性： 应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；

(3)有害物质限量：甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出、

▲（4）可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出；

▲（5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)未检出、多溴联苯（PBB)未检出、多溴二苯醚(PBDE)未检出。

- 7、锁具

- （1）符合QB/T 1621《家具锁》标准；GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

- （2）乙酸盐雾≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级；中性盐雾试验≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级

（3）牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径＜20mm承受140N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径＜20mm 承受1.80N·m静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径＜20mm使用寿命不少于10000次；

（4）灵活度：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。钥匙拔出静拉力叶片锁不应大于3.6N；钥匙开启扭矩不应大于0.28N·m。

（5）外观质量：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。

- 8、导轨

（1）符合QB/T 2454《家具五金 抽屉导轨》标准；GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832（2009）《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

▲（2）铜加速乙酸盐雾≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级；中性盐雾试验≥400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级

（3）过载要求：垂直向下静载荷（300N），水平侧向静载荷（150N），猛关或猛开：1、所有组件或连续件不应断裂或损坏；2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4、五金连接件不应松动；5、所有组件的功能不应损害；6、抽屉导轨及其组件不应分离。

（4）功能要求：耐久性（80000次）；垂直向下静载荷（200N）；水平侧向静载荷（100N）；拉出安全性；猛关或猛开：1、所有组件或连接件不应断裂损坏；2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4、五金连接件不应松动；5、所有组件的功能不应损害；6、抽屉导轨及其组件应能正常工作。

（5）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的3.2%；

- 9、环氧树脂静电粉末

(1)筛余物(125μm)、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验:检验合格

(2)杯突≥9mm检测合格

(3)耐碱性（5%NaOH)：≥160h无异常，检测合格

(4)耐酸性(3%HCI)：≥500h无异常，检测合格

(5)耐沸水性≥200h无异常，检测合格

(6)耐湿热性≥1000h无异常，检测合格

(7)耐盐雾性、耐人工气候老化性：检测合格

(8)可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出，检验合格

(9)擦伤：≥5H检测合格

（10）附着力≤1级

(11)耐霉菌性：黑曲霉、多主枝孢霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、光孢短柄帚霉、土曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、链格孢、绿粘帚霉、球毛壳霉：0（不生长，显微镜放大50倍观察）

▲(12)可迁移元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)未检出，检测合格

- 10、油漆

（1）符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6739《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23986《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》、GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T 23992 《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》、GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 4893.1《家具表面耐冷液测定法》标准。

- （2）VOC含量：未检出

- ▲（3）甲醛含量、苯、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量：未检出

- ▲（4）可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均检测合格，

- （5）漆膜硬度≥3H

- （6）耐冷液 ≥1级

- （7）附着力（划格间距2mm）≤1 级

（8）防霉菌等级达到0级

（9）抗菌性能≥99%

- 11、铰链

（1）符合QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》标准； GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（2）过载要求：垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：1)所有组件或结合处不应断裂；2)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；4)固定组件不应松动；5)所有组件的功能不应损害；6）杯状暗铵链及其组件不应分离。

（3）功能要求：操作力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铵链的关闭力应大于0.5N。在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷(20kg）、水平静载荷( 40N)1)所有组件或结合处不应断裂；2)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；4)固定组件不应松动；5)所有组件的功能不应损害；6)杯状暗饺链及其组件应能正常工作；下沉量：在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于2.2mm；

（4）耐腐蚀要求：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.Omm 以上锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计)；

（5）乙酸盐雾400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级；中性盐雾试验400小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级

- 12、网布

符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范标准要求》标准

（1）无异味；

（2）甲醛含量未检出；

▲（3）染色牢度：①耐水(变色、沾色)≥4级，②耐酸汗渍(变色、沾色)≥4级，③耐碱汗渍(变色、沾色)≥4级，④耐干摩擦,≥4级；

（4）邻甲苯胺、二甲基苯胺、氨基偶氮苯未检出。

- 13、沙发

（1）符合《软体家具 沙发》，《绿色产品评价 家具》，《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》；

（2）泡沫塑料表观密度：座面≥25kg/m³；泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）≥40%；压缩永久变形≤7%；

（3）防锈处理检测结果合格；摩擦声检测结果合格；面料检测结果合格；缝纫包裹检测结果合格；

（4）硬度≥4H；冲击强度检测结果合格；附着力≥1级；

（5）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

（6）覆面材料：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级；覆面材料：皮革涂层粘着牢度不应小于2.5N/10mm；座面压缩量ā≥55mm；安全性要求检测结果合格；

（7）抗引燃特性检测结果合格；

（8）产品寿命检测结果合格；

▲（9）甲醛释放量：未检出；苯：未检出；甲苯：未检出；二甲苯：未检出；TVOC：未检出；

▲（10）家具涂层可迁移元素：锑Sb：未检出，砷As：未检出，钡Ba：未检出，镉：未检出，铬Cr：未检出，铅Pb：未检出汞Hg：未检出，硒Se：未检出

- 14、诊桌

- （1）符合GB/T 3324《木家具通用技术条件》、QB/T 3827 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3826 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 35607 《绿色产品评价 家具》标准

- （2）外观要求：①人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积3mm2～30mm2内污斑（结果：未见污斑）；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无鼓泡、龟裂、分层；外表应无明显色差；内表干花、湿花面积不超过板面的5%；②五金件外观：电镀件镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底、应光滑平整、应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等缺陷；喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀、应光滑均匀，色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；③木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理、贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应该严密、平整，不应有明显透胶，零部件的结合应严密牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外），各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活；

- （3）表面理化性能要求：软、硬质覆面：耐污染性能应不低于3级（结果：5级）；表面耐磨性：图案：

- （4）力学性能：柜类强度和耐久性：拉门耐久性试验12万次：a）所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；f）零部件无明显位移变化；

- ▲（5）产品有害物质：甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TOVC）未检出；

- 15、茶几

- （1）品质属性：产品寿命独脚桌垂直耐久性≥6万次：

- ▲（2）产品有害物质：甲醛释放量（气候箱法）未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出

- （3）家具涂层可迁移元素-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）：未检出

- （4）产品有害物质-苯并 [a]芘：未检出

- 16、储物柜

- GB/T35607《绿色产品评价家具》GB 28481《塑料家具中有害物质限量》GB/T 3325《金属家具通用技术条件》QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》GB/T 1741《漆膜耐霉菌性测定法》

- （1）、多环芳烃-苯并[a]芘≤1.0mg/kg

- 多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg

- （2）、金属表面耐腐蚀试验-中性盐雾试验≥400h-涂(镀)层本身的耐腐蚀等级涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级

- 中性盐雾试验≥400h-涂(镀)层对基体的保护等级(镀)层对基体的保护等级≥10级

- 乙酸盐雾试验≥400h-涂(镀)层本身的耐腐蚀等级-；涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到10级

- 乙酸盐雾试验≥400h-涂(镀)层对基体的保护等级-；涂(镀)层对基体的保护等级达到10级

- （3）、产品有害物质-铅(Pb)≤90mg/kg 、镉(Cd)≤50mg/kg 、铬(Cr)≤25mg/kg 、汞(Hg)≤25mg/kg 、锑(Sb)≤60mg/kg 、钡(Ba)≤1000mg/kg 、硒(Se)≤500mg/kg 、砷(As)≤25mg/kg

- 产品有害物质-可分解芳香胺染料-4-氨基联苯 禁用 、联苯胺 禁用、4-氯邻甲苯胺 禁用 、2-萘胺 禁用、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯 禁用 、对氯苯胺 禁用 、2.4-二氨基苯甲醚 禁用、4,4′-二氨基二苯甲烷 禁用 、3,3′-二氯联苯胺 禁用 、3,3′-二甲氧基联苯胺 禁用 、3,3′-二甲基联苯胺 禁用 、3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 禁用 、3-氨基对甲苯甲醚(P-克利酊) 禁用 、4,4′-次甲基-双-(2-氯苯胺) 禁用 、4,4′-二氨基二苯醚 禁用 、4,4′-二氨基二苯硫醚 禁用 邻甲苯胺 禁用 、2,4-二氨基甲苯 禁用 、2,4,5-三甲基苯胺 禁用 、邻氨基苯甲醚 禁用 、4-氨基偶氮苯 禁用 、2,4-二甲基苯胺 禁用、2,6-二甲基苯胺 禁用

- （4）、耐霉菌性-耐霉菌性等级-黑曲霉、黄曲霉、蜡叶芽枝霉(腊叶芽枝毒)、宛氏拟青霉、桔青霉、绳状青霉、大毛霉、赭绿青、绿粘帚霉耐霉菌性等级达到0级

- （5）、抗菌性能-金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷伯氏菌：≥99%

- （6）、主要尺寸及偏差-柜类主要尺寸-衣柜-挂衣棍上沿至底板内表面间距(挂长衣)≥1400mm

- 柜类主要尺寸-衣柜-挂衣空间深度≥530(测量方向应与挂衣棍垂直)mm

- 柜类主要尺寸-衣柜-折叠衣物放置空间深≥450mm

- 柜类主要尺寸-衣柜-挂衣棍上沿至顶板内表面距离≥40mm

- （7）、翘曲度-面板、正视面板件对角线长度≥1400,≤3.0mm

- 平整度-面板、正视面板件≤0.20mm

- 位差度-门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤0.3mm

- 分缝-所有分缝(非设计要求时)≤0.3mm

- 着地平稳性-底脚与水平面的差值≤0.3mm

- （8）、外观性能要求-金属件-焊接件-焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位

- 金属件-焊接件-焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅

- 金属件-焊接件-焊接处表面波纹应均匀

- 金属件-冲压件-冲压件应无脱层、裂缝

- 金属件-喷涂层-涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象

- 金属件-喷涂层-涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷

- 金属件-电镀层-表面应无剥落、返锈、毛刺

- 金属件-电镀层-表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕

- 塑料件-应无裂纹，无明显变形

- 塑料件-应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕

- 塑料件-外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差

- 配件-插销等启闭配件应启闭灵活

- （9）、安全性能要求-结构安全-活动部件间距离≤5m或≥25mm

## 二、商务要求

★2.1供货期

合同签订后30天内所有货物须送达用户单位并安装调试完毕。

2.2安装调试：

中标人负责设备的安装、调试，费用由中标人承担，请考虑到本次投标报价中。

★2.3质保期

2.3.1本次采购质保期为 不少于2 年。

2.4技术培训

中标人需负责对采购人的技术人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。

★2.5付款方式

按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）等文件要求执行，具体付款方式：采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的政府采购预付款，验收合格后，自收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。不得把履约保证金转为质量保证金或收取质量保证金。

2.6售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 1 小时内做出响应， 12 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

2.7数量调整

招标人保留在签约时微调部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于自行采购限额标准。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

2.8验收

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四章  拟签订合同的主要条款

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期      年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货并验收合格后（   ）个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、商品包装和快递包装要求

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求执行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应向财政备案。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第五章  评标办法及标准

特别条款：

A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。

2.评分标准：总分100分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

01标商务技术分：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术指标的符合性 | 根据采购文件“第三章 采购需求”规定要求，由评标委员会按以下标准打分：投标产品及主要原材料的技术要求完全满足采购文件要求得满分30分，如有带“★”符号条款为实质性指标，出现负偏离按无效投标处理；带“▲”技术条款出现负偏离一项扣2分，其余技术条款出现负偏离一项扣1分，30分扣完为止。 注：采购文件中要求投标人提供相关检测报告的，如未提供按负偏离处理，根据上述对应标准进行相应扣分。投标人提供的检测报告须由CNAS或CMA认证的质量检测机构出具的且在有效期内，投标文件中提供相关检测报告扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图及检测机构官网查询结果截图。 | 30分 |
| 2 | 企业资信 | 1、投标人具有有效期内的①ISO9001质量管理体系认证证书、②ISO14001环境管理体系认证证书、③ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证证书得2分，最多6分。 注：投标文件中提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 | 6分 |
|  |  | 2、投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书、产品防腐蚀等级认证证书，每提供一个证书得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 | 4分 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），独立承担过同类项目业绩，每提供一项得1分，最高得2分。（提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章）。 | 2分 |
| 4 | 项目实施方案 | 由评委根据项目采购需求，对投标人提交的投标文件中描述的项目实施方案进行独立评分： 1、生产供货安装方案、环保措施、质量保证措施及应急预案、验收等方案详细全面、科学合理、针对性强，完全满足采购文件要求，得3.1-6分； 2、生产供货安装方案、环保措施、质量保证措施及应急预案、验收等方案基本全面合理、有一定针对性，基本符合采购文件要求，得1.1-3分； 3、生产供货安装方案、环保措施、质量保证措施及应急预案等方案过于简单，缺乏针对性及可行性，方案内容有缺项，不能满足采购文件要求，得0.1-1分； 4、不提供得0分。 | 6分 |
| 5 | 产品设计、配置方案 | 由评委根据项目采购需求，对投标人提交的投标文件中描述的产品设计、配置方案进行独立评分： 1、产品设计、配置科学合理、空间利用率高、外观美观、体现项目特点、实用性强、与采购人医院整体契合度高、布局实用性高的，得3.1-6分； 2、产品设计、配置基本合理、符合本项目使用、与采购人医院有一定契合度、布局基本满足使用的，得1.1-3分； 3、产品设计、配置常规、细节待完善、布局待优化、美观性和实用性及与采购人医院契合度有待提高的，得0.1-1分； 4、不提供得0分。 注：投标人自行提供相关材料，如产品设计图、彩页、区域家具平面图、家具场景效果图，设计思路及亮点阐述等，未提供任何材料或提供材料有限导致无法评审的，本项不得分。 | 6分 |
| 6 | 售后服务 | 由评委根据项目采购需求，对投标人提交的投标文件中售后服务方案进行独立评分： 1、售后服务计划详细全面，可行性好，排障响应迅速，维修工具及配件和培训方案详细全面，全面满足或优于采购人需求，得3.1-6分； 2、售后服务计划较全面，有可行性，排障响应一般，维修工具及配件和培训方案一般，得1.1-3分； 3、售后服务计划不全面，但基本符合采购人需求，得0.1-1分； 4、不提供得0分。 | 6分 |
| 7 | 样品 | 根据投标人提供的投标样品（采购清单中序号28“单人沙发”一把、序号69“诊椅”一把）的外观、工艺、结构设计、材质等进行打分： 1.投标人所带样品表面色泽均匀、光滑、无毛刺、无凸起结块、无刺鼻气味，表面光滑、做工精致、有质感、无划痕、无毛刺、无锈斑等无瑕疵的得6.1-10分； 2.投标人所带样品表面着色较均匀、外观较平整、无毛刺、无明显沉陷；表面较光滑、做工较精致、质感欠佳的得3.1-6分； 3.投标人所带板材样品表面着色不均匀、比较粗糙；表面较光滑、有缺陷、无质感的得1.1-3分； 4、投标人所带板材样品表面色差大、粗糙；表面无光滑、有缺陷得 0.1-1分； 注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效标处理。 | 10分 |

注：所有证书都应在有效期内，逾期不得分。

01标价格分：

2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 30

# 第六章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1：资格文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

资

格

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

附件2：资格文件目录

目 录

1.投标声明函 …………………………………………………………………（页码）

2.联合体协议书（如有）……………………………………………………（页码）

3.分包意向协议（如有）………………………………………………………（页码）

4.法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）

5.法定代表人及其授权代表身份证…………………………………………（页码）

6.资格条件证明材料

6.1营业执照(或事业法人登记证书)………………………………………（页码）

6.2特定资格条件的有关证明材料（如有）………………………………（页码）

7.中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）

8.残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………（页码）

注：以上文件按采购文件提供的格式制作。

附件3：投标声明函

致 （填写采购代理机构或采购人名称） ：

我方  （填写投标人全称；联合体投标的写全部联合体成员）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

6.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件4：联合体协议书（如有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应   （填写采购代理机构名称）         组织实施的 （填写项目名称）  项目编号为           的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

- 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

- 以   （填写联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的货物和服务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：分包意向协议（如有）

分包意向协议

（填写投标供应商名称    ）若成为（项目名称     ）(项目编号：   ）的中标（成交）供应商，将依法采取分包方式履行合同。（填写投标供应商名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （填写投标供应商名称    ）负责签署投标文件，其所有承诺均认为代表了（填写所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及合同占比

（填写投标供应商名称    ）将   工作内容1   分包给（填写分包供应商1名称      ），（填写分包供应商1名称       ）具备承担该工作内容的相应资质条件且不再次分包，分包合同份额占到合同总金额     %。

（填写投标供应商名称    ）将   工作内容2   分包给（填写分包供应商2名称      ），（填写分包供应商2名称       ）具备承担该工作内容的相应资质条件且不再次分包，分包合同份额占到合同总金额     %。

……

以上所有分包合同份额合计占到合同总金额的    %

三、特别约定

本协议为意向协议，正式协议待中标（成交）后签署，正式协议不再对分包标的和合同占比进行调整。

投标供应商名称(盖公章)：

分包供应商1名称（盖公章）：

分包供应商2名称（盖公章）：

…………

日期：  年  月   日

附件6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致（填写采购代理机构或采购人名称）：

我  （姓名） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加   （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

投标人全称（盖公章）：            日  期：     年   月  日

友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。

附件7：法定代表人及其授权代表身份证

制作说明：

- 提供身份证原件正反两面的彩色图片，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。

- 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证。

- 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

附件8：（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）    ，属于     （采购文件中明确的所属行业）    行业 ；制造商为   （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.    （标的名称）    ，属于     （采购文件中明确的所属行业）    行业 ；制造商为   （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

备注：

- 规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》执行。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。

- “标的名称”、“所属行业”按前附表所列填写，否则资格审查不通过。

附件9：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （请填写采购人名称）  的  （请填写项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件10：商务和技术文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

商

务

和

技

术

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日期：

附件11：商务和技术文件目录

目 录

1.项目明细清单………………………………………………………………（页码）

2.技术响应表…………………………………………………………………（页码）

3.商务响应表…………………………………………………………………（页码）

4.项目实施方案………………………………………………………………（页码）

5.项目实施人员清单…………………………………………………………（页码）

6.消耗品、维修零配件及其价格清单（如有）………………………………（页码）

7.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）……………………………（页码）

8.享受政府采购政策性规定情况表（如有）………………………………（页码）

9.优惠条件及其他额外承诺…………………………………………………（页码）

10.评分细则中要求提供的其他资料…………………………………………（页码）

11.其他商务技术（资信）文件或说明………………………………………（页码）

注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。

附件12：项目明细清单

项目明细清单

投标人全称（公章）：                     标项：

货物部分

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

服务部分（如有）

| 序号 | 服务内容 | 服务人员 数量 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13：技术响应表

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分（如有） |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件14：商务响应表

商 务 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期及供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件15：项目实施人员清单

项目实施人员清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术 资格 | 本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件16：消耗品、维修零配件及其价格清单（如有）

消耗品、维修零配件及其价格清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 名称 | 制造商 名称 | 单价 市场价 | 单价报价 | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：以上为主要消耗品及易损配件的报价，采购人据此在采购合同中约定相关价格。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件17：类似业绩一览表（如有）

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

- 请在此表后附上类似业绩的合同、验收报告原件扫描件或彩色图片（如有）。

- 供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件18（如有）：

享受政府采购政策性规定情况表

投标人名称：

项目编号：

| 首台套或制造精品产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 |

备注：1、本表的产品名称、品牌型号、制造商应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。

2、享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第二部分“采购文件”，否则不予认可。

特别提示：供应商务必仔细阅读采购文件“政府采购政策性规定”中关于无效投标的内容。

法定代表人或授权委托人签名：

日  期：

附件19：报价文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

报

价

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

附件20：报价文件目录

目 录

1.开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

2.关于报价的其他说明（如有，自拟）……………………………………（页码）

附件21：

开标一览表

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 货物名称或其他服务报价项 | 品牌 | 制造商 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或诚信履约的具体原因，否则有可能会被认为影响产品质量或诚信履约并作无效投标处理。

3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

# 第七章  询问、质疑及投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，政府采购供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。

## 一、供应商询问

1.1供应商对采购文件、采购活动事项有疑问需要解释的，在政采云系统内可以向采购机构提出在线询问（加盖单位CA章），采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2采购机构一般通过与询问相同的形式答复。

## 二、供应商质疑

2.1质疑有效期：

供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以加盖供应商签章的数据电文以邮件形式向采购机构提出在线质疑：

（1）采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。

（5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。

2.2质疑主体的有效性：

2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2.2质疑人应当与质疑事项须存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。

2.3质疑的答复

采购机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购机构视情以变更公告等形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4质疑的撤回

供应商可以通过政采云系统撤回已经被受理的质疑书。

## 三、供应商投诉

3.1投诉有效期

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督部门提起投诉。

特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。

3.2投诉内容

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书需包括以下内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                邮编：

授权代表：                   联系电话：

邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的请求

请求1：

请求2：

……

本公司承诺接受数据电文形式的质疑答复，视为书面答复。

（需附供应商法定代表人的授权委托书，以委托授权代表提出质疑，格式自拟）

授权代表签字(签章)：                 投标人签章：

日期：