浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区教育体育局2025-2026学年上虞区中小学生统一作业簿采购项目的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目不接受联合体。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由询价小组负责审查。

三.   征求意见回复：

1.意见递交时间：2025年6月4日16时30分前（节假日除外）递交

2.意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3.意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区教育体育局

4.联系人：冯丹/秦先生

5.联系电话：13675739466/0575-82207069

绍兴市上虞区教育体育局

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2025年5月29日

附件 ：

- 采购内容及要求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性负责，符合技术要求。

- 所有产品的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行响应投标，不允许只对其中部分内容进行响应。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供的产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目概况

本项目分为两个标段，其中标段一为小学生作业簿，预估数量为2734600本；标段二为初中学生作业簿，预估数量为1659000本。供应商需负责所有种类及规格的空白作业簿的设计、印刷（制造）、包装、配送以及售后等。

作业簿封面要求均采用128克双铜纸，封面（指封面与封底统称，以下同）设计所需图片由采购人提供；内芯要求除图画本采用105克铅画纸外，其余作业簿均采用70克防近视纸。

- 采购清单

标段一：小学生作业簿

- 内容及参数要求

| 编号 | 作业薄名称 | 规格 | 纸张要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼音本 | 32K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 28000 |
| 2 | 拼音田字本 | 32K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 112000 |
| 3 | 田字本 | 32K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 140000 |
| 4 | 方格本 | 32K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 350400 |
| 5 | 习作本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 323000 |
| 6 | 写字本 | 32K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 349200 |
| 7 | 低算本 | 32K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 56000 |
| 8 | 数学本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 436800 |
| 9 | 练习本（小学） | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 408800 |
| 10 | 英语本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 355800 |
| 11 | 图画本 | 大16K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：105克铅画纸。 | 本 | 174600 |
| 数量合计 |  |  |  |  | 2734600 |
| 备注：规格中页是指内芯页数，不包含封面页。 |  |  |  |  |  |

- 各级学生作业簿配置情况表

| 编号 | 校薄名称 | 单位 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼音本 | 本 | 1 | / | / | / | / | / |
| 2 | 拼音田字本 | 本 | 2 | 2 | / | / | / | / |
| 3 | 田字本 | 本 | 3 | 2 | / | / | / | / |
| 4 | 方格本 | 本 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / |
| 5 | 习作本 | 本 | / | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 写字本 | 本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 低算本 | 本 | 2 | / | / | / | / | / |
| 8 | 数学本 | 本 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 练习本（小学） | 本 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | 英语本 | 本 | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 图画本 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

标段二：初中生作业簿

- 内容及参数要求

| 编号 | 作业薄名称 | 规格 | 纸张要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英语本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 316000 |
| 2 | 图画本 | 大16K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：105克铅画纸。 | 本 | 79000 |
| 3 | 周记本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 158000 |
| 4 | 作文本 | 16K×48页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 158000 |
| 5 | 练习本（中学） | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 632000 |
| 6 | 摘录本 | 16K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 316000 |
| 数量合计 |  |  |  |  | 1659000 |
| 备注：规格中页是指内芯页数，不包含封面页。 |  |  |  |  |  |

- 各级学生作业簿配置情况表

| 编号 | 校薄名称 | 单位 | 七年级 | 八年级 | 九年级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英语本 | 本 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 图画本 | 本 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 周记本 | 本 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 作文本 | 本 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 练习本（中学） | 本 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 摘录本 | 本 | 4 | 4 | 4 |

备注：以上数据均为预估数量，具体数量以实际为准。

- 具体要求

- 纸张要求：

- 128克双铜纸要求：

- 克重误差±5g/m2；

- 白度≥85%；

- 平滑度（s）≥600；

- 尘埃度（个/m2）符合下表要求：

| ≥0.2-1.0 mm2的尘埃 | ≤48 |
| --- | --- |
| ＞1.0-1.5 mm2的尘埃 | 不许有 |
| ＞1.5 mm2的尘埃 | 不许有 |

- 105克铅画纸要求：克重误差±4g/m2。

- 70克防近视纸要求：

- 克重误差±2g/m2；

- 尘埃度（个/m2）符合下表要求：

| ≥0.2-1.0 mm2的尘埃 | ≤80 |
| --- | --- |
| ＞1.0-1.5 mm2的尘埃 | ≤2 |
| ＞1.5 mm2的尘埃 | 0 |

- 作业簿执行GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准要求。

- 印刷要求：

- 供应商需在完成作业簿设计后将样品提交采购人确认，否则不得自行生产、供货。说明：此样品只作为封面及内芯印刷样式确认，不作为成品样品。

- 封面印刷需采用四色印刷；封面图案、文字印刷清晰完整，不得有明显污迹。

- 内芯格线印刷应墨色均匀、线条清楚、无重影、无断线、无模糊或者漏印部分、无明显脏迹；

- 格线应平行于纸边缘，整齐、统一，其间隔必须相等；

- 每单张正反面的行线必须对齐，两面对线误差≤1.0mm。

- 装订要求：

- 装订方式采用线装方式。装订线应平整，无跳线，二针间距不超过10 mm，间隔均匀。装订线在簿册的中缝线上并上下对称，装订位置与中缝线的偏差为±1mm，左右两面行线的偏差为±1mm；

- 作业簿成品内芯不应有缺页、破页、白页（无格线课业簿册除外）、散页、脏页、倒页。

- 包装要求：

学生按配置情况每人一套包装，一套包装须采用环保材料POF热收缩膜单独封装成套，每20套用双瓦楞纸箱打包成1件。

- 配送要求：

- 配送前供应商需将待配送作业簿抽样送权威检测部门检测（检测按QB/T 1437-2014、GB40070-2021标准执行），检测合格才能配送（检测报告需提交采购人）。

- 要求供应商在各学期开学日5天前按照采购人要求配送相应数量至各学校。

- 为了方便运输、配送、分发，内外包装材料应考虑运输距离、防潮、防震和防破损装卸等因素。

- 验收要求

- 供应商在完成作业簿设计后需将样品提交采购人确认。

- 生产时随机查验与成品验收相结合。供应商在备料完成时通知采购人查看原材料并抽取样品材料封存。完成送货后采购人将随机到学校抽取成品按样品及核对产品品质，并送权威检测部门对产品进行检测（检测按QB/T 1437-2014、GB40070-2021标准执行），费用由供应商承担。

- 验收不合格的，采购人有权全部退货，同时没收全部履约保证金，终止合同，并追究供应商违约责任。

- 售后服务

- 质保期：1年(每批自供货验收合格之日算起），质保期内对因产品本身缺陷（纸张、印刷、装订、数量等）造成的问题由中标人无条件免费在开学日后一周内调换。

- 供应商必须保证开学后一周内完成各学校作业簿的增补与调换。

- 供应商须派合格的售后服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。

- 供应商售后服务人员应具有下列资质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 熟悉业务，有较强的责任感和事业心，尽力为学校提供方便；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

- 对其售后服务人员的一切行为负全部责任，如供货期期间的安全等问题均由供应商自行负责。

- 供应商售后服务人员的更换事先与采购人协商。

## 付款方式及要求

- 付款方式

本项目在合同签订时约定预付款，预付款比例为合同金额的40%，预付款在合同生效及具备实施条件后7个工作日支付，但供应商需要提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。费用每学年按实际配送数据进行一次结算。

在签订合同时，若中标人明确表示无需预付款的，本项目按每学期配送数量进行结算并付款，在满足合同约定支付条件的，自收到发票后5日内完成支付。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。