浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局上虞区地质灾害风险“一坡一卡”调查和1：50000上虞区城市地质调查项目的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 投标人具有有效的地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年4月16日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市自然资源和规划局上虞分局

4、联系人：冯丹/钟女士

5、联系电话：13675739466/0575-82121721

绍兴市自然资源和规划局上虞分局

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2025年4月11日

附件 ：

- 第一章  采购内容及要求

一、工作目标

1、开展上虞区灾害地质专项调查

在全区已开展乡镇地质灾害风险调查和评价项目的基础上，对除下管镇、陈溪乡、岭南乡以外的乡镇（街道）开展地质灾害风险“一坡一卡”调查评价，评价斜坡单元内地质灾害风险程度，识别承灾对象，构建以斜坡为单元的地质灾害基础信息档案卡，形成地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库，更新完善8个已建地质灾害专业监测点，提升全域地质灾害风险管控能力。

2、开展上虞区1：50000城市地质专项调查

聚焦上虞区城镇化建设，提升涉及城市空间、资源、环境、安全等地质条件的认识，支撑服务上虞区城市规划、建设和运行管理，为城市高质量发展和高水平安全提供地质基础支撑。

二、工作任务

1、上虞区灾害地质专项调查工作任务

（1）划分全域斜坡单元。以区级行政区为单元，利用高精度DEM、DOM等遥感数据和山区住房人口资料，补充划分上虞区内未开展乡镇（街道）地质灾害风险调查评价的区域斜坡单元，最终形成全区域山地丘陵区斜坡单元。

（2）调查划定潜在致灾体、承灾体范围。在收集整理分析以往地质灾害专项调查、切坡建房调查、年度排查等成果基础上，开展遥感调查和野外补充调查，分别划定斜坡单元内潜在致灾体和承灾体范围。

（3）评价划定地质灾害风险。开展斜坡单元地质灾害易发性、危险性和风险评价，划定地质灾害风险防范区，更新完善8个已建地质灾害专业监测点。

（4）设定降雨预警阈值。收集整理分析以往地质灾害和降雨资料，针对每个斜坡（沟谷）按照1h、3h、6h、12h、24h（可根据实际延伸至48h、72h）时段分别设定黄色、橙色、红色三级降雨预警阈值。

（5）成果编制。全面总结地质灾害风险“一坡一卡”调查评价取得的成果，划定地质灾害风险防范区，提出地质灾害风险防控对策建议。构建具有斜坡单元、潜在承灾体范围及相应属性的地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库。

2、上虞区1：50000城市地质专项调查工作任务

（1）开展资料收集和调查，基本查明全区地质条件、资源禀赋和环境地质问题等。

（2）开展全区工程地质钻孔的标准化工作，提交符合规范要求的钻孔数据资料，为城市地质数据库构建提供基础。

（3）建立1：50000城市地质数据库，编制基础性地质图件和相关专题图件。

三、技术要求

1、上虞区灾害地质专项调查技术要求

通过资料分析、遥感调查、野外补充调查评价，划定上虞区域内山地丘陵区斜坡单元,开展斜坡单元内地质灾害孕育条件分析与风险评价，确定潜在承灾体范围，采集有关地质环境数据和承灾体数据，构建地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库。

（1）数据收集

①地质灾害调查评价成果

收集区级地质灾害风险普查、农村山区地质灾害调查评价、小流域泥石流地质灾害调查与评价、山地丘陵区农村切坡建房排查、乡镇（街道）地质灾害风险调查评价，以及近年新发生地质灾害风险隐患等相关资料。

②高精度地理测绘成果

收集数字高程模型（DEM不小于2m分辨率）、数字正射影像图（DOM，不小于0.5m分辨率）、地理国情普查（比例尺不低于1：10000）、数字线划地图（DLG,比例尺不低于1：2000）等。

③承灾体资料

收集山区不动产登记数据、住房、人员信息数据，以及水利、交通、工矿等重要工程设施分布数据等。

（2）划分斜坡单元

在乡镇（街道）地质灾害风险调查评价成果基础上，按照以下原则对尚未开展乡镇（街道）地质灾害风险调查评价的区域划分斜坡单元：

①具备相似的地质环境条件或成灾机制和致灾模式。

②一般上方及两侧应以分水岭与沟谷为边界，下方宜以包括可能影响的居民区、道路或河流等外侧为界，并考虑微地貌特征和单元间的衔接。

③应包含完整的潜在致灾体和承灾体。

④不宜跨越行政界线，便于政府部门开展斜坡风险管理。

⑤沟谷型泥石流评价单元应以完整的小流域范围划定斜坡单元划定技术方法方法，参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》中“附录B 斜坡单元划分方法”的要求执行。

（3）遥感调查

遥感调查的内容主要包括斜坡（沟谷）孕灾地质条件调查和承灾体调查。

①孕灾地质条件调查。包括：调查与滑坡、崩塌、泥石流等发育相关的植被、地质界线、地质构造、地形地貌、微地貌（坡型、坡向、坡度、沟谷等）、岩土体类型、松散物质分布、土地利用、沟道挤占情况等。

②承灾体调查。包括：识别承灾体，调查承灾体的类型结构、分布等。

遥感调查的具体技术要求及注意事项，参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》中“6.2 遥感调查”的要求执行。

（4）地面补充调查

在充分集成以往地质灾害调查评价资料基础上,对无法获取相关参数的斜坡（沟谷）单元开展地面补充调查。

①地面补充调查的对象包括斜坡（沟谷）孕灾地质条件承灾体等。

②调查手图应采用比例尺不小于1：2000的地形图对地质灾害（隐患）、地质界线（面）、构造、地形地貌和松散层厚度变化点、人工开挖边坡、坡脚或沟口有堆积体、挤占沟道等有重要意义的地段，应有调查点控制。

③野外记录格式参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》中“6.4 地面调查第4条”的要求。

④斜坡（沟谷）孕灾地质条件调查的具体技术要求及注意事项，参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》中“7 孕灾地质条件调查”的要求。

⑤承灾体风险识别，应在致灾体规模和边界范围划定的基础上，经综合研判圈定致灾体最大影响范围，识别该范围内的承灾体类型、建筑类型、结构特征、建筑数量、空间分布、人员数量（户籍和常住人口）等。人工边坡或不稳定斜坡影响范围按边坡高度一定比例自坡脚向前推相应距离（一般影响第1-3 排房屋，情况特别严重的适当外扩），泥石流隐患沟影响范围视沟口地形条件圈定。

⑥承灾体调查的具体技术要求及注意事项，参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行》中“9 承灾体调查”的要求。

（5）地质灾害评价及划定

①地质灾害评价内容包括地质灾害易发性评价、危险性评价、风险评价。

②地质灾害评价对象斜坡型滑坡、崩塌和沟谷型泥石流。

③地质灾害评价具体技术要求及注意事项，参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》中“10 地质灾害易发性评价、11 地质灾害危险性评价、12 地质灾害风险评价”中“区域地质灾害评价”的要求。

④对特大暴雨工况下地质灾害中风险区及以上的区域，划定为风险防范区。

（6）降雨预警阈值设定

在充分收集分析以往地质灾害发生特征和降雨资料的基础上，采用定量计算和定性分析相结合的方式，灵活设定斜坡（沟谷）降雨预警阈值。

①定量计算。在地质灾害发生时间记录和降雨资料较为齐全的区域，可采用定量计算的方式设定降雨预警阈值。计算方法包括但不限于降雨强度（I）一历时（D）阈值计算方法、前期降雨量（A）一临界降雨量（C）阈值计算方法，有条件的地区也可采用极限平衡或数值模拟等方法。

②定性分析。在以往地质灾害发生较少或资料完备性较低的区域，可采用工程地质类比、经验判断等方法定性确定降雨预警阈值。

③阈值确定。降雨预警值按照1h、3h、6h、12h、24h（可根据实际延伸至48h、72h）时段黄色、橙色、红色三级设定。其中各类时段黄色、橙色阈值可按照对应时段红色阈值的60%、80%设置，也可按照当地实际情况，自行确定。

降雨预警阈值定量计算方法参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》中“附录M 降雨阈值研究的主要方法”的要求。

（7）报告编制

①设计书参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》附录A 编写，不含钻探、探等工作。

②成果资料包括成果报告（镜岭、沃洲等2个乡镇的1:2000地质灾害风险调查评价成果）、数据库建设报告及其评审意见、设计书及其审查意见。成果报告参照《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》附录O 编写，数据库建设报告参照《突发性地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求（试行）》“8.1 信息化工作报告提纲”编写。

③成果报告主要附件包括：

上虞区地质灾害风险“一坡一卡”调查实际材料图;

上虞区孕灾地质条件图/工程地质图;

上虞区地质灾害易发程度分区图;

上虞区地质灾害危险程度分区图（特大暴雨工况）;

上虞区地质灾害人口伤亡风险分区图（特大暴雨工况户籍人口）;

上虞区地质灾害经济损失风险分区图（特大暴雨工况）;

上虞区地质灾害综合风险分区图（特大暴雨工况）;

⑧地质灾害风险管控图册（未开展乡镇地质灾害风险调查评价，分乡镇编制）

（8）数据库建设

地质灾害风险“一坡一卡”空间数据库包括空间矢量数据和成果资料。

①空间量数据

空间矢量数据由斜坡单元、沟谷流域单元、潜在承灾体、风险防范区、致灾体、撤离路线、避险点等七项矢量格式数据构成，数据格式为mdb数据库。

（a）投影参数

采用2000国家大地坐标系。

（b）图层命名

为保证不同县级行政单元成果图件信息及相应属性信息的独立性,防止图层出现重复命名,图层名称编码由图层编号、行政区划代码组成，结构如下：

□□□  □□□□□□

3位图层编号  6位行政区划代码

（c）图层内部属性表

图层内部属性表结构详见附件2—附件5。

（d）斜坡调查编号规则

斜坡调查编号由15位字符组成，其编码规则为：“9位乡镇行政区划代码+2位类型编码+4位点顺序编号”编码结构如下所示：

□□□□□□□□□  □□  □□□□

9位乡镇行政区划代码  类型编码  顺序号

类型编码：01-滑坡  02-崩塌  03-泥石流  13-斜坡

（e）风险防范区调查编号规则

风险防范区调查编号由17位字符组成，其编码规则为：“9位乡镇行政区划编号+fxffg+3位顺序号”编码结构如下所示：

□□□□□□□□□  fxffq  □□□□

9位乡镇行政区划代码               顺序号

②数据库存放路径

空间数据库存放路径：{自定义路径}\{自定义数据库名}\{市}\{县}\小空间图形。

成果资料库存放路径：{自定义路径}\{自定义数据库名}\{市}\{县}\文档。参照《突发性地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求（试行）》“表7-6 成果报告相关文件存放路径、表7-7 项目文件存放路径”编列。

数据库图层命名及图元属性要求详见《浙江省地质灾害风险“一坡一卡”调查评价技术要求》。

2、上虞区1：50000城市地质专项调查技术要求

（1）水工环综合地质调查

通过资料收集、地面调查等工作，全面查明区内第四纪松散层三维地质结构、地下水特征、地质灾害及不良岩土体等地质环境条件，编制相关基础地质环境图件，为后续综合评价提供基础的地质依据，开展城市工程建设适宜性评价。

开展1：50000专项工程地质测量及1:50000专项环境地质、地质灾害测量，面积约1362平方公里;水文地质方面上虞区已布署开展地下水资源基础调查评价工作，本次不作相关工作部署，主要对相关资料进行收集集成。

（2）城市地质数据库建设

全面收集区内已有各类地质资料，包括水文地质、工程地质、环境地质、土地质量、监测等数据，按照《浙江省工程地质钻孔标准化技术要求（试行）》等技术要求进行标准化数据治理，建立上虞区城市地质数据库。

收集整理全区现有地质成果资料，对其中部分纸质资料进行数字化形成电子化资料，将电子化资料进行必要的处理，提取其基本信息和属性数据，形成格式统一的数字化地质资料。收集筛选岩土工程勘察资料，选取典型代表性钻孔进行标准化。

搜集钻孔数量按照《浙江省城市三维地质建模技术要求（试行）》中1：50000精度建模要求，不少于1孔/km2。

四、进度要求

（1）工期要求

中标人需在2025年12月底前完成1:50000上虞区城市地质专项调查野外调查工作并通过专家组野外验收和地质灾害风险“一坡一卡”调查评价成果资料的汇总并通过专家组成果验收；于2026年9月底前完成1:50000上虞区城市地质专项调查全部成果资料的汇总并通过专家组成果验收，向采购方提供符合技术规定要求的正式成果报告和数据库。具体工作安排根据采购方需求另行安排。

（2）最终成果需通过绍兴市自然资源和规划局上虞分局组织的专家评审。

五、验收要求

1.以本合同规定的服务内容和技术要求为准，采购人收到中标人提出的书面验收申请后10个工作日应组织对2个工作任务分别验收，并出具验收报告，2个工作任务均通过专家验收后视为该项目完成验收。

2.若因成交供应商原因成果首次验收不合格，经重新编制提交后其成果可提供二次验收。二次验收合格的，处罚违约金按合同总额的20%计算。验收不合格，采购人拒付项目余款。

- 第二章  付款方式及要求

一、付款方式：

（1）采购人（单位）在合同生效及具备实施条件后7日内向成交供应商支付合同金额的40%作为预付款（成交供应商应当提供以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函）；

（2）余款待乙方提交2个工作任务正式成果报告，并均通过专家验收评审后，甲方一次性付清。

二、付款要求：

中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。