浙江省武义县第一人民医院2025年机房设备（服务器2台，存储3台）升级项目及功能要求

| 序号 | 名 称 | 配 置 描 述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS数据库服务器（全闪） | CPU≥4*Intel 6448H (2.4GHz/32核/60MB/250W) ，内存≥1T DDR5，硬盘≥2* 960GB SSD，Raid卡:2G缓存,支持raid0,1,10,5,6,50,60，网卡≥2*双口万兆网卡（含光模块）,≥4*千兆电口，HBA卡≥2*单口32Gb光纤通道(含模块)， ≥4*交流电源，冗余风扇，≥五年原厂维保7*24维保 | 2台 |
| 2 | HIS全闪存储 | 配置要求： 控制器：配置双控制器，在任何控制器数量的情况下，最大可容忍N/2个控制器离线，仍保证数据不丢失，应用不中断 缓存：存储系统配置≥512GB高速缓存（缓存不包含SSD硬盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） - 硬盘：配置≥12块3.84TB 企业级NVMe SSD - 端口：配置32Gbps FC主机端口≥8个 ，支持32Gbps/64Gbps FC（NVMe-oF/ FC），10GbE/25GbE（NVMe-oTCP/ ISCSI）接口等 双活：配置存储双活功能授权，在不加额外网关的情况下可以实现和同系列存储组成双活阵列，在一台阵列故障以及RAID失效/元数据损坏/链路故障等情况下，依然可以实现双活切换而不会中断业务。 功能要求： 高可用性：投标产品必须为成熟产品，保证100%数据可用性； 多控制器架构：多个控制器之间采用PCI-E、RDMA或Infiniband总线全网状互联，要求非万兆网络或FC链路互联模式。 存储具备为LUN赋予不同的应用种类，可对存储上的LUN标注相应的业务应用，并对应用LUN集进行性能统计和监控，按照应用的维度展示性能分析视图。可支持应用种类不少于8个 快照：配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可。 克隆：配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可。≥五年原厂维保7*24维保 | 2台 |
| 3 | 光纤交换机 | ≥24口32Gb 光纤交换机， 激活≥16口，含≥16个32G 多模光模块和对应光纤线，≥五年原厂维保7*24维保 | 2台 |
| 4 | PACS影像存储 | 配置要求： 节点数量：本次配置3个节点，支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点；本次配置不限制数量的文件存储服务授权许可，满足后续扩容需求扩容不再额外收取软件费用。 每节点配置≥2 个 Intel 处理器，每节点配置≥256GB缓存；每节点配置≥2块240GB企业级SSD硬盘（系统盘），每节点配置≥2块1.92TB 企业级NVMe SSD硬盘（缓存盘），每节点配置≥18*16TB HDD硬盘（数据盘）；每节点配置≥4个10GE以太网光接口（含万兆光模块）和2端口千兆电网卡； 本次实际配置500NAS专用客户端授权。 本次存储需划分一部分空间作为备份存储，实现原国产超融合平台的备份数据存储，本次需要提供备份功能，备份容量授权不小于200T。 未实现计算和数据资源的统一管理，需要在原国产超融合服务器上开通云管理纳管授权，数量至少满足本次新增设备和原虚拟化纳管需求。 提供不间断运维管理：支持7*24小时监控，针对存储池、硬盘（系统盘/元数据）容量等亚健康状态及业务异常时告警，且支持配置邮件、短信、企业微信、电话、钉钉、飞书等多种告警方式，并支持在小程序中监控分布式存储的告警和资源状态； 其他功能要求： 同时提供块、文件、对象服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费， 对象数据压缩：为降低数据长期保存成本，对象存储应提供数据压缩能力，支持以桶为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率。 对象数据差量备份：支持为第三方备份软件提供差异增量对象扫描接口，以解决全量扫描带来的备份窗口期较长的问题，并降低备份任务对存储业务的影响； 文件数据保护：配置对任意目录层级打快照的功能，并支持对目录以及该目录下的子目录同时打快照，定时快照间隔最短支持15分钟，支持快照数≥20000个。支持快照重命名功能，支持快照点任意文件数据恢复。 访问鉴权：支持在存储控制台配置Windows NT-ACL与Posix-ACL权限，能有效减少网络时延进而大幅提高文件的权限管理效率。 文件压缩：为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持以文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率。 专用客户端：为提升业务访问性能，所投存储产品应支持在本地部署专有加速客户端，提供数据本地化读写加速能力，缩短数据IO路径，提高业务应用性能体验，可使写性能提升60%以上。 监控管理：支持查看文件系统客户端（CIFS/NFS/FTP）的连接个数，以及每个连接的具体信息（OPS带宽、时延、元数据OPS、元数据时延），便于管理员查看客户端的接入情况，识别访问热点及快速定位业务访问故障。 ≥五年原厂维保7*24维保。 | 1套 |
| 5 | 业务管理交换机 | 交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥990Mpps 端口规格：≥22个10/100/1000BASE-T端口,≥20个1G/10G SFP Plus端口,≥2个40G QSFP Plus端口；实配：≥1根40G QSFP+ to 40G QSFP+10m AOC；≥1根SFP+ to SFP+10m AOC；≥16 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)；≥2 * 180W 交流电源模块；≥五年原厂维保7*24维保。 | 2台 |

服务要求：

| 集成类型 | 集 成 内 容 |
| --- | --- |
| 方案设计要求 | 本次项目涉及核心业务系统数据库，应充分了解医院业务数据库部署情况、数据库版本信息、业务对应情况 |
| 硬件设备安装 | 1）、机房内空间机柜空间梳理、老旧设备下架、新设备空间规划 2）、服务器、存储、上架、加电测试 |
| 硬件设备调试 | 1）、2台服务器交换机的配置; 2）、存储设备2台，2台全闪存储设备组建本地双活集群； 3）、SAN交换机的ZONE划分、端口映射； 4）、PACS存储的搭建； |
| 容量规划与设计 | 1）、计算资源规划，根据业务软件特点，规划DB计算资源； 2）、空间资源规划，根据业务软件特点，规划数据库存储资源，包括数据库卷分类大小、平台SQL数据库卷分类大小等； |
| 数据库软件安装 | 数据库：2台生产数据库服务器安装数据库软件、完成利旧服务器容灾端数据库软件的安装。 |
| 备份实施 | 实现超融合平台的备份，将数据备份至新增PACS影像存储。 |
| 统一管理实施 | 实现云管平台的纳管授权扩容，实现原虚拟化平台和新增PACS影像存储的纳管。 |
| 实施要求 | 数据库迁移时间控制在1小时内，不能超过2小时，全院的医院信息系统业务停机时间累计不得超过30分钟，系统实施方案应明确实施步骤及具体时间和可能存在的风险分析。 数据库迁移过程中能继续支持医院业务的正常运行（包括门诊业务(如门急诊收费、门诊药房、门诊诊间、皮试系统等),及重要的住院业务(如住院收费、医嘱等)；数据库迁移时必须支持医保业务，不能只支持自费病人的收费，减少对病人的影响，更好的为病人服务），数据库正式割接业务停机时间累计不得超过30分钟。 |