| 序号 | 名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集工作台（含嵌入式条码扫描仪）（核心产品） | 主要技术指标： 1、控制台整体尺寸：不大于1650mm(L)×850mm(W)×850mm(H) （高度为桌面高度）； 2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器； 3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时, 升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至上位机； 4、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，既不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示； 5、一体机工作台所预留的内部位置能够安装上位机主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、银行卡采集器、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备； 6、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm,最小刻度为1mm； 7、控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残； 8、应配备万向云台，采用金属材质，可调节上、下、左、右方向； 9、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能； 10、集成音箱，两声道有源放大器功率输出; 11、含指掌纹采集仪清洁套装； 12、应集成嵌入式条码扫描仪，用于DNA条码录入。 | 10 | 套 |
| 2 | 指掌纹采集仪 | 1、▲活体指掌纹采集仪须通过公安部GA认证。 - 通过GA标准：GA/T625-2010, GA/T626.1-2010, GA/T626.2-2010,GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010； - 2、▲高清晰光学成像原理（非扫描原理的采集设备），采用面阵方式采集；支持掌纹、侧掌、四联指、单指平面采集，支持单指三面滚动采集； - 3、▲指掌纹采集：指掌纹采集仪应为指掌纹采集一体机，采用CMOS传感器，所有指掌纹采集在同一个采集窗口内完成； - 4、▲自动“除雾”，消除光晕、重影，自动清除采集窗口表面遗留的采集痕迹；自动降低手指干燥和潮湿的影响； - 5、主要技术指标 - 1)▲采集窗口尺寸：≥121 mm×121 mm - 2)有效图像尺寸：117mm×117mm - 3)▲滚动指纹采集窗口：≥40.64mm×40.64mm - 4)滚动指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm（最大40.64mm× 40.64mm） - 5)图像像素数：2304×2304像素（掌纹）；1024×1968像素（侧掌纹）；1600×1500像素 （四连指）；640×640像素（滚动指纹，最大800×800像素） - 6)图像畸变：≤1% - 7)分辨率：500 dpi ±1% - 8)图像灰度级：8位，256 级灰度 - 9)动态范围： ≥180级 - 10)采集速率：单指、滚动采集≥15 帧/秒；四连指和掌纹≥2 帧/秒 | 10 | 台 |
| 3 | 人像拍照设备 | 1、不低于1100万像素数字相机，1/3 ”彩色CMOS图像传感器，高速USB2.0接口，可达480Mb/s，支持静态图像捕捉（JPG、BMP）与动态AVI图像捕捉，硬件及底层支持曝光时间、RGB增益调节、对比度、饱和度等后期图像增强功能。 2、USB接口供电，无需外接电源。 | 10 | 台 |
| 4 | 二代身份证 阅读器 | 1、符合公安部部颁标准（GA450-2013）；兼容ISO/IEC 14443 type B标准。 2、实现身份证所有信息自动录入、上传； 3、支持USB通讯； 4、内嵌公安部安全模块； 5、内置于采集台桌面，方便拆卸和维护； 6、读卡距离：0-30mm； 7、阅读时间：＜1S。 | 10 | 台 |
| 5 | 激光打印机 | 激光打印机；分辨率（dpi）：≥600×600；最大打印幅面：A4；最高打印速度30页/分钟。 | 10 | 台 |
| 6 | 人员信息 标准化 采集反馈 软件 | 将人员综合信息采集与生物特征采集设备紧密集成，实现了标准化采集和录入人员的指纹、掌纹、人像、足印、DNA、综合信息等，并可自动报送指掌纹、足印，并自动反馈比对与认定信息给采集端； 依托后台综合应用平台等公安业务信息系统，将指纹系统、掌纹系统、DNA系统、足印系统与警综系统、大情报系统融合于一体，实现即时采集、即时反馈、即时共享，将单个专业的业务系统转变为综合应用系统。 ▲须证明或承诺能够与金华市局及省厅指纹库进行指掌纹数据自动上传，实现人员指纹查重反馈前科信息功能。（须提供证明材料复印件或承诺函并加盖公章） | 10 | 套 |

三、质量、售后服务要求

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单。

（二）工期和质保期要求

1.交货及完工时间：合同签订后15天内交货并安装调试完毕。

2.质保期：投标人必须提供不少于1年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费服务。

3.响应时间：在投标货物使用期及质保期限内，接到采购人报修电话通知后，应在1小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达。