绿化改造和养护要求

一、承包范围

江山市清湖小学校园范围内所有公共绿地约15030.2平方米，改造：绿化场地平整、补种，主要是树木、草坪等苗木的移植、补种等，养护：包括草坪、乔木、灌木、绿蓠、色块、盆栽植物等的养护。

二、服务内容

（一）绿化改造

江山市清湖小学校园内绿化带有草坪枯死，也有灌木死苗，绿化带杂乱无章且杂草丛生，严重影响学校形象。承揽单位必须把草坪重新平整，洼地处需补泥，重新种上草坪，灌木枯死或杂乱无章，需原灌木移植到一起，不足的地方补种新苗，并确保灌木高低统一有序。

（二）绿地养护：

1、绿地内除杂草，乔木、灌木丛修剪（灌木丛不得高于0.9米），树球修剪（高度不得高于1.5米）、灌木丛清除杂草、清除葛腾、绿篱的整形，绿地内施肥，病虫害防治，抗旱浇水，防洪、防冻、排水，设施维护，绿地内苗木上不准绑扎铁丝、绳索等，一旦发现应及时消除。

2、树木的养护、苗木基地的管理、老树保存率99%以上，名贵树木枯死要酌情赔偿。树根处地面直径1.5米保持无草,无杂木。

3、校园内因管线维修造成绿地或树木损坏的，乙方必须负责恢复。

三、相关的养护管理工作的条件和标准的明确

1、肥料由承揽方提供，并适时施用，一年不少于2次。

2、发现病虫害时要及时防治，并根据所发生的病虫害配备合适的农药。

3、养护管理工具，如剪、锄、锹、刀、簸箕、畚箕、水管、桶、扫把、运垃圾的车、抗旱浇水设备、喷雾器等相关工具，均由承揽方需自备。

4、适时完成乔木、灌木丛、植物修剪，绿化区的垃圾、树叶的清除，每年修剪应在4次以上。

5、绿化养护管理中部分无水源提供的绿化场所抗旱浇水由养护承包人自行解决，不另加养护费用。

6、养护期间部分绿地需添土培土经甲方同意后由乙方负责完成，运土费用由甲方支付。

7、中途增加或改造绿地，由承揽方养护管理，不再支付养护费用。

四、承包期内，承揽方必须严格执行操作规程，做好安全防范工作，若出现安全事故，一概由承揽方完全负责。

五、承包期限：2025年7月1日-2026年6月30日。