定海环卫综合服务中心中型垃圾中转站渗滤液处理委托运营服务采购项目

定海环卫综合服务中心中型垃圾中转站渗滤液处理项目位于舟山市定海区海天大道30号，主要负责处理青岭垃圾中转站、城东垃圾中转站、环南垃圾中转站、解放垃圾中转站、昌国垃圾中转站、小支垃圾中转站、小马垃圾中转站、以及垃圾压缩车内的垃圾渗滤液等；合同履约期三年（2025年4月1日至2028年3月31日）

项目委托运营主要内容：需要处理的渗滤液按照年平均量约50吨/天；渗滤液收集和处理系统日常巡查及各项设施设备维修、保养、更换；周边环境保洁等。

项目委托运营主体工艺要求和标准：“预处理+生化+外置式超滤+物料膜”组合工艺，脱水后污泥含水率≦80%，泥饼由运营单位送到招标方指定地点，再由招标方负责外运处置。恶臭气体经收集后，经碱吸收塔处理，处理达标后接入业主总废气处理站排放口。确保渗滤液处理出水和恶臭气体达标排放。

项目委托运营符合的排放标准：渗滤液排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015，即CODcr≤500mg/L，BOD5≤350mg/L， NH3-N≤45mg/L，SS≤400mg/L，TN≤70mg/L,TP≤8mg/L,动植物油≤100mg/L，pH值=6-9。

项目委托运营污泥及浓缩液处理要求和标准：污泥处理：采用“板框脱水”处理工艺，处理后污泥的含水率低于80%；物料膜产生浓缩液由运营单位自行处置。

项目委托运营臭气处理要求和标准：采用碱液吸收处理工艺，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），即氨≤2mg/m3，硫化氢≤0.1mg/m3，甲硫醇≤0.01mg/m3，甲硫醚≤0.15mg/m3，二硫化碳≤5.0mg/m3，臭气浓度≤30。

运营单位负责对上述设备的日常维护、保养和更换，保证设备的正常运行，维修保养计划进行应得到业主与供货方认可。超滤膜与物料膜运营期限内至少更换一次，所有更换设备及配件品牌需和原厂保持一致。

本项目渗滤液处理的所有药剂、试剂和耗材由运营单位负责申请、报备、购买、储存、使用。

运营单位负责对渗滤液收集系统日常巡查和周边环境保洁。

项目成本测算（按50吨/日计）

一、人员工资

站长：9000元/月×1名＝9000元/月×12月=108000元/年
管理员：6500元/月×5名＝32500元/月×12月=390000元/年

小计：498000元/年

二、水电费
水费：5000元/月×12月=60000元

电费：45000元/月×12月=480000元

小计：540000元/年

三、物资，劳保用品

主要含毛巾、肥皂、口罩、胶手套、工作服等

500元/月×12月=6000元/年

四、药剂
主要含片碱、油克净、消泡剂、聚合氯化钠、阳离子、阴离子、次氯酸钠等

10000元/年

五、超滤膜

32000元/支×3支＝96000元÷3年＝32000元/年

六、物料膜

12800元/支×20支＝256000元÷3年＝85333元/年

七、清池

6000元/次×2次＝12000元/年

八、第三方水质监测

20000元//年

九、板块压泥机

主要含滤布、滤袋更换，液压油更换

1000元/月×12月=12000元/年

十、设备维护维修保养费

主要含潜水搅拌泵变压器油更换，冷却塔机油、减速机油更换，螺杆泵齿轮油更换，卧式离心水泵轴承润滑油更换，污水潜水泵润滑油、液压油更换，机封、气动阀、止回阀、调理罐减速机、加药液位计维修更换以及整套设备的维修保养。

10000元/月12月=120000元/年

成本合计：1425333元/年

管理费：1425333×6%＝85520元

利润：（1425333+85520）×4%＝60434元

税金：（1425333+85520+60434）×6.72%＝105590元

总计：1425333+85520+60434+105590=1676877元/年

处理成本为1676877元÷365天÷50吨=91.9元/吨

定海区环境卫生管理中心

2024年11月20日