| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能仓储工站 | 一、功能要求： ★1.以立体货架存放物料，能存放模拟小车产品的物料和成品，模拟小车型号不低于100种；物料及成品都放在托盘中，托盘存入货架； 2.应能根据不同产品装配需求，自动从货架中将对应的产品物料托盘取出，放置到出库传输带上；能在产品装配完成后，从入库传输带上将成品放入货架中； 3.应包含智能制造体系中纵向集成、横向集成和端到端集成： 纵向集成：通过PLC、触摸屏、伺服控制器与MES的集成，实现设备层到管理层的信息畅通，满足实时监控和决策需求。 横向集成：立体货架、堆垛机、输送系统和RFID读写器的协同工作，实现设备间无缝协作，提升生产效率。 端到端集成：通过RFID和AR系统，实现从物料入库到出库的全流程信息管理，提升工站的智能化水平。 4.出入库操作由三轴堆垛机完成，各轴由伺服电机驱动； 5.在出库口、入库口应分别配有RFID读写器，每个托盘应配有RFID标签，可读写托盘中物料信息； 6. ★工站自带基于增强现实（AR）的操作、状态监控、运维指导系统。通过手机、平板等便携设备的摄像头，可将工站实物视频与数字虚拟信息融合显示，实现工站的操作指导、关键运行参数监控、故障检测、维修指导等。 7.工站应可独立运行，也可与其他模块组成产线协同运行。 二、技术参数要求： 1. 机架1台 1.1 机架尺寸不小于1300mm*750mm*1800mm（宽*深*高），铝型材框架； 1.2 含全铝合金悬臂箱； 2. 立体货架1套 1.1 库位数量不少于4层4列16个，采用铝型材搭建； 1.2 库位单元格尺寸不小于160mm*160mm*85mm（宽*深*高）； 1.3 库位承重不小于3kg； 1.4 含不少于2个托盘；每个托盘安装1个RFID标签； 1.5 托盘尺寸不小于155mm*155mm*25mm（长*宽*厚），PE材质； 3. 自动堆垛机1套 ★3.1 采用三轴堆垛机，各轴行程不低于：X 轴850mm，Z轴500mm，Y轴180mm； 3.2 各轴最大负载不低于：X轴25Kg、Z轴10Kg、Y轴5Kg； 3.3货叉移动最高速度不低于20m/min； 4. 输送系统2套 4.1 传输线线体最大单位承载能力不低于0.5Kg/cm，最大整机负载不小于60kg； 4.2 传输线最大运行速度不小于10m/min； 4.3 定位方式采用检测传感器与机械限位块； 4.4 边框为有标准槽口的高强度铝合金型材； ★4.5 可实现托盘出库和入库的同步运行； 5. 触摸屏1台 5.1 不小于7寸HMI触摸屏，不低于6.5万色显示； 5.2 支持 PROFIBUS 或 PROFINET 通信； 5.3 防护等级正面≥IP65，背面≥IP20； 6. PLC控制器1套 6.1 支持IRT实时以太网通信； 6.2 CPU最快位处理速度不高于60ns； 6.3 支持 IEC 61131-3 编程语言（LAD/FBD、 STL、SCL 和 Graph）； ★6.4 可直接在控制器中对位置控制、凸轮同步等复杂的运动控制任务进行编程，可借助I/O模块实现PTO等工艺功能； 6.5 集成标准化的 OPC UA 通信协议； 6.6 CPU自带面板，支持诊断、初始调试和维护操作； 6.7 单层组态可支持不少于32个模块； ★6.8 支持外部编码器，凸轮/凸轮轨迹和探针，支持绝对同步，凸轮同步，路径差补功能； 6.9不少于4MB的存储卡； 6.10 16点数字量输入模块2块，具有显示功能； 6.11 16点数字量输出模块2块，具有显示功能； 7. 伺服控制器3套 7.1伺服驱动与PLC之间通过PROFINET 通信协议的通信，支持基本定位（EPOS）和速度控制（S）； 7.2 带工业以太网标准PROFINET 接口，支持PROFINET通信； ★7.3 集成以下定位功能： - 目标位置以及对应的转速可以在调试时保存到驱动中，或通过通信加以修改； - 绝对式或相对式定位； - 旋转轴或线性轴； - 驱动内的回参考点； 7.4 带参数自动优化功能，可在调试中一键自动优化控制回路参数； 7.5 集成安全功能 STO (Safe Torque Off：安全转矩关闭 )； ★7.6应支持通过软件对伺服控制器进行参数设置和优化。 8. 伺服电机3台 8.1 电机要求小惯量，输出扭矩不低于0.64Nm，额定功率0.2KW-0.4KW，转速0-3000rpm/min； ★8.2 带增量式编码器或绝对值编码器； 8.3数据传输速率不低于100Mbit/s； 9. RFID读写器2套 9.1 支持无线通讯协议：ISO 15693； 9.2 最大读写距离不低于30mm； 9.3 存储容量≥100字节，寿命不低于10万次写操作； 9.4 支持选配可编程网关，应支持PROFINET现场总线协议； 10. 电源1套 10.1 输入电压：100V/240V AC 自适应，50/60 Hz； 10.2 断电缓冲时间不低于20ms； 10.3 额定输出电压：24V DC，误差不高于±1%，最大输出纹 波不高于450mVpp； 10.4 额定输出电流10A； 10.5 应带短路保护功能，故障排除后自动恢复； 11. 工业交换机1台 11.1 不少于8个RJ45网络端口； 11.2 最高传输速率不低于100Mbit/s； 11.3 采用24V直流电源供电； 11.4 防护等级不低于IP20； 12. 基于增强现实（AR）的操作、状态监控、运维指导系统 12.1. 平板系统1台 12.1.1处理器：不低于3.0GHz; 12.1.2分辨率：不低于1080P； 12.1.3摄像头：不低于5000万像素 12.1.4系统：Android 12.2 AR产线巡检功能：现场人员可以通过移动终端摄像头拍摄工站，识别工站并查看设备的实时运行参数，包括设备数字孪生模型及仿真运行、设备关键状态参数、设备相关图文介绍等； 12.3 AR运维指导功能：现场人员可以通过移动终端摄像头拍摄工站，识别工站后可以获得： 12.3.1 设备对应的相关的操作指导，包含相关技术文档、使用文档以及融合显示的图文辅助指引 12.3.2 设备当前状态参数，例如传感器信息、当前工单信息等 12.3.3 设备当前故障信息，包含当前是否存在故障、故障代码、故障描述等 12.3.4 设备故障的维修指导，包含故障相关的手册、以及融合显示的图文辅助指引 12.4 所有信息应能与移动终端拍摄的实物影像融合显示，达到增强现实的功能； 12.5应可通过XML文件进行显示元素配置，包括内容、位置等； 12.6 应可与MES系统集成，获取MES中相关数据； 12.7 应可支持Android系统 ★13. PLC、触摸屏、伺服电机、伺服控制器应为同一品牌 14.纵向集成具体包含： 14.1 PLC与MES系统的集成： PLC控制器通过支持IRT实时以太网通，收集生产设备的数据，并与MES系统进行实时数据交换。MES系统能够监控生产状态、调度任务。例如，PLC将设备运行参数上传至MES，MES下发生产指令到PLC。 14.2触摸屏与PLC的集成： 触摸屏通过PROFIBUS或PROFINET通信协议与PLC连接，用于显示生产状态并操作控制指令，实现对生产过程的实时监控和调整。 14.3伺服控制器与PLC的集成： 伺服控制器通过PROFINET通信与PLC交互，支持定位和速度控制功能。例如，三轴堆垛机的伺服电机由PLC控制，确保托盘精准存取。 15.横向集成具体包括： 15.1立体货架与三轴堆垛机的集成： 立体货架存储物料和成品，自动堆垛机通过PLC协调完成托盘的存取操作。例如，根据出库需求，堆垛机自动从货架中取出指定托盘。 15.2输送系统与堆垛机的集成： 输送系统与堆垛机协同运行，实现托盘的出库和入库同步。出库传输带将物料托盘送至工站，入库传输带将成品托盘送回货架。 15.3 RFID读写器与PLC的集成： RFID读写器安装于出库口和入库口，读取托盘上的RFID标签信息，通过PLC处理并存储，确保物料信息准确无误。 15.4 与WMS系统的集成 工站与仓储管理系统（WMS）集成，管理物料的入库、出库和库存状态，实时更新库存数据，支持生产调度。 16.端到端集成具体包含： 16.1 托盘信息管理 每个托盘配备RFID标签，记录物料或成品信息。入库时，RFID读写器扫描并上传信息至PLC；出库时，读写器验证托盘身份，确保物料正确出库。 16.2基于AR的操作与监控 AR系统通过平板电脑与工站集成，操作员扫描工站即可查看设备状态、库存信息和操作指引。AR系统与PLC连接，实时获取工站数据，提供直观的可视化支持。 16.3工站独立与协同运行 工站可独立运行，完成物料存取和信息管理；也可通过工业交换机与产线其他工站（如装配工站、检测工站）连接，实现信息共享和协同操作。 三、配备教学资源 1、要求 PLC教学资源包二个教师账号，提供终身免费的学习资源。 2、要求学习服务平台由“在线学习系统”、“课程管理系统”、“培训应用系统”、“智能商务分析系统”、“在线交流系统”等模块构建组成。 ★3、要求学习服务平台课程有录播跟直播课程两种形式，含“教、学、做、管”等功能模块，其中录播课程含制造业专业课程不少于 50多门、2000多个课时，内容涉及主流 PLC（二个或以上品牌）、变频器〡步进〡伺服、HMI、组态软件、单片机、电机拖动、数控机床、工业机器人、机器视觉、液压〡气动及各主流 PLC（二个或以上品牌）在各大行业的常用案例。 1）要求系统课程不低于 10个课程 600个课时，内容包括：使用指南、软件使用详解、初级、中高级应用技术、中高级应用-以太网通信技术、编程应用入门、变频器参数设置和实操训练、触摸屏入门及应用、WINCC应用与提高定位控制功能应用、PLC与博图应用等；且主要课程有完整的学习计划，课程大纲、疑难点解析、考核题库等； 2）要求不同于上述系列且不低于 10个课程 400个课时，内容包括：PLC编程与应用入门、PLC顺序控制与功能指令详解、PLC通信基础及应用、MODBUS通信协议及其应用、PID控制规律及其应用、系列模拟量及 PID应用基础等课程。 4、要求主要课程有完整的学习计划，课程大纲、疑难点解析、考核题库等。 5、要求直播课程分为三类：技术类课程、职业规划毕业面试技巧等软性课程、行业动态分享等，且直播课程有详细的课表计划，至少可以看到一周内的课程安排。 ★6、要求教师可以通过 PC端或手机 APP（Android、IOS均可）观看视频，辅助教学，安排学生课前预习。 7、要求院校老师、学生均可以通过 PC端或手机 APP（Android、IOS均可）自主学习、自选学习、随时学习、反复学习。 |