采购需求标准

一、项目基础信息及采购人联系方式

| 项目名称 | 台州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二批标段1（森林扑救和水域救援类） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 1313.42 | 最高限价（万元） | 1313.42 |
| 采购意向公开链接 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=y3vQRXeEjECkM0VXJARq2A%3D%3D |  |  |
| 采购意向公示时间 | 2024年10月18日 |  |  |
| 所属行业（以中小企业划型标准为准）： |  | 装备类 |  |
| 是否专门针对中小企业采购： |  | 是 | 否 √ |
| 是否允许联合体： |  | 是 | 否 √ |
| 是否允许分包： |  | 是 | 否 √ |
| 是否需要答疑会或现场踏勘： |  | 是 | 否 √ |

备注：

- 采购人可在采购预算额度内合理设置最高限价，但不得设置最低限价。

2.采购人承诺对预算金额达到公开招标数额标准的项目采购文件在公开前进行非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查和履约风险审查。

3.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

二、采购项目情况说明

（一）供应商资格条件

- 根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。

- 采购人可以根据采购项目实际情况，对投标人的资信水平和履约能力提出合理要求。但不得将企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为资格要求或评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

- 业绩情况作为资格条件时，要求供应商提供的同类业务合同一般不超过2个，并明确同类业务的具体范围。涉及政府采购政策支持的创新产品采购的，不得提出同类业务合同、生产台数、使用时长等业绩要求。

（二）项目需要实现的功能或目标（视情设定）。

通过项目实施，推动基层应急救援队伍先进适用应急救援装备配备水平，全面提升台州市基层防范和处置应对突发事件能力水平。不断完善社会保障体系和现代化公共服务体系建设，重点对区域脆弱性进行精细分析,有针对性地做好自然灾害风险管理和应对准备,增强重大灾害风险防范化解能力。

（三）项目所需要执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（附相关标准规范的依据文件）。

（四）采购内容一览表（必填）

各地采购数量：

| 序号 | 标项 | 装备类型 |  | 椒江区 | 路桥区 | 临海市 | 温岭市 | 玉环市 | 三门县 | 台州湾新区 | 参考单价 | 台套数 | 总金额 | 金额合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 | 森林火灾扑救和水域救援类 | 个人护具 | 100 |  |  |  | 260 | 52 |  | 0.95 | 412 | 391.4 | 1313.42 |
| 2 |  |  | 高压接力消防水泵 | 24 | 17 |  |  |  |  |  | 3.4 | 41 | 139.4 |  |
| 3 |  |  | 风力灭火机 |  | 31 |  |  |  |  |  | 0.84 | 31 | 26.04 |  |
| 4 |  |  | 油锯 |  | 17 |  |  |  |  | 1 | 0.66 | 18 | 11.88 |  |
| 5 |  |  | 自救呼吸器 |  |  | 114 |  | 240 |  |  | 0.6 | 354 | 212.4 |  |
| 6 |  |  | 软体水枪 |  |  | 76 |  |  |  |  | 0.05 | 76 | 3.8 |  |
| 7 |  |  | 高压细水雾灭火机 |  |  | 76 |  |  |  | 2 | 1.5 | 78 | 117 |  |
| 8 |  |  | 移动蓄水池 |  |  | 38 |  |  |  | 1 | 0.73 | 39 | 28.47 |  |
| 9 |  |  | 有毒有害气体检测仪 |  |  | 38 |  | 22 |  |  | 0.15 | 60 | 9 |  |
| 10 |  |  | 水域救援套装 | 30 |  |  |  |  | 24 |  | 2.05 | 54 | 110.7 |  |
| 11 |  |  | 水域救援工具组 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 50 |  |
| 12 |  |  | 救援舟艇组合（橡皮舟）a |  |  |  | 50 |  |  |  | 1.1 | 50 | 55 |  |
| 13 |  |  | 救援舟艇组合（橡皮舟）b |  |  |  | 45 |  |  |  | 0.5 | 45 | 22.5 |  |
| 14 |  |  | 救援舟艇组合（橡皮舟）c |  | 17 |  |  |  | 2 |  | 5.57 | 19 | 105.83 |  |
| 15 |  |  | 舷外机 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 16 |  |  | 遥控救生圈 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 6.5 | 2 | 13 |  |
| 17 |  |  | 救援浮桥 |  |  |  |  |  | 6 |  | 1.5 | 6 | 9 |  |

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品，若不填则以所占金额比重衡量 | 是否 为主要产品 | 是否进口（进口的需提供进口批文） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●个人护具 | 412 | 套 | 是 |  | 否 |
| 2 | 高压接力消防水泵 | 41 | 台 | 否 |  | 否 |
| 3 | 风力灭火机 | 31 | 台 | 否 |  | 否 |
| 4 | 油锯 | 18 | 台 | 否 |  | 否 |
| 5 | 自救呼吸器 | 354 | 台 | 否 |  | 否 |
| 6 | 软体水枪 | 76 | 台 | 否 |  | 否 |
| 7 | 高压细水雾灭火机 | 78 | 台 | 否 |  | 否 |
| 8 | 移动蓄水池 | 39 | 套 | 否 |  | 否 |
| 9 | 有毒有害气体检测仪 | 60 | 台 | 否 |  | 否 |
| 10 | 水域救援套装 | 54 | 套 | 否 |  | 否 |
| 11 | 水域救援工具组 | 10 | 套 | 否 |  | 否 |
| 12 | 救援舟艇组合（橡皮舟）a | 50 | 艘 | 否 |  | 否 |
| 13 | 救援舟艇组合（橡皮舟）b | 45 | 艘 | 否 |  | 否 |
| 14 | 救援舟艇组合（橡皮舟）c | 19 | 艘 | 否 |  | 否 |
| 15 | 舷外机 | 4 | 台 | 否 |  | 否 |
| 16 | 遥控救生圈 | 2 | 个 | 否 |  | 否 |
| 17 | 救援浮桥 | 6 | 套 | 否 |  | 否 |

采购装备限价清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（万元） | 预算最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●个人护具 | 412 | 套 | 0.95 | 391.4 |  |
| 2 | 高压接力消防水泵 | 41 | 台 | 3.4 | 139.4 |  |
| 3 | 风力灭火机 | 31 | 台 | 0.84 | 26.04 |  |
| 4 | 油锯 | 18 | 台 | 0.66 | 11.88 |  |
| 5 | 自救呼吸器 | 354 | 台 | 0.6 | 212.4 |  |
| 6 | 软体水枪 | 76 | 台 | 0.05 | 3.8 |  |
| 7 | 高压细水雾灭火机 | 78 | 台 | 1.5 | 117 |  |
| 8 | 移动蓄水池 | 39 | 套 | 0.73 | 28.47 |  |
| 9 | 有毒有害气体检测仪 | 60 | 台 | 0.15 | 9 |  |
| 10 | 水域救援套装 | 54 | 套 | 2.05 | 110.7 |  |
| 11 | 水域救援工具组 | 10 | 套 | 5 | 50 |  |
| 12 | 救援舟艇组合（橡皮舟）a | 50 | 艘 | 1.1 | 55 |  |
| 13 | 救援舟艇组合（橡皮舟）b | 45 | 艘 | 0.5 | 22.5 |  |
| 14 | 救援舟艇组合（橡皮舟）c | 19 | 艘 | 5.57 | 105.83 |  |
| 15 | 舷外机 | 4 | 台 | 2 | 8 |  |
| 16 | 遥控救生圈 | 2 | 个 | 6.5 | 13 |  |
| 17 | 救援浮桥 | 6 | 套 | 1.5 | 9 |  |

- 项目具体技术参数需求（参照附件1《常用货物类技术参数指引》）

| 序号 | 标项 | 装备类型 |  | 数量 | 单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 森林扑救 | 个人护具 | 412 | 套 | 包括防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具。 ★1、提供符合相关国家认证认可资质的第三方检验检测机构出具的检测报告； 一、防火头盔： 1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上配戴的应急救援帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成； 2、盔壳由轻型耐高温高弹性复合材料制成，悬挂后部有可调松紧的调节装置； 3、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节； 4、悬挂带可调节长度为500mm～580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸 5、头盔两侧设有L型导轨：L型导轨固定在护耳上方，用来固定手电、护目镜等及其他辅件。 ★6、头盔成品的总重量≦800g。 ★7、 冲击吸收性能：头模所受冲击力不超过2450N；帽壳不得有碎片脱落。 8、阻燃性能：续燃时间不超过0.5s；帽壳不得烧穿。 9、耐穿透性能：经低温预处理钢锥不应与头模建立接触； 10、热稳定性能：头盔在180℃的烘箱中保持5min后，其边沿无变形；硬质附件保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象。 11、电绝缘性能：泄漏电流不超过1.0mA。 12、侧向刚性：最大变形不超过40mm，卸载后变形不超过2mm。 13、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于15mm。 二、头灯（防护头盔配套）： 1、适用于部队、公安各警种人员装备作照明、信号指示使用，适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用； ★2、额定电压≥3.7V, 锂电，电池容量≥2200mAh,照明时间≥10小时，外形尺寸≤30*145mm,重量≤0.15kg； 3、具备最高防爆等级。可在易燃易爆场所安全使用，采用固态免维护LED光源，寿命≥10万小时。智能控制、强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 4、具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光。 5、轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。6、结构精巧，可放在衣袋中携带、跟消防头盔配戴使用。 三、护目镜（防护头盔配套）： ★1、符合 XF1273-2015、GB14866-2006《个人用眼防护具技术要求》和XF44-2015标准的要求； 2、外观：a.不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。b.除镜片边缘5 mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷； 3、护目镜具有良好的透气性，护目镜应配有套筒形的柔性织物保护套、 4、头带宽度≥20mm，可调节； ★5、质量≤130g； 6、球镜度MPE：±0.04D，柱镜度≤0.03D； ★7、左、右镜片的棱镜度:≤0.1°，水平方向棱镜度互差：基底方向:≤0.12°，垂直方向棱镜度互差:≤0.1°； 8、光透射比≥90%； ★9、左右镜片参考点所对应的光透射比局部变化≤0.5%； 10、耐紫外线老化性能：透射比相对变化量0.1%~1.0%； 11、耐热性能：置于55℃烘箱内1h后，取出并放置于常温1h,经检查，应无异常现象； 12、镜片防雾性能：镜片在8s内不起雾； 13、放高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm,质量为0.86g,速度不小于120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验： a.镜片未出现碎裂； b.镜片另一面的白纸未出现斑痕； c.镜片外框和镜架未出现裂块，可以正常安装镜片，镜片未脱离镜架，外框和镜架未被钢球穿透； d.侧面防护片未出现碎裂，也未从镜片表面的撞击点处脱离，零件未裂开。 四、防火服： ★1.阻燃服达到GB/T33536-2017标准。（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 2、颜色：桔红色,色号;16-1462TPx(国际潘通色卡),色差△E≤3.5 3、面料材质：采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能。 ★4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、物理化性能为： 续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s 损坏长度：T≤17mm;W≤18mm 断裂强度:经向≥1500N、纬向≥1400N; 撕破强度;经向≥450N、纬向≥430N； 热洗涤50次后防护系数TPP（kw.s/m2）≥340; 无熔融、滴落现象 洗涤前面料电荷面密度≤3.5uC/m2; 甲醛含量：未检出 水洗尺寸变化率：-0.3%~0.2% 热稳定性: 在(260℃±5):经过5min热稳定实验后,无熔融、滴落; 5、耐皂洗色牢度≥3-4级；耐光色牢度≥4级,耐水洗色牢度≥3-4级,耐摩擦色牢度≥3级,耐汗渍色牢度≥3-4级； ★6、大腿处加强面料的阻燃、隔热性能、物理化性能为： 续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s 损坏长度：T≤13mm；W≤11mm 断裂强度:经向≥1800N、纬向≥1700N； 撕破强度;经向≥500N、纬向≥480N； 热洗涤50次后防护系数TPP（kw.s/m2）≥480； 无熔融、滴落现象； 甲醛含量：未检出； 水洗尺寸变化率：-0.2%--0.1%； 热稳定性: 在(260℃±5):经过5min热稳定实验后,无熔融、滴落； ★7、缝纫线断裂强力≥18N； ★8、森林防火服成品裤后裆断裂强力≥750N,肩接缝断裂强力≥720N,单衣接缝断裂强力≥310N。 9、反光带: 续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s； 损坏长度：T≤15mm；W≤14mm； 无熔融、滴落现象； 反射率系数≥370cd/(lx*m2)。 10、衣服中标后印字要求:按照客户要求印字； 11、全套外挂标牌； 12、左手臂处自带两块毛面魔术贴,右手臂自带1块毛面魔术贴； 13、左前胸带悬挂袢及自由固定收紧式魔术贴； 14、大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制； 15、全套收紧:领口紧(采用魔术贴收紧),袖口紧(采用魔术贴收紧),衣服腰部收紧(采用衣服内部收紧绳调节松紧),衣服下口收紧(采用衣服内部收紧绳调节松紧）,裤口双重收紧(采用魔术贴及拉链调节松紧) 16、裤腰自由调节大小(采用魔术贴调节大小，调节范围≥0-20cm） 17、衣服背部:采用风琴折凑方式制作(保证扑火队员运动时宽松） 18、补强处理:肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理； 19、全套拉链不小于5号； 20、上衣至少具备6个包、裤采用外挂风琴包设计。 五、扑火服： ★1.阻燃服达到GB/T33536-2017标准。（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 2、颜色:桔红色,色号;16-1462TPx(国际潘通色卡),色差△E≤3.5 3、面料材质;采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能。 4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、物理化性能为： 续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s 损坏长度：T≤11mm;W≤10mm 断裂强度:经向≥2700N、纬向≥2400N； 撕破强度;经向≥770N、纬向≥760N； ★热洗涤50次后防护系数TPP（kw.s/m2）≥690； 无熔融、滴落现象； 洗涤前面料电荷面密度≤3.5uC/m2； 甲醛含量：未检出； 水洗尺寸变化率：-0.3%-0.2%； 热稳定性: 在(260℃±5):经过5min热稳定实验后,无熔融、滴落； 5、耐皂洗色牢度≥3-4级；耐光色牢度≥4级,耐水洗色牢度≥3-4级,耐摩擦色牢度≥3级,耐汗渍色牢度≥3-4级； ★6、森林防火服成品裤后裆断裂强力≥890N,肩接缝断裂强力≥890N,单衣接缝断裂强力≥880N； 7、反光带: 续燃时间≤0.0s,阴燃时间≤0.0s ★损坏长度：T≤10mm；W≤9mm 无熔融、滴落现象； ★反射率系数≥370cd/(lxxm2)； 8、衣服中标后印字要求:根据客户要求制作反光字。 六、应急背囊： 1.符合《森林消防救援携行包规范试行》标准要求； 2.由携行包主包、帽顶包、前挂包、背负系统、推行系统五部分组成，并配备防雨罩及收纳袋等配件； 3.主体颜色应为火焰蓝色； 4.总容积：≥100L； 5.重量≤6kg； 6.面料技术参数： 6.1主体面料断裂强力：经向≥900N，纬向≥900N； 6.2撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N； 6.3耐磨性能：≥50000次，负荷重量≥12kPa； 6.4沾水等级：≥4级。 七、防火防扎鞋： 1、款式：长靴款式，高≥18cm，颜色为黑色，鞋帮为U型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革,鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能。 ★2、鞋帮抗刺穿性能≥200N；鞋底抗刺穿性能≥2500N；防滑性能：始滑角≥15°； 3、隔热性能：在隔热性能实验中加热30min时，鞋底内表面的温升≤15℃； 4、鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为10Kw/㎡,辐照1min后期内表面温升≤15℃； 5、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间≤1s;损毁长度≤45mm；无熔融、熔滴或剥离。 6、电绝缘性能：在5000V击穿电压下，泄露电流≤0.12mA 八、扑火鞋： 1、鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作； 2、鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作，优质橡胶鞋底，靴底前后部模铸反纹防滑网，靴底部采用防弹材料的中底布防穿刺材料，弯曲180度不变形，防火防水、性能好； 3、能防刺穿、防滑、防踢； 4、高腰设计，腰高≥15cm； ★5、鞋子面料续燃时间≤0.1s;阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤17mm；热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N；撕破强力≥700N；缝纫线断裂强力≥13N；热稳定性≤1.0%；面料电荷面密度≤4.5 uC/m2； 6、鞋腰帮口采用海绵包边，鞋底有加厚防臭鞋垫，穿着舒服，方便穿脱。鞋底与鞋帮采用热粘合工艺，并有防腐线加固缝制。 7、电绝缘性能：在5000V击穿电压下，泄露电流≤0.12mA 九、防火头套： ★1、面料性能：抗起球性能≥4级，醛含量：无 ★2、整体性能：接缝强力≥1350N；针距密度：编制明暗线每≥12针/3cm；质量≤160g；面料阻燃性能经向：续燃时间0s、损毁长度≤100mm; 3、灭火救援时头面部和颈部防护，具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能。 4、用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆场所消防作业时的头颈部内层防护。 ★5、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 6、采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴合面部，佩带舒适。 十、防火手套： 1、款式：总长度≥40CM，袖长≥25cm;带两道反光条；手腕有两道收紧设计。 2、面料：手腕和手背采用芳纶阻燃面料，手掌处采用铝箔隔热面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。 ★3、性能参数：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤17mm；断裂强力（洗涤50 次后）≥2000N，撕破强力（洗涤50 次后）≥690N；甲醛含量0 mg/kg；热稳定性≤1.2%； PH值6.0-7.0；热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N，洗涤前面料电荷面密度≤4.5uC/㎡。 十一、防毒面具： 1、符合GB21976.7-2012规定或最新标准；（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 2、防护时间：≥30分钟， 3、防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等。 4、滤烟效率≥95％， ★5、佩戴质量≤550g， ★6、吸气阻力≤750pa， ★7、呼气阻力≤200pa， 8、全面罩； ★9．眼区漏气系数≤20％； ★10.视野：总视野≥70％ 双目视野≥50％ 下方视野度≥30％。 （提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如原厂制造商技术说明书、宣传彩页或网页截图等） |
| 2 |  |  | 高压接力消防水泵 | 41 | 台 | 1.结构要求：泵组由三级离心水泵与四冲程风冷汽油发动机组成，发动机功率不小于4.2 KW，内置油箱≥4.5L，无油免维护变速箱。 2.启动方式：手动启。 ★3.运转关闭性能：水泵在出水口关闭情况下，能高速运转5分钟以上。 ▲4.水泵单机重量应≤30kg。 ★5.最大吸程≥6M,最大扬程≥150m; 6.进水口直径50±2mm、出水口40±2mm。 7.泵组可实现串联、并联、串并联架设。 ★8.最大压力≥1.8MPa；最大流量≥300L/min； 9压力为1.1MPa时、流量≥92L/min；压力为1.2MPa时、流量≥45L/min；压力为1.4MPa时、流量≥11L/min； 10.结构要求：配有3/8"、1/4"、扇形三孔一体喷枪。 11.配备辅助泵，要求如下: 1）.结构要求：泵组由二级及二级以上离心水泵与四冲程单缸风冷汽油发动机组成； 2）.发动机功率≥1.4kW； 3）.发动机为垂直轴向设计，立式背架，水泵背架与水泵一体设计，方便背负及使用； 4）.泵壳铝合金防腐处理、叶轮为耐磨耐腐蚀铝合金材质，可以背负。 ★5）.最大压力≥0.8MPa，最大流量≥150L/min； 6）.吸程:≥3m,最大扬程≥80m ★7）.单机重量≤15kg； 8）.进水口直径50±2mm，出水口40±2mm； 12.水泵配置要求：直流喷枪2把、水雾喷枪1把、辅助泵1台、单向阀1个、三通阀1个、底阀2个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、吸水管2条（≥3米）、规格30-40-30涤纶长丝 PU衬里1.5寸消防水带300米（10条）、耐磨缓冲管1条、不锈钢骨架水带背包3个、专用工具包1套，铝合金高级包装箱1个。 ★13.为了确保质量，投标文件中需提供有 CNAS/CMA认证标志的第三方质量监督检测机构出具所投产品消防水泵的检测（验）报告。 |
| 3 |  |  | 风力灭火机 | 31 | 台 | 一、发动机技术要求： 1.动力型式：单缸风冷二冲程汽油机，满足国二以上排放标准，符合GB/T10280-2008规定； ★2.发动机功率：≥4.2kw； ★3.耐久要求：发动机耐久不低于300h；（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 二、整机技术要求： ★1.有效灭火距离：≥2.0m；（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） ★2.出风口风量：≥0.45 m3/s；（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） ★3.一次加油连续工作时间：≥90min；（提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如原厂制造商彩页或截图等） 4.耳旁噪声：≤100 db(A)； 5.整备质量：≤14kg； 6.手感振动：≤4m/s2； 7.起动时间≤5s； 8.气缸排量：≥75CC； 9.最大风量 ：≥1700m³/h； 10.燃油箱容量：≥2.4L； 11.启动方式：手拉启动或一键式电启动； 三、配置要求： 1.外置式泵油结构； 2.闭式S型叶轮,增强尼龙材质； ★3.油路系统为封闭在防护罩内的包覆结构，防止作业时剐蹭油管出现漏油事故；（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 四、加油器配置构成： 安全防护（不漏油、不漏电）符合GB/T10280-2008规定；汽油桶1个、内置机油桶1个、加油枪1个、输油软管1个、专用背带1套。 ★1.汽油桶容量：20（±1）L；（提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如原厂制造商彩页或截图等） 2.输油软管：长度：845（±5）mm；直径：17（±1）mm； ★3.净质量（kg）：≤5.5； |
| 4 |  |  | 油锯 | 18 | 台 | ★1.产品获得省级（含）及以上产品检验机构出具的检验/检测报告。 2.汽油发动机，最大功率≥5kW； 3.排量≥90cm³ ； 4.常温启动性能≤8S； 5.导板长度≥60cm； ★6.净重≤7.5kg； 7.燃油箱容积≥0.8L； 8.发动机最低燃油消耗率≤550g/kW·h； 9.主机比质量≤3kg/kW； 10.手感振动≤8m/S2； 11.切割深度≥400mm； |
| 5 |  |  | 自救呼吸器 | 354 | 台 | 一、整体要求 ★1.产品检验标准应依据GB 2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》、GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》、GB/T5455-2014 《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》、XF 634-2015《消防员隔热防护服》、GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度的测定》、XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，提供省级以上第三方检验报告。 二、技术要求 1、呼吸器应由防护头罩、全面罩和滤烟装置组成； 2、呼吸器的基本尺寸应为成人使用； 3、防护头罩应能覆盖佩戴者整个头部、 颈部，头罩前端和后端延伸到前胸和后背部 ； 4、滤烟装置与全面罩间的连接应采用快插连接方式，且连接牢固可靠。 5、面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理；面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺， 无影响气密性的缺陷；面罩应与佩戴者面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节；面罩应能使佩戴者随时和方便地检查 面罩与面部的气密性做佩戴气密性检查;面罩观察眼窗应视物真实，有防止镜片 结雾的措施;呼气阀应有保护其不受损害的呼气阀保护装置或措施，呼气阀应能够正常工 作;面罩上可更换部件应易于更换。 6、面罩总视野：总视野/%:≥78，双目视野/%:≥55，下方视野/(°):≥40。 ▲7、面罩吸气阻力：流量30L/min时阻力≤70Pa;流量80L/min时阻力≤120Pa; ▲8、面罩呼气阻力：流量160L/min时阻力≤100Pa; 9、阻燃性能 ：全面罩续燃时间≤5s。阻燃性能试验后，不应出现熔融现象；头罩试验后其损毁长度不应大于40mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。 10、综合过滤件的滤烟性能≥95%，隔热头罩经耐高温性能试验后，隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象。视窗应无明显变形或损坏现象。 ▲11、防护时间：滤烟罐≥4h； 12、重量：≤1kg |
| 6 |  |  | 软体水枪 | 76 | 台 | 1.枪体采用304不锈钢或H62黄铜，枪体总长≥50cm； 2.整套水枪全重≤2.2KG； 3.满载水量：≤25Kg； 3.最佳灭火距离：2-8米； ★4.最远射程：≥12.5米； ★5.水桶存水量：≥20KG； ★6.喷水量：≥1.4L； 7.可灌装A类/B类泡沫； 8.产品获得CNAS/CMA资质认定的机构出具的检验/检测报告 |
| 7 |  |  | 高压细水雾灭火机 | 78 | 台 | 1.汽油机功率（HP）：四冲程，发动机功率≥1.8HP。 2.启动时间：≤7s 3.高压泵组特点：三缸柱塞高压泵 4.★最大工作压力（mpa）：≥8.2（并且配置压力表） 5.最大承受压力≥16mpa 6.★最大流量（L/min）:≥6.2 7.★平均射程（m）：≥11.6 米（雾化）；≥14.5（直流） 8.★移动背负式水袋3个，水袋容积（L）：≥20 9.每袋水连续工作时间（min）：大于等于 2 分钟 10.更换水袋时间（s）：＜10 11.油箱容积（L）：≥0.65，满油箱连续工作时间（min）：≥90 12.★整机净重（kg）：≤12（不含水和水囊及枪杆） 13.进出水管：不锈钢材质外加不锈钢丝套 14.细水雾枪头：枪头轻便，四孔喷射口，全身度消防红色，并且雾状可实现三孔喷。 手持式开关高压喷枪1把；喷枪加长杆1个；六进制多角喷头1个；快插式出水高压管1条；铝合金包装箱1个。 |
| 8 |  |  | 移动蓄水池 | 39 | 套 | 适用于灭火救援现场无水源场景，临时储水。无需任何捆绑支撑固定，可直接向罐内注水自立。， ★1.容积：≥2T；符 合 XF1204-2014 标 准，圆台形结构（提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如原厂制造商彩页或截图等） 2.材料：厚度≥1mm，主体材质采用高强度聚酯纤维夹网布，撕裂强度：纵向≥510 kN/m，横向≥360kN/m；拉伸性能：纵向≥90 /MPa，横向≥70 /MPa；耐氙灯老化性能：无裂缝，不分层；耐低温性能：无裂缝，不分层；接缝强力：≥2800 N； 3.净重：≤13kg； 4.耐磨性能：在9kPa压力下，经1600次循环摩擦后无变化； |
| 9 |  |  | 有毒有害气体检测仪 | 60 | 台 | 一、产品功能要求： 用于检查氧气、一氧化碳、二氧化氮、可燃气体、硫化氢气体浓度。 二、技术参数要求 ★1.响应时间:≤30s； ★2.检测气体：氧气、一氧化碳、二氧化氮、可燃气体、硫化氢； 3.量程：氧气：0-30%VOL、一氧化碳：0-1000PPM、二氧化氮：0-100PPM、可燃气体：0-100%LEL、硫化氢：0-100PPM； 4.分辨率：氧气≥0.1%VOL、一氧化碳≥1PPM、二氧化氮≥0.01PPM、可燃气体≥0.1%LEL、硫化氢≥0.01PPM； 5.工作环境:温度-10°C~50°C；相对湿度≤95%RH(无冷凝)； 6.工作电压:DC3.7V(充电锂电池供电，锂电池容量≥5000mAh)； 7.显示方式≥2.0英寸彩色显示模块； 8.报警方式:声光振显四重报警； 9.采样方式:泵吸式； 10.数据通信:支持USB连接电脑.上位机查看数据； 11.防爆等级≥ExibIlBT3Gb本质安全型； 12.半导体传感器寿命：≥2年 13.防护等级：≥IP65。 |
| 10 |  | 水域救援 | 水域救援套装 | 54 | 套 | 包含：激流救援救生衣、干式救援服、湿式救援服、干式潜水救援服、水域救援头盔、水域救援靴、水域救援抛绳包、救生口哨、示位灯、防水头灯、水域救援刀、水域救援手套、牛尾绳、拉杆箱 1、激流救援救生衣 1.1模块化救援救生衣可以根据不同的救援场景携带各种功能模块，整体结构贴身合体，穿着舒适，双臂活动范围大，可快速进行各种救援行动。 ★1.2救生衣为激流救援型，救援浮力≥190N，并且在淡水浸泡 24h后，浮力损失≤1%。（提供具备国家认证认可资质的检验检测机构出具的检测报告） 1.3采用高韧度防泼水尼龙面料外壳；内侧设有快速排水网，舒适的氯丁橡胶衣领； 自锁树脂拉链，拉链内侧配至少两个安全插扣。 1.4肩带采用≥2mm厚度、强度为≥25kN的高强织带，肩部采用弧形金属调整扣，即使长期暴晒和摩擦也不会有断裂风险； 1.5配有可拆卸式快脱安全带，根据使用者的左右手习惯，可以左向或右向安装，特殊情况下，快脱安全带也可安装在救生衣侧面。 1.6前后身魔术贴面板，可贴姓名贴、标识牌、微章和队标。前肩两个四方卡座，可挂载救援刀，固定活饵带布套； 1.7前身有至少两个4*8槽面板，可挂载口袋和装备，前身内侧网袋,可放置个人物品。 1.8后身内侧隐藏式水袋仓，可配悬挂式格栅扁水袋系统，饮水管可直达救生衣前身，扁水袋系统可通过水温来达到冬暖夏凉的效果，增加体感舒适度，、便于救援人员随时补水、 1.9下摆配有四点式腿带；配有双道织带的四点式安全腿带，腿环织带最宽处达7cm。 1.10救生衣包含气密式防水口袋，对讲机口袋、普通工具包，背袋，扁水袋组件，活饵带、扁水袋系统，可定制队标。 ★1.11强度：救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏 ★1.12救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏 ★1.13档带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏。 1.14快脱带：人员穿着救生衣以任何方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力≤110N。 1.15浸水性能：穿着激流救生衣在水中全身放松，人体能处于直立状态，且人嘴高出水面不小于120mm。每件救生衣有配有细索系牢的哨笛1只。 （提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告。） 2、干式救援服 ★2.1提供国家消防装备质量监督检验中心报告。 2.2主拉链：采用气密防水主拉链，外设拉链挡盖，可保护拉链，防止外力使拉链损坏； 2.3副拉链：裆部有辅助拉链，外设挡水盖； 2.4风雨帽：衣领拉链内藏有一个挡风防水帽； 2.5辅助吊带：内置可调节可拆卸式Y型吊带，吊带上有干式口袋 2.6口袋：腿部至少1个可扩容立体工具袋，左胸翻盖设计口袋、腿部隐藏口袋可放置随身物品 2.7补强：在臀部、肘部和膝盖处有加强耐磨材料补强； 2.8挂点：前胸的四方位卡座，适合挂载多种随身装备； 2.9袖口、脚踝处有魔术贴调节带； 2.9袖袋：双袖各有1个口袋，配有失手绳环，可以连接手套和收纳手套； 2.10裆带：可调节的弹性裆带设计，配合Y型吊带，可使穿着更加合身，不影响行动 2.10反光：全身多处设有反光带、光线较暗的地方依然有较高的可识别性。 2.11水域救援防护服穿着时间(s) ≤25s， 2.12穿着者可活动性： 穿着水域救援防护服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台； 2.13防渗漏性能：经静水中持续1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤0.2 kg。 2.14经保温性能试验后，受试者的体表(手、脚和腰部皮肤表面)温度均未降至10℃以下，体温下降了0.9℃，且受试者能捡起一支直径8mm的铂笔并书写。 2.15水域救援防护服的质量(g) ≤2200。 2.16面料：橙色三层透气防水复合尼龙面料；内部刷密封胶+热封压条工艺，强力防水，贴条宽度≥20mm 3、湿式救援服 3.1标★具有省级或以上质量监督检验中心报告 3.2采用分体设计，上衣为前开拉链 3.3材料：橙色≥3mm氯丁橡胶材质； 3.4臀部、肩部、手肘、膝盖关节处添加耐磨面料补强，膝部添加防护软垫； 3.5大腿左右配有口袋 3.6手腕和脚踝收口处的内侧有层防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袢子； 3.7裤子腰包配5cm无极可调节腰带，抽紧式； 3.8双上臂外衣袖和裤腿处的四肢末端处有反光标志； 3.9前胸处有魔术贴可贴队标。 ★3.10耐磨性能：湿式服的面料经 ≥2000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 ★3.11湿式服的补强材料经 6000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 ★3.12拉伸强度：湿式服的面料经≥150N、持续≥10s的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象。 ★3.13接缝强度：湿式服的接缝经≥100N、持续 ≥10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 ★3.14耐静水压性能:湿式服的面料在静水压≥100kPa下5min后,试样未出现水滴渗漏。 4、干式潜水救援服 4.1提供省级以上检验检测机构出具的质检报告 4.2主体上身采用双层拉链设计,外层拉链为保护内层防水拉链设计,保护气密拉链不被磨损,并可一定程度上减少气密拉链受到的压力; 4.3领封、袖封为可拆卸硅胶材质 4.4主体连靴设计,固定接大码潜水靴，可适配39-45鞋码,加大码靴最高可适配至47码,接缝刷胶压烫设计牢固且密封; ★4.5配置双阀设计 4.6外置可调节弹力裆带设计,不影响舒适性。 5、水域救援头盔 ★5.1水域救援头盔符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》 5.2头盔颜色为红色 5.3主体采用ABS塑料材质制作而成，内芯采用高密度EVA，顶部及四周添加有≥10个排水排气孔。 5.4两侧增加导轨，正前方带墨鱼干底座，可悬挂照明配件、摄影配件等。 5.5调节旋钮采用悬挂设计，转动调节旋钮可自由调节头围尺寸，使佩戴者更加舒适。 5.6外壳固定铆钉采用不锈钢材质，可避免遇水使用后的生锈。 5.7内置EVA泡沫垫，能紧贴头部，颈部的绑带使其固定后不会移位，绑带长度≥30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节松紧。 ★5.7漂浮性能：浸泡24h后可以漂浮在水面上。 5.8质量≤550g ★5.9顶部抗冲击加速速度性能：最大加速度≥140g，加速度超过150g的持续时间：0-0.1ms。 ★5.10冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值≥3500N； ★5.11耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触 5.12标★具有省级或以上质量监督检验中心报告 6、水域救援靴 6.1.符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 6.2防水性能：经防水性能试验后，无渗漏现象 6.3鞋后凸起设计，可与脚蹼搭配；排水孔≥8个。 6.4鞋底采取花纹防滑设计，能适应水面和陆地的各种地形，经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理。 6.5质量：≤1.3kg。 6.6.始滑角≥25°； ★6.7靴底抗刺穿性能：≥1800N。 7、水域救援抛绳包 7.1腰挂式水域救援抛绳包由腰带和抛绳包组成， 绳包可以在水上漂浮，收口型的顶端设计，方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充。 7.2模块化设计，功能齐全，方便挂其他救援装备；绳包可与救援救生衣组合使用。 7.3腰带构成：牛津布，氯丁橡胶，尼龙织带，D扣，ITW插扣，快卸扣，适合腰围86-130cm。 7.4包体主材：高强耐磨防水牛津布，反光条，尼龙织带，ITW快速插扣，不锈钢D环。 7.5反光条，提高弱光环，包体开口方式：弹簧锁扣和拉绳+魔术贴翻盖。 7.6绳包内置抛绳：长≥20米，Φ≥8mm高强度橙色反光浮力绳。 8、救生口哨 8.1无核设计； 8.2.配有快脱式颈绳，遇险用力一拉口哨可快速脱离颈部； 8.3声级强度：≥110 分贝； 9、示位灯 9.1具有照明、闪光 2 种功能，能有效标定方位； 9.2开路电压：＞3V 9.3闪光频率：50-70次/min 9.4发光强度：＞0.75cd，持续工作时间：≥8小时 10、防水头灯 10.1材质：ABS塑料； 10.2产品尺寸：≤65*40*40mm； 10.3重量：≤90g（含电池）； 10.4灯泡： LED灯芯； 10.5续航时间：≥5小时； 10.6充电时间：≤2.5小时； 10.7锂电池容量：≥1200毫安； 10.8模式：常规模式 感应模式 红光模式（感应模式无需接触，挥手即可开关）； 10.9可配合头盔一起使用。 11、水域救援刀 11.1标★具有省级或以上质量监督检验中心报告 11.2钛合金刀体； 11.3割绳刀总长度≥20cm，宽度≥4cm； ★11.4具有高强耐腐蚀性能，经 48h 中性盐雾试验后,试样未出现红锈和其他明显可见的腐蚀痕迹； 12、水域救援手套 12.1主体采用含钛涂层的3mm的氯丁橡胶材质; 12.2手掌和手指正面采用高强度的凯夫拉材质,具有防滑、耐磨、防割、防穿刺功能，其他部分使用四向张力弹性材质或同等质量材质; 12.3手腕内侧带有按扣,可将两只手套固定在一起防止丢失。 13、牛尾绳 13.1.主体采用高强织带套管，双股高强牛筋弹力绳； 13.2.绳体长度≥85cm，拉伸长度应≥135cm； ★13.3弹性性能：在 1000 N的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳伸展后的长度≥160 cm，在静态长度的 1.5 倍-2.0 倍之间。 ★13.4强度性能：在标称强度(5 kN)的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。 14、拉杆箱 14.1箱体材质：≥1680D防泼水牛津布 14.2颜色：红色 14.3容量：≥120L 14.4设计：加强加厚的铝合金拉杆，静音轮设计 14.5分仓设计：多仓设计，满足多种收纳功能，主仓可装下整套个人装备，分仓可用于存放资料及小件物品等； 14.6多处辅助支撑点，可横置、竖置站立；加长的手提袋，可提可背； 14.7两侧反光板设计，可使在夜间有良好的可视性； |
| 11 |  |  | 水域救援工具组 | 10 | 套 | 包含：万向单滑轮4个、万向双滑轮2个、过绳结滑轮2个、漂浮救生绳2根、绳索护轮4个、静力绳2根、绳包3个、护绳套10个、钢缆锚点4个、攀爬钩2个、D型安全钩20个、0型安全钩10个、单向滑轮下降器2个、全身式安全吊带2个 1、万向单滑轮4个 1.1材质：铝合金 1.2轮径中心：≥38mm 1.3滑轮效率：≥95% 1.4使用绳径：4-13mm 1.5最小断裂强度：≥36kN 1.6重量：≤270g 2、万向双滑轮2个 2.1材质：铝合金 2.2最小断裂强度：≥40kN 2.3轮径中心：≥38mm 2.4使用绳径：4-13mm 2.5滑轮效率：≥95% 2.6重量：≤446g 3、过绳结滑轮2个 3.1最小断裂强度：≥36kN 3.2滑轮效率：≥95% 3.3轮径中心：≥56mm 3.4使用绳径：8-19mm 3.5重量：≤735g 4、漂浮救生绳2根 4.1材质：丙纶 4.2直径：≥10mm， 4.3长度：≥100m。 4.4夜间反光，可漂浮。 5、绳索护轮4个 5.1材质：铝合金、304不锈钢 5.2有效工作负载：≥350kg 5.3配有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率。 6、静力绳2根 6.1直径：≥10 mm 6.2破断拉力：≥24 kN 6.3每米重量： 69 克±5 6.4外皮占有率： 40 %±5 6.5静态延展率： 3.5 %±5 6.7坠落次数：≥10 6.8外皮滑动率： 0 % 6.9外皮材料：尼龙（聚酰胺） 6.10内芯材料：尼龙（聚酰胺） 7、绳包3个 材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物 容量：≥45L 8、护绳套10个 8.1材质：PVC 8.2颜色：黑色 8.3总长度≥87CM 8.4重量≤126g 9、钢缆锚点4个 9.1符合GB30862-2014/B类挂点 9.2材质：不锈钢、铝、聚氯乙烯 9.3长度：≥80cm 9.4纲缆直径：≥7mm 9.5最小断裂强度（MBS）：≥25kN 9.6重量：≤320g 10、攀爬钩2个 10.1符合国家标准GB/T24538-2009 10.2静态长度：1.1米， 10.3拉伸长度：1.7米 10.4工作负荷：≥100kg 10.5最小断裂强度：≥22kN 10.6重量：≤1520g 11、D型安全钩20个 11.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求 11.2开口尺寸：≥24mm 11.3纵向拉力≥27KN 11.4横向拉力≥8KN 11.5开口拉力≥7KN 11.6重量≤75g 12、0型安全钩10个 12.1材质：铝合金 12.2尺寸：≤110*60mm 12.3纵向最小破断强度：≥25kN 12.4横向最小破断强度：≥8kN 12.5开口拉力：≥7kN 12.6开口尺寸: ≥19mm 12.7重量：≤79g 13、单向滑轮下降器2个 13.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 13.2采用大直径的密封滚珠轴承，10.5mm至11.5mm的绳索兼容 13.3可以在不用手柄时自动锁住绳索, 从下降状态可以立即切换到上升状态，而无须转移负荷。 13.4承重≥250kg 13.5重量：≤1100g 14、全身式安全吊带2个 14.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 14.2五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等 14.3腰带70-93cm，腿环47-62cm，身高165-185cm；重量≤2530g。 14.4在背侧附着点上出现一条红色的皮带，表示应将安全带报废。 14.5配有双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣；配有五个备有保护套的成形工具环。 |
| 12 |  |  | 橡皮艇a | 50 | 艘 | 1.总长≥390cm，总宽≥184cm，舷直径≥45cm， 2.★气囊数≥8个，承载人数：8-9人，M型艇底，防撞条以下全部进行耐磨装甲防护处理。 3.★艇净重≤56KG，承载重量≥850KG，适配动力≥30马力。 4.艇身材质：采用加强PVC夹网材质，厚度≥0.9mm，耐老化，耐腐蚀，艇体工艺为热熔合技术。 5.★船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板，底部设有2处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现M型，艇身设计2处无障碍救援通道，船体为单体，可折叠，船外机固定板配有加强防滑装置，艇身贴有反光标识和特征标志。（提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 6.底部小浮筒两端为坡面形式，底部小浮筒两侧前端间距≥底部小浮筒后端间距。 7.★气密性：额定压力为0.025Mpa，空载状态下浮筒静置≥60min后剩余压力为0.025Mpa；额定压力为0.035Mpa，空载状态下充气底板静置≥60min后剩余压力为0.035Mpa； （以上数据提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 8.★耐压性：满载状态时，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异样。（以上数据提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 9.基本参数：安全阀门1个，抬船把手8个，操舟者安全把手≥2个，辅助D型环数量≥10个，船首拖拽装置数量≥1套，艉板高度≥395mm。翻舟自救辅助绳包≥1个。（提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 10.★安全及性能要求：静态稳性满载10人当所有人移至船体一舷时，倾斜角度≤15°， 空载状态，排出500L水所用的时间≤104s。配30马力船外机空载最大航速≥40km/h,载重460kg 最大航速≥34km/h。（提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 11. 回转直径：载重75kg，航速16km/h时，左转≤5.0m，右转≤4.5m。（提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 12.展开时间≤16.2S，充气时间：采用额定压力30Mpa气瓶充气时间≤137S，放气时间：采用抽气流量为35L/min的抽气泵抽气，放气时间≤95.1S。（提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证。） 13.艇身材质：经向拉伸强度≥82.0KN/m 、纬向拉伸强度≥66.3KN/m 经向梯形撕裂强度≥465N。粘着强度≥6.7kN/m,以上检测结果符合SL297-2004中防汛橡皮舟的技术指标要求，（提供水利部质量检测中心出具的检测报告为佐证）。 14.水密性试验保持1小时艇身无泄漏，船头挡水片设计置1处，快速排水口2处，多功能不锈钢双向牵引环2处，缆绳不锈钢固定环，油箱、油管稳定扣。（以上内容需提供中国船级社(CCS)检验报告为佐证）。 15.★安全性:依据GB/T26572-2011、GB8410-2006 对四种限用物质铅、镉、汞、六价铬及邻苯二甲酸酯均未检出。（提供CMA、CNAS第三方检测中心出具的检验检测报告）。 16.★为防止橡皮艇污染水体，依据GB6675.4-2014对下列八大重金属材质:可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，均未检出。（提供CMA、CNAS第三方检测中心出具的检验检测报告）。 17.★耐磨性：依据GB/T19089-2012、GB/T19089-2012检测，在12kPa压力下，PVC材料的耐磨性≥1000次摩擦后无变化， 抗刺穿性≥166N（提供CMA、CNAS省级质量监督检验中心出具的检验报告为佐证）。 18.优点：便携一体式V型充气拉筋底板,操舟者跪姿操舟不硌膝盖并且安装更快捷、操舟更舒适。 19.★艇身配置：底部稳定小浮筒1对，艇身无障碍救援通辅助通道2处，艇身配有3段条形挡水片，每个条形挡水片上有安装口并配有绳索，方便救援人员及被救者抓握，艇身安装3M防水反光条8处，翻船自救辅助绳包2处，工具包一个，艇艏安装挡水片1处，艉板安装快速双排水孔2处，艇身安装多功能双向不锈钢牵引环，艇身安装缆绳不锈钢固定环，艇身安装油箱、油管稳定扣，软质抬船把手8个。铝合金划桨 2 支，高压充气泵 1 个，船包1个，维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），使用说明书1本，合格证1张。 资质证书： 20.产品通过国家消防产品质量检测中心检测，提供检测报告复印件加盖制造商公章。 21.产品通过中国船级社（CCS）检测认证，具有中国船级社出具的检验证书，提供复印件加制造商盖公章。 22.产品通过国家水利部检测中心检测，提供检测报告复印件加盖制造商公章。 23.生产厂家符合ISO质量管理三大体系，认证范围涵盖充气艇的设计和生产，并提供相关证书复印件加制造商盖公章。 ISO 9001质量管理体系认证、 ISO 14001环境管理体系认证、 ISO 4500职业健康安全管理体系认证， 24.提供CMA、CNAS资质的第三方8大金属检测报告。 25.提供国家级质量检测机构出具的关于PVC材料耐磨性 抗刺穿性质量检测报告。 26.提供CMA、CNAS资质的第三方针对原材料增塑剂检验并具有检测报告。 27.企业通过3A级企业信用等级证书。 |
| 13 |  |  | 橡皮艇b | 45 | 艘 | 1.总长≥360cm，总宽≥178cm，舷直径≥45cm，气囊数≥4个，承载人数≥5人，净重≥52KG，承载重量≥710KG，适配动力≥30马力，船体周围设计安全拉绳。 2.艇身材质：高分子聚乙烯复合材质，经向拉伸强度≥93.9KN/m 、纬向拉伸强度≥71.7KN/m 经向梯形撕裂强度≥421N。 3.艉板高度≥400mm，操舟安全把手≥2个，耐压性：满载状态下，各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min,无异常。 气密性：浮筒在额定压力0.025MPa下，空载状态静置 60min 后剩余压力0.025MP。空载航速≥39km/h，载重350kg航速≥35km/h，载重75kg航速10km/h时，左转弯直径≤3.2m，右转弯直径≤3.2m。（以上参数需提供国家消防产品质量检验中心出具的检测报告为佐证） 4.便携一体式V型充气拉筋底板,操舟者跪姿操舟不硌膝盖并且安装更快捷、操舟更舒适。,艇体工艺：采用热融合技术，船头挡水片设计置1处，快速排水口2处，多功能不锈钢双向牵引环2处，缆绳不锈钢固定环。 5.配件：铝合金划桨 2 支，高压充气泵 1 个，船包1个，维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），安全绳索2根，使用说明书1本，合格证1张。 6.★依据SL297-2004对橡胶涂覆织物物理性能检测:经向拉伸强度≥93kN/m，纬向拉伸强度≥71kN/m、经向梯形撕裂强度≥420N。（提供第三方检测中心出具的检验检测报告为佐证）。 7.★安全性:依据GB/T26572-2011、GB8410-2006 对四种限用物质铅、镉、汞、六价铬及邻苯二甲酸酯均未检出。（提供CMA、CNAS第三方检测中心出具的检验检测报告）。 8.★为防止橡皮艇污染水体，依据GB6675.4-2014对下列八大重金属材质:可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，均未检出。（提供CMA、CNAS第三方检测中心出具的检验检测报告）。 9.★耐磨性：依据GB/T19089-2012、GB/T19089-2012检测，在12kPa压力下，PVC材料的耐磨性≥1000次摩擦后无变化， 抗刺穿性≥166N（提供CMA、CNAS省级质量监督检验中心出具的检验报告为佐证）。 10.生产厂家符合ISO质量管理三大体系，认证范围涵盖充气艇的设计和生产，并提供相关证书复印件加制造商盖公章。ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 4500职业健康安全管理体系认证，产品通过CMA、CNAS第三方检验并具有检测报告。 11.提供由国家特种劳动防护用品质量检测机构出具的关于PVC材料耐磨性 抗刺穿性质量检测报告。 12.企业通过3A级企业信用等级证书。 13.提供制造过程中的生产量具的第三方校准证书。 |
| 14 |  |  | 橡皮艇c | 19 | 艘 | 1.船长4200±50mm，船宽1820±30mm，船高585±20mm，； 2.气囊数3+3+2个，船底增项，底部浮筒增加耐磨层； ★3.艇净重≤80KG，干舷≥317mm，承载重量≥920KG； 4.艇身材质：PVC 夹网材质，厚度 0.9mm； 5.艇体工艺：浮筒采用热风技术、采用抛边工艺，气室密封性和耐压性更强。 ★6.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。 ★7.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa，提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。 ★8.安全及性能要求：静态稳性≤16°；空载状态，排出500L水所用时间≤120s；载重460kg时，配30马力船外机航速≥29km/h；空载状态，航速≥16km/h时，左右回转直径均≤6.8m提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。 9.艇身配置：配备三角形弧度船头油箱、隐藏式油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；底部稳定水刀一对；重心稳定绳一根；艇身安装3M防水反光条8处；翻船自救辅助绳包；高密闭医疗包用品储存包一个；艇艉安装引擎工具包一个；艇艏安装挡水片；艉板安装单向快速双排水装置(可单向、不反水)；艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；艇身安装缆绳不锈钢固定环；根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手； 10.艇身配有5条条形档；每个条形档上有安装口并配有绳索，方便救援人员及被救者抓握；拉丝底板表面增加防滑材料（非EVA）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用； 11.艉板采用铝镁合金材质，单独配有发动机固定销及其他固定装置(免除用绳子固定动力的程序)； 12.艇体动力配置：配备汽油舷外机1台，发动机类型：2冲程；启动系统：手动；发动机排气量不小于490cc；净重≤55KG；转速(转/分)：4500-5500；发动机最大输出功率≥22KW；配备油箱：≥24L；操舵系统：后操； ▲13.橡皮艇资质证书：产品通过中国船级社（CCS）检测认证，提供具有中国船级社（CCS）出具的检验证扫描件或复印件加盖投标人公章； |
| 15 |  |  | 舷外机 | 4 | 台 | 1.冲程数：≥2个； 2.缸体数：≥2个； 3.排量（立方厘米）：≥496； 4.缸径X行程（毫米）： ≥72X61 ±5MM； 5.输出功率：≥22KW ， ≥30马力； 6.转速（转/分）：4500-5500 r/m； 7.重量：53-58KG； 8.标准配置油箱（升）≥24L； 9.启动系统：手动起动器/电启动； 10档位：前进—空挡—倒挡； 11润滑系统：预混汽油和机油； 12冷却系统：水冷； 13.控制系统：手柄； ▲以上参数须提供佐证资料：省级及以上检测机构出具的检测/检验报告复印件 ▲产品通过中国船级社（CCS）检测认证，提供具有中国船级社（CCS）出具的检验证扫描件或复印件加盖投标人公章 |
| 16 |  |  | 遥控救生圈 | 2 | 个 | 1、材质：采用长寿命、耐紫外线、耐油的HDPE滚塑材料一体成型。 2、外形：设备为U型，机器人两侧配置两个固定把手及三条反光拉绳索，机身两侧各有3个凸出来的小孔结合把手用来固定绳索，两侧绳索可用来提供更多的救援。 3、机身尺寸： ≤980mm*780mm*200mm。 4、产品重量：≤15kg。 5、水上拖力：≥500 kg。 6、遥控距离：≥1800米。 7、空载速度：≥26 km/h。 8、载人速度：≥10 km/h。 ▲9、水上浮力：≥1500N。 ▲10、电池：电池为磷酸铁锂电池，具有过充、过放、过流、高温及短路保护，充电时间：≤50分钟，续航时间：≥90分钟。 ▲11、动力防护罩：防护罩的间距为≤5mm, 手指无法触摸桨叶位置。 12、双面行驶：具有自扶正功能，正反两面皆可吸水航行。 13、防水等级： IP68。 14、抛投高度： ≥25m。 ★15、开关：磁吸开关，可以1秒开机连接遥控器启动。 16、一键返航：启动一键返航功能，主机能自动返航到起始位置，误差范围小于1米，支持GPS和北斗双模定位。 ★17人员可根据自身需要切换不同的操作模式。可显示主机和遥控器的电量，具备低电量警示和高、中、低档位的切换功能,可以续航12小时。 18、机身把手：把手和机身为一体化，位置位于机身两侧，把手材质与机身材质为同一材质。 19、倒档功能：具有倒退航行功能，可左右倒退或直线缓慢倒退调整方向航行。 20、失联返航：遥控与主机信号失联3秒，主机会自动返航到定点的位置，误差范围小于1米。 ▲21、动力配置：采用双通道推进器或4 个涵道式推进器，具备防水草及杂物缠绕，不凸出于设备主体外表面。 22、低电量返航：遥控器显示主机电量低于20%时，主机自动返航到起始位置，误差范围小于1米。 23、夜间辅助灯：具有红外爆闪灯进行夜间救援警示，夜间铺助灯隐藏于机身壳内，不凸出于设备主体外表面。 ★24、无线遥控照明灯：通过遥控器远程控制照明灯开关，照明灯可在2S内快速拆装，照明灯无任何开关按键，开关照明灯全部由遥控器控制，可为夜间搜救提供11小时照明。 ★25、定速功能：可以任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门机器人仍旧保持该速度航行。 ★提供省级及以上检测机构出具的检测/检验报告 |
| 17 |  |  | 救援浮桥 | 6 | 套 | 1长*宽*高≥5000*1200*150mm 2★增强浮高≥150mm 3★承重≥580KG 4空气需求量(升)≤900L 5工作压力(巴)≤0.75bar 6耐低温≤-40℃，耐高温≥+70℃ 7安全阀：气压大于 0.75 巴时自动泄压，避免过度充气，使用 6.8L气瓶实现快速充气，单套充气时间控制在5分钟左右。 8救生绳:直径≥15 mm，灰色涤纶材料制成 9浮桥重量：≥45公斤(单个)，侧边连接带：2条；侧边连接环：2个；尾部连接带：2条；尾部连接环：2个；面料经向破断强力≥3400N，纬向破断强力≥3900N。每套救援浮桥配有≥10个安全钩。 ▲提供符合资质要求CNAS或CMA的第三方检验机构出具的检测/检验报告。 |

备注：货物类技术参数必须按上表格式填写。

（六）项目验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。中标人需提供所投产品的第三方检测机构的检测/检验/试验/测试报告或检定/校准证书或出厂检测/检验报告原件供采购人查验。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 风险及处理要求

采购人可以根据采购项目实际情况，对风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任提出有针对性的处置措施和替代方案。

- 项目售后服务标准

| 序号 | 服务要求内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 中标后签订合同前提供 |
| 2 | 驻场人员要求 | 无 |
| 3 | 售后服务标准 | 1.中标人所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，相关产品技术指标符合国家计量检测标准。 2.所投产品出现有质量问题（含破损）时，中标人应及时进行退（换）货。 3.中标人提供7×24小时技术响应服务，所供产品若出现质量问题，中标人应保证在3小时内响应，并在2个工作日内解决问题。 |
| 4 | 培训 | 投标人需提供装备操作及维修保养的培训方案， 包括培训方式、 内容、 人数、 进度计划等。 |
| 5 | 其他 |  |

三、商务要求

| 质保期/维保期 | 保修期：底盘一年质保，改装部分二年质保（有特殊要求的按特殊要求），从采购人验收合格之日起开始计算，若原厂质保时间大于保修期的按原厂质保期执行。 |
| --- | --- |
| 项目工期及交货地点 | 1. 交货期：自签订合同之日三个月内完成合同项下全部设备物资的到货、安装、调试、施工等工作，完成项目验收。（特殊情况以合同为准）。 2. 交货地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。 3. 特别要求：交货时要求中标人就所投产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的法律法规依法追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 |
| 履约保证金 | 履约担保的形式：转账支票或电汇或银行汇票或银行保函 履约担保的金额：合同金额的1% 须于合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价1%的履约保证金，待验收合格后10个工作日内，一次性无息退还。 |
| 现场勘查及其要求 | 无 |

备注：

四、其他要求（可根据具体项目进行适当补充）

- 1、本项目采购货物，含招标产品的供货、安装、调试、采购的车辆上牌、验收、培训、技术支持、售后服务及相关伴随服务。

- 2、本项目预算金额已包含车辆购置税、交强险、商业险、车船使用税及上牌所产生的一切费用。投标人报价采用全费用包干价（包括但不限于投标人完成本项目所包含的人工费、设备费、备件、配件费、验收费，安装调试费、验车费、上牌手续费、服务费、保险费、风险费、利润、税金等全费用）