采购需求标准模板（试行）

一、项目基础信息及采购人联系方式

| 项目名称 | 视频图像资源扩容升级（硬件部分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 113 | 最高限价（万元） | 107.6 |
| 采购意向公开链接 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=FwVsNOhNbyK+wRVz7ZpLRA== |  |  |
| 采购意向公示时间 | 2024年10月22日 |  |  |
| 所属行业（以中小企业划型标准为准）： |  | 制造业 |  |
| 是否专门针对中小企业采购： |  | 是 | 否 √ |
| 是否允许联合体： |  | 是 | 否 √ |
| 是否允许分包： |  | 是 | 否 √ |
| 是否需要答疑会或现场踏勘： |  | 是 | 否 √ |
| 是否包含节能环保产品： |  | 是 | 否 √ |
| 是否需要预付款保函： |  | 是 | 否 √ |

备注：

二、采购项目情况说明

（一）供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4、本项目的特定资格要求：无；

5、不允许联合体投标。

（二）项目需要实现的功能或目标

人像聚档作为公安视频图像智能化应用系统建设的重要组成部分，是落实“全面推进智能应用，建设智慧公安”的重要抓手和推动引擎。近年来，公安部高度重视视频图像信息应用工作，先后密集下发了一系列政策文件，为人像聚档建设工作指明了发展方向。2020年下发的《公安视频图像智能化建设应用指南》（公科信〔2020〕48号），明确了关于人像聚档建设的聚类目标、聚类对象、适应场景等内容，为人像聚档建设指明了方向。“十四五”期间，公安部下发的《公安视频图像信息系统建设任务书》明确了部、省、市公安机关在人像聚档方面的建设任务和建设要求，旨在推动人像聚档建设，提升人像聚档服务的实战成效。

本项目根据上级建设任务及台州市公安局整体需求，完成视频图像硬件资源扩容。

- 项目所需要执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（附相关标准规范的依据文件）。

《公安视频图像智能化建设应用指南》（公科信〔2020〕48号）；

（四）采购内容一览表（必填）

| 序号 | 采购 内容 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品，若不填则以所占金额比重衡量 | 是否 为主要产品 | 是否进口 | 是否强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征分析服务器 | 1 | 台 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 聚档服务器 | 2 | 台 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 3 | 档案存储服务器 | 3 | 台 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 4 | 档案应用服务器 | 1 | 台 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 5 | 8卡GPU线索快筛服务器 | 1 | 台 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 6 | 大数据感知服务器 | 3 | 台 | 是 | 是 | 否 | 否 |

（五）项目具体技术参数需求

1、特征分析服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ▲CPU信息 | 内置2颗CPU，单颗CPU主频≥2.5GHz，核数≥16C，线程数≥32 CPU满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求 |
| 2 |  | 主板规格 | ▲主板应支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
| 3 |  |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 4 |  |  | ▲主板存储接口 | 至少应支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 |  |  | ▲PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  | ▲主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 |
| 7 |  |  | ▲板载网络接口 | 若应支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |
| 8 |  | 内存规格 | ▲内存数量 | ≥8 |
| 9 |  |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 10 |  |  | ▲内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可应支持1DPC或2DPC，当应支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 11 |  | 存储规格 | ▲硬磁盘实配容量 | 240GB SSD，7.68T SSD |
| 12 |  |  | ▲硬盘实配数量 | ≥2块 SSD 240G ≥6块 SSD 7.68T |
| 13 |  |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可应支持硬盘数量应不少于24块 |
| 14 |  | RAID卡规格（若应支持RAID卡） | RAID卡应支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 15 |  | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 配置≥2个10GE网口 |
| 16 |  |  | 独立网卡网口数量 | 独立网卡网口数量≥2，含2个万兆光模块 |
| 17 |  | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 18 |  |  | ▲USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 19 |  | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 20 |  |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 21 |  |  | ▲电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 22 |  | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)2U机架服务器；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 23 |  |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 24 |  |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 25 |  |  | ▲机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 26 |  |  | ▲噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 27 | 产品规格 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 供应商应给出长度、高度和深度 |
| 28 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 应支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 29 |  | 网络功能 | ▲网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 30 |  | CPU功能 | ▲计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 31 |  |  | ▲密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 32 |  | RAID卡功能（若应支持RAID卡） | ★RAID级别RAID卡应支持 | RAID模式应支持RAID 0/1/5/10 |
| 33 |  | 电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 34 |  |  | ▲电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能 |
| 35 |  | 整机功能 | 散热方式 | 应支持风冷或液冷等散热方式 |
| 36 |  | 管理系统功能 | ▲BMC固件基础功能 | 1) 应支持DHCP设置网络功能； 2)应支持静态IP设置网络功能； 3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)应支持日志信息导出和记录删除功能； 5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能； 8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)应支持设置口令策略功能； 16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 37 |  |  | ▲BIOS固件基础功能 | a）应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）应支持设置界面中英文显示切换功能；d）应支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）应支持安全启动功能； h）应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）应支持RAID识别和启动功能； k）应支持串口重定向功能；l）应支持固件更新功能；m）应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）应支持网络引导启用和关闭功能 |
| 38 |  |  | ▲远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能 |
| 39 |  | 操作 系统 及驱 动功 能 | ▲操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、 闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 40 |  |  | ▲操作系统 功能 | a) 支持访问控制、 安全审计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 41 |  | 中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 42 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国产化要求 |
| 43 |  | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 44 |  | 系统安全要求 | ▲弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 45 |  |  | ▲白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 46 |  |  | ▲二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 47 |  |  | ▲密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 48 |  |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 49 |  | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 50 |  | 物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 51 |  | 限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 52 |  | CPU性能 | ▲CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 53 |  |  | ▲单CPU核数 | ≥16 |
| 54 |  |  | ▲单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 55 |  | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 56 |  |  | ▲内存速率 | 2666MT/s |
| 57 |  | 电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 58 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品应支持的内存规格 |
| 59 |  |  | ▲固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品应支持的固态存储设备规格 |
| 60 |  |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 61 |  |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 62 |  | 外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 63 |  | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 64 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 65 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 66 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 |  |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 |  |  | ▲部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | 服务响应 | ▲服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 |  | 服务周期 | ▲服务周期 | a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 |  | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。 |
| 74 |  |  | ▲驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 |  |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 |  | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 |  |  | ▲提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | 供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 聚档服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ▲CPU信息 | 内置2颗CPU，单颗CPU主频≥2.5GHz，核数≥16C，线程数≥32 CPU满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求 |
| 2 |  | 主板规格 | ▲主板应支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
| 3 |  |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 4 |  |  | ▲主板存储接口 | 至少应支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 |  |  | ▲PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  | ▲主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 |
| 7 |  |  | ▲板载网络接口 | 若应支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |
| 8 |  | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 |
| 9 |  |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 10 |  |  | ▲内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可应支持1DPC或2DPC，当应支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 11 |  | 存储规格 | ▲硬磁盘实配容量 | 240GB SSD，1.92T SSD |
| 12 |  |  | ▲硬盘实配数量 | ≥2块 2.5英寸 SSD 240G 读取密集型 ≥6块 2.5英寸 SSD 1.92T 读取密集型 |
| 13 |  |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可应支持硬盘数量应不少于24块 |
| 14 |  | RAID卡规格（若应支持RAID卡） | RAID卡应支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 15 |  | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 配置≥2个10GE网口 |
| 16 |  |  | 独立网卡网口数量 | 独立网卡网口数量≥2，含2个万兆光模块 |
| 17 |  | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 18 |  |  | ▲USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 19 |  | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 20 |  |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 21 |  |  | ▲电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 22 |  | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)2U机架服务器；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 23 |  |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 24 |  |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 25 |  |  | ▲机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 26 |  |  | ▲噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 27 | 产品规格 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 供应商应给出长度、高度和深度 |
| 28 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 应支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 29 |  | 网络功能 | ▲网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 30 |  | CPU功能 | ▲计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 31 |  |  | ▲密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 32 |  | RAID卡功能（若应支持RAID卡） | ★RAID级别RAID卡应支持 | RAID模式应支持RAID 0/1/5/10 |
| 33 |  | 电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 34 |  |  | ▲电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能 |
| 35 |  | 整机功能 | ▲散热方式 | 应支持风冷或液冷等散热方式 |
| 36 |  | 管理系统功能 | ▲BMC固件基础功能 | 1) 应支持DHCP设置网络功能； 2)应支持静态IP设置网络功能； 3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)应支持日志信息导出和记录删除功能； 5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能； 8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)应支持设置口令策略功能； 16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 37 |  |  | ▲BIOS固件基础功能 | a）应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）应支持设置界面中英文显示切换功能；d）应支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）应支持安全启动功能； h）应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）应支持RAID识别和启动功能； k）应支持串口重定向功能；l）应支持固件更新功能；m）应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）应支持网络引导启用和关闭功能 |
| 38 |  |  | ▲远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能 |
| 39 |  | 操作 系统 及驱 动功 能 | ▲操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、 闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |
| 40 |  |  | ▲操作系统 功能 | a) 支持访问控制、 安全审计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 41 |  | 中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 42 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国产化要求 |
| 43 |  | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 44 |  | 系统安全要求 | ▲弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 45 |  |  | ▲白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 46 |  |  | ▲二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 47 |  |  | ▲密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 48 |  |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 49 |  | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 50 |  | 物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 51 |  | 限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 52 |  | CPU性能 | ▲CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 53 |  |  | ▲单CPU核数 | ≥16 |
| 54 |  |  | ▲单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 55 |  | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 56 |  |  | ▲内存速率 | 2666MT/s |
| 57 |  | 电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 58 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品应支持的内存规格 |
| 59 |  |  | ▲固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品应支持的固态存储设备规格 |
| 60 |  |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 61 |  |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 62 |  | 外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 63 |  | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 64 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 65 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 66 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 |  |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 |  |  | ▲部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | 服务响应 | ▲服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 |  | 服务周期 | ▲服务周期 | a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 |  | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。 |
| 74 |  |  | ▲驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 |  |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 |  | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 |  |  | ▲提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | 供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 档案存储服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ▲CPU信息 | 内置2颗CPU，单颗CPU主频≥2.5GHz，核数≥16C，线程数≥32 CPU满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求 |
| 2 |  | 主板规格 | ▲主板应支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
| 3 |  |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 4 |  |  | ▲主板存储接口 | 至少应支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 |  |  | ▲PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  | ▲主板PCIe插槽▲数量及规格 | 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 |
| 7 |  |  | 板载网络接口 | 若应支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |
| 8 |  | 内存规格 | ▲内存数量 | ≥8 |
| 9 |  |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 10 |  |  | ▲内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可应支持1DPC或2DPC，当应支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 11 |  | 存储规格 | ▲硬磁盘实配容量 | 240GB SSD，7.68T SSD |
| 12 |  |  | ▲硬盘实配数量 | ≥2块 2.5英寸 SSD 240G 读取密集型 ≥10块 2.5英寸 SSD 7.68T 读取密集型 |
| 13 |  |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可应支持硬盘数量应不少于24块 |
| 14 |  | RAID卡规格（若应支持RAID卡） | RAID卡应支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 15 |  | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 配置≥2个10GE网口 |
| 16 |  |  | 独立网卡网口数量 | 独立网卡网口数量≥2，含2个万兆光模块 |
| 17 |  | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 18 |  |  | ▲USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 19 |  | 电源规格 | ▲电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 20 |  |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 21 |  |  | ▲电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 22 |  | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)2U机架服务器；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 23 |  |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 24 |  |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 25 |  |  | ▲机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 26 |  |  | ▲噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 27 | 产品规格 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 供应商应给出长度、高度和深度 |
| 28 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 应支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 29 |  | 网络功能 | ▲网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 30 |  | CPU功能 | ▲计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 31 |  |  | ▲密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 32 |  | RAID卡功能（若应支持RAID卡） | ★RAID级别RAID卡应支持 | RAID模式应支持RAID 0/1/5/10 |
| 33 |  | 电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 34 |  |  | ▲电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能 |
| 35 |  | 整机功能 | ▲散热方式 | 应支持风冷或液冷等散热方式 |
| 36 |  | 管理系统功能 | ▲BMC固件基础功能 | 1) 应支持DHCP设置网络功能； 2)应支持静态IP设置网络功能； 3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)应支持日志信息导出和记录删除功能； 5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能； 8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)应支持设置口令策略功能； 16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 37 |  |  | ▲BIOS固件基础功能 | a）应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）应支持设置界面中英文显示切换功能；d）应支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）应支持安全启动功能； h）应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）应支持RAID识别和启动功能； k）应支持串口重定向功能；l）应支持固件更新功能；m）应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）应支持网络引导启用和关闭功能 |
| 38 |  |  | ▲远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能 |
| 39 |  | 操作系统及驱动功能 | ▲操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、 闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 40 |  |  | ▲操作系统功能 | a) 支持访问控制、 安全审计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 41 |  | 中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 42 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国产化要求 |
| 43 |  | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 44 |  | 系统安全要求 | ▲弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 45 |  |  | ▲白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 46 |  |  | ▲二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 47 |  |  | ▲密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 48 |  |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 49 |  | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 50 |  | 物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 51 |  | 限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 52 |  | CPU性能 | ▲CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 53 |  |  | ▲单CPU核数 | ≥16 |
| 54 |  |  | ▲单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 55 |  | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥32GB |
| 56 |  |  | ▲内存速率 | 2666MT/s |
| 57 |  | 电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 58 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品应支持的内存规格 |
| 59 |  |  | ▲固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品应支持的固态存储设备规格 |
| 60 |  |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 61 |  |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 62 |  | 外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 63 |  | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 64 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 65 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 66 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 |  |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 |  |  | ▲部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | 服务响应 | ▲服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 |  | 服务周期 | ▲服务周期 | a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 |  | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。 |
| 74 |  |  | ▲驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 |  |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 |  | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 |  |  | ▲提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | 供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

4、档案应用服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ▲CPU信息 | 内置2颗CPU，单颗CPU主频≥2.5GHz，核数≥16C，线程数≥32 CPU满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求 |
| 2 |  | 主板规格 | ▲主板应支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
| 3 |  |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 4 |  |  | ▲主板存储接口 | 至少应支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 |  |  | ▲PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  | ▲主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 |
| 7 |  |  | ▲板载网络接口 | 若应支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |
| 8 |  | 内存规格 | ▲内存数量 | ≥8 |
| 9 |  |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 10 |  |  | ▲内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可应支持1DPC或2DPC，当应支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 11 |  | 存储规格 | ▲硬磁盘实配容量 | 240GB SSD，7.68T SSD |
| 12 |  |  | ▲硬盘实配数量 | ≥2块 2.5英寸 SSD 240G 读取密集型 ≥10块 2.5英寸 SSD 7.68T 读取密集型 |
| 13 |  |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可应支持硬盘数量应不少于24块 |
| 14 |  | RAID卡规格（若应支持RAID卡） | RAID卡应支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 15 |  | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 配置≥2个10GE网口 |
| 16 |  |  | 独立网卡网口数量 | 独立网卡网口数量≥2，含2个万兆光模块 |
| 17 |  | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 18 |  |  | ▲USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 19 |  | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 20 |  |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 21 |  |  | ▲电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 22 |  | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)2U机架服务器；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 23 |  |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 24 |  |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 25 |  |  | ▲机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 26 |  |  | ▲噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 27 | 产品规格 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 供应商应给出长度、高度和深度 |
| 28 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 应支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 29 |  | 网络功能 | ▲网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 30 |  | CPU功能 | ▲计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 31 |  |  | ▲密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 32 |  | RAID卡功能（若应支持RAID卡） | ★RAID级别RAID卡应支持 | RAID模式应支持RAID 0/1/5/10 |
| 33 |  | 电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 34 |  |  | ▲电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能 |
| 35 |  | 整机功能 | ▲散热方式 | 应支持风冷或液冷等散热方式 |
| 36 |  | 管理系统功能 | ▲BMC固件基础功能 | 1) 应支持DHCP设置网络功能； 2)应支持静态IP设置网络功能； 3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)应支持日志信息导出和记录删除功能； 5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能； 8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)应支持设置口令策略功能； 16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 37 |  |  | ▲BIOS固件基础功能 | a）应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）应支持设置界面中英文显示切换功能；d）应支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）应支持安全启动功能； h）应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）应支持RAID识别和启动功能； k）应支持串口重定向功能；l）应支持固件更新功能；m）应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）应支持网络引导启用和关闭功能 |
| 38 |  |  | ▲远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能 |
| 39 |  | 操作系统及驱动功能 | ▲操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、 闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 40 |  |  | ▲操作系统功能 | a) 支持访问控制、 安全审计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 41 |  | 中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 42 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国产化要求 |
| 43 |  | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 44 |  | 系统安全要求 | ▲弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 45 |  |  | ▲白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 46 |  |  | ▲二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 47 |  |  | ▲密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 48 |  |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 49 |  | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 50 |  | 物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 51 |  | 限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 52 |  | CPU性能 | ▲CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 53 |  |  | ▲单CPU核数 | ≥16 |
| 54 |  |  | ▲单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 55 |  | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 56 |  |  | ▲内存速率 | 2666MT/s |
| 57 |  | 电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 58 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品应支持的内存规格 |
| 59 |  |  | ▲固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品应支持的固态存储设备规格 |
| 60 |  |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 61 |  |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 62 |  | 外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 63 |  | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 64 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 65 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 66 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 |  |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 |  |  | ▲部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | 服务响应 | ▲服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 |  | 服务周期 | ▲服务周期 | a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 |  | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。 |
| 74 |  |  | ▲驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 |  |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 |  | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 |  |  | ▲提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | 供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

5、8卡GPU线索快筛服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ▲CPU信息 | 内置2颗CPU，单颗CPU主频≥2.2GHz，核数≥24C，线程数≥48 CPU满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求 |
| 2 |  | AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | ≥8张GPU卡，单卡GPU性能≥128TOPS@INT8 |
| 3 |  | 主板规格 | ▲主板应支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
| 4 |  |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 5 |  |  | ▲主板存储接口 | 至少应支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 6 |  |  | ▲PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 7 |  |  | ▲主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 |
| 8 |  |  | ▲板载网络接口 | 若应支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |
| 9 |  | 内存规格 | ★内存数量 | ≥12 |
| 10 |  |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 |  |  | ▲内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可应支持1DPC或2DPC，当应支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 12 |  | 存储规格 | ▲硬磁盘实配容量 | 240GB SSD，960G SSD，4TB SATA |
| 13 |  |  | ▲硬盘实配数量 | ≥1块 SSD 240G ≥4块 SSD 960G ≥1块 SATA 4T |
| 14 |  |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可应支持硬盘数量应不少于24块 |
| 15 |  | RAID卡规格（若应支持RAID卡） | RAID卡应支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 16 |  | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 配置≥2个10GE网口 |
| 17 |  |  | 独立网卡网口数量 | 独立网卡网口数量≥2，含2个万兆光模块 |
| 18 |  | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 19 |  |  | ▲USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 20 |  | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 21 |  |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 22 |  |  | ▲电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 23 |  | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)2U机架服务器；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 24 |  |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 25 |  |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 26 |  |  | ▲机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 27 |  |  | ▲噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 28 | 产品规格 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 供应商应给出长度、高度和深度 |
| 29 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 应支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 30 |  | 网络功能 | ▲网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 31 |  | CPU功能 | ▲计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 32 |  |  | ▲密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 33 |  | RAID卡功能（若应支持RAID卡） | ★RAID级别RAID卡应支持 | RAID模式应支持RAID 0/1/5/10 |
| 34 |  | 电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 35 |  |  | ▲电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能 |
| 36 |  | 整机功能 | ▲散热方式 | 应支持风冷或液冷等散热方式 |
| 37 |  | 管理系统功能 | ▲BMC固件基础功能 | 1) 应支持DHCP设置网络功能； 2)应支持静态IP设置网络功能； 3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)应支持日志信息导出和记录删除功能； 5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能； 8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)应支持设置口令策略功能； 16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 38 |  |  | ▲BIOS固件基础功能 | a）应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）应支持设置界面中英文显示切换功能；d）应支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）应支持安全启动功能； h）应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）应支持RAID识别和启动功能； k）应支持串口重定向功能；l）应支持固件更新功能；m）应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）应支持网络引导启用和关闭功能 |
| 39 |  |  | ▲远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能 |
| 40 |  | 操作系统及驱动功能 | ▲操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、 闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 41 |  |  | ▲操作系统功能 | a) 支持访问控制、 安全审计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 42 |  | 中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 43 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国产化要求 |
| 44 |  | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 45 |  | 系统安全要求 | ▲弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 46 |  |  | ▲白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 47 |  |  | ▲二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 48 |  |  | ▲密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 49 |  |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 50 |  | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 51 |  | 物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 52 |  | 限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 53 |  | CPU性能 | ▲CPU主频 | ≥2.2GHz |
| 54 |  |  | ▲单CPU核数 | ≥24 |
| 55 |  |  | ▲单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 56 |  | 内存性能 | ★单内存模块容量 | ≥64GB |
| 57 |  |  | ▲内存速率 | 2666MT/s |
| 58 |  | 电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 59 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品应支持的内存规格 |
| 60 |  |  | ▲固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品应支持的固态存储设备规格 |
| 61 |  |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 62 |  |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 63 |  | 外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 64 |  | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 65 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 66 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 67 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 68 |  |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 69 |  |  | ▲部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 70 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 71 | 服务要求 | 服务响应 | ▲服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 72 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 73 |  | 服务周期 | ▲服务周期 | a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 74 |  | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。 |
| 75 |  |  | ▲驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 76 |  |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 77 |  | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 78 |  |  | ▲提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 79 | 供保要求 | 供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 80 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

6、大数据感知服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ▲CPU信息 | 内置2颗CPU，单颗CPU主频≥2.7GHz，核数≥32C，线程数≥64 CPU满足中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告文件要求 |
| 2 |  | 主板规格 | ▲主板应支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
| 3 |  |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
| 4 |  |  | ▲主板存储接口 | 至少应支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 |  |  | ▲PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  | ▲主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个 |
| 7 |  |  | ▲板载网络接口 | 若应支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |
| 8 |  | 内存规格 | ▲内存数量 | ≥16 |
| 9 |  |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 10 |  |  | ▲内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可应支持1DPC或2DPC，当应支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 11 |  | 存储规格 | ▲硬磁盘实配容量 | 600GB SAS，480GB SSD，3.84TB SSD,16TB SATA |
| 12 |  |  | ▲硬盘实配数量 | ≥2块 SAS 600G ≥1块 SSD 480G ≥8块 SSD 3.84T ≥4块 SATA 16T |
| 13 |  |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可应支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可应支持硬盘数量应不少于24块 |
| 14 |  | RAID卡规格（若应支持RAID卡） | RAID卡应支持的SAS接口数 | ≥16 |
| 15 |  | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 配置≥4个10GE网口 |
| 16 |  |  | 独立网卡网口数量 | 独立网卡网口数量≥2，含4个万兆光模块 |
| 17 |  | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 18 |  |  | ▲USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 19 |  | 电源规格 | ▲电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 20 |  |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 21 |  |  | ▲电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 22 |  | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)2U机架服务器；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 23 |  |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 24 |  |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 25 |  |  | ▲机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 26 |  |  | ▲噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 27 | 产品规格 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 供应商应给出长度、高度和深度 |
| 28 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 应支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 29 |  | 网络功能 | ▲网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 30 |  | CPU功能 | ▲计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 31 |  |  | ▲密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 32 |  | RAID卡功能（若应支持RAID卡） | ★RAID级别RAID卡应支持 | RAID模式应支持RAID 0/1/5/10,具备超级电容 |
| 33 |  | 电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 34 |  |  | ▲电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能 |
| 35 |  | 整机功能 | ▲散热方式 | 应支持风冷或液冷等散热方式 |
| 36 |  | 管理系统功能 | ▲BMC固件基础功能 | 1) 应支持DHCP设置网络功能； 2)应支持静态IP设置网络功能； 3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)应支持日志信息导出和记录删除功能； 5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能； 8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)应支持设置口令策略功能； 16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 37 |  |  | ▲BIOS固件基础功能 | a）应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）应支持设置界面中英文显示切换功能；d）应支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）应支持安全启动功能； h）应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）应支持RAID识别和启动功能； k）应支持串口重定向功能；l）应支持固件更新功能；m）应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）应支持网络引导启用和关闭功能 |
| 38 |  |  | ▲远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能 |
| 39 |  | 操作系统及驱动功能 | ▲操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、 闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 40 |  |  | ▲操作系统功能 | a) 支持访问控制、 安全审计、 网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 41 |  | 中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 42 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国产化要求 |
| 43 |  | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 44 |  | 系统安全要求 | ▲弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 45 |  |  | ▲白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 46 |  |  | ▲二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 47 |  |  | ▲密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 48 |  |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 49 |  | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 50 |  | 物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 51 |  | 限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 52 |  | CPU性能 | ▲CPU主频 | ≥2.7GHz |
| 53 |  |  | ▲单CPU核数 | ≥32 |
| 54 |  |  | ▲单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |
| 55 |  | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 56 |  |  | ▲内存速率 | 2666MT/s |
| 57 |  | 电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 58 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品应支持的内存规格 |
| 59 |  |  | ▲固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品应支持的固态存储设备规格 |
| 60 |  |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 61 |  |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 62 |  | 外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 63 |  | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 64 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 65 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 66 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 67 |  |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 68 |  |  | ▲部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 69 | 包装及运 输要求 | 包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 70 | 服务要求 | 服务响应 | ▲服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 71 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 72 |  | 服务周期 | ▲服务周期 | a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 73 |  | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。 |
| 74 |  |  | ▲驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 75 |  |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 76 |  | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 77 |  |  | ▲提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 78 | 供保要求 | 供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 79 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

（六）项目验收标准

项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收。

1、项目初验

项目中涉及的所有硬件设备交货，硬件设备完成安装部署和调试工作后。采购方接到中标方初验申请后，组织相关单位进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2、试运行

初验合格后，项目进入试运行，试运行时间为3个月以上。

3、终验

项目通过试运行后，中标方提出终验申请，由采购方协调项目主管单位组织项目终验。终验通过，进入正式运行阶段。

- 项目售后服务标准

| 序号 | 服务要求内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 中标后签订合同前提供 |
| 2 | 售后服务标准 | 1.提供7×24小时的电话和现场技术支持服务，保证在7×24小时内，系统有任何问题，随时可以找到服务商工程师回答和解决。 2.供应商在接到用户故障电话后应在10分钟内给予响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，服务商应启动现场应急服务，在自用户电话起4小时内赶到用户现场；故障应在服务商工程师到达现场后不超过24小时内给予恢复运行；如不能恢复的应提供备用设备，保障采购人的正常工作，在最迟不超过5个工作日内，将损坏的硬件部件进行维修。如果确认设备或者部件损坏无法修复致使该设备无法继续使用，服务商应将损坏设备进行整体更换，更换的设备配置不得低于当前配置。 |
| 3 | 培训 | 1、培训的内容包含系统使用、系统操作和管理维护培训，软件的日常操作和管理维护以及基本的故障诊断与排错； 2、培训形式包括采购人现场培训、课堂培训，并列明相应的培训课程； 3、提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容。 |

三、商务要求

| 质保期/维保期 | 质保期至少_三_年（产品技术需求栏中有特别注明的除外）出于保密考虑，更换后的硬盘由采购人处置。 |
| --- | --- |
| 项目工期及交货地点 | 1、项目工期：自签订合同之日起30个自然日内完成所有设备供货，合同签订后2个月内完成安装调试并通过初验，试运行不少于3个月，合同签订后6个月内完成项目终验。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 现场勘查及其要求 | 无 |

四、其他要求（可根据具体项目进行适当补充）

1.本项目属于“交钥匙”工程，即所提供的软、硬件产品按招标方的要求采购、安装、调试。本次项目中要求中标人针对用户提供完整服务，协助用户完成于本次项目相关的系统调整和优化等工作，中标方须提供安装调试、系统集成和至少3年的免费现场技术支持，中标方须对系统集成的完整性负责，如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时须用到，中标人须提供，产生的一切费用，均由中标方负责。

2.项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、运输、税金等一切费用都已包含在竞投报价中，由中标方自行负责。

3、本项目建设标准必须满足《台州市公安局科技项目管理办法（修订）》以及《台州市数字化项目管理办法》等相关文件要求。

4、根据项目建设关键节点以及采购人要求，乙方的项目负责人、项目组成员应如期到岗，项目负责人不到岗的，扣除5000元/次违约金；项目组成员不到岗的，每人扣除 3000 元/次违约金。

5、中标供应商必须配合监理单位做好本项目建设工作，根据监理单位开出的工作联系单或整改通知单，及时予以书面回应并办理，否则，采购人有权扣除1000元/次违约金。