采购需求

一、项目基础信息及采购人联系方式

| 项目名称 | 电脑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 117.6 | 最高限价（万元） |  | 116 |
| 采购意向公开链接 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=poaT8xmSjxPrMmkePA%2FxSw%3D%3D |  |  |  |
| 采购意向公示时间 | 2024-10-30 |  |  |  |
| 所属行业（以中小企业划型标准为准）： |  |  |  |  |
| 是否专门针对中小企业采购： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否允许联合体： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否允许分包： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否需要答疑会或现场踏勘： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否包含节能环保产品： |  | 是 √ | 否 |  |
| 是否需要预付款保函： |  | 是 √ | 否 |  |

备注：

- 1.采购人可在采购预算额度内合理设置最高限价，但不得设置最低限价。

2.采购人承诺对预算金额达到公开招标数额标准的项目采购文件在公开前进行非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查和履约风险审查。

3.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

二、采购项目情况说明

- （一）供应商资格条件

- 1.根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。

- 2.采购人可以根据采购项目实际情况，对投标人的资信水平和履约能力提出合理要求。但不得将企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为资格要求或评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

- 3.业绩情况作为资格条件时，要求供应商提供的同类业务合同一般不超过2个，并明确同类业务的具体范围。涉及政府采购政策支持的创新产品采购的，不得提出同类业务合同、生产台数、使用时长等业绩要求。

- （二）项目需要实现的功能或目标（视情设定）。

- （三）项目所需要执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（附相关标准规范的依据文件）。

- （四）采购内容一览表（必填）

| 序号 | 采购 内容 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品，若不填则以所占金额比重衡量 | 是否 为主要产品 | 是否进口（进口的需提供进口批文） | 是否强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机(I5) | 180 | 套 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 2 | 台式计算机(I3) | 100 | 套 | 是 | 是 | 否 | 是 |

- 项目具体技术参数需求（参照附件1《常用货物类技术参数指引》）

（一）项目具体技术参数需求1

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | ▲CPU 规格 | ▲CPU 信息 |  | Intel I5-14500处理器及以上，≥14（6+8）内核数，≥20总线程数，≥2.60 GHz性能核基本频率，≥24MB二级高速缓存总容量 |
| 2 | 产品 规格 | ▲内存 规格 | ▲内存配置容量 |  | ≥16GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ▲内存类型 |  | 支持 DDR5-5600及以上内存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ▲内存条配置数量（板载内 存不涉及） |  | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | ▲主板 规格 | ▲主板集成模块 |  | 采用Intel Q670 系列及以上芯片组，集成显卡、声卡、网卡 |
| 6 | 产品 规格 |  | ▲主板支持的 CPU和内存情 况 |  | 支持1颗Intel®第十四代及以上Core™CPU。 支持不少于4个内存插槽。 |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 |  | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个，≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位； |
| 8 | 产品 规格 |  | 特殊孔位及接口 |  | 支持选配≥2个 PS2， 支持选配≥1个串口（Cable） |
| 9 | 产品 规格 |  | ▲主板其他内置接口 |  | 1、≥1个M.2 SSD固态硬盘接口、≥2个3.5寸（2.5寸）硬盘接口 2.≥9个USB接口(前置≥4个USB 3.2 Gen1接口 )； 3、标配HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 10 | 产品 规格 |  | ▲单内存插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉及） |  | ≥32GB |
| 11 | 产品 规格 |  | ▲内存插槽满配时提供的最高内存总 容量 |  | ≥128GB |
| 12 | 产品 规格 | ▲存储 设备 规格 | ▲固态盘数量 |  | ≥1个 |
| 13 | 产品 规格 |  | ▲固态存储容量 |  | ≥512GB NVME |
| 14 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘数量 |  | 不需要 |
| 15 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘总容量 |  | 不需要 |
| 16 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘转速 |  | 不需要 |
| 17 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘接口协议 |  | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘形态 |  | 支持2.5 英寸或 3.5 英寸硬盘 |
| 19 | 产品 规格 |  | 固态存储接口协议 |  | M.2 NVME协议SSD硬盘 |
| 20 | 产品 规格 |  | ▲固态存储形态 |  | 采用符合M.2标准的插卡形态 |
| 21 | 产品 规格 |  | 存储设备扩展盘位 |  | ≥1个M.2 SSD固态硬盘接口、≥2个3.5寸（2.5寸）硬盘接口 |
| 22 | 产品 规格 |  | ▲存储设备其他参数要求 |  | 固态盘应符合SJ/T 11654相关规定 机械硬盘应符合GB/T 12628的相关规定 |
| 23 | 产品 规格 | ▲显卡 规格 | ▲显卡类型 |  | 集成显卡 |
| 24 | 产品 规格 |  | ▲独立显卡显存类型 |  | 不需要 |
| 25 | 产品 规格 |  | ▲独立显卡显存位宽 |  | 不需要 |
| 26 | 产品 规格 |  | ▲独立显卡显存容量 |  | 不需要 |
| 27 | 产品 规格 |  | 独立显卡接口协议 |  | 不需要 |
| 28 | 产品 规格 | ▲显示 设备 规格 | ▲显示屏屏占比 |  | ≥80% |
| 29 | 产品 规格 |  | ▲显示屏分辨率 |  | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像素密度 |  | 固有分辨率≥90像素/英寸 |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可视角度 |  | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品 规格 |  | ▲显示屏尺寸 |  | ≥23 .8英寸LED背光显示器VA屏（或IPS屏） |
| 33 | 产品 规格 |  | ▲显示屏屏幕比例 |  | 16:9 |
| 34 | 产品 规格 |  | ▲显示器外观颜色 |  | 黑色显示器商务色系 |
| 35 | 产品 规格 |  | ▲显示屏防蓝光 |  | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 36 | 产品 规格 |  | ▲显示屏低频闪 |  | 显示屏支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品 规格 |  | ▲显示屏防炫目 |  | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品 规格 | ▲外设 规格 | 传声器数量 |  | 不需要 |
| 39 | 产品 规格 |  | 扬声器数量 |  | 不需要 |
| 40 | 产品 规格 |  | ▲鼠标数量 |  | ≥1 个，USB抗菌鼠标 |
| 41 | 产品 规格 |  | ▲键盘数量 |  | ≥1 个，USB防水键盘 |
| 42 | 产品 规格 |  | 摄像头数量 |  | 不需要 |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 |  | 不需要 |
| 44 | 产品 规格 |  | ▲键盘按键数目 |  | 标配104 键 |
| 45 | 产品 规格 |  | 摄像头像素 |  | 不需要 |
| 46 | 产品 规格 |  | 摄像头分辨率 |  | 不需要 |
| 47 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 |  | 不需要 |
| 48 | 产品 规格 |  | 扬声器频率范围 |  | 不需要 |
| 49 | 产品 规格 |  | 扬声器总 谐波失真 |  | 不需要 |
| 50 | 产品 规格 |  | 扬声器最 大声压级 |  | 不需要 |
| 51 | 产品 规格 |  | ▲键盘连 接方式 |  | 有线USB接口 |
| 52 | 产品 规格 |  | ▲键盘键 程 |  | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品 规格 |  | ▲键盘按 键压力 |  | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品 规格 |  | ▲有线键盘连接线 |  | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品 规格 |  | ▲键盘颜色 |  | 黑色商务色系 |
| 56 | 产品 规格 |  | 键盘其他要求 |  | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；产品创新性实现键盘开机功能，当主机置于设备内部或其他不便操作的位置时，使用开关键开机，轻松使用键盘完成开机操作。 |
| 57 | 产品 规格 |  | ▲鼠标连接方式 |  | 有线USB接口 |
| 58 | 产品 规格 |  | ▲有线鼠标连接线 |  | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品 规格 |  | ▲鼠标 DPI分辨率 |  | ~800 1600 |
| 60 | 产品 规格 |  | ▲鼠标颜色 |  | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品 规格 |  | ▲鼠标其 他要求 |  | 其它参数符合 GB/T 26245 的相关规 定 |
| 62 | 产品 规格 |  | 内置光驱 |  | 支持选配内置光驱 |
| 63 | 产品 规格 | ▲网络 设备 规格 | ▲有线网卡数量 |  | ≥1 |
| 64 | 产品 规格 |  | 无线网卡及天线数量 |  | 不需要 |
| 65 | 产品 规格 |  | 单无线网卡天线数量 |  | 不需要 |
| 66 | 产品 规格 | ▲外部 接口 规格 | ▲USB 接口数量 |  | 1.≥9个USB接口(前置≥4个USB 3.2 Gen1接口 )； |
| 67 | 产品 规格 |  | USB 母座接口要求 |  |  |
| 68 | 产品 规格 |  | ▲视频接口数量 |  | ≥2个，标配HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 69 | 产品 规格 |  | ▲音频接口数量 |  | ≥1个 |
| 70 | 产品 规格 |  | 存储卡接口数量 |  | ≥0 |
| 71 | 产品 规格 | ▲整机 基础 规格 | ▲整机外观 |  | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 c）可立可卧小机箱，机箱小于8.5L，带有安全锁孔，免工具拆卸；d）防尘罩和整机通过IP5X防尘认证； |
| 72 | 产品 规格 |  | ▲状态指示灯 |  | 在产品显著位置提供状态指示功能，双色灯显示运行状态 |
| 73 | 产品 规格 |  | ▲整机结构 |  | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各部件拆装无障碍，免工具拆卸； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 |
| 74 | 产品 规格 |  | ▲机箱防护要求 |  | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品 规格 |  | ▲整机噪音 |  | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 3.0 Bel |
| 76 | 产品 规格 |  | ▲整机散热 |  | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置（如涉及）不高于40℃，出风口不高于45℃。 d)低气压61.6kPa（4000m） |
| 77 | 产品 规格 |  | ▲整机能效限定值 |  | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 不低于 300w 高效节能电源、92%以上能耗级别； |
| 78 | 产品 规格 |  | ▲机身材质 |  | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品 规格 |  | ▲机身颜色 |  | 黑色商务色系 |
| 80 | 产品 规格 |  | ▲机箱尺寸容量 |  | 机箱体积应不大于8.5L |
| 81 | 性能 要求 | ▲CPU 性能 | ▲CPU 物理核数 |  | ≥14核 |
| 82 | 性能 要求 |  | ▲CPU 主频 |  | ≥2.6GHz |
| 83 | 性能 要求 |  | ▲CPU末级缓存容量 |  | ≥24MB |
| 84 | 性能 要求 |  | ▲CPU支持的内存最高速率 |  | ≥DDR5 4800 MT/s |
| 85 | 性能 要求 | ▲内存 性能 | ▲内存读写速率 |  | ≥DDR5 5600MT/s |
| 86 | 性能 要求 | ▲显卡 性能 | ▲显示分辨率 |  | ≥4096x2160 |
| 87 | 性能 要求 |  | ▲显卡显示芯片核心频率 |  | ≥300MHz |
| 88 | 性能 要求 |  | ▲显存等效频率 |  | ≥1400MT/s |
| 89 | 性能 要求 |  | ▲显卡可支持多屏同时显示数量 |  | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能 要求 | ▲显示 设备 性能 |  | ▲显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 91 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏位深 | ≥8 位 |
| 92 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏色域 | ≥70% NTSC |
| 93 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏响应时间 | ≤4ms |
| 95 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏亮度 | ≥250 尼特 |
| 96 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏 亮度一致 性 | ≥70% |
| 97 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏对比度 | ≥3000：1 |
| 98 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏其他参数 | 符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 99 | 性能 要求 | ▲网络 设备 性能 |  | ▲有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，支持100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能 要求 |  |  | 支持无线 网络通信 技术协议 | 不需要 |
| 101 | 性能 要求 |  |  | 无线网卡频宽 | 不需要 |
| 102 | 功能 要求 | ▲主板 功能 |  | ▲内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥4 个 |
| 103 | 功能 要求 |  |  | 存储扩展 接口(板 载存储不 涉及) | SATA3.0、M.2 |
| 104 | 功能 要求 |  |  | ▲主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能 要求 |  |  | ▲主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能 要求 |  |  | ▲I/O 接口 功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能 要求 | ▲显卡 功能 |  | ▲显卡外接显示接口 | 标配不少于HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 108 | 功能 要求 |  |  | 独立显卡量 | 不需要 |
| 109 | 功能 要求 | ▲显示 设备 功能 |  | ▲显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配（HDMI或DP） |
| 110 | 功能 要求 |  |  | ▲显示器支架 | 显示器提供显示器支架 |
| 111 | 功能 要求 |  |  | ▲显示器 参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能 要求 | 外设 功能 |  | 摄像头物 理隐私保 护开关 | 不需要 |
| 113 | 功能 要求 |  |  | 传声器降 噪 | 不需要 |
| 114 | 功能 要求 |  |  | 键盘背光 | 不需要 |
| 115 | 功能 要求 |  |  | 光驱功能 | 不需要 |
| 116 | 功能 要求 | ▲存储 功能 |  | ▲存储功 能 | 通过 M.2 NVME 固态磁盘提供存储功能 |
| 117 | 功能 要求 |  |  | 内置控制 器固态存 储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能 要求 | ▲网络 设备 功能 |  | ▲网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能 要求 |  |  | 无线网卡频段 | 不需要 |
| 120 | 功能 要求 |  |  | 物理开关 | 不需要 |
| 121 | 功能 要求 |  |  | ▲数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能 要求 |  |  | 蓝牙协议 | 不需要 |
| 123 | 功能 要求 |  |  | ▲有线网 卡接口类 型 | 有线网卡支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能 要求 |  |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 125 | 功能 要求 |  |  | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能 要求 | ▲外部 接口 功能 |  | ▲音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能 要求 |  |  | ▲视频接口类型 | 标配不少于HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 128 | 功能 要求 |  |  | ▲HDMI、DP、Type-C 显 示接口要 求 | 若提供 HDMI 或 DP 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能 要求 |  |  | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能 |
| 130 | 功能 要求 |  |  | 存储卡接 口类型 | 不需要 |
| 131 | 功能 要求 | ▲电源 功能 |  | ▲电源线 适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器。 |
| 132 | 功能 要求 | ▲操作 系统 及软 件功 能 |  | ▲中文信 息处理要 求 | 符合 GB 18030 的相关规定。 |
| 133 | 功能 要求 |  |  | ▲操作系 统备份及 还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能 要求 |  |  | ▲固件备 份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能 要求 |  |  | ▲操作系 统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能 要求 |  |  | ▲固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能 要求 |  |  | ▲BIOS 支 持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口。 USB口可在BIOS中设置底层关闭，杜绝通过USB口泄密。可实现全部USB口控制、分组USB口控制以及逐个USB口控制。 |
| 138 | 功能 要求 |  |  | ▲固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等 功能 |
| 139 | 功能 要求 |  |  | ▲固件设 置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能 要求 |  |  | ▲固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能 要求 |  |  | ▲固件设 置网络引 导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能 要求 | 生物 识别 功能 |  | 指纹识别 | 不需要 |
| 143 | 功能 要求 |  |  | 人脸识别 | 不需要 |
| 144 | 功能 要求 |  |  | 静脉识别 | 不需要 |
| 145 | 功能 要求 | 硬件 加速 功能 |  | NPU/GPU 等A I 加速 模块 | 不需要 |
| 146 | 功能 要求 |  |  | 视频编解 码加速模 块 | 不需要 |
| 147 | 功能 要求 |  |  | 影像处理 加速模块 | 不需要 |
| 148 | 可靠 性要 求 | ▲存储 设备 可靠 性 |  | ▲固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲机械硬盘寿命机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠 性要 求 | ▲显示 设备 可靠 性 |  | ▲显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠 性要 求 | ▲外设 可靠 性 |  | ▲键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲键盘鼠标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠 性要 求 | ▲整机 可靠 性要 求 |  | ▲电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 振动适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 冲击适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲MTBF 测试 | MTBF(m1)≥100 万小时 |
| 162 | 兼容 要求 | ▲兼容 要求 |  | ▲常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容 要求 |  |  | ▲数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容 要求 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容 要求 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 |
| 166 | 包装 及运 输要 求 | ▲包装 及运 输要 求 |  | ▲标志、包 装、运输 和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务 要求 | ▲服务 要求 |  | ▲配置检查工具 | 提供同一品牌的性能分析软件，无代理程序，能够实时检测 CPU 温度、内存、硬盘、网络使用情况；能够对计算机进行软硬件一体化综合体检。 |
| 168 | 服务 要求 |  |  | ▲服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b) 为保证良好的售后服务，本项目需要提供本地化服务，且维保服务必须由中标单位执行，不允许委托。维保服务包含产品安装、报修和巡检维护等，对于使用三个月内出现问题的新电脑，由中标单位完成报修和维修更换服务。中标单位需保障在30分钟内提供服务响应，2小时内现场响应；对未能达到服务承诺的，医院有权追究其责任。 c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务 要求 |  |  | ▲服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务 要求 |  |  | ▲预装操作系统 | 预装Windows 正版操作系统 |
| 171 | 服务 要求 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务 要求 |  |  | ▲典型问 题解决手 册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务 要求 |  |  | ▲厂家升 级软件与 扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务 要求 |  |  | ▲整机质 量服务要 求 | 原厂商（主机，键盘，鼠标）五年全免费保修，预中标后两天内提供原厂家对此项目的5年质保承诺函（盖原厂商公章），官网可查寻具体保修信息； |
| 175 | 服务 要求 |  |  | ▲合格证 书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务 要求 |  |  | ▲开箱组 装/使用 指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务 要求 |  |  | ▲驱动下 载服务要 求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务 要求 |  |  | ▲兼容适 配软件下 载服务要 求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 179 | 服务 要求 |  |  | 跨架构平 台应用兼 容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构 平台的应用 |
| 180 | 供应 保障 要求 | ▲供应 链合 规性 |  | ▲产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供5年的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应 保障 要求 | ▲供应 链质 量 |  | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 |
| 182 | 供应 保障 要求 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

（一）项目具体技术参数需求2

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | ▲CPU 规格 | ▲CPU 信息 |  | Intel I3-13100处理器及以上，≥4内核数，≥8总线程数，≥3.40 GHz频率，≥12MB二级高速缓存 |
| 2 | 产品 规格 | ▲内存 规格 | ▲内存配置容量 |  | ≥16GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ▲内存类型 |  | 支持 DDR5-5600及以上内存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | ▲内存条配置数量（板载内 存不涉及） |  | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | ▲主板 规格 | ▲主板集成模块 |  | 采用Intel Q670 系列及以上芯片组，集成显卡、声卡、网卡 |
| 6 | 产品 规格 |  | ▲主板支持的 CPU和内存情 况 |  | 支持1颗Intel®第十三代及以上Core™CPU。 支持不少于4个内存插槽。 |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 |  | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个，≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位； |
| 8 | 产品 规格 |  | 特殊孔位及接口 |  | 支持选配≥2个 PS2， 支持选配≥1个串口（Cable） |
| 9 | 产品 规格 |  | ▲主板其他内置接口 |  | 1、≥1个M.2 SSD固态硬盘接口、≥2个3.5寸（2.5寸）硬盘接口 2.≥9个USB接口(前置≥4个USB 3.2 Gen1接口 )； 3、标配HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 10 | 产品 规格 |  | ▲单内存插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉及） |  | ≥32GB |
| 11 | 产品 规格 |  | ▲内存插槽满配时提供的最高内存总 容量 |  | ≥128GB |
| 12 | 产品 规格 | ▲存储 设备 规格 | ▲固态盘数量 |  | ≥1个 |
| 13 | 产品 规格 |  | ▲固态存储容量 |  | ≥512GB NVME |
| 14 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘数量 |  | 不需要 |
| 15 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘总容量 |  | 不需要 |
| 16 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘转速 |  | 不需要 |
| 17 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘接口协议 |  | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品 规格 |  | ▲机械硬盘形态 |  | 支持2.5 英寸或 3.5 英寸硬盘 |
| 19 | 产品 规格 |  | 固态存储接口协议 |  | M.2 NVME协议SSD硬盘 |
| 20 | 产品 规格 |  | ▲固态存储形态 |  | 采用符合M.2标准的插卡形态 |
| 21 | 产品 规格 |  | 存储设备扩展盘位 |  | ≥1个M.2 SSD固态硬盘接口、≥2个3.5寸（2.5寸）硬盘接口 |
| 22 | 产品 规格 |  | ▲存储设备其他参数要求 |  | 固态盘应符合SJ/T 11654相关规定 机械硬盘应符合GB/T 12628的相关规定 |
| 23 | 产品 规格 | ▲显卡 规格 | ▲显卡类型 |  | 集成显卡 |
| 24 | 产品 规格 |  | ▲独立显卡显存类型 |  | 不需要 |
| 25 | 产品 规格 |  | ▲独立显卡显存位宽 |  | 不需要 |
| 26 | 产品 规格 |  | ▲独立显卡显存容量 |  | 不需要 |
| 27 | 产品 规格 |  | 独立显卡接口协议 |  | 不需要 |
| 28 | 产品 规格 | ▲显示 设备 规格 | ▲显示屏屏占比 |  | ≥80% |
| 29 | 产品 规格 |  | ▲显示屏分辨率 |  | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像素密度 |  | 固有分辨率≥90像素/英寸 |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可视角度 |  | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品 规格 |  | ▲显示屏尺寸 |  | ≥23 .8英寸LED背光显示器VA屏（或IPS屏） |
| 33 | 产品 规格 |  | ▲显示屏屏幕比例 |  | 16:9 |
| 34 | 产品 规格 |  | ▲显示器外观颜色 |  | 黑色显示器商务色系 |
| 35 | 产品 规格 |  | ▲显示屏防蓝光 |  | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 36 | 产品 规格 |  | ▲显示屏低频闪 |  | 显示屏支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品 规格 |  | ▲显示屏防炫目 |  | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品 规格 | ▲外设 规格 | 传声器数量 |  | 不需要 |
| 39 | 产品 规格 |  | 扬声器数量 |  | 不需要 |
| 40 | 产品 规格 |  | ▲鼠标数量 |  | ≥1 个，USB抗菌鼠标 |
| 41 | 产品 规格 |  | ▲键盘数量 |  | ≥1 个，USB防水键盘 |
| 42 | 产品 规格 |  | 摄像头数量 |  | 不需要 |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 |  | 不需要 |
| 44 | 产品 规格 |  | ▲键盘按键数目 |  | 标配104 键 |
| 45 | 产品 规格 |  | 摄像头像素 |  | 不需要 |
| 46 | 产品 规格 |  | 摄像头分辨率 |  | 不需要 |
| 47 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 |  | 不需要 |
| 48 | 产品 规格 |  | 扬声器频率范围 |  | 不需要 |
| 49 | 产品 规格 |  | 扬声器总 谐波失真 |  | 不需要 |
| 50 | 产品 规格 |  | 扬声器最 大声压级 |  | 不需要 |
| 51 | 产品 规格 |  | ▲键盘连 接方式 |  | 有线USB接口 |
| 52 | 产品 规格 |  | ▲键盘键 程 |  | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品 规格 |  | ▲键盘按 键压力 |  | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品 规格 |  | ▲有线键盘连接线 |  | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品 规格 |  | ▲键盘颜色 |  | 黑色商务色系 |
| 56 | 产品 规格 |  | 键盘其他要求 |  | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；产品创新性实现键盘开机功能，当主机置于设备内部或其他不便操作的位置时，使用开关键开机，轻松使用键盘完成开机操作。 |
| 57 | 产品 规格 |  | ▲鼠标连接方式 |  | 有线USB接口 |
| 58 | 产品 规格 |  | ▲有线鼠标连接线 |  | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品 规格 |  | ▲鼠标 DPI分辨率 |  | ~800 1600 |
| 60 | 产品 规格 |  | ▲鼠标颜色 |  | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品 规格 |  | ▲鼠标其 他要求 |  | 其它参数符合 GB/T 26245 的相关规 定 |
| 62 | 产品 规格 |  | 内置光驱 |  | 支持选配内置光驱 |
| 63 | 产品 规格 | ▲网络 设备 规格 | ▲有线网卡数量 |  | ≥1 |
| 64 | 产品 规格 |  | 无线网卡及天线数量 |  | 不需要 |
| 65 | 产品 规格 |  | 单无线网卡天线数量 |  | 不需要 |
| 66 | 产品 规格 | ▲外部 接口 规格 | ▲USB 接口数量 |  | 1.≥9个USB接口(前置≥4个USB 3.2 Gen1接口 )； |
| 67 | 产品 规格 |  | USB 母座接口要求 |  |  |
| 68 | 产品 规格 |  | ▲视频接口数量 |  | ≥2个，标配HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 69 | 产品 规格 |  | ▲音频接口数量 |  | ≥1个 |
| 70 | 产品 规格 |  | 存储卡接口数量 |  | ≥0 |
| 71 | 产品 规格 | ▲整机 基础 规格 | ▲整机外观 |  | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 c）可立可卧小机箱，机箱小于8.5L，带有安全锁孔，免工具拆卸；d）防尘罩和整机通过IP5X防尘认证； |
| 72 | 产品 规格 |  | ▲状态指示灯 |  | 在产品显著位置提供状态指示功能，双色灯显示运行状态 |
| 73 | 产品 规格 |  | ▲整机结构 |  | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各部件拆装无障碍，免工具拆卸； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 |
| 74 | 产品 规格 |  | ▲机箱防护要求 |  | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品 规格 |  | ▲整机噪音 |  | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 3.0 Bel |
| 76 | 产品 规格 |  | ▲整机散热 |  | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置（如涉及）不高于40℃，出风口不高于45℃。 d)低气压61.6kPa（4000m） |
| 77 | 产品 规格 |  | ▲整机能效限定值 |  | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 不低于 300w 高效节能电源、92%以上能耗级别； |
| 78 | 产品 规格 |  | ▲机身材质 |  | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品 规格 |  | ▲机身颜色 |  | 黑色商务色系 |
| 80 | 产品 规格 |  | ▲机箱尺寸容量 |  | 机箱体积应不大于8.5L |
| 81 | 性能 要求 | ▲CPU 性能 | ▲CPU 物理核数 |  | ≥4核 |
| 82 | 性能 要求 |  | ▲CPU 主频 |  | ≥3.4GHz |
| 83 | 性能 要求 |  | ▲CPU末级缓存容量 |  | ≥12MB |
| 84 | 性能 要求 |  | ▲CPU支持的内存最高速率 |  | ≥DDR5 4800 MT/s |
| 85 | 性能 要求 | ▲内存 性能 | ▲内存读写速率 |  | ≥DDR5 5600MT/s |
| 86 | 性能 要求 | ▲显卡 性能 | ▲显示分辨率 |  | ≥4096x2160 |
| 87 | 性能 要求 |  | ▲显卡显示芯片核心频率 |  | ≥300MHz |
| 88 | 性能 要求 |  | ▲显存等效频率 |  | ≥1400MT/s |
| 89 | 性能 要求 |  | ▲显卡可支持多屏同时显示数量 |  | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能 要求 | ▲显示 设备 性能 |  | ▲显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 91 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏位深 | ≥8 位 |
| 92 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏色域 | ≥70% NTSC |
| 93 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏响应时间 | ≤4ms |
| 95 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏亮度 | ≥250 尼特 |
| 96 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏 亮度一致 性 | ≥70% |
| 97 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏对比度 | ≥3000：1 |
| 98 | 性能 要求 |  |  | ▲显示屏其他参数 | 符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 99 | 性能 要求 | ▲网络 设备 性能 |  | ▲有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，支持100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能 要求 |  |  | 支持无线 网络通信 技术协议 | 不需要 |
| 101 | 性能 要求 |  |  | 无线网卡频宽 | 不需要 |
| 102 | 功能 要求 | ▲主板 功能 |  | ▲内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥4 个 |
| 103 | 功能 要求 |  |  | 存储扩展 接口(板 载存储不 涉及) | SATA3.0、M.2 |
| 104 | 功能 要求 |  |  | ▲主板 USB 瞬间过流 保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能 要求 |  |  | ▲主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能 要求 |  |  | ▲I/O 接口 功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能 要求 | ▲显卡 功能 |  | ▲显卡外接显示接口 | 标配不少于HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 108 | 功能 要求 |  |  | 独立显卡量 | 不需要 |
| 109 | 功能 要求 | ▲显示 设备 功能 |  | ▲显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配（HDMI或DP） |
| 110 | 功能 要求 |  |  | ▲显示器支架 | 显示器提供显示器支架 |
| 111 | 功能 要求 |  |  | ▲显示器 参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能 要求 | 外设 功能 |  | 摄像头物 理隐私保 护开关 | 不需要 |
| 113 | 功能 要求 |  |  | 传声器降 噪 | 不需要 |
| 114 | 功能 要求 |  |  | 键盘背光 | 不需要 |
| 115 | 功能 要求 |  |  | 光驱功能 | 不需要 |
| 116 | 功能 要求 | ▲存储 功能 |  | ▲存储功 能 | 通过 M.2 NVME 固态磁盘提供存储功能 |
| 117 | 功能 要求 |  |  | 内置控制 器固态存 储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能 要求 | ▲网络 设备 功能 |  | ▲网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能 要求 |  |  | 无线网卡频段 | 不需要 |
| 120 | 功能 要求 |  |  | 物理开关 | 不需要 |
| 121 | 功能 要求 |  |  | ▲数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能 要求 |  |  | 蓝牙协议 | 不需要 |
| 123 | 功能 要求 |  |  | ▲有线网 卡接口类 型 | 有线网卡支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能 要求 |  |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 125 | 功能 要求 |  |  | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能 要求 | ▲外部 接口 功能 |  | ▲音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能 要求 |  |  | ▲视频接口类型 | 标配不少于HDMI+DP或2个DP接口，接口不允许通过转接实现； |
| 128 | 功能 要求 |  |  | ▲HDMI、DP、Type-C 显 示接口要 求 | 若提供 HDMI 或 DP 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能 要求 |  |  | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能 |
| 130 | 功能 要求 |  |  | 存储卡接 口类型 | 不需要 |
| 131 | 功能 要求 | ▲电源 功能 |  | ▲电源线 适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器。 |
| 132 | 功能 要求 | ▲操作 系统 及软 件功 能 |  | ▲中文信 息处理要 求 | 符合 GB 18030 的相关规定。 |
| 133 | 功能 要求 |  |  | ▲操作系 统备份及 还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能 要求 |  |  | ▲固件备 份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能 要求 |  |  | ▲操作系 统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能 要求 |  |  | ▲固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能 要求 |  |  | ▲BIOS 支 持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口。 USB口可在BIOS中设置底层关闭，杜绝通过USB口泄密。可实现全部USB口控制、分组USB口控制以及逐个USB口控制。 |
| 138 | 功能 要求 |  |  | ▲固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等 功能 |
| 139 | 功能 要求 |  |  | ▲固件设 置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能 要求 |  |  | ▲固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能 要求 |  |  | ▲固件设 置网络引 导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能 要求 | 生物 识别 功能 |  | 指纹识别 | 不需要 |
| 143 | 功能 要求 |  |  | 人脸识别 | 不需要 |
| 144 | 功能 要求 |  |  | 静脉识别 | 不需要 |
| 145 | 功能 要求 | 硬件 加速 功能 |  | NPU/GPU 等A I 加速 模块 | 不需要 |
| 146 | 功能 要求 |  |  | 视频编解 码加速模 块 | 不需要 |
| 147 | 功能 要求 |  |  | 影像处理 加速模块 | 不需要 |
| 148 | 可靠 性要 求 | ▲存储 设备 可靠 性 |  | ▲固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲机械硬盘寿命机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠 性要 求 | ▲显示 设备 可靠 性 |  | ▲显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠 性要 求 | ▲外设 可靠 性 |  | ▲键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲键盘鼠标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠 性要 求 | ▲整机 可靠 性要 求 |  | ▲电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 振动适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 冲击适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠 性要 求 |  |  | ▲MTBF 测试 | MTBF(m1)≥100 万小时 |
| 162 | 兼容 要求 | ▲兼容 要求 |  | ▲常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容 要求 |  |  | ▲数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容 要求 |  |  | ▲中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容 要求 |  |  | ▲平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 |
| 166 | 包装 及运 输要 求 | ▲包装 及运 输要 求 |  | ▲标志、包 装、运输 和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务 要求 | ▲服务 要求 |  | ▲配置检查工具 | 提供同一品牌的性能分析软件，无代理程序，能够实时检测 CPU 温度、内存、硬盘、网络使用情况；能够对计算机进行软硬件一体化综合体检。 |
| 168 | 服务 要求 |  |  | ▲服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b) 为保证良好的售后服务，本项目需要提供本地化服务，且维保服务必须由中标单位执行，不允许委托。维保服务包含产品安装、报修和巡检维护等，对于使用三个月内出现问题的新电脑，由中标单位完成报修和维修更换服务。中标单位需保障在30分钟内提供服务响应，2小时内现场响应；对未能达到服务承诺的，医院有权追究其责任。 c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务 要求 |  |  | ▲服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务 要求 |  |  | ▲预装操作系统 | 预装Windows 正版操作系统 |
| 171 | 服务 要求 |  |  | ▲培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务 要求 |  |  | ▲典型问 题解决手 册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务 要求 |  |  | ▲厂家升 级软件与 扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务 要求 |  |  | ▲整机质 量服务要 求 | 原厂商（主机，键盘，鼠标）五年全免费保修，预中标后两天内提供原厂家对此项目的5年质保承诺函（盖原厂商公章），官网可查寻具体保修信息； |
| 175 | 服务 要求 |  |  | ▲合格证 书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务 要求 |  |  | ▲开箱组 装/使用 指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务 要求 |  |  | ▲驱动下 载服务要 求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务 要求 |  |  | ▲兼容适 配软件下 载服务要 求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） |
| 179 | 服务 要求 |  |  | 跨架构平 台应用兼 容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构 平台的应用 |
| 180 | 供应 保障 要求 | ▲供应 链合 规性 |  | ▲产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供5年的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应 保障 要求 | ▲供应 链质 量 |  | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 |
| 182 | 供应 保障 要求 |  |  | ▲供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- （六）项目验收标准

1．采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4. 验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人方负责。

- 风险及处理要求

采购人可以根据采购项目实际情况，对风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任提出有针对性的处置措施和替代方案。

- 项目售后服务标准

| 序号 | 服务要求内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 中标后，签订合同签提供质保承诺函（盖原厂商公章），官网可查寻具体保修信息。 |
| 2 | 驻场人员要求 | 无 |
| 3 | 售后服务标准 | 本项目需要提供本地化服务，且维保服务必须由中标单位执行，不允许委托。维保服务包含产品安装、报修和巡检维护等，对于使用三个月内出现问题的新电脑，由中标单位完成报修和维修更换服务。中标单位需保障在30分钟内提供服务响应，2小时内现场响应；；对未能达到服务承诺的，医院有权追究其责任。 提供桌面安装服务，新电脑需安装医院配套业务系统及安全系统，中标单位配送到医院仓库的电脑需安装好医院相关系统（相关系统由医院提供）。医院根据科室电脑使用需求通知供应商上门安装服务（安装服务不限次数）。安装服务需在下一自然日9点前现场响应。 |
| 4 | 培训 | 投标人提供现场培训方案、线上培训方案、课程安排等 |
| 5 | 其他 | 无 |

三、商务要求

| 质保期/维保期 | 免费质保期/维保期至少_5_年（产品技术需求栏中有特别注明的除外） |
| --- | --- |
| 项目工期及交货地点 | 1、项目工期：自签订合同之日起_14_个工作日内供货、安装调试完毕。 2、交货地点：台州恩泽医疗中心（集团）各院区 |
| 履约保证金 | 最高缴纳比例不超过合同金额的1%；允许保函形式提交 |
| 现场勘查及其要求 |  |

备注：

- 1.根据浙财采监〔2022〕3号文件，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，原则上不得低于合同金额的30%，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%;项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%;采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

- 2.根据浙财采监〔2022〕8号文件，政府采购货物和服务项目收取履约保证金的，最高缴纳比例不超过合同金额的1%，不得拒收保函，项目验收结束后应及时退还。

- 3.履约保证金视情设置，未填写视为未约定。

四、其他要求（可根据具体项目进行适当补充）

采购项目涉及后续采购的，如大型装备等，要考虑兼容性要求。可以要求供应商报出后续供应的价格，以及后续采购的可替代性、相关产品和估价，作为评审时考虑的因素。