采购需求

一、项目基础信息及采购人联系方式

| 项目名称 | 台州市电子政务外网备网服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 120 | 最高限价（万元） |  | 120 |
| 采购意向公开链接 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=NjsVvr3qs1KCa9ITzZz5%2Fg%3D%3D |  |  |  |
| 采购意向公示时间 | 2024-07-12 |  |  |  |
| 所属行业（以中小企业划型标准为准）： |  |  |  |  |
| 是否专门针对中小企业采购： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否允许联合体： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否允许分包： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否需要答疑会或现场踏勘： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否包含节能环保产品： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否需要预付款保函： |  | 是 | 否 √ |  |

备注：

- 1.采购人可在采购预算额度内合理设置最高限价，但不得设置最低限价。

2.采购人承诺对预算金额达到公开招标数额标准的项目采购文件在公开前进行非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查和履约风险审查。

3.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

二、采购项目情况说明

- （一）供应商资格条件

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2、投标人应具有《基础电信业务经营许可证》。

- （二）项目需要实现的功能或目标

- 根据《浙江省电子政务外网建设指南（试行）》相关要求，通过台州市电子政务外网备网服务项目建设，全面提升台州市电子政务外网备网业务服务能力和安全防护能力，保障政务外网的稳定运行和政务服务的业务连续性。

- 服务内容包含市到县备链服务、互联网出口备链服务、部门备链接入服务三大块。

- （三）项目根据《浙江省电子政务外网建设指南（试行）》相关要求建设。

- （四）采购内容一览表（必填）

| 序号 | 服务 | 数量 | 基本要求 | 是否为核心产品 | 是否为主要产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市到县备链服务 | 1项 | 数量9条，单条链路带宽为2000M，链路延时≤10ms，发送丢包率≤0.01%，接收丢包率≤0.01%，发送错误包率≤0.01%；采用OTN专线，专网专用，单条链路流量达带宽70%时，免费按需扩容。 | 是 | 是 |
| 2 | 互联网出口备链服务 | 1项 | 市政府大楼互联网出口带宽2G（单条2G链路），应急大楼互联网出口带宽2G（单条2G链路），单条链路分配互联网IPv4地址数不少于64个，共计2条互联网出口链路。任一互联网出口流量达带宽70%时，免费按需扩容。 | 是 | 是 |
| 3 | 部门备链接入服务 | 1项 | 满足部门备网接入需求，提供部门备网接入区服务。链路带宽为200M，单条链路价格参照台州市电子政务外网服务项目最新接入链路价格，由接入单位自行采购。 | 是 | 是 |

- （五）项目具体技术参数需求

- 1.市到县备链服务

数量为9条。链路需求：单条链路带宽为2000M，链路延时≤10ms，发送丢包率≤0.01%，接收丢包率≤0.01%，发送错误包率≤0.01%；采用OTN专线，专网专用，每条电路必须通过双局向路由光纤、以自愈保护环方式接入不同局端；传输设备和链路均专网专建专用，与其他用户业务实现物理隔离；单条链路流量达带宽70%时，免费按需扩容。

- 2.互联网出口备链服务

市政府大楼互联网出口带宽2G（单条2G链路），应急大楼互联网出口带宽2G（单条2G链路），单条链路分配互联网IPv4地址数不少于64个，共计2条互联网出口链路。

单条出口链路需求：互联网2G带宽，上下行均为2000Mbps，端口收发光功率小于-10dbm，端口进出CRC错包等于0，延时小于等于1ms，丢包率小于0.01%；任一互联网出口流量达带宽70%时，免费按需扩容。

- 3.部门备链接入服务

部门备链接入服务主要是用于构建相对独立的部门备网统一接入区，满足部门备链安全接入需求，提升部门政务外网业务的可用性和可靠性。单条链路价格跟随台州市电子政务外网服务项目最新接入链路价格，接入需求单位参照该链路单价自行采购，本项目不含部门备链接入费用。

链路需求：链路带宽为200M，链路延时≤10ms。

（1）部门备网接入区须具备网络汇聚转发能力，提供不少于一台网络汇聚设备为部门备网提供快速、稳定的网络数据转发服务。

单台设备服务要求：

| 指标分类 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格要求 | ★双主控，双交换网板，千兆以太网光接口≥60个，万兆以太网光接口≥16个，配备冗余电源，冗余风扇，支持热插拔。 |
| 性能要求 | ★整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps |
| 功能要求 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议。支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等隧道技术。 |
|  | 支持L3 MPLS VPN，支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)，支持MCE，支持MPLS OAM，支持VPLS,VLL，支持分层VPLS，支持P/PE功能，支持LDP协议。 |

（2）部门备网接入区须具备安全防护能力，包括但不限于网络隔离、访问控制、IPS和防病毒等功能，同时要满足等保三级安全防护设备要求，单台设备采用万兆上联接入核心路由PE，实现部门之间访问安全隔离。相关安全防护体系要专区专用，不得与其他区域复用。

单台设备服务要求：

| 指标分类 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 采用国产处理器和国产操作系统。 |
| 规格要求 | ★产品配置≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥10个万兆光口，内存≥64G，硬盘≥500G SSD，冗余电源。 |
| 性能要求 | ★IPS性能吞吐量≥35Gbps，并发连接数≥1200万，新建连接数≥55万，服务期内免费提供IPS和防病毒模块的版本及特征库升级服务。 |
| 功能要求 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
|  | 产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式；支持NAT44 、NAT64、NAT66地址转换方式。支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
|  | 产品支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则。 |
|  | 产品支持与台州市政务外网安全运营平台联动，需支持syslog、kafka等外发方式，将所需的安全日志等数据上报至安全运营平台。 |

（3）部门备网接入区须具备网络运维管理能力，提供统一的网络运维管理平台，具备交换机、路由器和防火墙等网络设备的端口和链路管理功能，通过标准化接口采集资源、告警、性能、流量等指标，提供网络资源、网络性能和告警管理的综合网络管理能力，通过可视化大屏展示网络设备和链路的健康情况，实时展现告警信息，保障整体网络正常运转。

服务要求：

| 指标分类 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 技术要求 | ★提供B/S架构，支持信创云部署，实配设备管理节点≥150。 |
| 监控管理 | 实现华为、华三、中兴、锐捷等主流路由器、交换机以及华为、华三、山石、深信服等主流防火墙进行管理，实现设备资源的集中化管理。 |
| 监控能力 | 提供设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态监控服务；提供基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN 管理功能。提供以路由方式、arp、IPsecVPN、网段、ppp等方式自动发现网络设备服务。 |
| IP管理 | 对绑定的 IP/MAC 进行监控，如果该 MAC 地址对应的设备更换了 IP 地址，或者其它设备冒用了本 IP 地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了 IP 使用违规现象，防止网络 IP 地址使用冲突或盗用的现象。 |
| 告警管理 | 提供告警信息转发服务，转发方式包括但不限于浙政钉转发、短信通知转发、邮件通知转发等。 |
| 可视化大屏 | 根据用户实际需求，提供一个本地化大屏定制服务。 |

（4）部门备网接入区须具备网络流量镜像管理能力，用于提供满足政务外网安全管控要求的流量镜像数据，便于将整个备网接入区纳入政务外网安全监测防护体系。

单台服务设备要求：

| 指标分类 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 规格要求 | ★万兆光端口≥24个（支持千兆电模块接入，支持千兆光模块接入）。 |
| 性能要求 | 包转发率≥2000Mpps，线速转发能力≥320Gbps。 |
| 功能要求 | 支持M:N的复制（M个源复制到N个目的）、支持下列ACL行为：复制、转发、丢弃、支持Ingress和Egress ACL，匹配L2、L3、L4和TCP/IP五元组、支持VxLAN和GRE, 支持匹配内层L2,L3,L4和TCP/IP五元组。 |
|  | 支持NTP、支持Syslog和Log Server、支持debugging、支持Telnet client、支持带外管理口使用IPv6地址、支持格式化flash和flash:/boot、支持一键恢复出厂设置、支持Banner配置、支持HTTPS安全证书导入。 |
|  | 支持全双工、半双工、自动协商工作方式、支持入口CRC校验开关、支持出口CRC重计算开关、支持100G端口降速为40G端口、支持40G端口拆分成4个10G端口、支持100G端口拆分成4个25G端口。 |

- 4.运维服务要求

在服务过程中，投标供应商须制定详细的运维方案，成立运维团队，对市级政务外网备网提供7×24小时全方位响应服务。

- （1）服务范围及稳定性要求

负责运维市级政务外网备网。保障网络稳定运行，保障全年网络通畅率99.95%以上。

- （2）业务支持

① 根据采购方的日常业务需求，配合完成业务功能调整实施工作。

② 在服务期内制定安全防护计划，做好安全设备的升级和安全加固工作，并根据采购方需求，针对具体业务提供定制的安全防护工作。

③ 对服务范围内的电子政务外网备网接入单位提供接入服务并保障网络畅通。

- （3）巡检管理

① 每月对市级电子政务外网备网涵盖的安全设备、网络设备、专线链路做一次巡检，检查相关设备的运行状况，排除故障隐患，并将结果形成《台州市电子政务外网备网巡检报告》。

② 每季度对市级电子政务外网备网备链涵盖的安全设备、网络设备、专线链路的总体运行情况做一次分析，评析设备运行、故障发生和处理情况，形成《台州市电子政务外网备网季度维护报告》。

- ▲（4）备品备件及重保服务要求

① 提供不少于2条万兆裸光纤备用组网链路。

② 提供一台备用安全防护设备，性能参数不低于部门备网接入区安全防护设备。

③ 重保服务：重保期间，按采购方要求提供政务外网备网7×24小时值班值守服务。

- （5）其他服务

① 提供技术咨询服务、特殊事件支持服务、网络或设备性能调优服务、业务割接或系统升级支持服务、辅助故障支持服务、输出应急方案等。特殊事件支持、业务割接或系统升级等相关情况，按需提供必要的预案准备，并根据实际情况提供相应级别的现场专人保障服务。

② 该项目所需的光模块，光纤跳线等辅材由中标方提供，费用包含在本项目服务报价内。

- （6）服务考核要求

① 如中标方未能按合同规定的节点时间完成供货、开通链路、调试等内容要求，不能按期完成服务交付的，中标方需按照合同金额每天千分之六的比例承担违约金且采购方有权解除合同，中标方须返还预付款。

② 发生重特大网络故障事件，包括不仅限于政务外网互联网出口备网链路、市县备网互联链路等中断时长20分钟以上，每发生一起扣除当年度服务款的10%，发生2起及以上，采购方有权解除服务合同，并扣除当年度剩余服务款。发生单次网络故障影响时间8小时以上，每发生一起扣除当年度服务款的2%，发生5起及以上，采购方有权解除服务合同，并扣除当年度剩余的服务款。

- （六）项目验收标准

验收时，中标人应提供项目服务实施文档等验收材料。中标方向采购方提交详细的整体项目文档，由采购方组织整体项目验收。

- 保密要求

本项目中所有项目资料包括但不仅限于文字、图片、声像资料、电子数据等均归采购人所有，中标人不得泄露和超越本项目范围使用。采购人同中标人和重要运维人员签订网络数据安全保密协议书。

- 项目售后服务标准

| 序号 | 服务要求内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务标准 | 中标供应商对市级政务外网的故障响应排除实行统一时限处理机制，不论故障等级，严格按照在接到故障申报15分钟内响应，1小时内到达现场和3小时内故障处理完毕；4小时内无法解决故障需提供备机服务；在规定时间内不能解决故障的，采购人有权寻求第三方协助，由此产生的费用由供应商承担。 |

三、商务要求

| 服务期 | 自服务开通之日起3年。 |
| --- | --- |
| 项目工期及交货地点 | - 合同签订后90天内开通服务。 - 交货地点：采购人指定地点。 |
| 网络运维服务 | - 配合主网完成政务外网（含备网）的等保测评工作，并按要求完成备网侧整改。 |
| 现场勘查及其要求 |  |

备注：

- 1.根据浙财采监〔2022〕3号文件，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，原则上不得低于合同金额的30%，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%;项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%;采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

- 2.根据浙财采监〔2022〕8号文件，政府采购货物和服务项目收取履约保证金的，最高缴纳比例不超过合同金额的1%，不得拒收保函，项目验收结束后应及时退还。