采购需求

一、项目基础信息及采购人联系方式

| 项目名称 | LED显示屏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 66.4 | 最高限价（万元） | 66.4 |
| 采购意向公开链接 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=mVkb3Mqx997684r/a2QD+A== |  |  |
| 采购意向公示时间 | 2024-10-08 |  |  |
| 所属行业（以中小企业划型标准为准）： |  |  |  |
| 是否专门针对中小企业采购： |  | 是 √ | 否 |
| 是否允许联合体： |  | 是 | 否 √ |
| 是否允许分包： |  | 是 | 否 √ |
| 是否需要答疑会或现场踏勘： |  | 是 | 否 √ |
| 是否包含节能环保产品： |  | 是 | 否 √ |
| 是否需要预付款保函： |  | 是 | 否 √ |

备注：

- 采购人可在采购预算额度内合理设置最高限价，但不得设置最低限价。

2.采购人承诺对预算金额达到公开招标数额标准的项目采购文件在公开前进行非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查和履约风险审查。

3.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

二、采购项目情况说明

（一）供应商资格条件

- 根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。

- 采购人可以根据采购项目实际情况，对投标人的资信水平和履约能力提出合理要求。但不得将企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为资格要求或评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

- 业绩情况作为资格条件时，要求供应商提供的同类业务合同一般不超过2个，并明确同类业务的具体范围。涉及政府采购政策支持的创新产品采购的，不得提出同类业务合同、生产台数、使用时长等业绩要求。

（二）项目需要实现的功能或目标（视情设定）。

（三）项目所需要执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（附相关标准规范的依据文件）。

（四）采购内容一览表（必填）

| 序号 | 采购 内容 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品，若不填则以所占金额比重衡量 | 是否 为主要产品 | 是否进口（进口的需提供进口批文） | 是否强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外P4显示屏（主入口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.8×2.88 LED显示屏 | 13.83 | 平方 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 处理器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 框架结构 | 13.83 | 平方 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 装饰 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 双立柱 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 基础预埋 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 综合布线 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 室外音柱 | 2 | 只 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 合并式功放 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 内容安全管控网关 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 安全加密网关 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 智能电源管理终端 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 散热设备 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 配电柜 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | LED开关电源 | 68 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 室内P2.5显示屏（合班教室） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.08×3.04 LED显示屏 | 18.49 | 平方 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 接收卡 | 18.49 | 平方 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 处理器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 智能电源管理终端 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 框架结构 | 18.49 | 平方 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | LED开关电源 | 81 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 配电柜 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |

（五）项目具体技术参数需求（参照附件1《常用货物类技术参数指引》）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 主要性能参数指标★/实质性参数指标▲ | 指标项 | 指标要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外P4显示屏（主入口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8×2.88LED显示屏 | 13.83 | 平方米 | 1 | ▲ | 整机要求 | 点间距≤4mm，像素密度≥62500点／㎡，SMD黑灯1820封装 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 保证整屏平整度≤0.02mm，箱体拼接间隙≤0.03mm，箱体间相对错位值≤0.5mm（光学拼缝≤0.1mm），模组间拼缝≤0.01mm。 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 显示单元的色彩还原准确性指标 ≤0.3 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 采用灯驱合一，一体化驱动主板，LED防磕碰设计，防电磁干扰测试，散热设计，具备驱动电路智能控制技术，集成控制，不用外接箱体控制器件，使用内置的图像处理板 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 表面沉金处理，板厚≥2.0mm，铜厚 ≥1盎司，TG≥150,PCB板表面具备防潮／防尘／防静电／抗氧化。LED显示屏所有材料均绿色无害，无有毒有害物质释放 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 显示屏亮度≥7000cd／m2，支持通过配套软件0-100％无级调试，支持0-255及灰度调节。 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 整屏失控点数：≤1／1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1／1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 产品具有低功耗设计，产品具有点检（开路检测）、驱动电路智能节能控制技术，驱动芯片支持动态节能功能，智能节电，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45％以上。 |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 画面延时≤0.5ms |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤1.5％ |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² |  |
|  |  |  | 12 |  |  | LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr),符合肉眼观看标准。 |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 防护等级：≥IP65 |  |
| 处理器 | 1 | 台 | 1 |  | 整机要求 | 支持最大带载面积≥130万点；最大像素≥4096×2560，尺寸可灵活设置 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 支持自带≥8G内存，用户可用≥4G存储容量，支持USB播放 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 支持各类常规操作系统 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 支持系统权限认证，数据通道加密 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 支持播放内容实时监测，运行状态及时反馈 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 支持U盘即插即播 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 全部采用工业级元器件，产品稳定可靠 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 支持定时排程 |  |
|  |  |  | 11 |  |  | HDMI输入支持缩放显示 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 可配置为WiFi热点，支持PC、手机、Pad等智能终端进行管理 |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加 |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 视频输入:≥1个HDMI |  |
|  |  |  | 17 |  |  | 视频输入分辨率:≥1920*1080@60Hz |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 视频输出:≥1个HDMI |  |
|  |  |  | 19 |  |  | 视频输出分辨率:≥1920*1080@60Hz |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 带载网口:≥2个 |  |
|  |  |  | 21 |  |  | 解码能力:≥1*4K/≥2*1080P |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 音频输出:≥1个LINE OUT |  |
|  |  |  | 23 |  |  | 控制接口:≥1个WIFI接口、≥1个IR遥控接口、≥2个RJ11接口（预留）、≥1个4G接口（预留）、≥1个同步/异步切换按钮 |  |
|  |  |  | 24 |  |  | 网络接口:≥1个百兆网口 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | USB接口:≥1个USB 3.0接口、≥1个USB TYPE B接口 |  |
| 框架结构 | 13.83 | 平方 | 1 |  |  | 主框架采用热镀锌方管焊接，焊点须打磨喷防锈漆处理、简易箱体 |  |
| 装饰 | 1 | 项 | 1 |  |  | 铝板包边 |  |
| 双立柱 | 1 | 项 | 1 |  |  | 立柱直径≥273 |  |
| 基础预埋 | 1 | 项 | 1 |  |  | 混泥土基础加预埋件 |  |
| 综合布线 | 1 | 项 | 1 |  |  | 网线：敷设4条6类网线从机房控制设备位置至屏体位置，大屏端网线预留长度大于10米，避免中间短接，长度小于60m。如果传输距离大于60米，需要敷设24芯光纤，同时清单中需增加相应光纤收发设备。 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 强电：屏体启动峰值功率25千瓦，建议预留电缆线三相10平方到LED屏专用配电柜（此配电箱由施工方提供），同时敷设8路2.5平方三芯电缆线从LED专用配电柜至屏体位置。 |  |
| 室外音柱 | 2 | 只 | 1 |  |  | 额定功率(100V)：≤60W |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 额定功率(70V)：≤30W |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 灵敏度≥91dB |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 频率响应：110Hz-15KHz |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 防护等级：≥IP66 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 喇叭单元：6.5"×2+3"×1 |  |
| 合并式功放 | 1 | 台 | 1 |  |  | 具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W。 |  |
| 内容安全管控网关 | 1 | 台 | 1 |  |  | 可上传/替换违规信息切断后的替代画面图。 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 无网络情况下，可脱网完成安全审核功能；（此项为演示项，不计入负偏离扣分） |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 具备应急播放管理模块，可联动现场人防应急管理系统，发生突发事件时实时大屏进行紧急画面播放。（此项为演示项，不计入负偏离扣分） |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 具备播放内容备案和安全管理模块，可对确认的大屏播放内容进行事前备案，通过智能技术对实际播放内容进行识别，对未备案内容进行阻断播出和告警。（此项为演示项，不计入负偏离扣分） |  |
|  |  |  | 5 | ★ |  | 可识别色情视频或图像，包括真人或动漫视频或图像中出现性器官裸露等明显色情场景，识别精准率≥99%。使用至少100 幅性感图像和10个性感视频进行试验，无漏切断，检验结果符合要求。（需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具带有CMA或CNAS标识的检验报告） |  |
|  |  |  | 6 | ★ |  | 可识别性感视频或图像，包括真人或动漫视频或图像中出现如男性不穿上衣、女性穿比基尼等有较大躯干皮肤裸露的非色情场景，识别精准率≥99%。(需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具带有CMA或CNAS标识的检验报告) |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 可识别涉黄文字，包括文本或图像中出现淫秽、低俗、辱骂等文字信息，识别精准率≥99%。 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 可识别涉政文字，包括文本或图像中出现反动、分裂、辱骂国家领导人等文字信息，识别精准率≥99%。 |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 可识别涉暴文字，包括文本或图像中出现暴恐、破坏引导词、爆炸物、军火销售等文字信息，识别精准率≥99%。 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 产品违规信息误识别率≤1%；使用至少100幅图像和10个视频进行试验，无切断。检验结果符合要求。需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具带有CMA或CNAS标识的检验报告； |  |
|  |  |  | 11 | ★ |  | 产品支持设备注册，可新增/删除/命名设备;可设置视频正常播放或切断替换成预设画面;可切换直通模式和策略模式;可显示当前事件的日志和策略;可对违规信息处置策略进行增/删/改/查；可修改探针设备的名称/用途/备注信息;检验结果符合要求。(需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具带有CMA或CNAS标识的检验报告) |  |
|  |  |  | 12 | ★ |  | 从违规视频、图像、文本信息出现到系统切断违规画面的时间⩽1s。需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具带有CMA或CNAS标识的检验报告 |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 硬件配置：核心计算硬件算力≥20Tops（INT8）；内存≥8GB；硬盘存储容量≥500GB |  |
| 安全加密网关 | 1 | 台 | 1 |  |  | 告警输入:≥1路凤凰端子告警输入 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 告警输出:≥1路凤凰端子告警输出 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 微动开关:≥1个init键，长按恢复出厂设置 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | WAN口:≥1个100M/1000M Base-Tx自适应,半双工/全双工,RJ45接口 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | LAN口:≥4个100M/1000M Base-Tx自适应,半双工/全双工,RJ45接口 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | GND:≥1个 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 上行带宽（M）:VPN模式≥20M |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 支持设备数量:≥4个IPC/NVR/DVR |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 安全配置:深度防御,MAC黑白名单,端口黑名单,接入认证,加密传输,NAT |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 整机功耗:≤5W |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 整机重量:≤0.7KG |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 工作电压:12V DC |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 支持接入互联网、专线网络等多种组网方式 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道 |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 可防地址冲突，支持服务端地址统一分配，可允许不同 NVR\DVR\IPC的私网IP相同 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 支持NAT地址转换 |  |
|  |  |  | 17 |  |  | 支持NVR\DVR\IPC等产品接入，能够接入实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 18 | ★ |  | 可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 19 |  |  | 开关量告警可上报到服务器 |  |
|  |  |  | 20 | ★ |  | 支持对重要视频及码流加密传输（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 21 | ★ |  | 支持根据MAC地址进行黑白名单控制（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 支持监控业务正常进行的同时对非监控业务进行过滤 |  |
|  |  |  | 23 |  |  | 可接入≥4个NVR设备，或4个平台设备，支持接入管理64个IPC设备 |  |
|  |  |  | 24 |  |  | 支持≥4路5Mbps，合计20Mbps流量转发 |  |
|  |  |  | 25 | ★ |  | 支持对接入的图片数据、门禁数据进行加密传输（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 26 | ★ |  | 支持作为softEther VPN客户端向server注册并完成VPN建立（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
| 智能电源管理终端 | 1 | 台 | 1 |  |  | 应具备不少于5个100M/1000M自适应以太网接口、1个1000M光口、4个继电器接线端子，且上述接口全部具有运行指示灯 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 交换容量≥36Gbps |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 包转发率≥24Mpps |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 可在WEB页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 可在WEB页面进行VLAN划分、Hybird端口、QoS、ACL配置操作 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 须具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作，可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 具备静态MAC地址管理功能，MAC地址容量不低于2K |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 为便于立杆小机柜安装，设备应小巧轻便，尺寸不超过：长20cm、宽10cm、高4cm，重量不超过650g |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 须采用金属外壳机身，保障室外环境下可靠工作 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 宽压设计，满足AV90V~AC264V范围内正常工作 |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 须通过静电放电抗扰度试验、浪涌冲击抗扰度试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验、漏电电流试验，且泄漏电流应符合GB16796-2009中规定要求 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 电源:4路接线端子，支持NC（常闭） |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 最大电压：AC250V/DC24V |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 最大电流：6A |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 为方便安装调试，设备应具备接入设备网口和继电器接口自动匹配功能 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 工作温度:-40℃- 75℃ |  |
|  |  |  | 17 |  |  | 工作湿度:5~95%（无凝露） |  |
| 散热设备 | 2 | 台 | 1 |  |  | 匹数：≥1.5匹 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 内机最大噪音：≤41DB（A） |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 外机最大噪音：≤51dB（A） |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 制冷功率：≥760W |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 制冷量：≥3200W |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 循环风量：≥635m3/h |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 电压/频率：220V/50Hz |  |
| 配电柜 | 1 | 台 | 1 |  |  | 功率容量:≥20KW |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 输入接线方式:3相5线 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 输入电压:220/380V |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 输入频率（Hz）:50 / 60 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 输出接线方式:单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 输出电压:交流AC 220V |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 输出分路:6路单相交流220V |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 分路开关容量（A）:20 |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 分路断路器安装:轨道安装 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 防护等级:≥IP65 |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 防雷:≥C级，20KVA |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 产品尺寸（W*H*D）（mm）:≤500*400*250 |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 重量（Kg）:≤18 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 安装方式:固定安装 |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 维修控制方式:手动按键 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 自控控制方式:PLC全智能远程控制专用软件 |  |
| LED开关电源 | 68 | 台 | 1 |  |  | 总输出功率（W）≥200 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 输入电压范围（Vac）200—240 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 输出电压（Vdc）+5.0 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 输出电流范围（A）0-40.0 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 稳压精度±2% |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 纹波及噪音（mVp-p） ≤150 |  |
| 室内P2.5显示屏（合班教室） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.08×3.04 LED显示屏 | 18.49 | 平方米 | 1 | ▲ |  | 物理点间距:≤2.5；1R1G1B，黑灯SMD2121封装 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 模组分辨率（W*H）:≥128*64 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 模组尺寸（mm）:320*160*14 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 亮度（nits）:≥450 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 亮度均匀性：≥95% |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 像素密度（点/㎡）:≥160000 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 色温（K）：3000～12000 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 视角（H/V）：≥140°/140° |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 刷新频率（Hz）3840 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 对比度：≥3000：1 |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 灯芯波长误差值在1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内。 |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟，系统可用度≥99.9%。 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度。 |  |
|  |  |  | 15 |  |  | 工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率≤0.000001；无常亮点。 |  |
|  |  |  | 17 |  |  | 为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。 |  |
|  |  |  | 19 |  |  | 照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | LED显示单元对地漏电流≤0.1mA |  |
|  |  |  | 21 |  |  | LED显示单元至少具备24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC。 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降至少30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线。 |  |
|  |  |  | 23 |  |  | 电磁兼容性： 在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB 9254、GB/T 17626.2检测要求至少满足B级标准，即满足CLASS B要求。 |  |
|  |  |  | 24 |  |  | 显示单元的色彩还原准确性指标≤0.1。 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr),符合肉眼观看标准。 |  |
|  |  |  | 26 |  |  | 断电至少10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 |  |
|  |  |  | 27 |  |  | 平均功耗（W/㎡）：≤135 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 最大功耗（W/㎡）：≤400 |  |
|  |  |  | 29 |  |  | 维护方式:前/后维护 |  |
| 接收卡 | 18.49 | 平方 |  |  |  | 说明:接收卡类型：HUB75E， |  |
| 处理器 | 1 | 台 | 1 |  |  | 设备具有≥3个HDMI输入接口,1个DP输入接口，2个DVI输入接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个百兆管理网口，8个千兆带载网口，2个USB2.0接口 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 最大带载≥524万像素，像素最大≥16384×8192，尺寸可灵活设置 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 支持≥≤6画面显示，位置、大小可自由调节支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 支持亮度和色温调节 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 支持低亮高灰 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 整机功耗:≤50 W |  |
| 智能电源管理终端 | 1 | 台 | 1 | ★ |  | 应具备≥5个100M/1000M自适应以太网接口、1个1000M光口、4个继电器接线端子，且上述接口全部具有运行指示灯（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 交换容量≥36Gbps |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 包转发率≥24Mpps |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 可在WEB页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 可在WEB页面进行VLAN划分、Hybird端口、QoS、ACL配置操作 |  |
|  |  |  | 6 | ★ |  | 须具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作，可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 具备静态MAC地址管理功能，MAC地址容量不低于2K |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 为便于立杆小机柜安装，设备应小巧轻便，尺寸不超过：长20cm、宽10cm、高4cm，重量不超过650g |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 须采用金属外壳机身，保障室外环境下可靠工作。 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 宽压设计，满足AV90V~AC264V范围内正常工作 |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 须通过静电放电抗扰度试验、浪涌冲击抗扰度试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验、漏电电流试验，且泄漏电流应符合GB16796-2009中规定要求 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 电源:≥4路接线端子，支持NC（常闭） |  |
|  |  |  | 13 |  |  | 最大电压：AC250V/DC24V |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 最大电流：6A |  |
|  |  |  | 15 | ★ |  | 为方便安装调试，设备应具备接入设备网口和继电器接口自动匹配功能（需提供公安部检测报告并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 工作温度:-40℃- 75℃ |  |
|  |  |  | 17 |  |  | 工作湿度:5~95%（无凝露） |  |
| 框架结构 | 18.49 | 平方 | 1 |  |  | 主框架采用热镀锌方管焊接，焊点须打磨喷防锈漆处理、包边装饰处理 |  |
| LED开关电源 | 81 | 台 | 1 |  |  | 总输出功率（W）≥200 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 输入电压范围（Vac）200—240 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 输出电压（Vdc）+5.0 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 输出电流范围（A）0-40.0 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 稳压精度±2% |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 纹波及噪音（mVp-p） ≤150 |  |
| 配电柜 | 1 | 台 | 1 |  |  | 功率容量:≥20KW |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 输入接线方式:3相5线（380V） |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 输入电压:220/380 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 输入电流（A）:30 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 输入频率（Hz）:50 / 60 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 输出接线方式:单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 输出电压:交流220V |  |

备注：货物类技术参数必须按上表格式填写。

（六）项目验收标准

履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。

- 风险及处理要求

采购人可以根据采购项目实际情况，对风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任提出有针对性的处置措施和替代方案。

- 项目售后服务标准

| 序号 | 服务要求内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 中标后签订合同前提供 |
| 2 | 驻场人员要求 | 人数、资质、工作经验等 |
| 3 | 售后服务标准 | 投标人需承诺提供7×24技术支持，对于影响设备正常运作的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在1小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证在12小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施；投标人应承诺在货物验收合格后，以优惠价格供应零配件。 |
| 4 | 培训 | 现场培训方案、线上培训方案、课程安排、培训费用等 |
| 5 | 其他 | 等保测评、接口开放要求等 |

三、商务要求

| 质保期/维保期 | 免费质保期/维保期至少3年（产品技术需求栏中有特别注明的除外） |
| --- | --- |
| 项目工期及交货地点 | 1、项目工期：自签订合同之日起30个工作日内供货、安装调试完毕。 2、交货地点：台州大道和开发大道交界处，三梅中学新校区（丽廷公馆对面）。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7个工作日内，中标人应向采购人缴纳合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后10个工作日内退还。（中标人通过银行保函的形式提交履约保证金，注明用途为“履约保证金”。） |
| 现场勘查及其要求 | 无 |

备注：

- 根据浙财采监〔2022〕3号文件，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，原则上不得低于合同金额的30%，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%;项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%;采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

- 根据浙财采监〔2022〕8号文件，政府采购货物和服务项目收取履约保证金的，最高缴纳比例不超过合同金额的1%，不得拒收保函，项目验收结束后应及时退还。

- 履约保证金视情设置，未填写视为未约定。

四、其他要求（可根据具体项目进行适当补充）

采购项目涉及后续采购的，如大型装备等，要考虑兼容性要求。可以要求供应商报出后续供应的价格，以及后续采购的可替代性、相关产品和估价，作为评审时考虑的因素。