采购需求

一、项目基础信息及采购人联系方式

| 项目名称 | 台州学院椒江校区大会堂LED大屏采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 80 | 最高限价（万元） |  | 80 |
| 采购意向公开链接 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=tWr0y8eARdHwj4s97rb8YA==&utm=web-micro-app-back-front.189f5f89.0.0.db93e9f014dc11f0864a61ab316eda97 |  |  |  |
| 采购意向公示时间 | 2025年3月21日 |  |  |  |
| 所属行业（以中小企业划型标准为准）： |  | 工业 |  |  |
| 是否专门针对中小企业采购： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否允许联合体： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否允许分包： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否需要答疑会或现场踏勘： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否包含节能环保产品： |  | 是 | 否 √ |  |
| 是否需要预付款保函： |  | 是 | 否 √ |  |

二、采购项目情况说明

- （一）供应商资格条件

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

- 本项目供应商特定条件：无；

- 本项目不接受联合体投标；

- 项目需要实现的功能或目标（视情设定）

1.‌主体结构‌

本项目由主显示屏钢结构宽12米，高5米，共计1块;左、右侧显示屏钢结构宽3米，高5米，共计2块（宽、高尺寸可根据自身产品规格尺寸适度调整，但主屏面积不得少于60㎡，侧屏面积不得少于13㎡，屏显总面积不得少于90㎡）。左、右侧屏可单独运行，实现向观众席方向平移0-1.5米、向主屏方向旋转0-45度。根据现场实际，优先考虑侧屏承重由地面开槽安装承重T型轨道，侧屏下口通过承重滑轮和地面承重轨道连接等结构；如采用其他结构，须杜绝侧屏移动过程中的倾倒可能性且具有同等安全性。

2.平移与旋转性能参数

2.1平移‌旋转角度‌

一般情况下主屏与左、右侧屏保持在同一平面上，且屏与屏之间须无缝拼接。根据会场活动需求，左、右侧屏实现向观众席方向平移0-1.5米、向主屏方向旋转0-45度。

2.2‌稳定性与精度‌

平移、旋转支持多级调速。设计需满足旋转稳定性、定位精度（如±0.1°）及低噪音要求‌。采用伺服电机和涡行星减速器驱动，确保平移与转动平稳性及显示连贯性‌。控制系统采用PLC触摸屏控制，定点定位，配置平板控制。

### 3.材料与环境适应性

3.1‌材料与承重‌

屏体钢构采用镀锌材料制作，平移旋转系统需具备高负载能力，适应长时间运转‌。

### 4.安装与安全要求

4.1‌安装要求‌

- 优先考虑在原舞台上按侧屏平移旋转方向开槽布置承重轨道，预留机械旋转活动空间，确保侧屏与地面承重轨道的稳固连接‌。电气线路需通过旋转导电装置或无线传输，避免缠绕‌。

4.2‌安全防护‌

- 平移旋转系统配置限位装置、过载保护、急停开关等安全机制‌。

- （三）采购内容一览表（必填）

| 序号 | 采购 内容 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品，若不填则以所占金额比重衡量 | 是否 为主要产品 | 是否进口（进口的需提供进口批文） | 是否强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（主屏*1块副屏*2块） | 90 | 平方米 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 发送卡 | 4 | 个 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 拼接处理器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 舞台屏幕移动系统 | 1 | 套 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 5 | 配电柜 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 电缆线 | 150 | 米 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 网线 | 4 | 箱 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 屏体钢结构 | 90 | 平方米 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- （四）项目具体技术参数需求（参照附件1《常用货物类技术参数指引》）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 主要性能参数指标★/实质性参数指标▲ | 指标项 | 指标要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏（主屏*1块副屏*2块） | 90 | 平方米 | 1 | ★ | 屏幕尺寸及分辨率 | - 主屏规格尺寸：12m（宽）*5m（高）=60㎡；副屏规格尺寸： 3m（宽）*5m（高）=15㎡，箱体规640mm*480mm（宽、高尺寸可根据自身产品规格尺寸适度调整，但主屏面积不得少于60㎡，侧屏面积不得少于13㎡，屏显总面积不得少于90㎡）。 |  |
|  |  |  | 2 | ▲ | 像素点间距及密度 | 像素点间距：≤2.0mm；像素密度≥250000点/㎡，采用压铸铝箱体；为保证平整度与适配度，箱体与屏体必须要同一厂家生产。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 3 |  | 刷新率 | - 刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 |  |
|  |  |  | 4 |  | 对比度及灰度等级 | 对比度≥10000：1 ；灰度等级≥16bit。 |  |
|  |  |  | 5 |  | 平整度、拼接缝隙及视角 | - 整屏平整度≤0.1mm，模组平整度≤0.1mm；拼接缝隙≤0.1mm；水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 |  |
|  |  |  | 6 | ★ | 功耗 | 峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤160W/m²。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 7 |  | 亮度 | 白平衡亮度：0-600cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，255级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥97%。 |  |
|  |  |  | 8 |  | 色温 | 色温880K-20000K可调（可适度上下浮动）；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤220K。 |  |
|  |  |  | 9 |  | 电击保护 | 防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备。 |  |
|  |  |  | 10 |  | 噪音 | 为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音≤3.6dB。 |  |
|  |  |  | 11 |  | 除湿 | 长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。 |  |
|  |  |  | 12 | ▲ | 3C认证 | 投标人需提供LED显示屏产品的3C证书。 须提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  |  | 13 |  | 承诺函 | 为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后中标后签订合同前提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等。须提供承诺函并加盖投标人公章。 |  |
|  |  |  | 14 | ★ | 蓝光 | 为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品应通过TUV莱茵低蓝光认证。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
| 发送卡 | 4 | 个 | 1 | ★ | 输入分辨率 | 最大支持3480X2160@60Hz输入分辨率 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 2 |  | 最大带载及输出 | 最大带载≥880万像素，≥16路千兆网口输出 |  |
|  |  |  | 3 |  | 像素点 | 最宽≥7680像素点或最高≥7680像素点 |  |
|  |  |  | 4 |  | 信号输入 | 支持2路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2 |  |
|  |  |  | 5 |  | 音频输入输出 | 支持1路独立音频输入,1路独立音频输出 |  |
|  |  |  | 6 |  | 解码功能 | 支持HDCP1.4解码功能 |  |
|  |  |  | 7 |  | 亮度调节 | 支持亮度调节 |  |
|  |  |  | 8 |  | 低亮高灰 | 支持低亮高灰 |  |
|  |  |  | 9 |  | 3D显示功能 | 支持3D显示功能（选配） |  |
| qq////////////////////////////////////////////////////////////// |  |  | 10 |  | 一键操作 | 一键锁屏，一键黑屏，解除状态后显示与电脑实时画面完全同步显示。 |  |
|  |  |  | 11 |  | 备份 | 支持不同发送卡之间备份及同一发送卡内不同网口之间的备份。 |  |
|  |  |  | 12 |  | 同步性 | 设备直接通过USB级联，至少支持32台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求。 |  |
|  |  |  | 13 |  | 信号锁定 | 支持设备内部生成垂直同步锁定信号，避免视频信号不稳定导致的画面异常。 |  |
|  |  |  | 14 |  | 控制软件支持系统 | 控制软件支持Windows、macOS、Android、国产主流等操作系统。 |  |
| 拼接处理器 | 1 | 台 | 1 | ★ | HDMI | HDMI6进8出。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 2 |  | 主机箱 | 主机箱采用标准机柜安装，设备为纯硬件FPGA架构，CrossPoint 全总线交换技术，背板等效带宽，无内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 |  |
|  |  |  | 3 | ★ | 基础需求 | 设备满足图像开窗、漫游、叠加、缩放等，具备字符叠加、EDID管理、随路音频切换功能，以实现项目应用的基础需求。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 4 |  | 带宽 | 最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps，单路信号带宽不少于20Gbps。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 5 |  | 字符 | 支持在输入输出通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数。 |  |
|  |  |  | 6 |  | 兼容性 | 为实现良好兼容性，设备支持SDI、HDMI、DVI、光纤、浅压缩信号、模拟视频、分量信号和数字高分等信号的混合输入，同时支持DVI、DP1.2、HDMI1.4、HDMI2.0、光纤、浅压缩等4K分辨率采集。 |  |
|  |  |  | 7 | ★ | 回显 | 支持整面拼接屏的整体回显功能，可在控制端观看不同分组屏的实时60帧全屏回显画面，支持外接显示器或解码盒输出。 （须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 8 |  | 信号采集与传输 | - 支持4K@60Hz 4：4：4 图像信号无压缩、无失真实时采集与传输，信号传输过程中，无丢帧、无卡顿现象。 |  |
|  |  |  | 9 |  | 显示终端 | - 同时支持拼接墙，投影融合，规则及不规则LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源。 |  |
|  |  |  | 10 | ★ | 信号源预监 | 支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号的实时图像预览画面。 |  |
|  |  |  | 11 |  | 分辨率 | - 最高分辨率支持4096×2160@60Hz，3840×2400@60Hz典型分辨率支持3840×2160@60Hz，1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz并向下兼容其他分辨率。 |  |
|  |  |  | 12 |  | 响应速度 | - 无缝切换＜20ms，图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms。 |  |
|  |  |  | 13 |  | 场景保存 | 支持窗口布局保存至设备，支持单屏场景和全局场景保存。 |  |
|  |  |  | 14 | ★ | 支持国产操作系统 | 客户端需支持主流国产操作系统。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 15 | ★ | 控制终端设备 | 采用X86系统架构、运行核心不低于10个，内存不低于32G DDR5、储存不低于1T SSD、显存不低于2G、支持HDMI或DP输出，自带授权系统。 |  |
| 舞台屏幕移动系统 | 1 | 套 | 1 | ▲ | 移动系统 | 根据场地实际，搭建配套左、右侧屏移动系统。主屏与左、右侧屏保持在同一平面上，且屏与屏之间须无缝拼接；根据会场活动需求，左、右侧屏实现向观众席方向平移距离不少于1.5米、向主屏方向旋转角度不低于45度。且三屏底部与地面平齐并可以电动实施左、右侧屏各种功能并保证安全牢固。 |  |
| 配电柜 | 1 | 套 | 1 |  |  | 配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，可实现定时开关屏体，方便操作使用。 |  |
| 电缆线 | 150 | 米 | 1 |  |  | 国标 |  |
| 网线 | 4 | 箱 | 1 |  |  | 国标 |  |
| 屏体钢结构 | 90 | 平方米 | 1 |  |  | 基础框架需做好防锈刷漆处理，整体采用镀锌钢做支撑架 |  |

其它：须完成大屏包边及地面修复等善后工作；配合采购人做好安装施工调试工作

- （五）项目验收标准

- 1.验收的主体是台州学院；

- 2.工期为合同签订后20天完成安装调试。

- 3.验收方式是采购人邀请相关专家3人共同参与验收。

- 4.验收程序是中标人提交验收申请单后，采购单位组织专家进行初步验收。

5.验收内容：专家根据招标文件、投标文件、合同等条款对合同内设备进行清点、对照、检查资料及试运行效果等进行验收。要求：1）中标人交付的产品应是最新生产且未被使用过的全新产品；2）须提供设备的详细操作手册和维修手册；3）中标人交货前应对产品作出全面检查及对验收文件进行整理，并列出清单作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 6.试运行6个月后，如运行正常，视为终验合格。

- 7.验收标准依据采购法及国家相关标准执行。

- （六）风险及处理要求

- 投标人必须承诺在投标结束后，中标人必须在开标结束后的5个工作日提供招标技术参数中要求提供的检测报告的原件到业主单位进行查验真伪。

- （七）项目售后服务标准

| 序号 | 服务要求内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 中标后签订合同前提供大屏生产厂家原厂质保3年服务承诺函 |
| 2 | 驻场人员要求 | 无 |
| 3 | 售后服务标准 | 本项目所有产品质保期至少3年，同时中标方承诺提供运维服务至少3年，承诺运维电话30分钟内响应，12小时内上门服务，紧急事项2小时内上门服务。如上门后24小时不能解决硬件故障，免费提供备用硬件直至故障问题彻底解决。并承诺质保期满后，按原质保期内响应时间免费提供上门服务，仅收取零部件更换或者维修的成本费。 |
| 4 | 培训 | 培训的内容包含系统使用、系统操作和管理维护培训，软件的日常操作和管理维护以及基本的故障诊断与排错等。 |
| 5 | 其他 | 无 |

三、商务要求

| 质保期/维保期 | 免费质保期/维保期至少 3 年（产品技术需求栏中有特别注明的除外），需至少提供3%同批次屏幕模组备件。 |
| --- | --- |
| 项目工期及交货地点 | 1、项目工期：自签订合同之日起 20 个工作日内供货、安装调试完毕。 2、交货地点：台州学院椒江校区大会堂。 |
| 履约保证金 | 中标人需在签订合同前向采购人支付政府采购合同金额的1%作为履约保证金（供应商以电汇、转账、或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交履约保证金，注明用途为“履约保证金”）。 |
| 现场勘查及其要求 | 无 |