湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

（财政审批编号：临[2024]32290号）

（电子招投标）

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2024-190

项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

采购单位：湖州学院

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2024年  月 日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------7

- 投标人须知   ------------------------------36

一、总则    --------------------------------37

二、招标文件    ----------------------------40

三、投标文件的编制     ---------------------41

四、开标   ---------------------------------46

五、评标   ---------------------------------47

六、定标   ---------------------------------49

七、合同授予   -----------------------------50

- 评标办法及评分标准 ------------------------51

- 政府采购合同主要条款-----------------------59

- 投标文件格式    ---------------------------63

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 获取招标文件，并于2024年 月 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHZ2024-190（临[2024]32290号）

项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

预算金额：1280.1287万元

最高限价：1280.1287万元

采购需求：详见招标文件第二章采购需求

合同履行期限：详见招标文件第二章采购需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件：

时间：2024年 月 日至2024年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2024年 月 日14点00分（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3．潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4．答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目是否专门面向中小企业采购：否。

7．本项目公告发布网站： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/hzfront/-“政府采购”栏目。

8．投标事项：

（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密，要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册。

（3）政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“政采云电子交易客户端”，制作投标文件。

（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（6）备份投标文件：根据“浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法”第二十条规定，本次招标允许供应商递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。备份投标文件：1份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（BFBS格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供）。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明单位名称，但应注明单位的联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江华耀建设咨询有限公司（湖州市静江公寓1单元1101室），联系人：张治中，联系电话：0572-2198738，拒绝到付。以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收。

（7）本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应，避免逾期无效等情况的发生。

十三、业务咨询：

1.采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

联系人：张治中；联系电话：0572-2198738；传真：0572-2198739。

供应商质疑函接收人：何女士   联系电话：0572-2371910

电子邮箱：huayaohz@163.com

2.采购人名称：湖州学院

联系人：徐老师                 联系电话：0572-2112239

监督人：孙老师                 联系电话：0572-2112239

3.同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局政府采购监管处

地址：浙江省湖州市龙王山路518号

联系人：程先生；监督投诉电话：0572-2150216

湖州学院

浙江华耀建设咨询有限公司

2024年 月 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、采购项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

二、采购项目编号：HYHZ2024-190

三、采购项目预算：人民币壹仟贰佰捌拾万零壹仟贰佰捌拾柒元整（￥12801287.00）

四、采购项目实施地点：湖州学院

五、采购项目采购清单和规格型号、技术参数、附件清单等：

（一）技术指标参数详见招标文件-技术文件。

（二）采购清单：

汇总表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一 | 舞台机械系统 |
| 1 | 剧场舞台机械系统 |
| 二 | 舞台灯光系统 |
| 1 | 剧场舞台灯光系统 |
| 2 | 多功能厅舞台灯光系统 |
| 三 | 舞台音响系统 |
| 1 | 剧场舞台音响系统 |
| 2 | 多功能厅舞台音响系统 |
| 3 | 500座学术报告厅舞台音响系统 |
| 4 | 250座学术报告厅舞台音响系统 |
| 四 | 舞台视频系统 |
| 1 | 剧场舞台视频系统 |
| 五 | 座椅 |
| 1 | 剧院座椅 |
| 2 | 剧院（双扶手）座椅 |
| 3 | 剧院茶几 |
| 4 | 大报告厅座椅 |
| 5 | 小报告厅座椅 |
| 6 | 多功能厅座椅 |

说明：

1）设备清单为采购最低要求。其中所有工程材料根据现场实际满足使用要求由投标人"交钥匙"配置，投标人在中标后，不得以招标文件中材料数量不满足施工需要为由提出增加签证。

2）如有清单内容及数量与文本说明及图纸不一致时，以清单为准。

舞台机械系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 剧院舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 台上机械 |  |  |  |
| 1.1 | 台口防火幕 | 套 | 1 | 1.技术参数：幕体尺寸：宽19.8m*高10m*厚0.2m，行程：9.7m；速度：提升0.13m/s，下降0.35～0.05m/s无级，紧急释放时，幕体全行程自重下降时间在30s～45s之间可调，距舞台面高度2.5米以下的阻尼下降时间不小于10秒；水平荷载：≥0.3kN／m2 ，且挠度不大于1/350；耐火极限时间不小于60分钟； 2.驱动方式：电动钢丝绳卷扬附液压阻尼； 3.结构要求：钢结构骨架，内装防火岩棉，外包钢板、防火涂料等； 4.防火幕需与消防控制联动。 |
| 1.2 | 升降对开大幕机 | 套 | 1 | 一、提升功能： 1.技术参数：吊点数：6吊点；升降行程：19m；升降速度：0.002～0.2m/s；载荷：设备及幕布自重；噪音控制：不大于50dB； 2.驱动机构：配置静音型双制动电机和斜齿轮减速机； 3.传动方式：自排绳单层缠绕大卷筒钢丝绳卷扬； 4.每个单独的吊机包含卷扬机、转角滑轮、吊点滑轮、钢丝绳、连接件及配件等。 5.卷扬机应为变频驱动，可在行程范围内任意位置停靠。 6.卷扬机应具有以下安全功能：双独立制动系统、松绳保护、乱绳检测、超载（过流）保护、行程检测、超程保护等。 二、对开功能： 1.技术参数：轨道长度：24m；行程：10m/单边；对开速度：0.01～1.0m/s；载荷：幕布/设备自重；运行噪音：不大于50dB； 2.驱动机构：配置静音型单制动电机和斜齿轮减速机； 3.传动方式：剪叉均缩传动，电动、手动两用； 4.安全措施：行程控制保护、超行程保护等。 |
| 1.3 | 柱光架 | 套 | 2 | 1.架体尺寸：宽2.5m×高11m×深0.8m； 2.有效载荷：6kN； 3.结构要求：钢结构骨架，结构表面防锈防火处理。 |
| 1.4 | 电动吊杆 | 道 | 21 | 1.技术参数：杆体长度24m；升降速度：0.006～0.6m/s；行程：19米；吊点数：6吊点；额定载荷：7.5KN；定位精度：±3mm；同步精度：±5mm；噪音控制：不大于50dB； 2.驱动机构：配置静音型双制动电机和斜齿轮减速机； 3.传动方式：自排绳单层缠绕大卷筒钢丝绳卷扬； 4.每个单独的吊杆机包含卷扬机、转角滑轮、吊点滑轮、杆体、钢丝绳、连接件及配件等。 5.卷扬机应为变频驱动，可在行程范围内任意位置停靠。 6.卷扬机应具有以下安全功能：双独立制动系统、松绳保护、乱绳检测、超载（过流）保护、行程检测、超程保护等。 7.卷扬机应配置接油盘。 |
| 1.5 | 灯光吊杆 | 道 | 5 | 1.技术参数：杆体长度22m（其中一台宽14m）；升降速度：0.002～0.2m/s；行程：14米；吊点数：6吊点；额定载荷：10KN；定位精度：±5mm；噪音控制：不大于50dB； 2.驱动机构：配置静音型双制动电机和斜齿轮减速机； 3.传动方式：单层缠绕大卷筒钢丝绳卷扬； 4.每个单独的吊杆机包含卷扬机、转角滑轮、吊点滑轮、杆体、收线框、钢丝绳、连接件及配件等。 5.卷扬机应为变频驱动，可在行程范围内任意位置停靠。 6.卷扬机应具有以下安全功能：双独立制动系统、松绳检测、乱绳检测、超载保护、行程检测、超程检测等。 7.卷扬机应配置接油盘。 |
| 1.6 | 侧灯光吊架 | 套 | 2 | 1.技术参数：轨道长度14m，配5套目字形灯架；额定荷载：10kN；行程：升降15米；平移：轨道范围任意位置，吊点数：6吊点；速度：0.002～0.2m/s；定位精度≤±5mm；噪音控制：不大于50dB； 2.驱动机构：配置静音型双制动电机和斜齿轮减速机； 3.传动方式：升降：单层缠绕大卷筒钢丝绳卷扬方式，平移：手动； 4.每个单独的吊机包含卷扬机、滑轮组、架体、收线框、钢丝绳、连接件及配件等。 5.卷扬机应为变频驱动，可在行程范围内任意位置停靠。 6.卷扬机应具有以下安全功能：双独立制动系统、松绳检测、乱绳检测、超载保护、行程检测、超程检测等。 7.卷扬机应配置接油盘。 |
| 1.7 | 台上机械电气与控制系统 | 套 | 1 | 1.台上机械电气系统应能为所有台上舞台机械设备提供安全、可靠和连续的供电。 2.系统采用工控机、PLC可编程控制系统，变频器选用优质矢量变频器，网络通讯控制方式。 3.操作台配置1台主操作台和1台移动操作台。 4.系统的设计、制造、安装调试、验收等全过程应满足国家、行业有关施工、验收的规范要求。 ★5.机械操作台具有装台模式和演出模式，可以快捷编程，设定限位、设定位置、调用场景、切换场景保存参数等功能（控台软件系统承诺中标后提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件证明文件）； ★6.主机械操作台内置DMX512通讯接口使其能接收灯光控台的指令（承诺中标后提供原厂彩页和实物通讯接口照片）； ★7.主机械操作台内置2块不小于17寸触摸显示屏（承诺中标后提供原厂彩页和实物照片）。 |
| 2 | 舞台幕布 |  |  |  |
| 2.1 | 前檐幕 | 块 | 1 | 1.材质：棉质天鹅绒；克重：≥300g/m2；规格（宽*高*折比）：22m*4m*3；颜色：待定；阻燃等级：B1级； ★2.承诺中标后提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件 |
| 2.2 | 前檐幕衬里 | 块 | 1 | 1.材质：富春纺；克重：≥120g/m2；规格（宽*高*折比）：22m*4m*1；颜色：同前檐幕；阻燃等级：B1级； ★2.承诺中标后提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件 |
| 2.3 | 大幕 | 块 | 2 | 1.材质：棉质天鹅绒；克重：≥300g/m2；规格（宽*高*折比）：13m*10m*3；颜色：待定；阻燃等级：B1级； |
| 2.4 | 大幕衬里 | 块 | 2 | 1.材质：富春纺；克重：≥120g/m2；规格（宽*高*折比）：13m*10m*1；颜色：同大幕；阻燃等级：B1级； |
| 2.5 | 檐幕 | 块 | 4 | 1.材质：棉质天鹅绒；≥克重：400g/m2；规格（宽*高*折比）：24m*3.5m*1；颜色：待定；阻燃等级：B1级； |
| 2.6 | 边幕 | 块 | 8 | 1.材质：棉质天鹅绒；≥克重：400g/m2；规格（宽*高*折比）：3.5m*11m*1；颜色：待定；阻燃等级：B1级； |
| 2.7 | 天幕 | 块 | 1 | 1.材质：细帆布；≥克重：270g/m2；规格（宽*高*折比）：24m*10m*1；颜色：待定；阻燃等级：B1级； ★2.承诺中标后提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件 |

舞台灯光系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 剧院舞台灯光系统 |  |  |  |
| A | 灯光控制系统 |  |  |  |
| A1 | 灯光控台 | 台 | 1 | ★1.不少于8个DMX输出， 1个DMX输入，连接扩展器，最高可支持65536个通道参数； 2.内置2个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度多点触摸屏，可外置2个触摸屏， 屏幕可以电动升降调节角度 3.不少于15个高精度电动推杆（60mm） 4.不少于2个AB场电动推杆（100mm) 5.1个主控电动推杆 6.不少于6个进口光学编码器（带PUSH功能） 7.不少于1个高灵敏轨迹球 8.不少于2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，SCAN等协议 9.不少于5个USB2.0口 10.支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 |
| B | 信号传输系统 |  |  |  |
| B1 | 灯光信号网络柜（控制室） | 台 | 1 | 24口网络交换机，POE供电 |
|  |  | 台 | 1 | 配线架24口 |
|  |  | 台 | 1 | 1.以太网转DMX信号分配器（2048) ★2.支持MAnet、ACN、Art-net、RTTP及其它众多第三方灯光行业网络协议； 3.支持灯光网络协议间的相互转换 |
|  |  | 台 | 4 | DMX跳线盘 |
|  |  | 台 | 4 | DMX信号放大器1进8出 |
|  |  | 台 | 1 | 1.600*800*2000机柜 2.含理线架等工程辅料 |
| B2 | 灯光信号网络柜（调光柜室） | 台 | 2 | 24口网络交换机，POE供电 |
|  |  | 台 | 2 | 配线架24口 |
|  |  | 台 | 2 | 1.以太网转DMX信号分配器（2048) ★2.支持MAnet、ACN、Art-net、RTTP及其它众多第三方灯光行业网络协议； 3.支持灯光网络协议间的相互转换 |
|  |  | 台 | 6 | DMX跳线盘 |
|  |  | 台 | 6 | DMX信号放大器1进8出 |
|  |  | 台 | 1 | 1.600*800*2000机柜 2.含理线架等工程辅料 |
| C | 调光柜 |  |  |  |
| C1 | 智能网络调光柜 | 套 | 2 | 数字继电器直通柜，输出回路：96路*4KW 柜门上配备高亮度液晶显示屏，修改立柜各项参数，并可显示立柜每个回路的信息、反馈信息，方便直观 每个回路可设置直通、过零触发2种功能可选，具体LED灯显示输出，每个模块具体功能拨位开关 具有双DMX512、以太网接口，同时支持ACN和art-net网络协议 当所有控制信号突然中断，系统自动保持最后一个场景 |
| D | 灯具及效果设备 |  |  |  |
| D1 | 10°LED成像灯 | 台 | 28 | 1.光源功率：≥250W LED模组； 2.光束角度：10°； 3.色温：3200K； 4.显色指数：Ra≥95； 5.国标DMX512控制协议与RDM控制方式； 6.含灯勾、保险链和灯尾线 ★7.蓝光危害：≤RG1 Unlimited（承诺中标后提供第三方检测报告证明文件） |
| D2 | 19°LED成像灯 | 台 | 24 | 1.光源功率：≥250W LED模组； 2.光束角度：19°； 3.色温：3200K； 4.显色指数：Ra≥95； 5.国标DMX512控制协议与RDM控制方式； 6.含灯勾、保险链和灯尾线 ★7.蓝光危害：≤RG1 Unlimited（承诺中标后提供第三方检测报告证明文件） |
| D3 | LED PAR灯 | 台 | 120 | 1.光源功率：≥3W*60颗； 2.光束角度：30°（多种角度可选）； ★3.静音型，无风扇，灯体自然散热； 4.国标DMX512控制协议与RDM控制方式； 5.含灯钩、保险链； 6.承诺中标后提供原厂技术参数印刷彩页和具有CMA标识的第三方检测报告复印件 |
| D4 | LED天地排灯 | 台 | 22 | 1.光源功率≥310W； 2.光源：≥120颗，不少于5色LED灯珠 3.光斑角度：水平≥90°，垂直≥60° 4.含灯钩、保险链和灯尾线 |
| D5 | 四合一电脑灯 | 台 | 24 | 1.光源：≥350W 白光 LED模组，额定寿命：20000小时； ★2.支持 CYM + CTO，具宏指令功能； 3.1个颜色盘：不少于10个颜色+白光； 4.1个旋转图案盘：不少于5个自转图案+白光； ★5.1个造型盘，造型可正反旋转； 6.棱镜：1个三棱镜，可双向旋转； 7、出光角度： 光束、图案效果： 不少于9倍变焦范围 染色效果： 不少于8倍变焦范围 ★8、噪音：标准模式和剧院模式可选（最小噪音≤40dB@1米处测试）； 9.含灯钩、保险链和灯尾线 10.承诺中标后提供原厂技术参数印刷彩页和具有CMA标识的第三方检测报告复印件 |
| D6 | LED会议灯 | 台 | 32 | 1.功率≥220W； 2.光束角度：≥100° 3.色温：3200K-5600K，线性可调 4.显色指数：Ra≥95 5.静音，灯体自然散热，无风扇 6.含灯钩、保险链和灯尾线 ★7.承诺中标后蓝光危害：≤RG1 Unlimited（提供第三方检测报告证明文件） |
| D7 | 追光灯 | 台 | 2 | 1.光源功率：≥2000W热光源或1000W LED光源 2.光束角度：不劣于5°～12°可调 3.含光源、灯架等 |
| D8 | 烟机 | 台 | 2 | 1.不低于1250W 2.含航空箱，四泡泡水，每桶4L |
| E | 安装材料及配件 |  |  |  |
| E1 | 线缆 |  |  |  |
| E1.1 | 3KW舞台灯光回路电缆 | 米 | 13500 | 3*4mm²；（低烟、无卤，软电缆） |
| E1.2 | 舞台灯光扁平软电缆 | 米 | 500 | 4mm²，含DMX+TCP；（低烟、无卤） |
| E1.3 | 舞台灯光流动电缆 | 米 | 1000 | 3*2.5mm²；（低烟、无卤，软电缆） |
| E1.4 | 调光柜负载电缆 | 米 | 40 | 4*185mm²+1*95mm2；（低烟、无卤） |
| E1.5 | 以太网控制信号线缆 | 米 | 2600 | 超五类线以上 |
| E1.6 | DMX信号线缆 | 米 | 4000 | DMX512 |
| E1.7 | 光纤线缆 | 米 | 500 | 室内六芯光纤 |
| E2 | 桥架 |  |  |  |
| E2.1 | 金属桥架各类弯通 |  |  |  |
| E2.1.1 | 金属桥架1 | 米 | 40 | 600*200金属桥架含面板及弯通 |
| E2.1.2 | 金属桥架2 | 米 | 200 | 300*200金属桥架含面板及弯通 |
| E2.1.3 | 金属桥架4 | 米 | 150 | 200*100金属桥架含面板及弯通 |
| E2.1.4 | 金属桥架5 | 米 | 100 | 100*100金属桥架含面板及弯通 |
| E2.2 | 钢管 |  |  |  |
| E2.2.1 | 金属钢管1 | 米 | 100 | JDG50钢管 |
| E2.2.2 | 金属钢管2 | 米 | 100 | JDG32钢管 |
| E2.2.3 | 金属钢管3 | 米 | 300 | JDG25钢管 |
| E3 | 接插件 |  |  |  |
| E3.1 | 接插件（插座) | 个 | 200 | 16A/32A三芯插座 |
| E3.2 | 接插件（插头) | 个 | 150 | 16A/32A三芯插头 |
| E3.3 | 接插件 | 个 | 60 | 16A/32A连接件 |
| E3.4 | DMX插座 | 个 | 80 | 卡农型，带防尘盖 |
| E3.5 | 网络插座 | 个 | 40 | 网络接口，卡侬型 |
| E3.6 | DMX接插件 | 个 | 80 | 卡侬型 |
| E4 | 配件 |  |  |  |
| E4.1 | 插座面板及各类电源接线盒、箱 | 套 | 1 | 满足使用要求 |
| 二 | 多功能厅舞台灯光系统 |  |  |  |
| A | 灯光系统 |  |  |  |
| A1 | 灯光控制台 | 台 | 1 | 1.不少于2个DMX输出， 1个DMX输入（可设置为输出），连接扩展器，最高可支持65536个通道参数 2.内置1个全视角15.6英寸电容屏触摸显示屏 3.不少于2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET信号 4.支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 |
| A2 | DMX信号放大器 | 台 | 4 | DMX信号放大器1进8出 |
| A3 | 直通柜 | 套 | 1 | 1.24路直通回路，3KW/回路 2.含机柜 |
| A4 | LED 螺纹聚光灯 | 台 | 16 | 1.光源功率：≥250W LED模组； 2.光束角度：不劣于15-50°电子调焦； 3.色温：3200K； 4.显色指数：Ra≥95； 5.国标DMX512控制协议与RDM控制方式； 6.含灯勾、保险链和灯尾线 ★7.蓝光危害：≤RG1 Unlimited（承诺中标后提供第三方检测报告证明文件） |
| A5 | LED会议灯 | 台 | 18 | 1.功率≥220W； 2.光束角度：≥100° 3.色温：3200K-5600K，线性可调 4.显色指数：Ra≥95 5.静音，灯体自然散热，无风扇 6.含灯钩、保险链和灯尾线 ★7.蓝光危害：≤RG1 Unlimited（承诺中标后提供第三方检测报告证明文件） |
| A6 | LED PAR灯 | 台 | 16 | 1.光源功率：≥3W*60颗； 2.光束角度：30°（多种角度可选）； 3.静音型，无风扇，灯体自然散热； 4.国标DMX512控制协议与RDM控制方式； 5.含灯钩、保险链； |
| A7 | 固定灯光吊杆 | 道 | 7 | φ50，长度不小于10米 |
| A8.1 | 3KW舞台灯光回路电缆 | 米 | 400 | 3*4mm²；（低烟、无卤，软电缆） |
| A8.2 | 舞台灯光流动电缆 | 米 | 200 | 3*2.5mm²；（低烟、无卤，软电缆） |
| A8.3 | 以太网控制信号线缆 | 米 | 600 | 超五类线 |
| A8.4 | DMX信号线缆 | 米 | 600 | DMX512 |
| A8.5 | 金属桥架 | 米 | 50 | 200*100金属桥架含面板及弯通 |
| A8.6 | 金属钢管1 | 米 | 50 | JDG32钢管 |
| A8.7 | 金属钢管2 | 米 | 50 | JDG25钢管 |
| A8.8 | 接插件（插座) | 个 | 30 | 16A/32A三芯插座 |
| A8.9 | 接插件（插头) | 个 | 30 | 16A/32A三芯插头 |
| A8.10 | 接插件 | 个 | 20 | 16A/32A连接件 |
| A8.11 | DMX插座 | 个 | 40 | 卡农型，带防尘盖 |
| A8.12 | 网络插座 | 个 | 20 | 网络接口，卡侬型 |
| A8.13 | DMX接插件 | 个 | 40 | 卡侬型 |
| A8.14 | 插座面板及各类电源接线盒、箱 | 套 | 1 | 满足使用要求 |

舞台音响系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 剧院舞台音响系统 |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| A1 | 调音台及音频网络 |  |  |  |
| A1.1 | 数字调音台界面 | 台 | 1 | 1.不少于24个电动推子，可分层翻页； 2.系统支持最大输入通道：不少于64路 3.内置不少于2块12"触摸屏； 4.支持96kHz处理能力； 5.本地不少于8路XLR话筒/线路输入，8路XLR线路输出； 6.可通过网络与音频工作站连接，实现多轨录音及回放； 7.具有主、备DANTE或AVB网络接口； |
| A1.2 | 控制室接口箱 | 台 | 1 | 1.不少于16路话筒/线路输入、8路模拟输出； 2.支持DANTE或AVB网络 |
| A1.3 | 舞台接口箱 | 台 | 1 | 1.不少于32路话筒/线路输入、16路模拟输出； 2.支持DANTE或AVB网络 |
| A1.4 | 音频专用交换机 | 台 | 4 | 1.三层全网管 2.不少于24个10/100/1000Mbps接口，4个万兆口（含光模块) 2.支持POE |
| A1.5 | 跳线盘 | 批 | 1 | 1U 19”标准架，1/4”插孔，2×24 Patchbay； |
| A1.6 | 跳线绳 | 批 | 1 | 根据各自系统设计， 不少于跳线盘数量的6倍； |
| A2 | 扬声器/功放系统 |  |  |  |
| A2.1 | 中央声道扬声器 | 组 | 2 | 1.低频单元：不小于2*10寸或16*2.8寸； 2.频率响应不劣于100Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于133dB； 4.整组水平覆盖角度不小于110°； 5.整组垂直覆盖角度不小于32°； 6.每组线阵列扬声器不少于3只； 7.含原厂线阵列组合支架及吊挂辅助支架。 ★8.提供剧院EASE声场模拟分析和中央声道扬声器原始EASE数据，确保数据真实性； ★9.承诺中标后提供有CMA标识的第三方检测报告 |
| A2.2 | 左声道扬声器 | 组 | 2 | 1.低频单元：不小于2*10寸或16*2.8寸； 2.频率响应不劣于100Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于133dB； 4.整组水平覆盖角度不小于110°； 5.整组垂直覆盖角度不小于32°； 6.每组线阵列扬声器不少于3只； 7.含原厂线阵列组合支架及吊挂辅助支架。 ★8.提供剧院EASE声场模拟分析和中央声道扬声器原始EASE数据，确保数据真实性； ★9.承诺中标后提供有CMA标识的第三方检测报告 |
| A2.3 | 右声道扬声器 | 组 | 2 | 1.低频单元：不小于2*10寸或16*2.8寸； 2.频率响应不劣于100Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于133dB； 4.整组水平覆盖角度不小于110°； 5.整组垂直覆盖角度不小于32°； 6.每组线阵列扬声器不少于3只； 7.含原厂线阵列组合支架及吊挂辅助支架。 ★8.提供剧院EASE声场模拟分析和中央声道扬声器原始EASE数据，确保数据真实性； ★9.承诺中标后提供有CMA标识的第三方检测报告 |
| A2.4 | 左右声像全频扬声器 | 只 | 2 | 1.低频单元：不小于单15寸或双10寸； 2.频率响应不劣于60Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于134dB； 4.单只水平覆盖角度不小于70°； 5.单只垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.5 | 超低频扬声器 | 只 | 2 | 1.低频单元：不小于2x18寸； 2.单只最大声压级不小于140dB； 3.低频下限不大于35Hz； |
| A2.6 | 台唇补声扬声器 | 只 | 5 | 1.低频单元：不小于1x5寸或2 x 3.5"； 2.频率响应不劣于110Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于118dB； 4.水平覆盖角度不小于90°； 5.垂直覆盖角度不小于60°； 6.深度不大于200mm； |
| A2.7 | 舞台固定返送扬声器 | 只 | 4 | 1.低频单元：不小于单12寸； 2.频率响应不劣于60Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于132dB； 4.水平覆盖角度不小于70°； 5.垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.8 | 舞台流动返送扬声器 | 只 | 4 | 1.低频单元：不小于单12寸； 2.频率响应不劣于60Hz-18KHz； 3.单只扬声器最大声压级不小于132dB； 4.水平覆盖角度不小于70°； 5.垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.9 | 数字功放/数字音频处理器 | 套 | 1 | 1.若使用无源扬声器系统时，要求如下： （1）若功放内置DSP模块，可不配数字音频处理器；否则需配置数字音频处理器； （2）所有扬声器均配置独立的功放通道，每只扬声器能够独立调节设置； （3）所选功率放大器需能够驱动负载扬声器单元达到和满足扬声器性能指标内所标称的最大声压参数； 2.若使用有源扬声器系统时，要求如下： （1）扬声器为有源一体化，需内置DSP模块或配独立数字音频处理器。 |
| A2.10 | 扬声器安装支架 | 套 | 1 | 扬声器安装支架 |
| A3 | 音源/周边设备 |  |  |  |
| A3.1 | 有源全频监听音箱 | 只 | 2 | 不小于5寸有源监听音箱 |
| A3.2 | 监听耳机 | 副 | 2 | 动圈式；灵敏度：91dB/mW；频率响应：不劣于15Hz-25KHz； |
| A3.3 | 外置专业声卡 | 台 | 1 | 1.不少于2输入/4输出的USB音频接口 2.不少于2个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔 |
| A4 | 无线话筒 |  |  |  |
| A4.1 | 双通道无线接收机 | 台 | 8 | 1.双通道数字式分集接收机 2.频率响应范围：20Hz-20kHz 3.射频传输范围： 470 -900MHz ，视地区而定 |
| A4.2 | 手持话筒发射器（动圈） | 套 | 8 | 1.拾音模式/传感器类型：超心形/动圈 2.频率范围：20 Hz-20 kHz 3.发射功率：1mW、10mW / 可选，视地区而定 |
| A4.3 | 腰包式发射器 | 只 | 8 | 1.频率范围：20 Hz-20 kHz 2.发射功率：1mW、10mW 可选 |
| A4.4 | 微型领夹话筒 | 套 | 8 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：全向形 3.频率响应：50 Hz - 12 kHz 4.灵敏度：-52 dB V/PA 5.最大声压级：120 dB |
| A4.5 | 微型头戴话筒 | 套 | 8 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：超心形 3.频率响应：20 Hz - 20 kHz 4.最大声压级：142 dB 5.颜色：近皮肤色 |
| A4.6 | 天线分配器 | 台 | 2 | 不少于4通道 |
| A4.7 | 天线增益器 | 个 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A4.8 | 宽频天线 | 块 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A5 | 有线话筒 |  |  |  |
| A5.1 | 大合唱话筒 | 支 | 4 | 1.A类前置放大器电路 2.类型： 大振膜心形电容话筒 3.频率响应： 20Hz-20 KHz 4.灵敏度 (dBV/Pa): ≥-36 dBV/Pa 5.声压： Pad off: ≥139 dB Pad on: ≥154 dB |
| A5.2 | 电容鹅颈会议话筒（含话筒底座） | 支 | 8 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：心形 3.频率范围：50 Hz - 17 kHz 4.灵敏度（1kHz，开路电压）：-35 dBV/Pa（17.8 mV） 5.最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）：124.2 dB 6.信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：66 dB |
| A5.3 | 鼓套装话筒 | 套 | 1 | 全套专业鼓话筒套装，包括： 1.心形动圈乐器话筒1支 2.心形动圈底鼓话筒1支 3.心形动圈军鼓/通鼓话筒3支 4.心形电容乐器话筒2支 5.鼓边夹3只，便携包一个 |
| A5.4 | 乐器拾音通用电容话筒 | 支 | 4 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：心形 3.频率响应：20Hz-20KHz 4.声压： 衰减开关关闭：≥136 dB 衰减开关打开：≥146 dB |
| A5.5 | 人声拾音动圈话筒 | 支 | 4 | 1.传感器类型：动圈 2.拾音模式：超心形 3.频率响应：不劣于50 Hz-16 KHz 4.灵敏度 (dBV/Pa): ≥-51 dBV/Pa 5.灵敏度 (mV/Pa): ≥2.6 mV/Pa |
| A6 | 话筒配件辅材 |  |  |  |
| A6.1 | DI BOX转换器 | 个 | 2 | DI BOX非平衡转平衡，K.T DN100或更高规格指标； |
| A6.2 | 2节 高杆话筒架 | 支 | 4 | 人声话筒支架，折叠式支架腿，立杆二节，具有可延展的二节臂。 |
| A6.3 | 2节 低杆话筒架 | 支 | 4 | 伸缩臂话筒支架，配重底座。用于踩嚓、吉他等乐器的拾音。 |
| A6.4 | 话筒保管箱 | 只 | 1 | 1.不小于185L，层板数不少于5层； 2.除湿方式：持续停电，仍可运用化学吸湿补位功能继续吸湿。 |
| B | 舞台管理系统 |  |  |  |
| B1 | 内部通讯 |  |  |  |
| B1.1 | 防爆无线对讲机 | 台 | 6 | 1.安全型防爆对讲机 2.VHF: 136-174MHz, UHF: 440-490/400-450/350-390MHz 3.信道数量：16 4.标配电池：镍氢电池 5.电池工作时间：≥12小时 |
| B2 | 演员化妆区催场广播系统（主机设置舞台监督位） |  |  |  |
| B2.1 | 广播矩阵主机 | 台 | 1 | 1.音频输入：≥4路线路输入+1路话筒输入； 2.音频输出：≥4路线路输出+1路监听喇叭输出； 3.控制输入：≥8路； 4.控制输出：≥8路； 5.喇叭回路输出：≥4路； 6.支持优先级； 7.内置扬声器可直接监听分区； 8.具有线路检测功能，可检测喇叭回路开路、短路、接地故障； 9.具有主备电源冗余功能； 10.具有双网络冗余功能； 11.系统断网后可脱机运行 ★12.提供原厂技术彩页 |
| B2.2 | 功放供电机框 | 台 | 1 | 1.功放插槽：4路功放+1路备用功放； 2.为数字功放单元供电； 3.可显示数字功放单元的运行和故障状态； 4.可显示备用功放的工作状态； 5.具有主备电源切换功能。 |
| B2.3 | 数字功放 | 台 | 2 | 1.功放类型：D类数字功放； 2.额定功率：≥125W； 3.功放单元自带故障检测功能，可检测过流、过热、风扇异常等故障，并显示在机框的指示灯上。 |
| B2.4 | 网络遥控呼叫话筒 | 台 | 1 | 1.可分区呼叫或全系统广播。 2.话筒按键功能可根据需要自定义设置为选区、广播模式、监听等功能。 |
| B2.5 | 交换机 | 台 | 1 | 不少8口 |
| B2.6 | 音量控制器 | 只 | 6 | 配套 |
| B2.7 | 吸顶音箱 | 只 | 60 | 喇叭功率：≥3W；喇叭单元：≥5寸锥型；灵敏度：≥90dB(1M/1W)，频率响应：100-16KHZ； |
| B3 | 视频监视系统 |  |  |  |
| B3.1 | 高清摄像机 | 台 | 5 | 1.6寸400万像素全彩球机 2.传感器类型：1/2.8＂ 3.宽动态：支持真宽动态 4.焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 5.视场角：60.2-3.4度（广角-望远) 6.补光灯类型：混合补光 |
| B3.2 | 控制键盘 | 台 | 1 | 三维控制键盘 |
| B3.3 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1.支持不少于16路高清视频接入 2.含1块1T硬盘 |
| B3.4 | 高清矩阵主机 | 台 | 1 | 1.支持将任意1台高清球机的视频信号同步分发给所有显示器； 2.支持不少于16路输入，32路输出； 3.可实现对所有信号的无缝切换，切换无黑屏、无卡顿； 4.支持自定义轮巡播放； 5.兼容多种视频格式、多种分辨率的输入。 |
| B3.5 | 高清视频网关 | 台 | 1 | 最大支持9路高清球网络机视频信号转码接入高清矩阵系统 |
| B3.6 | 高清视频解码器 | 台 | 18 | 1.视频输出：HDMI； 2.自带显示屏可显示IP地址和网络状态； 3.自适应千兆以太网口 |
| B3.7 | 视频交换机 | 台 | 2 | 1.三层全网管 2.不少于24个10/100/1000Mbps接口，4个万兆口（含光模块) 3.支持POE |
| B3.8 | 舞台监督控制操作台 | 台 | 1 | 定制琴台式督导台，控制台监视器窗口不少于2个 |
| C | 集中控制系统 |  |  |  |
| C1 | 智能场馆控制主机 | 套 | 1 | 1.总控制主机 2.支持舞台机械、灯光、音视频系统集中编程控制，包括各系统电源集中开关、会议灯光一键开关和亮暗调节、视频信号路由切换等。 |
| C2 | 总控操作平台 | 套 | 1 | 1.编程总控平台软件 2.根据剧场各系统实际控制需要，对舞台机械、灯光、音视频系统集中编程控制，包括各系统电源集中开关、会议灯光一键开关和亮暗调节、视频信号路由切换等。 |
| C3 | 总控面板 | 套 | 1 | 控制面板，不小于7寸液晶控制面板 |
| C4 | 网络及设备 | 套 | 1 | 满足总控面板的接入 |
| C5 | 系统辅材 | 套 | 1 | 满足使用要求 |
| D | 工程安装附件 |  |  |  |
| D1 | 桥架、线管 |  |  |  |
| D1.1 | 金属桥架1 | 米 | 150 | 200*100国标，镀锌防火，满足工程使用要求 |
| D1.2 | 金属桥架2 | 米 | 200 | 100*100国标，镀锌防火，满足工程使用要求 |
| D1.3 | 金属钢管1 | 米 | 300 | JDG25 |
| D1.4 | 金属钢管2 | 米 | 500 | JDG20 |
| D2 | 线缆 |  |  |  |
| D2.1 | 模拟音频安装线缆 | 米 | 5000 | 4芯星绞屏蔽音频线 |
| D2.2 | 流动话筒线 | 米 | 200 | 2芯屏蔽流动话筒线 |
| D2.3 | 扬声器线缆 | 米 | 2600 | 2芯绞合加护套音箱线：2×4.0 |
| D2.4 | 扬声器线缆 | 米 | 600 | 2芯绞合加护套音箱线：2×2.5 |
| D2.5 | 网线 | 米 | 2000 | 六类非屏蔽 |
| D2.6 | 天线馈线 | 米 | 100 | 阻抗50Ω |
| D2.7 | 喇叭线 | 米 | 300 | RVV2*1.0 |
| D2.8 | 电源线 | 米 | 300 | 电源线采用3*4mm²低烟、无卤，软电缆 |
| D2.9 | 电源线 | 米 | 300 | 电源线采用3*2.5mm²低烟、无卤，软电缆 |
| D3 | 接插件 | 批 | 1 | 满足系统所需 |
| D4 | 机柜、机架 |  |  |  |
| D4.1 | 42U机柜 | 台 | 3 | 600*800*2000 |
| D4.2 | 24U机柜 | 台 | 1 | 24U机柜 |
| D4.3 | 24U流动机柜 | 台 | 1 | 24U流动机柜 |
| D5 | 综合接口箱 |  |  |  |
| D5.1 | 接线箱1 | 个 | 4 | 600*600*200接线箱 |
| D5.2 | 接线箱2 | 个 | 4 | 250*180*80接线箱 |
| D5.3 | 地板盒 | 个 | 3 | 266*156*212地板盒 |
| D6 | 智能电源控制系统 | 套 | 1 | 1.支持接入物联网编程控制 2.通过集中控制系统统一控制 |
| 二 | 多功能厅舞台音响系统 |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| A1 | 调音台及音频网络 |  |  |  |
| A1.1 | 主数字调音台 | 台 | 1 | 1.不少于24个单声道输入（TRS+XLR），3个立体声输入（TRS）； 2.不少于25个电动推子； 3.内置不少于1块电容触摸屏； 4.所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时； 5.所有混音输出带有插入、4段参量均衡、1/3 倍频程图示均衡、压缩器和延时 |
| A1.2 | 跳线盘 | 批 | 1 | 1U 19”标准架，1/4”插孔，2×24 Patchbay； |
| A1.3 | 跳线绳 | 批 | 1 | 根据各自系统设计， 不少于跳线盘数量的6倍； |
| A2 | 扬声器/功放系统 |  |  |  |
| A2.1 | 左声道扬声器1-2 | 只 | 2 | 1、低频单元：不小于单15寸或双10寸； 2、频率响应不劣于60Hz-18KHz； 3、单只扬声器最大声压级不小于134dB； 4、单只水平覆盖角度不小于70°； 5、单只垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.2 | 右声道扬声器1-2 | 只 | 2 | 1、低频单元：不小于单15寸或双10寸； 2、频率响应不劣于60Hz-18KHz； 3、单只扬声器最大声压级不小于134dB； 4、单只水平覆盖角度不小于70°； 5、单只垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.3 | 舞台流动返送扬声器 | 只 | 4 | 1、低频单元：不小于单12寸； 2、频率响应不劣于75Hz-18KHz； 3、单只扬声器最大声压级不小于130dB； 4、水平覆盖角度不小于70°； 5、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.4 | 数字功放/数字音频处理器 | 套 | 1 | 1.若使用无源扬声器系统时，要求如下： （1）若功放内置DSP模块，可不配数字音频处理器；否则需配置数字音频处理器； （2）所有扬声器均配置独立的功放通道，每只扬声器能够独立调节设置； （3）所选功率放大器需能够驱动负载扬声器单元达到和满足扬声器性能指标内所标称的最大声压参数； 2.若使用有源扬声器系统时，要求如下： （1）扬声器为有源一体化，需内置DSP模块或配独立数字音频处理器。 |
| A3 | 音源/周边设备 |  |  |  |
| A3.1 | 有源全频监听音箱 | 只 | 2 | 不小于5寸有源监听音箱 |
| A3.2 | 监听耳机 | 副 | 2 | 动圈式；灵敏度：91dB/mW；频率响应：不劣于15Hz-25KHz； |
| A3.3 | 外置专业声卡 | 台 | 1 | 1.不少于2输入/4输出的USB音频接口 2.不少于2个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔 |
| A4 | 话筒 |  |  |  |
| A4.1 | 双通道无线接收机 | 台 | 4 | 1.双通道数字式分集接收机 2.频率响应范围：20Hz-20kHz 3.射频传输范围： 470 -900MHz ，视地区而定 |
| A4.2 | 手持话筒发射器（动圈） | 套 | 4 | 1.拾音模式/传感器类型：心形/动圈 2.频率范围：20 Hz-20 kHz 3.发射功率：1mW、10mW / 可选，视地区而定 |
| A4.3 | 腰包式发射器 | 只 | 4 | 1.频率范围：20 Hz-20 kHz 2.发射功率：1mW、10mW 可选 |
| A4.4 | 微型领夹话筒 | 套 | 4 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：全向形 3.频率响应：50 Hz - 12 kHz 4.灵敏度：-52 dB V/PA 5.最大声压级：120 dB |
| A4.5 | 微型头戴话筒 | 套 | 4 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：超心形 3.频率响应：20 Hz - 20 kHz 4.最大声压级：142 dB 5.颜色：近皮肤色 |
| A4.6 | 天线分配器 | 台 | 1 | 不少于4通道 |
| A4.7 | 天线增益器 | 个 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A4.8 | 宽频天线 | 块 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| B | 工程安装附件 |  |  |  |
| B1 | 桥架、线管 |  |  |  |
| B1.1 | 金属桥架1 | 米 | 30 | 200*100金属桥架含面板及弯通 |
| B1.1 | 金属桥架2 | 米 | 50 | 100*100金属桥架含面板及弯通 |
| B1.2 | 金属钢管1 | 米 | 50 | JDG25 |
| B1.3 | 金属钢管2 | 米 | 50 | JDG20 |
| B2 | 线缆 |  |  |  |
| B2.1 | 模拟音频安装线缆 | 米 | 2000 | 4芯星绞屏蔽音频线 |
| B2.2 | 扬声器线缆 | 米 | 250 | 带护套音箱线（2芯）2*2.5，适合固定安装使用，若选用有源扬声器，则该项为电源线+音频线 |
| B2.4 | 网线 | 米 | 500 | 六类非屏蔽 |
| B2.6 | 流动话筒线 | 米 | 150 | 2芯屏蔽流动话筒线 |
| B2.7 | 电缆线1 | 米 | 100 | 电源线采用3*4mm²低烟、无卤，软电缆 |
| B2.8 | 电缆线2 | 米 | 100 | 电源线采用3*2.5mm²低烟、无卤，软电缆 |
| B3 | 接插件 | 套 | 1 | 电源、音频接插件 |
| B4 | 机柜、机架 |  |  |  |
| B4.1 | 42U机柜 | 台 | 1 | 600*800*2000 |
| B4.2 | 24U流动机柜 | 台 | 1 | 24U流动机柜 |
| B5 | 综合接口箱 |  |  |  |
| B5.1 | 接线箱2 | 个 | 2 | 250*180*80接线箱 |
| B5.2 | 地板盒 | 个 | 4 | 266*156*212地板盒 |
| B6 | 智能电源控制系统 | 套 | 1 | 1.支持接入物联网编程控制 2.通过集中控制系统统一控制 |
| 三 | 500座学术报告厅舞台音响系统 |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| A1 | 调音台及音频网络 |  |  |  |
| A1.1 | 主数字调音台 | 台 | 1 | 1.不少于16个单声道输入（TRS+XLR），3个立体声输入（TRS）； 2.不少于17个电动推子； 3.内置不少于1块电容触摸屏； 4.所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时； 5.所有混音输出带有插入、4段参量均衡、1/3 倍频程图示均衡、压缩器和延时 |
| A2 | 扬声器/功放系统 |  |  |  |
| A2.1 | 左声道扬声器 | 只 | 1 | 1、全频扬声器 2、低频单元：不小于12寸； 3、频率响应不劣于60Hz-18kHz； 4、扬声器最大声压级不小于132dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.2 | 右声道扬声器 | 只 | 1 | 1、全频扬声器 2、低频单元：不小于12寸； 3、频率响应不劣于60Hz-18kHz； 4、扬声器最大声压级不小于132dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.3 | 后场补声扬声器 | 只 | 2 | 1、两分频同轴扬声器 2、低频单元：不小于8寸； 3、频率响应不劣于70Hz-18KHz； 4、扬声器最大声压级不小于125dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.4 | 舞台流动返送扬声器 | 只 | 4 | 1、两分频同轴舞台监听扬声器 2、低频单元：不小于8寸； 3、频率响应不劣于70Hz-18KHz； 4、扬声器最大声压级不小于125dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.5 | 数字功放/数字音频处理器 | 套 | 1 | 1.若使用无源扬声器系统时，要求如下： （1）若功放内置DSP模块，可不配数字音频处理器；否则需配置数字音频处理器； （2）所有扬声器均配置独立的功放通道，每只扬声器能够独立调节设置； （3）所选功率放大器需能够驱动负载扬声器单元达到和满足扬声器性能指标内所标称的最大声压参数； 2.若使用有源扬声器系统时，要求如下： （1）扬声器为有源一体化，需内置DSP模块或配独立数字音频处理器。 |
| A3 | 音源/周边设备 |  |  |  |
| A3.1 | 有源全频监听音箱 | 只 | 2 | 不小于5寸有源监听音箱 |
| A4 | 话筒 |  |  |  |
| A4.1 | 双通道无线接收机 | 台 | 3 | 1.双通道数字式分集接收机 2.频率响应范围：20Hz-20kHz 3.射频传输范围： 470 -900MHz ，视地区而定 |
| A4.2 | 手持话筒发射器（动圈） | 套 | 4 | 1.拾音模式/传感器类型：心形/动圈 2.频率范围：20 Hz-20 kHz 3.发射功率：1mW、10mW / 可选，视地区而定 |
| A4.3 | 腰包式发射器 | 只 | 2 | 1.频率范围：20 Hz-20 kHz 2.发射功率：1mW、10mW 可选 |
| A4.4 | 微型头戴话筒 | 套 | 2 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：超心形 3.频率响应：20 Hz - 20 kHz 4.最大声压级：142 dB 5.颜色：近皮肤色 |
| A4.5 | 天线分配器 | 台 | 1 | 不少于4通道 |
| A4.6 | 天线增益器 | 个 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A4.7 | 宽频天线 | 块 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A4.8 | 电容鹅颈会议话筒（含话筒底座） | 支 | 4 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：心形 3.频率范围：50 Hz - 17 kHz 4.灵敏度（1kHz，开路电压）：-35 dBV/Pa（17.8 mV） 5.最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）：124.2 dB 6.信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：66 dB |
| B | 工程安装附件 |  |  |  |
| B1 | 桥架、线管 |  |  |  |
| B1.1 | 金属桥架2 | 米 | 30 | 100*100金属桥架含面板及弯通 |
| B1.2 | 金属钢管1 | 米 | 100 | JDG25 |
| B2 | 线缆 |  |  |  |
| B2.1 | 模拟音频安装线缆 | 米 | 1200 | 4芯星绞屏蔽音频线 |
| B2.2 | 扬声器线缆 | 米 | 150 | 带护套音箱线（2芯）2*2.5，适合固定安装使用，若选用有源扬声器，则该项为电源线 |
| B2.3 | 网线 | 米 | 100 | 六类非屏蔽 |
| B2.4 | 流动话筒线 | 米 | 50 | 2芯屏蔽流动话筒线 |
| B2.5 | 电缆线1 | 米 | 100 | 3*2.5平方线缆 |
| B3 | 接插件 | 套 | 1 | 电源、音频接插件 |
| B4 | 机柜、机架 |  |  |  |
| B4.1 | 42U机柜 | 台 | 1 | 600*800*2000 |
| B5 | 综合接口箱 |  |  |  |
| B5.1 | 接线箱2 | 个 | 2 | 250*180*80接线箱 |
| B5.2 | 地板盒 | 个 | 3 | 266*156*212地板盒 |
| B6 | 智能电源控制系统 | 套 | 1 | 1.支持接入物联网编程控制 2.通过集中控制系统统一控制 |
| 四 | 250座学术报告厅舞台音响系统 |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| A1 | 调音台及音频网络 |  |  |  |
| A1.1 | 主数字调音台 | 台 | 1 | 1.不少于16个单声道输入（TRS+XLR），3个立体声输入（TRS）； 2.不少于17个电动推子； 3.内置不少于1块电容触摸屏； 4.所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时； 5.所有混音输出带有插入、4段参量均衡、1/3 倍频程图示均衡、压缩器和延时 |
| A2 | 扬声器/功放系统 |  |  |  |
| A2.1 | 左声道扬声器 | 只 | 1 | 1、全频扬声器 2、低频单元：不小于12寸； 3、频率响应不劣于60Hz-18kHz； 4、扬声器最大声压级不小于132dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.2 | 右声道扬声器 | 只 | 1 | 1、全频扬声器 2、低频单元：不小于12寸； 3、频率响应不劣于60Hz-18kHz； 4、扬声器最大声压级不小于132dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.3 | 舞台流动返送扬声器 | 只 | 2 | 1、两分频同轴舞台监听扬声器 2、低频单元：不小于8寸； 3、频率响应不劣于70Hz-18KHz； 4、扬声器最大声压级不小于125dB； 5、水平覆盖角度不小于70°； 6、垂直覆盖角度不小于50°； |
| A2.4 | 数字功放/数字音频处理器 | 套 | 1 | 1.若使用无源扬声器系统时，要求如下： （1）若功放内置DSP模块，可不配数字音频处理器；否则需配置数字音频处理器； （2）所有扬声器均配置独立的功放通道，每只扬声器能够独立调节设置； （3）所选功率放大器需能够驱动负载扬声器单元达到和满足扬声器性能指标内所标称的最大声压参数； 2.若使用有源扬声器系统时，要求如下： （1）扬声器为有源一体化，需内置DSP模块或配独立数字音频处理器。 |
| A3 | 音源/周边设备 |  |  |  |
| A3.1 | 有源全频监听音箱 | 只 | 2 | 不小于5寸有源监听音箱 |
| A4 | 话筒 |  |  |  |
| A4.1 | 双通道无线接收机 | 台 | 1 | 1.双通道数字式分集接收机 2.频率响应范围：20Hz-20kHz 3.射频传输范围： 470 -900MHz ，视地区而定 |
| A4.2 | 手持话筒发射器（动圈） | 套 | 2 | 1.拾音模式/传感器类型：心形/动圈 2.频率范围：20 Hz-20 kHz 3.发射功率：1mW、10mW / 可选，视地区而定 |
| A4.3 | 天线增益器 | 个 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A4.4 | 宽频天线 | 块 | 2 | 射频频率范围：不窄于470 - 900 MHz |
| A4.5 | 电容鹅颈会议话筒（含话筒底座） | 支 | 4 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：心形 3.频率范围：50 Hz - 17 kHz 4.灵敏度（1kHz，开路电压）：-35 dBV/Pa（17.8 mV） 5.最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）：124.2 dB 6.信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：66 dB |
| B | 工程安装附件 |  |  |  |
| B1 | 桥架、线管 |  |  |  |
| B1.1 | 金属桥架2 | 米 | 20 | 100*100金属桥架含面板及弯通 |
| B1.2 | 金属钢管1 | 米 | 60 | JDG25 |
| B2 | 线缆 |  |  |  |
| B2.1 | 模拟音频安装线缆 | 米 | 1000 | 4芯星绞屏蔽音频线 |
| B2.2 | 扬声器线缆 | 米 | 120 | 带护套音箱线（2芯）2*2.5，适合固定安装使用，若选用有源扬声器，则该项为电源线 |
| B2.3 | 网线 | 米 | 100 | 六类非屏蔽 |
| B2.4 | 流动话筒线 | 米 | 50 | 2芯屏蔽流动话筒线 |
| B2.5 | 电缆线1 | 米 | 100 | 3*2.5平方线缆 |
| B3 | 接插件 | 套 | 1 | 电源、音频接插件 |
| B4 | 机柜、机架 |  |  |  |
| B4.1 | 42U机柜 | 台 | 1 | 600*800*2000 |
| B5 | 综合接口箱 |  |  |  |
| B5.1 | 接线箱2 | 个 | 2 | 250*180*80接线箱 |
| B5.2 | 地板盒 | 个 | 2 | 266*156*212地板盒 |
| B6 | 智能电源控制系统 | 套 | 1 | 1.支持接入物联网编程控制 2.通过集中控制系统统一控制 |

舞台视频系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 剧院舞台视频系统 |  |  |  |
| A | LED视频系统 |  |  |  |
| A1 | 天幕背景屏 |  |  |  |
| A1.1 | 背景屏 | ㎡ | 133.12 | ★1.净显尺寸：16m×8.32m；采用简易铝箱 2.像素间距：≤3.076mm； 3.最高亮度：≥500cd/㎡； 4.刷新率：≥3840Hz； 5.色温：2500-18000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 6.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测； 7.逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%； 8.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 9.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感； 10.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准 11.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤100ns，画面信噪比≥60dB； 12.具备0级防霉特性； 13.支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，具备消除亮暗线设计； ★注：以上5-13条参数要求承诺中标后提供带有CMA标识的检测机构出具的检测报告，需提供报告复印件； 14.承诺中标后所投屏体须通过CCC认证，不接受OEM产品，并提供证书复印件。 |
| A1.2 | 控制接收系统 | 套 | 1 | 带载512x384；输出：16xHUB75；支持32扫、支持固件程序版本回读 |
| A1.3 | 屏体结构 | ㎡ | 133.12 | 1.定制钢结构框架及包边，亚光黑，含脚手架等费用 2.背景屏采用固定安装，屏体后面设置检修马道，约2米高差设置1道，马道之间设置检修爬梯。 |
| A1.4 | 配电柜 | 台 | 1 | 120KW，智能电箱 |
| A2 | 台口屏 |  |  |  |
| A2.1 | 台口屏 | ㎡ | 9.01 | 1.单块净显尺寸 2560mm×1760mm，共2块； 2.像素间距：≤1.86mm 3.最高亮度：≥500cd/㎡； 4.刷新率：≥3840Hz； 5.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果 6.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%； 8.动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。 9.低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-24bit任意设置； 10.换帧频率：50/60/120/240Hz，支持3D显示。 11.支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作； 12.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术； 13.色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换； 14.LED显示屏采用纳米光学镀膜（真空镀膜)3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、 耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点； ★注：以上5-17条参数要求承诺中标后提供带CMA标识的检测机构出具的检测报告，需提供报告复印件； 15.所投屏体须通过CCC认证，不接受OEM产品，承诺中标后提供证书复印件。 |
| A2.2 | 控制接收系统 | 套 | 1 | 带载512x384；输出：16xHUB75；支持32扫、支持固件程序版本回读 |
| A2.3 | 屏体结构 | ㎡ | 9.01 | 配套 |
| A2.4 | 配电柜 | 台 | 1 | 10KW，智能电箱 |
| B | 控制系统及安装辅材 |  |  |  |
| B1 | 视频拼接处理器 | 台 | 1 | 1.插板式设计 输入板卡：不少于6路输入，其中4路为4K输入； 输出板卡：满足系统所需； 2.视频拼接处理器采用纯硬件架构，电源、交换主板、控制板及各单元均为模块化设计，可带电热拔插； 3.支持交换机、音频处理器、矩阵、拼接等产品硬件高度集成，软件可在一个界面实现所有设备统一管理及可视化操作。 4.采用4：4：4采样技术，带宽高达20.2Gbps，支持4K信号； 5.产品操作软件支持麒麟系统运行。 6.具备同步双缓存技术，可实现画面显示无撕裂、无闪烁、无蓝屏、无静止等异常现象以及任意场景预案无缝切换； 7.支持系统自我修复功能，支持设备的热拔插、断网断电可以实现图像自我恢复； 8.所投视频拼接系统必须与LED屏体为同一厂家，提供3C证书； 9.以上2-7条承诺中标后提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件。 |
| B2 | 10G光模块 | 批 | 1 | 工业级光模块，与控制系统适配，可传10KM。 |
| B3 | 多媒体主机 | 台 | 1 | 1.多媒体集成播控主机，可满足超大分辨率点对点显示带载，同时也能够实现形式多样的创意拼接显示。其结合专业的多媒体播控软件可实现超强的音视频播放处理和媒体编排功能，为用户提供了便捷的舞台管理和可视化的人机交互。 2.单机最高支持 8K×2K 输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示。 3.支持编辑和播放分离，即实现控制、播放及素材画面的实时预览，也可实现后台编辑预览完成后再输出播放。 |
| B4 | 专业播控软件 | 套 | 1 | 1.支持视频素材的硬件解码和硬件渲染播放，播放效果流畅不卡顿。 2.支持4个动态图层同时播放。 3.支持实现多个输出接口的重新映射以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载。 4.支持播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放。 5.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制。 6.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。 7.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩。 8.支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转。 9.支持输出接口虚拟放大和缩小，方便点对点开窗。支持输出接口标记，快速定位输出接口的位置。 |
| B5 | 高清视频传输器 | 对 | 3 | 支持4K60H高清视频100米传输 |
| B6 | 主供电电缆及通讯线缆 |  |  |  |
| B6.1 | 电源线 | 米 | 2100 | 3*4平方，型号、数量仅做参考，应满足实际需求 |
| B6.2 | 主动力电缆 | 米 | 15 | 4*95+1*50，型号、数量仅做参考，应满足实际需求 |
| B6.3 | 网线 | 米 | 6600 | 六类非屏蔽 |
| B6.4 | 光纤 | 米 | 2000 | 室内六芯光纤 |
| B7 | 配套辅材 |  |  |  |
| B7.1 | 金属桥架 | 米 | 150 | 200*100/100*100金属桥架含面板及弯通，型号、数量仅做参考，应满足实际需求 |
| B7.2 | 金属钢管 | 米 | 470 | JDG25钢管，型号、数量仅做参考，应满足实际需求 |
| B7.3 | HDMI转接线 | 条 | 10 | HDMI转接线，2~5米，型号、数量仅做参考，应满足实际需求 |
| B7.4 | 接插件 | 套 | 1 | 接插件 |
| B7.5 | 机柜智能电源控制系统 | 套 | 1 | 1.支持接入物联网编程控制 2.通过集中控制系统统一控制 |
| B7.6 | 42U机柜 | 台 | 1 | 42U机柜 |

座椅

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 座椅 |  |  |  |
| 1 | 剧院座椅 | 位 | 1005 | 产品规格：参照570*1010*710mm，具体以现场定位选样为准 详细参数： 1.尺寸：中心距约570mm（含1个扶手）；全高约1010mm；整体深度约710mm（座打开后）；扶手宽约80mm；座内宽约500mm；扶手高约630mm；座高约430mm。具体以现场定位选样为准。 2.背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。油漆颜色可选择。 3.背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，座内框结构为加强型形木框。 4.背/座海绵：采用不小于40 kg/m高密度冷发泡一次定型绵。 5.脚架：扶手框采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型烤漆处理。椅脚采用约φ160承重型圆筒状送风脚，送风筒开孔率约为42%，孔径为约φ8mm，孔距约11mm；在送风筒内部可设置一圆锥型均流器，保证出风均匀，同时降低风速、降低噪音、平衡各风口压力。具体以现场定位选样为准。 6.扶手：采用实木经加工成型后进行烤漆处理。 7.布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 8.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。 9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 10.写字板：采用一体成型的金属托盘，连接支架为直径约15mm的铁柱。板面采用硬木多层板外覆榉木皮涂环保。 11.礼堂椅/剧场椅甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物（TVOC）≤0.2mg/m³；苯、甲苯未检出（承诺中标后提供有CMA标识的第三方检测报告） |
| 2 | 剧院（双扶手）座椅 | 位 | 22 | 产品规格：570*1010*710mm，具体以现场定位选样为准。 详细参数： 1.尺寸：中心距约570mm（含2个扶手）；全高约1010mm；整体深度约710mm（座打开后）；扶手宽约80mm；座内宽约500mm；扶手高约630mm；座高约430mm。具体以现场定位选样为准。 2.背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。油漆颜色可选择。 3.背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，座内框结构为加强型形木框。 4.背/座海绵：采用不小于40 kg/m高密度冷发泡一次定型绵。 5.脚架：扶手框采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型烤漆处理。椅脚采用约φ160承重型圆筒状送风脚，送风筒开孔率约为42%，孔径约为φ8mm，孔距约11mm；在送风筒内部可设置一圆锥型均流器，保证出风均匀，同时降低风速、降低噪音、平衡各风口压力。具体以现场定位选样为准。 6.扶手：采用实木经加工成型后进行烤漆处理。 7.布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 8.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。 9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 10.写字板：采用一体成型的金属托盘，连接支架为直径15mm的铁柱。板面采用硬木多层板外覆榉木皮涂环保。 |
| 3 | 剧院茶几 | 位 | 20 | 1.尺寸：宽480mm*深500mm*高450mm。具体以现场定位选样为准。 2.基材：采用环保型多层实木板，符合（GB 18580-2017 ）室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放及（GB/T 39600-2022） 人造板及其制品甲醛释放量分级标准。 3.工艺：榫茆工艺精加工成型。 4.油漆：采用净味环保油漆，漆面光滑平整，手感细腻，油漆工艺及排放符合国家环保要求，整体甲醛及有害物质排放量符合标准（GB/T3324-2017）。 5.环保标准：符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准。 |
| 4 | 大报告厅座椅 | 位 | 423 | 产品规格：560*1000*710mm，具体以现场定位选样为准。 详细参数： 1.尺寸：中心距约560mm（含一个扶手）；全高约1000mm；整体深度约710mm（座打开后）；扶手宽约60mm；座内宽约490mm；扶手高约610mm；座高约450mm。 2.背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。背板尺寸：760*510*15±5mm，座板尺寸：465*425*12±5mm。油漆颜色可选择。 3.背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，背内板尺寸：700*450*8±5mm，座内框结构为加强型形木框，内框尺寸：450*430*55±5mm。 4.背/座海绵：采用不小于40 kg/m高密度冷发泡一次定型绵。背海绵尺寸：690*450*110±5mm，座海绵尺寸：495*465*140±5mm。 5.脚架：扶手框采用T1.6mm优质冷轧钢板，脚管为80x40方管，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸：410*340*60±5mm，底脚尺寸：310*25*76±5mm。 6.扶手：采用实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：420*60*22±5mm。 7.布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 8.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。 9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 10.写字板：采用一体成型的金属托盘，连接支架为直径约15mm的铁柱。板面采用三聚氰氨写字板，四周强化塑料PA6封边，设有笔槽和杯托。笔槽末端加深处理方便取出笔。托盘尺寸：155*140mm±5mm，板面尺寸：240*263*16mm±5mm。 |
| 5 | 小报告厅座椅 | 位 | 223 | 产品规格：550*1000*710mm具体以现场定位选样为准。 详细参数： 1.尺寸：中心距约550mm（含一个扶手）；全高约1000mm；整体深度约710mm（座打开后）；扶手宽约60mm；座内宽约490mm；扶手高约610mm；座高约450mm。 2.背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。背板尺寸：760*510*15±5mm，座板尺寸：465*425*12±5mm。油漆颜色可选择。 3.背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，背内板尺寸：700*450*8±5mm，座内框结构为加强型形木框，内框尺寸：450*430*55±5mm。 4.背/座海绵：采用不小于40 kg/m高密度冷发泡一次定型绵。背海绵尺寸：690*450*110±5mm，座海绵尺寸：495*465*140±5mm。 5.脚架：扶手框采用T1.6mm优质冷轧钢板，脚管为约80x40方管，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸：约410*340*60±5mm，底脚尺寸：约310*25*76±5mm。 6.扶手：采用实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：420*60*22±5mm。 7.布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 8.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。 9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 10.写字板：采用一体成型的金属托盘，连接支架为直径约15mm的铁柱。板面采用三聚氰氨写字板，四周强化塑料PA6封边，设有笔槽和杯托。笔槽末端加深处理方便取出笔。托盘尺寸：155*140mm±5mm，板面尺寸：240*263*16mm±5mm。 |
| 6 | 多功能厅座椅 | 位 | 150 | 1.座椅形式采用整体式，可以左右相连，同时不用时可以摞起来摆放，节约空间及方便搬运； 2.座椅设计合理，坐感舒适，结构牢固，通过国家家具质量监督检验中心GB10357.3-89《家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性》四级试验水平； 3.座椅座、背海绵采用冷发泡一次成型，强度高，回弹性好，独特配方； 4.泡绵与内衬板、面料间粘结采用环保型胶粘剂，有害物质释放量达到国家环保标准；5.座椅面料采用高档复合面料；并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无皱褶、断裂、起球、褪色现象； 6.座椅扶手采用实木加工而成，经过七道油漆工艺表面喷聚胺脂漆；表面有光泽、手感好； 7.座椅钢架全部采用焊管、冷轧板、矩形钢管等冲压而成，表面经磷化处理后环氧树脂静电喷塑，其耐盐浴、抗冲击、附着力均达到国家标准。 |

六、商务要求

| 质保期 | - 3 年（自验收合格之日起计） |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 供应商在接到采购人通知后，2个工作日内派人赴现场处理设备质量问题。4个工作日内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。 |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：合同签订生效后接采购人通知后120天内交货并完成安装 地点：采购人指定地点 |
| 履约保证金 | 合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如以下付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款，余款安装调试完毕、验收合格后付清。 注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 仪器安装调试期间所用的所有耗材均需免费提供；易磨损备品备件在质保期间需免费更换。 |
| 培训要求 | 中标人应提供针对采购人的培训服务，并提供所有设备的中文使用说明书。 |

注：1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准（按工信部联企业〔2011〕300号）所属行业为工业。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.本项目招标代理服务费收取人民币贰万伍仟元整（￥25000.00），由中标人全额支付。 |
| 4 | 投标保证金：不缴纳 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2024年 月 日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2024年 月 日前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 7 | 投标文件组成：1.电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成） （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。 2.中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式三份（按照招标文件要求签字盖章）。 |
| 8 | 投标文件份数：1.“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。2. “备份投标文件”：一份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（BFBS格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供）。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明单位名称，但应注明单位的联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江华耀建设咨询有限公司（湖州市静江公寓1单元1101室），联系人：张治中，联系电话：0572-2198738。供应商应于2024年 月 日11:00时前准时送达，拒绝到付。以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 开标时间及地点：2024年 月 日14点00分（北京时间） 浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，具体详见二楼大厅公告栏），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 12 | 中标公告：中标供应商确定后，中标公告于“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和湖州市公共资源交易信息网：http:// ggzyjy.huzhou.gov.cn/hzfront/-“政府采购”栏目。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金 |
| 16 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 17 | 投标文件有效期：120天 |
| 18 | 招标单位：湖州学院 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州学院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及近1个月的社保证明复印件加盖公章（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目招标代理服务费收取标准人民币贰万伍仟元整（￥25000.00），由中标人全额支付。在中标通知书发出后当日内一次性结清。

（六）联合体投标

1.本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并电话联系代理公司，由代理公司书面回复“已知悉”，否则代理公司有权不予认可该质疑。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门提起投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

供应商可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2024年 月 日17：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由《资格文件》、《技术/资信/商务文件》、《投标报价》文件三部分组成。（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

1.资格文件

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）投标人基本情况介绍；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近一个月的社保证明）；

（4）近三个月依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（5）有效的营业执照副本（复印件各一份）；

（6）近二年度（2022、2023年）企业的财务报表或银行资信证明（复印件一份）；

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）；

2. 技术、商务、资信及其他文件

（1）技术、商务、资信及其他分自评表

（2）技术响应表；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）深化技术方案；

（5）实施方案；

（6）确保供应货物质量的设施及措施；

（7）安装、调试方案；

（8）项目负责人及团队成员；

（9）企业资信；

（10）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（11）售后服务；

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）商务响应表（格式见附件）；

（14）信用承诺书；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（7）招标代理费承诺函；

（8）开标一览表（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 1.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术/资信/商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- 2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 3.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

- 4.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 5.投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签署

- 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

- （七）投标文件的形式

- 1.投标文件的形式：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 3.“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数：见《前附表》

- （九）投标文件的上传和递交：见《前附表》

- （十）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》

- （十一）投标文件的补充、修改或撤回

- 1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- （十二）投标文件的备选方案

- 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- （十三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资质条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3） 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.仅提供备份投标文件的无效。

- 四、开标

（一）开标准备

1.组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2. 按照“不见面、少接触”的原则，本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等）。

（二） 开标程序：

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束；

3.开启投标文件，进入资格审查；

4.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）公布报价部分得分情况；

（4）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单等。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人和采购人代表 2人，共7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价均超过预算，不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1．电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2．电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3．电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4．病毒发作导致不能进行正常操作的；

5．其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4．根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.替补说明：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九项规定，中标或者成交供应商拒绝（包含放弃成交结果的）与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）其他

供应商有下列情形之一的，自愿接受取消投标资格；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定和《湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目》采购文件规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，包含：价格分（30分）、技术、商务、资信及其他分（70分）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

1.符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二条、第四条规定的供应商，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号），对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.本项目划分的行业为工业。投标人应自行根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），确定：货物采购项目的货物是否全部由符合政策要求的中小企业承接。投标人根据实际情况填写《中小企业声明函》（格式见附件），作为供应商是否享受本项目价格扣除政策的依据。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（格式自拟）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式自拟），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除10%；未提供以上相关材料的，均不给予价格计算扣除。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

（二）技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术、商务、资信及其他分 |  |  |  | 70分 |
| 1 | 技术参数响应程度 |  | 满足招标货物的性能及技术指标要求（14分），任何一项不可偏离的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；技术指标与招标需求一致（无偏离的)，得基本分14分；允许偏离的打“★”的重要指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣0.4分；允许偏离的一般（非打“★”）指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣0.01分。 | 0-14分 |
| 2 | 深化技术方案 |  | （1）舞台机械系统：详细技术方案，系统及各组件品牌及型号详细说明。方案（包括系统图纸、设备布置图、预埋件图、建筑结构受力分析图及计算书等）详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足招标文件的要求的得2分；方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1分；理解欠缺，方案内容未能表述完整的，得0.5分，未提供不得分。 （2）舞台灯光系统：详细技术方案，系统及各设备品牌及型号详细说明。方案（包括会议模式照度计算书、系统图、回路分布图、设备布置图、管线图等）。详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足招标文件的要求的得2分；方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1分；理解欠缺，方案内容未能表述完整的，得0.5分，未提供不得分。 （3）音响扩声系统：详细技术方案，系统及各设备品牌及型号详细说明。方案（包括剧场EASE声场分析、系统图、设备布置图、管线图等）。详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足招标文件的要求的得2分；方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1分；理解欠缺，方案内容未能表述完整的，得0.5分，未提供不得分。 （4）视频及智能控制系统：详细技术方案，系统及各设备品牌及型号详细说明。方案（包括系统图、设备布置图、管线图、智能控制系统日后可提供上位机软件的数据接口文档）。详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的得2分；方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得1分；理解欠缺，方案内容未能表述完整的，得0.5分，未提供不得分。 | 0-8分 |
| 3 | 实施方案 |  | （1）剧场舞台机械系统及设备：实施方案（但不仅限于投标设备配置，设备组成说明和主要性能的详细响应情况的描述等内容）技术先进、配置合理、实用可靠，实施方案内容具体详尽、合理有效的；具备详细的施工计划，有针对性解释说明：4分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：3分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，没有解释说明：1分；未提供不得分。 （2）剧场灯光系统及设备：实施方案（但不仅限于投标设备配置，设备组成说明和主要性能的详细响应情况的描述等内容）技术先进、配置合理、实用可靠，实施方案内容具体详尽、合理有效的；具备详细的施工计划，有针对性解释说明：4分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：3分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，没有解释说明：1分；未提供不得分。 （3）剧场音响系统及设备：实施方案（但不仅限于投标设备配置，设备组成说明和主要性能的详细响应情况的描述等内容）技术先进、配置合理、实用可靠，实施方案内容具体详尽、合理有效的；具备详细的施工计划，有针对性解释说明：4分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：3分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，没有解释说明：1分；未提供不得分。 （4）剧场舞台机械系统、灯光系统、音响系统的集成方案：系统集成方案与招标要求、项目实际需求的符合性；系统集成方案的合理、全面、可靠、成熟，有针对性解释说明：2分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：1.5分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：1分；提供的方案不全面，没有解释说明：0.5分；未提供不得分。 | 0-14分 |
| 4 | 确保供应货物质量的设施及措施 |  | 确保项目工期、项目货物在实施过程中保质保量，分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行，有针对性解释说明：3分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：1分；提供的方案不全面，没有解释说明：0.5分；未提供不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 安装、调试方案 |  | 安装、调试的方案和措施科学有效的，要求提供完整详细的工作方案，各事项工作流程完整清晰、方案及措施完整详细，有针对性解释说明：3分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：1分；提供的方案不全面，没有解释说明：0.5分；未提供不得分。 | 0-3分 |
| 6 | 拟投入本项目人员 |  | （1）拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证B证的，得2分；本项最高得2分； （2）舞台机械、灯光、音响的安装调试负责人具有高级工程师及以上职称的，得1分；具有工程师职称的，得0.5分，本项最高得1分（同一人不重复计分）； （3）根据项目组其他成员（除项目负责人、各项安装调试负责人外）的数量配备是否充足，人员经验的丰富程度及专业技术水平进行打分：配备人员充足、经验丰富、专业技术水平高得4分；配备人员能满足本项目需要、有类似项目经验、专业技术水平较高得3分；配备人员较少、经验不足、专业技术水平较低得1分；本项最高4分。 注：以上提供的人员须为投标人正式工作人员，提供投标截止时间前投标人或分公司为其缴纳的近3个月社保证明及人员相应证书等其他证明资料复印件，未提供或提供的证明不全的不得分。 | 0-7分 |
| 7 | 演示 |  | （1）根据投标人对剧院舞台方案演示内容符合项目需求的理解程度，进行综合打分；具有完整的动画视频演示剧院舞台项目的机械、音响、灯光布置的得5分，动画视频演示剧院舞台项目的机械、音响、灯光布置有欠缺的每项扣0.5分，动画视频演示剧院舞台项目的机械、音响、灯光布置的不合理的每项扣1分，没有动画视频演示剧院舞台项目的机械、音响、灯光布置的得0分； （2）为保证剧院舞台设备智能控制系统成功落地，投标人需对下述参数逐一进行演示： ①电源控制：可通过界面式控制面板对舞台机械、灯光、音响、LED屏系统远程电源控制的得2分，未提供不得分。 ②可通过界面式控制面板对其灯光进行进度条式控制（DMX 数据的 0-255 数值）线性调光或调色，同时显示每个通道的数据，可以场景模式设置和调用功能的得2分 ，未提供不得分。 ③可通过界面式控制面板对LED 视频图像处理器进行路由切换、模式调用等的得2分，未提供不得分。 ④界面式控制面板在操作时，需要输入相应的密码才能进入控制界面，从而解决非管理人员非法操作的得1分，未提供不得分。 注：供应商无需派专人参加现场演示，根据演示分评分标准要求录制演示视频（mp4格式；时间控制在6-10分钟以内），演示视频电子文件用U盘拷贝，与备份投标文件一起邮寄。供应商必须全部采用真实视频演示，采用PPT、Word等演示或未提供演示视频不得分。 | 0-12分 |
| 8 | 企业资信 |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书（证书中认证范围须包含专业音响（扩声）、舞台灯光、舞台机械设备类）的，每提供一个得1分，最高得4分；提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果及认证证书复印件，未提供不得分。 | 0-4分 |
| 9 | 企业业绩 |  | 2021年1月1日至今（以合同时间为准），投标人完成的同类项目业绩或案例证明，每提供一个项目得1分，最高得3分（同类项目业绩指单项合同同时包含舞台机械、灯光、音响（音视频）三项的集成项目；投标时须提供中标通知书、合同（合同包括合同首页、金额页、签字盖章页等关键内容）、竣工验收合格报告及发票（发票金额不少于合同价的40%））；未提供或资料提供不全的或模糊不清的不得分。 | 0-3分 |
| 10 | 售后服务 |  | 售后服务方案但不仅限于具备完成的售后服务措施（运维服务流程、紧急技术服务等）、回访措施等，满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容、规格产地等完整，方案全面周到，有针对性解释说明：2分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：1.5分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：1分；提供的方案不全面，没有解释说明：0.5分；未提供不得分。 | 0-2分 |

（四）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 本项目不可以分包；

七、质保期

1. 质保期：3年（自验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订生效后接采购人通知后120天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

九、货款支付

1. 根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如以下付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款，余款安装调试完毕、验收合格后付清。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.验收合格，需甲乙双方验收人员签字确定。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份，采购代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

项目编号：HYHZ2024-190

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）投标人基本情况介绍————————

（3）法定代表人授权委托书及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近一个月的社保证明）————————

（4）近三个月依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（5）有效的营业执照副本复印件————————

（6）近二年度（2022、2023年）企业的财务报表或银行资信证明复印件———————

（7）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

4.投标人情况介绍（包括主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

附：授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近1个月的社保证明）

6. 近三个月依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

7.有效的营业执照副本复印件

8.近二年度（2022、2023年）企业的财务报表或银行资信证明复印件

9. 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

- 二、技术/资信/商务文件格式

10.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

项目编号：HYHZ2024-190

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

11.技术、商务、资信及其他文件目录

（1）技术、商务、资信及其他分自评表————————（页码）

（2）技术响应表————————

（3）设备配置清单（均不含报价）————————

（4）深化技术方案————————

（5）实施方案————————

（6）确保供应货物质量的设施及措施；

（7）安装、调试方案————————

（8）项目负责人及团队成员————————

（9）企业资信————————

（10）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————

（11）售后服务————————

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（13）商务响应表（格式见附件）————————

（14）信用承诺书————————

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）————————

12.技术、商务、资信及其他分自评表

投标人名称

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计得分 |  |  |  |

13.技术响应表格式：

项目名称：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 一、 - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | - 3、 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | - 次要指标 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
| - 二、质量标准 |  | - （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

14.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

15.深化技术方案（格式自拟）

16.实施方案（格式自拟）

17.确保供应货物质量的设施及措施（格式自拟）

18.安装、调试方案（格式自拟）

19.项目负责人及团队成员

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

售后服务（格式自拟）

20.企业资信证明材料（格式自拟）

21.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

23.售后服务（格式自拟）

24.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

25.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | - 3 年（自验收合格之日起计） |  |  |
| 售后技术服务要求 | 供应商在接到采购人通知后，2个工作日内派人赴现场处理设备质量问题。4个工作日内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。 |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：合同签订生效后接采购人通知后120天内交货并完成安装 地点：采购人指定地点 |  |  |
| 履约保证金 | 合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |  |  |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如以下付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款，余款安装调试完毕、验收合格后付清。 注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 仪器安装调试期间所用的所有耗材均需免费提供；易磨损备品备件在质保期间需免费更换。 |  |  |
| 培训要求 | 中标人应提供针对采购人的培训服务，并提供所有设备的中文使用说明书。 |  |  |

26.信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

投标人公章：

时间：2024年 月 日

三、报价文件格式

27.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目

项目编号：HYHZ2024-190

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

28.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字：___________                      日期：_____年___月___日

29.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  | 已含 |  |
|  | 其他： |  |  |  |  | 已含 |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  |  | 已含 |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  |  | 已含 |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

30.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

31残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加湖州学院新建工程剧场舞台舞美设备设施采购项目  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

32.招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在中标通知书发出当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

____________________________________________________________________________

代理费汇款账号：

单位名称：浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行

银行账号：1205210409001029749

33.开标一览表

开标一览表

招标编号：                                 项目名称：

投标人名称：                                单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台机械系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧场舞台机械系统 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧场舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多功能厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 舞台音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧场舞台音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多功能厅舞台音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 500座学术报告厅舞台音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 250座学术报告厅舞台音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 舞台视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧场舞台视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧院座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 剧院（双扶手）座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 剧院茶几 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大报告厅座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小报告厅座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 多功能厅座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  | 已含 | 已含 |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                       日期：    年   月   日

附件： “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板