# 浙江省乔司监狱采购物联智控一体机设备项目询比采购公告

采购物联智控一体机设备项目，采购人为浙江省乔司监狱，资金已落实。根据采购人内部管理规定，本项目采取询比方式进行采购，现发布采购公告。

一、采购项目编号：SQS-B202415125

二、采购组织类型： 询比采购

三、项目概况：

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购物联智控一体机设备项目 | 详见采购需求（包含实现所需物联设备驱动协议的对接开发和现场实施等服务） | 一项 | 9.8万元 |

四、报价响应人资格要求

（1）具有相关生产、销售资质、售后服务能力的独立企业法人

（2）谢绝以联合体的形式参加投标

五、询比报价单的获取：

详见附件，自行下载打印。

- 文件的发起时间：2025年1月7日至2025年1月9日，报价响应文件递交截止时间：2025年1月10日9时00分前。

七、报价响应文件递交地点：

杭州市钱塘新区五一路666号202室（浙江省乔司监狱招标办）可采用邮寄方式送到，送到时间以采购人签收时间为准。

八、此项目为询比项目，公开唱标。

九、交易保证金：无

十、联系方式：

采购人：浙江省乔司监狱

联系人：方先生        联系电话：0571-86935663

传真： 0571-86931622

采购需求

- 项目概况：为落实监狱物联态势感知体系建设试点任务，探索研究物联网边缘计算设备在监狱的运用，拟采购1套物联智控一体机设备，部署到第三分监狱网络中心机房，并定制开发对接现有视频监控、门禁控制等安防物联设备，实现物联设备接入、数据采集与存储、数据可视化展示、远程控制等功能，初步打造监狱的物联平台。

- 商务要求：

- 1.质保要求：免费质保两年，质保期从验收合格之日起计。

- 2.供货要求：成交人需于合同签订后15个工作日内将设备运送至采购人指定地点，180个工作日内完成软硬件的开发、测试、部署、联调，并交付使用。

- 3.付款条件（进度和方式）：设备签收完成后支付合同金额60%，项目最终验收完成后支付至合同金额100%。

- 4.服务要求：包含供货（含包装、运输）、安装、培训、售后（保险）等一切满足使用需求的服务。除硬件设备供货、安装、调试外，免费提供物联设备驱动协议的对接开发和现场实施服务。

- 5.报价要求：投标人报价应包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

三、技术要求：

- 1.功能要求：

- （1）轻量级物联管控的软硬件一体化产品，涵盖设备接入、数据采集与存储、设备与数据可视化展示及设备远程控制等功能。

- （2）具备自定义设备物模型的功能，支持对不同型号的厂家设备进行属性、服务、事件的自定义。

- （3）通过驱动实现一体机与物联设备的连接、数据采集、反向控制指令下发、设备运维监控等多种功能。

- （4）集成对接采购人下属第三分监狱的现有物联设备/子系统，最大程度、最大数量实现设备在线运行监控、设备在线联动等功能。接入方式为设备对接，针对接入设备建立物模型，并提供数据看板。

- （5）在保证采购人物联设备/子系统正常使用的前提下，分项分区域逐步集成接入设备。优先实现视频监控、门禁控制等安防设备/子系统的集成接入。

- 采购人视频监控设备/子系统的主要品牌为海康威视，规格数量大致如下（包括但不限于）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 大致数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万单目摄像机 | DS-2CD6735RC-IS | 895 |
| 2 | 200万高清网络半球 | DS-2CD512FRC-QSJY | 329 |
| 3 | 200万高清网络枪机 | DS-2CD5A2FRC-QSJY | 165 |
| 4 | 室外300万高清枪机 | DS-2CD2646RC-QSJY | 251 |
| 5 | 200万脸谱半球 | iDS-2PT7D40SX-DE3/RC/T2 | 249 |
| 6 | 高清防水透雾半球 | DS-2CD512FRC-QSJY | 42 |
| 7 | 脸谱摄像机(筒机） | DS-2CD7A47RC-QSJY | 51 |
| 8 | 180°全景摄像机(鹰眼摄像机) | iDS-2DP0818RC-QSJY | 16 |
| 9 | 室外200万高清彩色一体化快球摄像机 | DS-2DF82BERC-A | 13 |
| 10 | 室外200万高清彩色一体化快球摄像机 | DS-2DE7330RC-A | 3 |
| 11 | 电梯摄像机 | DS-2CD2525EFV2-I | 22 |
| 12 | 多目标智能跟踪 | DS-2TX3737-25A/V1 | 5 |
| 13 | 32路NVR管理主机 | DS-8632N-I8 | 75 |
| 14 | 32路NVR管理主机 | iDS-9632NX-I8/S | 6 |

采购人门禁控制设备/子系统的主要品牌为纽贝尔，规格数量大致如下（包括但不限于）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 大致数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门控制器 | CHD806D2M3 | 1 |
| 2 | 四门控制器 | CHD806D4 | 1 |
| 3 | 四门控制器 | CHD806D4M3 | 110 |
| 4 | 四门控制器 | CHD806D4M8 | 3 |

- 针对视频监控设备，主要通过摄像机、NVR录像机等调取监控画面（视频取流）、时间、位置、状态等，云台设备含控制指令（上下左右/远近）等，后期可根据人脸、车牌等不同功能的摄像机集成智能分析的结果，以及读取NVR录像存储实时状态（如硬盘饱和比例等）。

- 针对门禁控制设备，主要实现对设备下发（新增/更新/删除）门禁权限（卡号、姓名、有效期等信息），以及采集展示的数据，包含时间、位置、事件（卡开/按钮开/无权限等）等。

- 2.性能及技术要求：

- 物联智控一体机设备硬件技术参数不低于以下要求，其中“★”内容为关键性指标要求（产品的重要参数）。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★处理器 | Intel i7-8569U |
| ★内存 | DDR4 SODIMM 32GB |
| 网络 | 2个千兆网卡，Intel i211或i210 |
| I/O接口 | 4个USB3.0，2个USB2.0 |
|  | 6个RS-232串口（其中4个支持RS485/RS422） |
|  | 1个HDMI，1个VGA |
|  | 1个PS2（键盘鼠标二合一） |
|  | 14个GPIO（7个输入，7个输出） |
|  | 1个电源按钮，1个重置按钮，1个CMOS清除按钮 |
|  | 1个3pin凤凰端子电源座，支持9-36V电源输入 |
|  | 1个耳机接口，1个麦克风 |
|  | 1个拨码开关，支持ATX/AT两种开机模式选择 |
|  | 2个天线接口，用于WIFI/3G/4G（可选） |
| ★存储 | 1个MSATA插槽 |
|  | 1个M.2 NVME 2280插槽 |
|  | 1TB固态硬盘 |
| 扩展槽 | 1个Mini-PCIe半卡，支持WIFI蓝牙 |
|  | 1个Mini-PCIe全卡（带SIM卡座），支持3G/4G模块，WIFI蓝牙 |
|  | 1个扩展IO，支持LPC，USB，PCIE |
| ★系统 | 预装Linux Ubuntu20.04 LTS |
| ★安全 | 支持看门狗，一键还原，无盘启动 |
| 电源输入 | DC 9-36V |
| 材质 | 铝 |
| 安装方式 | 支持桌面和壁挂式 |
| 尺寸 | 249x150x86mm |
| 重量 | 2.2Kg |
| 储存温度 | -30℃至+70℃ |
| 工作温度 | -20℃至+60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90%@30℃，无凝结 |
| ★内置系统 | 内置物联网智控系统，含数据采集、计算、反向控制、设备报警、数据大屏等功能，最快响应100ms，最大处理并发不少于20000个点位，支持100种以上通讯协议&物理模型。 |

- 其他要求：

- 1.履约保证金：项目成交价的5%作为履约保证金。

- 2.项目的特殊要求：

- （1）版权要求：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- （2）保密要求：中标人签署合同时需签署保密协议和保密承诺书。中标人工作过程中所经手的资料及数据等内容，均需做好保密措施，不得对外泄露。中标人应当遵守相关保密法律、法规，确保采购人的资料信息安全。涉及泄密等违法、违规事件的，将依法依规追究责任。

- （3）报价要求：投标人的投标内容应包括合同签订至项目实施完成通过终验及质保期内运行、售后等相关服务的全部内容，如有相关工作内容在项目实施过程中确实需要但未在投标文件中列明的，一律视为投标人已经考虑在本项目中，采购人不再支付额外费用。

采购物联智控一体机设备项目 询比采购报价单

项目编号：SQS-B202415125                            单位：元

| 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购物联智控一体机设备项目 | 详见采购需求 | 一项 |  |
| 合计 | 大写：人民币 元整 ￥: |  |  |
| 注：此报价含税费、运费、装卸等一切费用；大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。 |  |  |  |

说明须知：

1、供应商资质要求（成交供应商须提供加盖公章的营业执照副本复印件、授权委托书原件、身份证复印件等附件）。

2、本项目包含人工、材料、运输、安装等所有费用，直至全部交付完成待使用方验收通过。

3、提交响应文件（密封）截止（开启）时间为2025年1月10日9时00分，地点：钱塘新区五一路666号；供应商未参加开标的，视同认可评审结果。

4、本项目最高限价9.8万元，在符合采购规格特性、质量和服务相等且不少于3家供应商的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商。

5、浙江省乔司监狱

联系人：方先生        联系电话：0571-86935663

供应商承诺事项（若有）：

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

填报日期：2025年   月    日

- 报价组成明细表

- （单位：元）

| 序号 | 项目 | 内容 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

法定代表人授权书

浙江省乔司监狱：

我 （法定代表人姓名） 以      （供应商全称）   法定代表人的身份授权委托（授权代表姓名） （身份证号）   为贵公司　采购物联智控一体机设备项目　我单位的授权代表，代表我方办理本次响应、谈判、签约等相关事宜，签署响应活动中需由响应人签署的相关文件、澄清答复、说明等与本项目响应有关的全部资料以及其他有关的文件、协议、合同并具有法律效力。我单位承认授权代表做出的与本项目响应活动有关的全部行为。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 2025  年    月       日签字生效,特此声明。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人联系方式：

日期： 2025年   月    日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：

身份证号码：

职  务：

手机：_____________

授权代表身份证复印件：

注：响应人法定代表人作为响应人代表参与本项目响应活动时，不需提供此委托书，仅提供身份证复印件即可。