托克逊县人民医院二期标识标牌制作需求

一、项目背景

托克逊县人民医院作为一所集医疗、预防、保健、康复和教学为一体的自治区二级甲等医院，一直致力于为患者提供全方位的优质医疗服务。为进一步提升医院的服务水平和导视功能，方便患者就医，现需对新院二期的标识标牌进行制作。

二、制作范围

室外标识：医院内外部的引导标识牌，楼体上的科室名称标识等，让患者在医院外就能清晰知晓门诊部、住院部的方位。

室内标识：涵盖门诊、住院大厅、楼层电梯口、走廊、科室门口等区域。如大厅的导医台标识、楼层索引牌、科室分布示意图、各科室的门牌、温馨提示牌等、无障碍通道标识等。

- 三、预算控制价：485000元（肆拾捌万伍仟元整）

四、设计要求

风格统一：标识标牌的设计风格需与医院整体的建筑风格和文化氛围相融合，体现医院严谨、专业、关怀的形象。例如，采用简洁明了的造型和柔和的色彩搭配，避免过于复杂或刺眼的设计。

清晰醒目：文字和图形要清晰易读、易于识别，字体大小要根据不同的使用场景和观看距离合理设置，确保患者在较远的距离也能看清内容。同时，颜色对比要鲜明，如使用深色背景搭配浅色文字 ，或者反之。

人性化设计：充分考虑患者的就医需求和行动路线，在关键位置设置必要的标识，如在转弯处、楼梯口等设置引导标识，为患者提供清晰的指引。

材质选用：根据不同区域的环境特点和使用频率，选择合适的材质。标识牌需具备防水、防晒、耐腐蚀等性能，可选用不锈钢、铝合金等材质；室内标识牌则可根据装修风格选择亚克力、木质、金属等材质，以保证美观和耐用性。

五、制作工艺

印刷工艺：文字和图案的印刷要清晰、色彩鲜艳、持久不褪色，可采用丝网印刷、UV印刷等先进工艺。

切割工艺：对于异形标识牌，切割边缘要光滑、整齐，无毛刺，确保制作精度。

表面处理：根据材质的不同，进行相应的表面处理，如不锈钢材质可进行拉丝、镜面处理；铝合金材质可进行氧化处理，以增强其美观度和防护性能。

六、安装要求

安装位置准确：严格按照设计方案和现场实际情况，确定标识牌的安装位置，确保其起到有效的引导作用。安装高度要适中，方便患者观看。

安装牢固：采用合适的安装方式和配件，确保标识牌安装牢固，不会因外力作用而松动、掉落，保障患者的安全。

安装后清理：安装完成后，及时清理现场的杂物和垃圾，保持环境整洁。

七、工期要求

自合同签订之日起15个工作日内完成全部标识标牌的制作和安装工作，确保医院4月底全部搬迁后，所有标识标牌全部到位。

- 八、报名时间及方式

（一）报名时间：2025年4月 4日至 4 月9 日

（二）报名方式：线下报名，可采取电话、微信等方式。电话：0995-8828633，微信：AAK1010。

（三）报名须知：报名时请将有资质的公司全名、项目联系人及电话和营业执照电子版发至微信。

- 九、评选方式及地点

（一）评选方式：院内比选评审（竞争性磋商）。

（二）评选地点：托克逊县人民医院急诊综合楼四楼（现场比选）。

- 十、结果公示

- （一）现场公布中选结果。

- （二）新疆政府采购网采购公示中查询。

- （三）医院内网及公示墙公示。

托克逊县人民医院

2025年4月3日

- 附件：

| 标识预估清单(第二期) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外标识 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 尺寸 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 厚德和谐求精创新 | 410*410 | 不锈钢精工工艺独立字，材料为拉丝不锈钢，激光异型切割折弯焊接成型，围边30mm，接缝打磨，表面做仿铜电镀处理。 | 个 | 8 |
| 2 | 标志 | 750*750 | 不锈钢精工工艺独立字，材料为拉丝不锈钢，激光异型切割折弯焊接成型，围边30mm，接缝打磨，表面做仿铜电镀处理。LOGO为5mm高清瓷白UV打印。 | 个 | 1 |
| 3 | 专家一栏表 | 3000*6000 | 整体为多材料组合形式，基层框架现场造型，面覆铝塑板造型，文字内容做不锈钢精工独立字，材料为拉丝不锈钢，激光异型切割折弯焊接成型，接缝打磨，表面做仿铜电镀处理。，内容部分1.5mm国标304不锈钢激光切割拉槽折弯焊接成型，氟碳烤漆。表面内容多色丝网印刷，磁吸贴高清UV打印，整体组合成型。 | 组 | 1 |
| 4 | 工作证 |  | PVC一体成型，防水，防折，耐磨，易拉扣双面胸牌，滴胶LOGO定制，配件内置不锈钢卷簧伸缩自由。 | 个 | 600 |
| 5 | 院区导视牌 | 2800*770 | 图案内容镂空处理，5mm厚进口白色透光亚克力填平，表面贴蓝色3M透光膜处理，漏出字母；1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型，表面烤漆处理，减少拼缝，内置钢筋龙骨，安装方式为预制浇筑底部预埋件混凝土回填。 | 组 | 4 |
| 6 | 停车场导视牌 | 2800*770 | 图案内容镂空处理，5mm厚进口白色透光亚克力填平，表面贴蓝色3M透光膜处理，漏出字母；1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型，表面烤漆处理，减少拼缝，内置钢筋龙骨，文字内容镂空处理，5mm厚蓝白板填平，内置LED光源，配时控开关；安装方式为预制浇筑底部预埋件混凝土回填。 | 组 | 1 |
| 7 | 120专用停车场导视 | 2800*770 | 图案内容镂空处理，5mm厚进口白色透光亚克力填平，表面贴蓝色3M透光膜处理，漏出字母；1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型，表面烤漆处理，减少拼缝，内置钢筋龙骨，文字内容镂空处理，5mm厚蓝白板填平，内置LED光源，配时控开关；安装方式为预制浇筑底部预埋件混凝土回填。 | 组 | 1 |
| 8 | 室外健康宣传栏 | 2500*5400 | 1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型，表面烤漆处理，减少拼缝，内置钢筋龙骨，覆面5mm厚透明亚克力内嵌，画面内容户外高清写真，更换内容由下口整体打开，内容图文内容丝网印刷。 | 组 | 2 |
| 9 | 电梯厅索引 | 700*1600 | 整体采用组合形式，侧边10mm亚克力雕刻正侧面氟碳烤漆，文字丝印。索引部分为铝合金特种型材裁切打磨成型，分段烤漆；院训部分采用10mm亚克力裁切成型；正侧面氟碳烤漆；所有内容高清丝网印刷。 | 个 | 105 |
| 10 | 轿厢索引 | 500*800 | 定制高清UV彩白彩打印 | 个 | 26 |
| 11 | 扶梯立牌索引 | 760*2000 | 框架为1.5mm厚304不锈钢折弯焊接工艺，底座加装配重钢板；整体面烤ICI汽车漆；内容部分铝合金特种可更换型材；楼层数字采用20mm亚克力雕刻正侧面氟碳烤漆；文字及图片部分高清丝网印刷。 | 个 | 2 |
| 12 | 门诊走廊灯箱 | 500*5000 | 外框为1.5mm厚304不锈钢激光裁切折弯焊接镂空工艺镀锌钢方通龙骨框架表面烤ICI汽车漆，内置LED光源，内容部分卡软膜灯箱方便替换 | 个 | 8 |
| 13 | 通道区域牌 | 400*2000 | 整体为1.5mm厚304不锈钢激光切割拉槽折弯焊接成型；表面贴国标3mm亚克力雕刻正侧面氟碳烤漆。 | 个 | 12 |
| 14 | 分诊台灯箱 | 350*2200 | 外框为1.5mm厚304不锈钢激光裁切折弯焊接镂空工艺镀锌钢方通龙骨框架表面烤ICI汽车漆，内置LED光源，内容部分卡软膜灯箱方便替换 | 个 | 4 |
| 15 | 步行梯门头牌 | 350*1500 | 整体采用国标15mm高密度PUV异型裁切；内容部分高清UV平板打印 | 个 | 32 |
| 16 | 门头牌 | 350*2100 | 外框为1.5mm厚304不锈钢激光裁切折弯焊接镂空工艺镀锌钢方通龙骨框架表面烤ICI汽车漆，内容部分卡软膜灯箱方便替换 | 个 | 6 |
| 17 | 电梯门楣 | 240*1360 | 整体采用国标15mm高密度PUV异型裁切；内容部分高清UV平板打印 | 个 | 175 |
| 18 | 科室牌 | 250*320 | 整体为可更换组合形式，1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型；文字内容部分为高亮度广告机片UV平板打印，内容可更换，表面颜色分色烤漆处理。 | 个 | 516 |
| 19 | 门诊诊室牌 | 250*450*210 | 整体为可更换组合形式，1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型；诊室号双面造型烤漆丝印，文字内容部分为高亮度广告机片UV平板打印，内容可更换，表面颜色分色烤漆处理。 | 个 | 80 |
| 20 | 科室人员一栏表 | 1220*2400 | 整体采用组合形式，主体为铝合金特种型材裁切打磨成型，分段烤漆；院训部分采用10mm亚克力裁切成型；正侧面氟碳烤漆；所有内容高清丝网印刷。 | 幅 | 21 |
| 21 | 地贴 | 120*1000 | 3M铸造级PVC地贴，内容高清UV平板打印，表面覆防刮膜。 | 米 | 100 |
| 22 | 腰线 | 100*800 | 高清车贴 | 条 | 80 |
| 23 | 采血区 | 350*3200 | 外框为1.5mm厚304不锈钢激光裁切折弯焊接镂空工艺镀锌钢方通龙骨框架表面烤ICI汽车漆，内置LED光源，内容部分卡软膜灯箱方便替换 | 个 | 1 |
| 24 | 采血处温馨提示 | 800*920 | 5mm亚克力板激光异形切割，边缘倒角抛光处理。面烤ICI汽车漆，内容多色高清丝网印刷。 | 个 | 1 |
| 25 | 侧装门牌 | 182*330 | 1.5mm厚#304不锈钢板，围边焊接整体造型；文字内容部分为高清丝印，表面颜色分色烤漆处理。 | 个 | 28 |
| 26 | 体检吊牌 | 300*1000 | 整体为1.5mm厚#304不锈钢板围边焊接整体造型；表面烤ICI汽车漆，文字高清丝印。 | 个 | 1 |