- 昌吉州环境空气质量分析能力提升项目（二期）走航服务项目方案

- 一、项目概况

- （一）项目名称

昌吉州环境空气质量分析能力提升项目（二期）走航服务项目

- （二）采购预算

55万元

- （三）采购方式

按照财政局采购办批准形式开展

- （四）资金来源

财政拨付

- （五）期限（服务期一年）

- 1.合同签订完5天后完成走航设备巡检工作和设备调试。

- 2.合同满一年配合完成验收。

- （六）项目验收

由昌吉州生态环境局组织相关专家评审和完成验收。

- 二、工作重点

- 项目建设目标设定为解决部门工作的实际问题，绩效目标与部门长期规划相关，项目建成后，加强环境空气质量预警预报能力建设，可有效提升污染过程预报的及时性和准确性,及时为管理者提供决策依据，提前采取措施减轻污染程度。通过气溶胶激光雷达和大气移动走航监测等智能化污染物监测溯源技术手段，可及时掌握污染物浓度变化信息，获取区域大气污染物时空演变过程，提前预报区域污染趋势，可有效提升环境空气质量预警预报的及时性和准确性，为昌吉州重污染精细化诊断防治工作提供决策支撑。

### 2.1大气气溶胶激光雷达系统

### 2.1.1建设内容

大气气溶胶激光雷达系统，包括大气气溶胶激光雷达1套和大气气溶胶激光雷达数据采集分析展示系统。开展长期在线的颗粒物（PM10和PM2.5）污染空间分布遥测，通过扫描重点监控5公里及以上半径范围内的污染源(本地源以及外来源)变化过程，获取颗粒物（PM10和PM2.5）水平时空演变特征及扩散趋势，开展区域环境空气质量预警预报，为重污染天气启动和解除、应急响应措施管控效果评估提供数据支持和科学依据。

表 1 激光雷达监测系统走航设备清单

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气气溶胶激光雷达 | 根据现有的空气质量监测站点及城区分布情况，在城市部署1套大气气溶胶激光雷达（雷达水平扫描范围应覆盖重点污染区域）。 | 1套 |
| 2 | 气溶胶激光雷达分析服务 | 含采集、分析和展示系统，实现大气气溶胶激光雷达数据采集和分析、展示。 | 1套 |

### 2.2大气移动监测系统（监测六项常规污染物和TVOC）

### 2.2.1建设内容

大气移动监测系统，包括大气移动监测设备1套、大气移动监测数据采集分析展示系统。在走航时可实时监测PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC、温度、湿度、大气压），可快速到达固定监测点位无法覆盖的区域，迅速开展污染物监测，获取六项常规污染物和TVOC水平时空演变特征及扩散趋势，对首要污染物浓度变化趋势分析，开展区域环境空气质量预警预报，为核查重污染天气应急响应减排措施落实情况提供数据支持。

表 2 大气移动监测系统走航设备清单

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气移动监测设备 | 根据现有的空气质量监测站点分布情况，部署1套大气移动监测设备，开展六项常规污染物和TVOC走航监测。 | 1套 |
| 2 | 大气移动监测数据采集分析服务 | 可实时绘制监测的移动轨迹、实时查看所有监测因子的状态和数据，实现大气移动监测数据采集和轨迹展示。 | 1套 |

### 2.2.2实现功能

固定在车辆上，在移动的过程中可实时监测PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC、温度、湿度、大气压）。快速到达监测现场，可快速到达固定监测点位无法覆盖的区域，迅速开展污染物监测，获取六项常规污染物和TVOC水平时空演变特征及扩散趋势。

2.3气溶胶激光雷达、大气移动监测设备移动监测及数据分析服务

2.3.1提供设备运行服务

对大气气溶胶激光雷达设备及移动监测设备的日常维护、故障维修、损耗品更换等。服务期间，配备专业技术人员负责对接设备定期保养和故障排查处理，保障设备正常运行，出现异常情况及时维修，接到甲方通知2小时内赶到现场，对于普通故障修复时间不超过4小时，如4小时之内无法修复或者需要外购配件的，及时上报问题原因。

### 2.3.2提供移动走航监测服务

按照甲方实际需求开展走航监测，乙方安排1辆集成气溶胶激光雷达和大气移动监测设备的移动走航车辆、1名驾驶员以及1人陪航人员，负责走航路线规划、数据监控、污染排查。乙方委派专业人员，利用现有大气气溶胶激光雷达设备及移动监测设备进行移动监测服务，对污染源进行快速溯源，应对污染突发事件，并对污染气团进行跟踪，开展颗粒物（PM2.5 与 PM10）、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC走航溯源或定点观测，锁定污染高值点位，快速、精准和高效的指导精细化管控。

### 2.3.3提供数据分析服务

通过对激光雷达观测所得的边界层高度等监测数据、以及大气移动监测设备监测的空气质量数据和气象信息等开展综合分析，进行污染形势预警预报、大气污染源快速排查、污染过程总结分析，形成走航分析报告。

### 2.4移动遥感监测车运营服务

提供1辆经改装可以安装遥感监测设备的车辆，保障1年内的移动式遥感监测工作。

### 2.5移动走航分析服务

走航结束后撰写颗粒物激光雷达及微型监测仪分析报告，夏季高温臭氧升高应对期间综合VOCs数据撰写报告。

单次走航任务分析报告

内容：监测区域与路线描述、气象条件及环境空气质量、结果展示及数据分析、异常说明、结论与建议。

时限：单次走航任务结束后24小时内撰写走航监测报告。

系列走航任务分析报告

内容：监测区域与路线描述、气象条件及环境空气质量、结果展示及数据分析、异常说明、高频问题总结、结论与建议。

时限：系列走航任务结束后48小时内撰写走航监测报告。

在服务期满一年时形成的走航报告+常规日报+季度报告+年度综合性报告至少60份。

- 三、工作要求

项目单位作为专业化环境保护单位，具有项目实施的技术与人才保障，企业组织机构健全，各项管理制度与措施健全，能够保障项目的顺利实施，完成设备安装、调试、验收等工作。

- 四、资格项：

有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价应当否决其投标。

1.经评审论证，认定该投标人的报价低于企业成本的。

2.投标报价低于投标限价20%，应当要求投标人作出书面说明并提供相关材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的。

3.本项目只接受中小企业投标

备注：本项目不接受联合体投标。