塔城市疾病预防控制中心院内地面及院墙维修

施工说明

- 拆除及新砌院墙

- 拆除砖基础长32m（宽*高0.4*0.4），拆除垃圾清运15km；

- 新建院墙基础：C25混凝土基础长32m（宽*高0.4*0.4）支模，砖砌围墙240mm厚，高3m，围墙双面抹灰，粉刷乳胶漆，搭设脚手架；

- 铺花砖

1、清除地面0.43m，回填戈壁垫层0.3m厚，夯实；10cm厚C25现浇素混凝土；3cm厚细沙找平；铺6cm厚彩砖；

- 成品栏杆

1、C25混凝土基础8个（长*宽*深0.4*0.4*1）支模，安装成品栏杆（含柱）15m；

- 伐树

- 1、伐树15颗，运距15km；

- 新建挡土墙

- 拆除混凝土挡土墙长4m基础（宽*高1*0.4），上宽0.5m，下宽0.8m，高0.6m，拆除垃圾清运15km；

- 新建C25混凝土基础4m基础（宽*高1*0.4），上宽0.5m，下宽0.8m，高0.6m，支模；

六、维修水管、拆除架子

- 塔城市疾病预防控制中心

- 2025年3月6日