相关参数：

（1）中药煎药机：

1、电压：AC220V

2、功率：≥3000W

3、容量：≥30000ml

4、符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于50%。（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）；

5、可预设煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

6、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

7、有锁紧装置；

8、具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

9、采用电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

10、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

11、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

12、具有文火、武火自动转换；

13、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合；

14、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；

15、可配备单体包装机；

（2）中药包装机：

1、电压：AC220V

2、功率：≥2900W

3、容量：≥20000mL

4、符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求，（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）；

5、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

6、包装量：50—250mL以每1mL为变量可调；

7、包装温度、包装量自动显示；

8、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

9、具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗；

10、具有药液快速加热及浓缩功能；

11、具有断卷及无卷保护功能，自动停机，防止漏液；

12、具有防干烧功能；

13、具有翻转式液晶触摸面板，操作简便，寿命更长；

14、包装平均速度: ≥8袋/分；

15、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录；

9、售后要求：24小时维修响应，

10、是否适宜中小企业扶持政策：是

如“不适宜”请按照不适宜情形出具情况说明（盖公章）财政厅备案

（200万以下的货物服务，400万以下的工程）

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

- 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

- 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

- 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

- 框架协议采购项目；

- 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。