新疆维吾尔自治区妇幼保健院污水站污泥清理处置项目竞争性磋商招标技术要求

# 一、项目概况

1、项目概况：医院污水站在运行过程中，每日都有污泥产生，如不及时清理，将会影响污水站设备的正常运行，导致出水水质不能稳定达标。为保证污水站设备设施的正常运行不受影响，须定期对污水站各池体内沉积的污泥进行清运处置。

2、项目地点：新疆维吾尔自治区妇幼保健院院内。

3、项目内容：对我院污水站调节池、沉淀池、污泥池等污泥沉积较多的池体进行污泥的清理及处置，内容包括：施工及转运手续办理、施工场地围挡、污泥消毒、污泥检测、清淤设备安装、机械清理及人工下池清理、管道池壁清洗、填料冲洗，生物菌群培养、污泥运输、污泥干化、污泥处置、污水站水质检测等工作。

# 二、施工技术要求

按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)《国家危险废物管理名录》中的规定，医院污水站所产生的污泥为危险废物（废物类别：HW01医疗废物；行业来源：医疗；废物代码：841-001-01；感染性废物；危险特性：In）受医院委托，由中标单位对院污水站调节池、沉淀池、污泥池等污泥沉积较多的池体进行污泥的清运及处置，具体工作要求如下：

1、协助甲方办理《新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台》危险废物管理计划的申报和清淤相关的环保施工手续。

2、投标单位制定详细的施工方案及安全管理措施，保证施工质量及进度，确保施工操作人员及行人人身及场地安全。

3、施工时必须对施工现场进行围挡防护，同时采取异味收集及除臭措施，严禁在地面随意堆放污泥，严禁对环境造成二次污染。

4、 施工期间配置临时污水消毒设备对污水进行消毒处理，为防止污水站周边环境受到二次污染，严禁在现场进行脱水干化处理，清理出的污物必须按环保要求进行装载。

5、清理污泥时施工单位必须给工作人员提供必备的安全保障措施、安全教育和技术培训，如在清理污泥时，现场施工人员出现意外事故，责任由中标单位承担。

6、按照相关环保规定，将甲方污水设施中的医疗污泥进行消毒、检测（蛔虫卵死亡率及粪大肠菌群数等）、清理，清理出来的污泥由具备危废运输资质的车辆运至本项目所在地相关职能部门认可的危险废物（污泥）处置资格的医疗废物集中处置中心进行无害化处置。

7、清运处置完成，中标方提交合规合法的污泥检测报告、危险废物转移联单、过磅单、水质检测报告等现场施工资料给医院主管科室存档。

8、污泥的清运处置全过程须接受医院及当地环保部门、卫生部门的监督，如医疗污泥的清理处置工程不符合国家及环保部门的相关规定，医院有权向环保部门举报，由此产生的损失由中标单位承担。

9、根据污水站运行需求，对污水站设备设施进行调试，保证污水站池内设施的正常运行，调试运行正常后，委托具备检测资质的单位进行污水水样常规检测。符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理排放标准相关要求。

10、验收以污水处理设施内清淤情况的现场查看结果及《新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台》危废转移流程完结为准。

*11、因医疗废物具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性，根据《医疗废物管理条例》第十九条规定，按照就近处置原则，处置单位须为采购人所在地行政主管单位批准的医疗废物（污泥）处置单位。

# 三、投标商的资格要求

1、 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人企业；

2、具备有效的营业执照，营业范围包含医疗污泥清理相关服务内容；

3、处置单位具备危险废物经营许可证（HW01医疗废物，废物代码：841-001-01）；

4、运输单位具备《道路运输经营许可证》（《道路运输经营许可证》的经营范围应核定为:6类2项）

5、投标单位需进行现场踏勘，开标时须持有院方盖章签字的现场勘察证明；

6、本项目接受联合体投标。

其他说明：

1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本项目投标。

# 四、商务要求

此次报价按单价每吨进行报价。