养护要求

(一)公共绿地有部分花卉出现死亡，承包者一年内，无条件重新补植，将花卉恢复到覆盖率到95%以上;

(二)公共林地有部分乔木、灌木出现死亡，承包者一年内，无条件提供100%绿化乔木、灌木进行补种，使乔木、灌木成活率达到95%以上，承包期结束后保证交还的乔木、灌木不少于规定的范围;

(三)针对公共林地花卉较少地段，承包者每年无条件提供花卉，进行补种。

(四)补种乔木、灌木、花卉必须检验检疫合格，无病虫害健康植株。

(五)承包者将对西海大道公共绿地绿化养护管理采用一级养护标准，达到“绿、洁、亮、畅、美”的养护景观效果。具体标准如下:

1、喷灌浇水一级管理，确保无死角。①保证林地无旱、涝现象;②管好喷灌设施、严禁出现水柱冲天喷向路面现象;③及时更换损坏管件、阀门;④及时维修损坏管线，及时更换老化管线;⑤及时修复加固林地埂子，杜绝渗水现象;⑥入冬前需要做好管线排水工作，防止管线受冻裂。

3、乔木养护一级管理，成活率达到在95%以上。乔木及时浇水，每年浇水不少于14次，保证生长旺盛;②乔木修剪。春季修剪1次，确保生长势旺盛，树冠完整，主侧枝分布合理，数量适宜，内膛通风透光，及时清除树干及根部萌蘖枝，根据各种乔木的生长习性以及预期达到的观赏要求来确定具体的修剪方式，同一路的行道树的修剪方式要相同;③乔木施肥管理，一年内施肥1次以上，春季对乔木使用穴施肥，夏季进行叶面施肥秋季使用环施法催肥。平常管理做到抹芽、摘心、除蘖、剪枝:④如有死亡乔木，承包者无条件及时补种;⑤乔木病虫害及时防治，使用绿色环保低毒无害农药，对病虫害部位喷酒(可根据具体树种进行扩充)并多次作业，直至病虫害症状消失，及时清除病枝病叶，并消毁，减少病源。根据害虫危害程度，采取相应措施，年内病虫害治理次数按实际发生情况而定，保证乔木健康生长;⑥冬季将所有乔木进行涂白涂红;⑦管理中要求树上、灌木无悬挂物。

4、灌木养护一级管理,成活率在95%以上。①灌木浇水及时生长茂盛，植株健壮;②5月至10月每月修剪不少于1次，修剪合理，高矮均衡、形状美观;③绿篱修剪高度、宽度基本符合设计要求，保持篱顶篱壁三面两线，平整横竖一条线;④自然生长的灌木适时修剪，剪下的枝叶随剪随清;⑤丛上丛下无落叶、枯枝、杂草;⑥缺株断档及时补栽。

5、花卉养护一级管理,成活率在95%以上。①花卉浇水及时长势良好，花繁叶茂;②地内无杂草、无垃圾杂物;③每年施肥1-2次;④种植地平整、种植整齐，施肥合理;⑤及时摘除残花、病枝、叶;⑥病虫害治理次数按实际发生情况而定;⑦死亡的花卉及时补栽。

服务期：一年。